第9章 家庭用电 单元总结

思维导图

知识要点

知识要点一：与电能表的有关物理量计算

1.电能表：

| 作用 | 测量电路消耗的电能（电功） |
| --- | --- |
| 单位 | 度（KW.h） |
| 读数 | 前后两次读数之差就是这段时间消耗的电能 |
| 参数 |  |
| 220 V | 额定电压 |
| 10 A（20A） | 标定电流：10A；额定最大电流：20A |
| 3000W·h) | 电路中每用1度电，表盘转3000转 |

2.利用电能表：（1）计算电路所允许接入的最大功率：根据P=UI

（2）用电能表、秒表测量用电器功率：①原理:

②方法：用电能表测出用电器在某一段时间(t)消耗的电能 W＝kW·h＝×3.6×106 J(n、n0表示转数)，则用电器的电功率为P＝＝ W。

（2019 湖南衡阳市）小明家上次查看电能表示数为，本次查看时电能表读数如图所示，则下列说法正确的是（　　）

A．他家在这段时间内消耗的电能为903kW•h

B．电能表是测量电功率的仪表

C．若只让一个标有“220V 1000W”的电热水器正常工作10min，则电能表的圆盘转了600转

D．这个电能表的额定功率为2200W

（2019 辽宁铁岭市）．如图所示是小李家的电能表，她家所使用的用电器总功率不能超

过　   　W．将一台额定功率为880W的电暖气单独接入电路中，正常工作30min，通过电暖气的电流是　   　A，电能表的转盘转了　   　转。

充分理解电能表各参数的含义，深入理解电能核电功率的物理意义，结合电功和电功率的计算公式，对有关的物理量进行计算。

知识要点二： 家庭电路的电路图连接

除要遵守电路的一般连接要求外，有些电路元件的连接还要遵守安全用电的原则：

1开关要和用电器串联外，还要接在接在火线和用电器之间，避免断开开关时用电器仍与火线连通；

2.安装螺口灯的灯口时，火线还要连接中心螺旋柱、零线接螺旋套；

3．三插头的用电器还一定要按要接地；

4.两孔插座左孔接零线，右孔接火线，三孔插座必须按“左零右火中接地”。

5.各用电器和插座之间必须是并联连接，如果只有一根保险丝，要串联接在火线上。空气开关、漏电保护器要串联干路上。

(2019 四川达州市)用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

(2019天水)小明设计了一种利用“声控”开关（有声音时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控”开关（有光照时自动断开，无光照时自动闭合）自动控制的楼道灯，使得只有在天黑且有声音时灯才亮，他还在楼道处安装了一个带探险盒的三孔插座，且与楼道灯互不影响，请你根据小明的设计意图，用笔画线代替导线完成如图所示的电路。（导线不得交叉）

各元件的连接一定要符合安全用电的原则。开关和要控制的用电器串联，用电器和插座都是并联连接。保险丝和要保护的电路串联，电能表、总开关、空气开关、漏电保护器都是串联在干路上。