第9章  家庭用电  单元测试

班级         姓名            学号         分数

【满分：100分  时间：45分钟】

一、选择（每题只有一个选项符合题目要求，共15小题，每小题3分，本大题共45分）

1.（2019 四川攀枝花市）如图是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是（　　）

A．导线B与大地之间的电压为220V

B．保险丝能在有人触电时自动切断电路

C．电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

D．闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

【答案】C

【解析】A．由图知，保险丝安装在火线上，A是火线，B是零线，零线B与大地之间的电压为0V，故A错误；

B．保险丝在电路中的作用是当电路中有过大电流通过时，保险丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用，但有人触电时电路的电流不是很大，保险丝不会自动切断电路，故B错误；

C．三孔插座已接地，当电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地，这样能，防止金属外壳的用电器漏电发生触电事故，故C正确；

D．插座的左孔接零线，右孔接火线，所以测电笔插入插座的左氖管不发光，插入插座的右插孔氖管发光，故D错误。故选：C。

2.(2019 四川自贡市)下列数据中最符合实际的是（　　）

A．一节新干电池的电压为1.5V	           B．人体的正常体温为39℃

C．光在真空中的传播速度为340m/s	       D．对人体的安全电压为不高于220V

【答案】

【解析】A.一节新干电池的电压是1.5V，故A符合题意；

B.人体的正常体温约为37℃，故B不合题意；

C.光在真空中的传播速度为3×108m/s，故C不合题意；

D.对人体的安全电压为不高于36V，故D不合题意。故选：A。

3.（2019乐山市）在如图所示的家庭电路中，先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，则（     ）

A. 接入电路的总电阻变大              B. 火线和零线中的电流变大

C. 通过各用电器的电流一定相等        D. 电炉的功率比灯泡的功率大，所以它两端的电压更高

【答案】B

【解析】由电路图知道，先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，相当于增加电阻的横截面积，而横截面积越大，电阻越小，即接入电路的总电阻变小，故A错误；

由于依次闭合灯泡开关，总电阻减小，由欧姆定律 知道，在电压一定时，电流变大，故B正确；

由电路图知道，各用电器并联，用电器两端的电压相等，由 知道，各用电器电功率不相等，所以，电流也不相等，故CD错误。

4.（2019 四川内江市）有关安全用电，下列做法错误的是（　　）

A．使用验电笔时手要接触验电笔后端金属部分

B．为了使用方便，可以剪掉三脚插头中保护接地线的插脚

C．接入漏电保护器，可以在导线漏电、电器短路等故障时断开电路起保护作用

D．高压线发生断线落地时，人不能靠近落地处

【答案】B

【解析】A．使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能正确辨别零线和火线，故A做法正确；

B．若去掉三脚插头中接地线的插脚，当用电器外壳漏电时，容易发生触电事故，故B做法错误；

C．由漏电保护器在电路中的作用可知，漏电保护器可以对人身触电、导线漏电以及用电

器短路等故障起保护作用，故C做法正确；

D．高压线发生断线落地时，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，同样会发生触电事故，所以人不能靠近落地处，故D做法正确。

5.（2019  四川宜宾市）“珍爱生命，注意安全”是中学生应具备的基本安全意识。下列关于安全用电的说法正确的是（　　）

A．控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间

B．家庭电路起火时，应先用水扑灭，然后再断开电路

C．使用试电笔辨別火线时，用笔尖接触被测的导线，手指要碰到笔尖

D．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

【答案】D

【解析】A．根据安全用电的原则，开关要连接在火线和用电器之间，故A错误；

B．家庭电路起火时，应先切断电源，再用水扑灭，故B错误；

C．使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，否则容易造成误判，认为带电体不带电是十分危险的，故C错误；

D．若弄湿用电器、损坏绝缘层，会造成人体直接或间接与火线接触，会造成触电事故，所以应不弄湿用电器、不损坏绝缘层，故D正确。故选：D。

6.（2019辽宁朝阳市）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，空气开关“跳闸”，一定是发生了短路故障

B．使用试电笔时手不能接触笔尾金属体

C．开关必须要接在用电器和零线之间

D．家用电器达到使用寿命应及时更换

【答案】D

【解析】A．家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路，或用电器总功率过大，电路电流太大造成的。故A错误。

B．使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明接触的是火线。故B错误；

C．控制用电器的开关应接在火线和用电器之间，这样在开关断开时，用电器上没有电，不易发生触电事故。故C错误；

D．保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。故D正确。

7.（2019 山西省）“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是（　　）

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯	     B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代	     D．家用电器金属外壳一定要接地

【答案】D

【解析】A．用湿布擦拭正在发光的台灯，湿布导电容易使人触电，故A错误；

B．控制电路的开关应该接在火线和用电器之间，防止开关断开时，用电器仍然和火线连接造成触电事故，故B错误；

C．保险丝采用电阻率大熔点低的铅锑合金制成，在电流过大时能自动切断电源；铜丝的熔点高，在电流过大时不能自动切断电源，不能起到保险的作用，故禁止用铜丝等导线代替，故C错误；

D．金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故D正确。

8.(2019 广西玉林市)超导现象是指某些物质在温度很低时电阻变为零的现象。如果某种超导材料能应用于实际，最适合用来制作（　　）

A．保险丝	B．输电导线

C．电炉丝	D．变阻器的电阻丝

【答案】B

【解析】利用超导体的零电阻可以实现远距离输电；所有利用电流热效应工作的电阻都不能用超导体制作。A、C中保险丝、电炉丝是利用电流热效应工作的，D、滑动变阻器是接入电路电阻线长度越大电阻越大原理工作的，不符合题意。

9.(2019盐城)小明在使用台灯时,下列做法符合安全用电要求的是(      )

A. 用湿布擦拭发光的灯泡	B. 更换灯泡前先断开电源

C. 使用导线老化开裂台灯	D. 换用超过台灯规定功率的灯泡

【答案】B

【解析】A. 水是导体，不能随意用湿布擦拭发光的灯泡。故A错误。

B. 更换灯泡前先断开电源，使台灯与火线断开，这样不会触电，符合安全用电要求。故B正确。

C. 导线老化开裂应及时更换，所以不能使用导线老化开裂的的台灯。故C错误。

D. 每个用电器都有自己的额定功率，正常工作时，导线中的电流大小在安全范围内。若换用超过台灯规定功率的灯泡，在灯泡工作时，导线中的电流会过大，有安全隐患。故D错误。

10.(2019铜仁市)家庭电路的电压值远远超过了安全值，为了防范触电事故，以下做法错误的是（   ）

A. 不靠近高压带电体

B. 不弄湿用电器，不损坏绝缘层

C. 更换灯泡、挪动电器前，应先断开电源开关

D. 有人发生触电事故时，可以直接用手去拉触电者进行施救

【答案】D

【解析】A．靠近高压带电体容易发生电弧触电，所以不能靠近高压带电体，符合安全用电原则，故A正确，不符合题意；

B．弄湿用电器，损坏绝缘层会造成人体容易直接或间接与火线接触，造成触电事故，故B正确，不符合题意；

C．更换灯泡、搬动电器时，用了防止触电，保证安全，要先切断电源，故C正确，不符合题意；

D．发现有人触电，应先切断电源，再进行施救，以防止救人的人触电，故D错误，符合题意。

11. (2019 四川凉山州)安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视。某中学开展了一系列丰富多彩的教育活动，在一次关于家庭用电的“对”、“错”抢答比赛中，提出以下说法，其中应答“错”的是（　　）

A．保险丝熔断后，不能使用铜丝代替

B．控制电灯的开关必须接在火线上

C．洗衣机插入三孔插座后，电灯和洗衣机是串联

D．洗衣机使用三孔插座的目的是使其金属外壳接地

【答案】C

【解析】A．熔丝熔断后千万不能用铜丝代替，因为铜的熔点很高，在电路中电流过大时，铜丝不能自动熔断，不能起到保险的作用，故A正确；

B．家庭电路中开关控制用电器时，开关要接在用电器和火线之间，在断开开关，切断火线，操作时不容易发生触电事故，故B正确；

C．洗衣机接入三孔插座后电灯与洗衣机是并联的，洗衣机和电灯都能正常工作，并且互不影响。故C错误；

D．洗衣机接入三孔插座能使洗衣机金属外壳接地，防止金属外壳的用电器漏电发生触电事故，故D正确。

12.(2019 绵阳市)正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能发光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（   ）

A.                B.

C.                D.

【答案】D

【解析】由题意可知，开关同时控制指示灯和插座、且指示灯与插座互不影响，则开关须串联在干路上、指示灯与插座须并联。故D正确。A. 开关只控制指示灯，故A错误；B. 指示灯与插座串联，故B错误；C. 开关只控制插座，故C错误。

13.(2019 陕西省)如图是小轩家的部分电路。下列说法正确的是（    ）

A、若熔断器熔丝断了，可以用铜丝代替

B、若导线cd间断路，仍然可以安全使用三线插座

C、若闭合开关S，灯泡L不发光。用测电笔检测e点，氖管不发光，则说明灯丝一定断了

D、若ab间断路，灯泡L仍能正常工作

【答案】D

【解析】A中若熔断器熔丝断了，说明电路出现故障，应在排除故障后换用同规格的熔丝，绝不能用铜丝代替，故A错；B中若cd间断路，则插座接地线断，用电器的金属外壳不能接地，所以不能再安全使用三线插座，故B错；C中e点与零线直接相连，灯泡正常发光情况下，用测电笔检测e点，氖管也不发光，所以不能说明灯丝断了。D中若ab间断路，但灯泡的两端依然可以连接到火线和零线形成回路，所以灯泡可以正常发光，故D对。

14.（2019 山东菏泽市）如图所示，关于家用插座说法中，正确的是（　　）

A．开关串联在干路中，指示灯与各组插孔并联在电路中

B．开关、指示灯和各组插孔并联在电路中

C．开关、指示灯和各组插孔串联在电路中

D．各组插孔串联在一起与指示灯并联在电路中

【答案】D

【解析】由生活经验可知，开关闭合时，指示灯才会发光，插孔才能正常通电，所以开关应串联在干路中； 若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯和各组插孔之间是并联的，故A正确，B、C、D错误。 故选：A。

15.(2019 广东省)如图所示为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭。检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是（    ）

A．插座短路           B．进户的火线断路      C．进户的零线断路      D．电灯的灯丝断路

【答案】C

【解析】本题属于家庭电路题。根据题意所给故障现象，且发现保险丝完好，可推断故障原因不可能是短路，故排除选项A；根据试电笔检测插座时，氖管可以发光，可推断出火线不可能断路，故排除B选项；如果是电灯的灯丝断路，则只会导致电灯熄灭，而插座应该是正常的，即试电笔检测插座两个孔时，应出现的现象是：一个孔氖管发光，另一个孔氖管不发光。这与题意不符，故排除D选项；故应选C。

二、填空 （每空1 分，17个空 ，本题共17分）

16.(2019 桂林市)我国的家庭电路有两根进户线，都是从低压输电线上引下来的。其中一根叫零线，一根叫______，两根进户线之间有______V的电压。

【答案】（1）火线；（2）220

【解析】进户线分为零线和火线，火线相对于零线之间有220V，相对于大地之间也有220V。

17.（2019 四川省巴中市）家庭电路中量度电能多少的仪器是　     　；

【答案】电能表

【解析】电能表来测量用电器消耗电能的多少的仪器

18.(2019 怀化市)图丙是小明家的电能表月初与月末的示数，则他家本月用电             度。

【答案】137。

【解析】小明家月末电能表示数：918.5度；月初电能表示数：781.5度；小明家本月用电为：

W=918.5度-781.5度=137度。

19.（2018绥化市）为了防止事故的发生，有金属外壳的家用电器在使用时，金属外壳一定要与       相连；控制家用电器的开关要串联在       和用电器之间．

【答案】(1)大地；(2)火.

【解析】为了防止触电事故的发生，有金属外壳的家用电器在使用时，金属外壳一定要与大地相连；控制家用电器的开关要串联在火线和用电器之间．

20.（2019黔东南）“珍爱生命，安全用电”是公民日常生活中必备的安全意识。我国家庭电路的电压是　   　V；在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关连接在　   　线上；当发现家用电器或电线失火时，必须先　   　电源，然后再救火。

【答案】（1）220；（2）火；（3）断开。

【解析】（1）我国家庭电路的电压是220V；

（2）用电器的开关要连接在火线上，断开开关时，能切断火线，此时接触用电器不会发生触电事故；

（3）家用电器或电线失火时，如果用水救火,因水是导体，则会发生触电事故，必须断开电源，然后再救火。

21.（2018 常州市）测电笔可以测试导线是火线还是零线。如图所示，持笔方式正确的是_______；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为_______。

【答案】 (1). 甲  ；(2). 火线

【解析】测电笔可以测试导线是火线还是零线。持笔正确的方式是手应接触笔尾金属体，故甲是正确的；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为火线；

22.（2019 湘西州）家庭电路中电流过大会引起电路中空气开关跳闸，其原因主要有两种，即发生短路现象和          。

【答案】总功率过大。

【解析】在家庭电路中，因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有：
（1）电路中发生短路故障；
（2）电路中用电器的总功率过大，也会造成干路电流过大。故答案为：总功率过大。

23.（2019 辽宁铁岭市）．如图所示是小李家的电能表，她家所使用的用电器总功率不能超

过　   　W．将一台额定功率为880W的电暖气单独接入电路中，正常工作30min，通过电暖气的电流是　   　A，电能表的转盘转了　   　转。

【答案】（1）4400；（2）4；（3）1320。

【解析】（1）由电能表参数可知，电能表正常工作时的电压为220V，允许通过的最大电流为20A，

他家同时使用用电器的最大总功率：P大＝UI＝220V×20A＝4400W；

（2）由P＝UI得通过电暖气的电流：I＝＝＝4A；

3000r/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，电能表转盘的转数3000r，

电暖气独正常工作30min消耗的电能：W＝Pt＝0.88kW×0.5h＝0.44kW•h，

电能表转盘转过的转数：n＝3000r/kW•h×0.44kW•h＝1320r。

24.（2019 四川自贡市）用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是　   　。如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　        　。

【答案】（1）火线；（2）ab之间断路。

【解析】试电笔可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可以判断出是a、b之间某处断路。

三、作图题（ 25题、26题、28题各3分，27题4分，本题共13分）

25.（2019福建省）如是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

【答案】

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全，如上图所示。

26.（2019无锡市）请在电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作。

【答案】

【解析】要使卧室灯L1和客厅灯L2能独立工作，两灯并联，图中已将开关接在火线和灯之间，经过卧室灯和客厅灯后共同接到零线上，如上图所示

27.(2019绥化)请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【答案】

【解析】三孔插座的上面的孔接地线，左孔接入零线，右孔接火线；电灯的接法：火线先过开关再入灯泡，然后接入顶端的金属点，零线直接接入螺旋套，如图所示。

28.（2019 河南）某额定电压为220V的电动扶梯（已接地），只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1（有人时闭合、无人时断开）及可见光开关S2（白天闭合、夜间断开）即可实现自动控制。请在图中按要求正确完成电路连接。

【答案】如图所示：

【解析】由题意知，在白天且有人时电动扶梯才能启动，说明两个开关串联后共同控制电动机，根据安全用电的原则，开关应接在火线上；所以，从火线开始，用导线将两个开关S1、S2串联，再连接电动扶梯的电动机，最后回到零线。
四、简答题（本题6分）

29.（2019 贵州毕节市）如图是空调的三脚插头与三孔插座，请运用物理知识回答下列问题：

（1）三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

（2）针对日常生活中浪费电能的现象及用电习惯，说出两种节约电能的方法。

【答案】（1）三脚插头中较长的脚E与空调的外壳相连。

（2）节约电能的方法：人走灯灭；夏天把空调温度设置的高一些。

【解析】（1）三脚插头中较长的脚E与空调的外壳相连，当插头插入插座时E首先和插座的地线相连，若空调漏电人接触空调避免触电事故发生。

（2）节约电能的方法：人走灯灭；夏天把空调温度设置的高一些等。

五、计算（30题9分，31题10分.本大题共19分）

30．（2019四川省泸州市）小明家电热水器铭牌标识为“220V 1000W”。由于使用了多年，该电热水器中的电热丝明显氧化导致其电阻发生了变化，为准确测量氧化电热丝的实际电阻值，小明在家中把该电热水器单独接入220V的家庭电路中工作5min，发现电能表指示灯闪烁了242次，电能表规格如图所示。问：
（1）小明测得该电热水器的实际电功率是多少？
（2）该电热水器氧化电热丝的实际电阻值是多少？
（3）为恢复该电热水器的铭牌功率，可与氧化电热丝并联一段新的电热丝，则并联的这段电热丝的电阻值为多少？

【答案】 968W；50Ω；1512.5Ω。
【解析】解：（1）3000imp/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3000次，
所以，电能表指示灯闪烁了242次消耗的电能：W=kW•h=×3.6×106J=2.904×105J，
该电热水器的实际电功率：P实===968W；
（2）由P=UI=可得，该电热水器氧化电热丝的实际电阻值：R实===50Ω；
（3）电热水器铭牌标识的功率对应的电阻：R===48.4Ω，
为恢复该电热水器的铭牌功率，可与氧化电热丝并联一段新的电热丝R′，
因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，所以，=+，即=+，
解得：R′=1512.5Ω。
答：（1）小明测得该电热水器的实际电功率是968W；
（2）该电热水器氧化电热丝的实际电阻值是50Ω；
（3）并联的这段电热丝的电阻值为1512.5Ω。
31．（2019 湖北省黄石市）一般热水器由加热系统、测温系统和控水系统组成。某台电热水器铭牌部分信息已经模糊，如表所示，其测温系统可以简化为如图a所示的电路，电源电压为9V恒定电源，R1为4Ω定值电阻，R2为热敏电阻，其阻值随温度变化的关系如图b所示。

| 额定功率 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 水箱容积 | 60L |
| 建议使用人数 | 3～4 |

（1）为估算电热水器的额定功率，关闭其它用电器，让热水器正常工作1分钟，观察电能表，如图c所示，转动了150转，消耗电能　   　kW•h，则该电热水器的额定功率是　   　W。（4分）

（2）若已装满水的水箱温度显示75℃时突然停电，但不停水。现有4人要洗浴，正值秋冬季节，需用40℃热水洗浴，通过控水系统将10℃冷水和水箱中热水进行调配，请问每人平均用水量是多少L？（不计热损失）（3分）

（3）控温系统某时刻电压表示数为4V，此时水箱中水温是多少？（3分）

【答案】 0.05；3000；32.5L；60℃。

【解析】（1）“3000R/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000转，

则电能表的转盘转150转，电热水器消耗的电能：W＝＝0.05kW•h。

电热水器的额定功率：P═＝＝3kW＝3000W；

（2）由ρ＝可得，水箱内热水的质量：m热水＝ρ水V＝1.0×103kg/m3×60×10﹣3m3＝60kg，

设需要加入冷水的质量为m冷，

则达到热平衡时（即水温最终为40℃），热水放出的热量等于冷水吸收的热量，

即：cm热水△t1＝cm冷水△t2，化简得：m热水△t1＝m冷水△t2，

代入数据有：60kg×（75℃﹣40℃）＝m冷水（40℃﹣10℃），

解得m冷水＝70kg，因原来水箱中有热水60kg，则此时水的总质量：m总＝m热水+m冷水＝60kg+70kg＝130kg，共4人要洗浴，则每人需要水的质量：m′＝＝＝32.5kg，

由ρ＝可得，每人需要水的体积：V′＝＝＝32.5×10﹣3m3＝32.5L；

（3）由图a可知，R1与R2串联，电压表测定值电阻R1的电压，

已知电源电压U＝9V，控温系统某时刻电压表示数为4V，即R1两端电压U1＝4V，

则R2两端电压：U2＝U﹣U1＝9V﹣4V＝5V，

已知R1＝4Ω，由I＝可得，流经R1的电流：I1＝＝＝1A，

串联电路中电流处处相等，则I＝I1＝I2＝1A，

由I＝可得R2的电阻值：R2＝＝＝5Ω，

R2为热敏电阻，其阻值随温度变化的关系如图b所示，其图象为一次函数，

设其关系为R2＝kt+b，

由图象可知，当温度t＝0℃时，R2＝8Ω；当温度t′＝80℃时，R2′＝4Ω，

则有：8Ω＝k×0℃+b﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

4Ω＝k×80℃+b﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

解得k＝﹣，b＝8，所以R2＝﹣t+8，将R2＝5Ω代入R2＝﹣t+8可得，t＝60℃，

即此时水箱中水温是60℃。

答：（1）0.05；3000；

（2）每人平均用水量是32.5L；

（3）此时水箱中水温是60℃。