课时训练14　 机械效率

(限时:30分钟)

一、选择题

1.[2019·海安县一模]小明在“探究杠杆的机械效率与哪些因素有关”时，有以下猜想：

猜想A：可能与悬挂重物位置有关；

猜想B：可能与物体的质量有关。

为此设计了以下三个方案：

图K16-1

(1)如图K16-1所示，在A处悬挂质量不同的钩码。

(2)在A、B两处悬挂质量不同的钩码。

(3)在A、B两处悬挂质量相同的钩码。[来源:学科网ZXXK]

下列说法正确的是	(　　)

A.(1)方案能探究猜想A

B.(2)方案能探究猜想B

C.(3)方案能探究猜想A

D.(3)方案能探究猜想B

2.[2019·宜昌]如图K16-2所示的吊车有大、小两个吊钩，在确保安全的前提下，下列关于吊车机械效率说法正确的是	(　　)

图K16-2

A.吊起相同货物，使用小吊钩机械效率高

B.吊起相同货物，上升速度快的机械效率高

C.每次吊起的货物越少，机械效率越高

D.货物升高的高度越高，机械效率越高

3.[2019·福建]工人用如图K16-3所示的机械将物体匀速提升到某一高度，若物体的重力与滑轮的重力之比G物：G滑轮=9：1，忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率为	(　　)

图K16-3[来源:学科网ZXXK]

A.10%	B.45%	C.80%	D.90%

4.[2019·新疆]用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组甲和乙，分别匀速提升同一重物时，滑轮组甲和乙的机械效率分别为80%和75%，不计绳重和摩擦，滑轮组甲和乙中的动滑轮重力之比为 	(　　)[来源:Zxxk.Com]

A.4∶3			B.3∶4

C.5∶4			D.4∶5

5.[2019·长春]如图K16-4所示，用甲、乙滑轮组在相同时间内分别将物体A、B匀速提升相同高度，已知物体受到的重力GA>GB，滑轮组的机械效率η甲<η乙(忽略绳重和摩擦)。下列判断正确的是	(　　)

图K16-4

A.两滑轮组绳端移动的距离相等

B.甲滑轮组的有用功比乙的少

C.甲滑轮组的总功率比乙的小

D.甲滑轮组的动滑轮比乙的重

6.[2019·绵阳]如图K16-5所示，斜面长20 m、高10 m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40 N的拉力，在20 s内把重60 N的物体沿斜面向上匀速拉动了10 m。在此过程中(　　)

图K16-5

A.斜面的机械效率是66.7%

B.斜面的机械效率是75%

C.该同学对物体做功的功率是10 W

D.该同学对物体做功的功率是30 W

二、填空题

7.[2019·宿迁一模]工人用一根杠杆提升一桶油，他用250 N竖直向下的拉力拉过1.2 m，油桶上升30 cm，若杠杆的机械效率为90%，则油桶重为　　　　N。

8.[2019·娄底]既可以省力，又可以改变用力方向的滑轮是　　　　(选填“定滑轮”“动滑轮”或“滑轮组”)；利用一个效率为90%的杠杆做100 J的总功，其中额外功是　　　　J。

9.[2019·安徽]用沿斜面向上大小为3.5 N的力将一个重为4.9 N的物体从斜面底端匀速拉到顶端。已知斜面长为2 m、高为1 m，则该过程中斜面的机械效率为　　　　。

10.[2019·怀化]如图K16-6所示，用滑轮组将重为100 N的物体匀速提升3 m，拉力F所做的总功为400 J。则在这个过程中拉力F做了　　　　J的有用功，该滑轮组的机械效率是　　　　。

图K16-6

11.[2019·龙东]如图K16-7所示，小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500 N的物体A，使它匀速前进2 m，地面对它的摩擦力为150 N，小聪施加的拉力F=100 N(忽略绳重和滑轮重)，则滑轮组做的有用功为　　　　J，滑轮组的机械效率为　　　　。

图K16-7

三、计算题

12.[2019·徐州]工人用杠杆将重为180 N的物体匀速提升0.5 m，做了100 J的功。求：

(1)提升物体做的有用功。

(2)杠杆的机械效率。

13.[2019·苏州]如图K16-8所示，利用动滑轮提升货物。在竖直向上、大小为250 N的拉力F作用下，重为400 N的货物在20 s的时间内匀速上升5 m。求：

(1)有用功W有用。

(2)拉力F的功率P。

(3)此过程中动滑轮的机械效率η。

图K16-8

四、实验探究题

14.[2019·淄博]在日常生活和工农业生产中，提高机械效率有着重要的意义。提高机械效率，要从探究影响机械效率的因素出发，寻求办法。

(1)为了探究影响机械效率的因素，小明选取了大小相同的滑轮，利用如图K16-9甲、乙所示装置进行实验，并把数据记录在下表中。

图K16-9

| 实验 次数 | 滑轮 材质 | 钩码 重G/N | 钩码被提升的高度h/m | 有用功 W有用/J | 拉力 F/N | 绳端移动的距离s/m | 总功 W总/J | 机械 效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝 | 1 | 0.1 | 0.1[来源:Z*xx*k.Com] | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 56% |
| 2 | 铝 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 67% |
| 3 | 铝 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.0[来源:学_科_网] | 0.6 | 0.6 | 67% |
| 4 | 塑料 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 83% |
| 5 | 塑料 | 2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.42 | 95% |

①比较1和2两次实验发现：在所用滑轮组一定时，提升的钩码　　　　，机械效率越高。

②比较3和4两次实验发现：滑轮组的机械效率还与　　　　　　有关。

③比较　　　　两次实验发现：在所用滑轮组一定时，机械效率与提升钩码的高度无关。

④第5次实验是利用图　　　　的装置完成的，判断依据是　　　　　　　　　　　　　　　。

⑤利用图甲的装置，把重6 N的物体用2.5 N的拉力匀速拉起，滑轮组的机械效率为　　　　。可见如果没有刻度尺，只有弹簧测力计，也可以测量出滑轮组的机械效率。

(2)小明利用图丙装置实验时发现：斜面的机械效率与斜面的倾斜程度和摩擦有关，与物重无关。保持斜面倾斜程度不变，可以采用　　　　　　　　　　　　的方法减小摩擦，从而提高斜面的机械效率。

(3)实验表明：额外功越小，有用功越接近总功；进一步推理得出：假如没有额外功，有用功等于总功；可见使用任何机械都　　　　。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是　　　　。

A.焦耳定律				B.牛顿第一定律

C.阿基米德原理			D.欧姆定律

【参考答案】

1.C

2.A　[解析]用吊车吊起重物时，克服吊钩的重力和摩擦力所做的功为额外功，所以吊起相同货物，使用小吊钩机械效率高，故A正确；吊车的机械效率与吊起货物的速度和高度无关，故B、D错误；每次吊起的货物越少，机械效率越低，故C错误。

3.D　4.B

5.D　[解析]由图可知，滑轮组绳子的有效股数n甲=3，n乙=2，则s甲=3h，s乙=2h，则两滑轮组绳端移动的距离不相等，故A错误。已知物体受到的重力GA>GB、上升的高度相同，根据W有用=Gh可知，甲滑轮组的有用功比乙的多，故B错误。由以上分析可知，W有用甲>W有用乙，已知滑轮组的机械效率η甲<η乙，由η=W有用W总×100%可得，甲滑轮组的总功比乙的大，已知时间相同，由P=Wt可知，甲滑轮组的总功率比乙的大，故C错误。忽略绳重和摩擦，由η=W有用W总×100%=GhFs×100%=GG+G动×100%可得，η甲=GAGA+G动甲×100%，η乙=GBGB+G动乙×100%，因为GA>GB，η甲<η乙，所以甲滑轮组的动滑轮比乙的重，故D正确。

6.B　[解析]由题知，斜面长20 m、高10 m，则物体沿斜面向上匀速运动s=10 m时，由几何关系可知物体升高h=5 m。拉力F做的总功W总=Fs=40 N×10 m=400 J；拉力做的有用功W有用=Gh=60 N×5 m=300 J；斜面的机械效率η=W有用W总×100%=300 J400 J×100%=75%，故A错误，B正确。该同学对物体做功的功率P=W有用t=300 J20 s=15 W，故C、D错误。

7.900

8.滑轮组　10

9.70%

10.300　75%

11.300　75%

12.解：（1）有用功W有用=Gh=180 N×0.5 m=90 J。

（2）杠杆的机械效率η=W有用W总×100%=90J100J×100%=90%。

13.解：（1）有用功W有用=Gh=400 N×5 m=2000 J。

（2）拉力F做的总功为

W总=Fs=F·nh=250 N×2×5 m=2500 J，

根据W=Pt可得，拉力F的功率P=W总t=2500J20s=125 W。

（3）动滑轮的机械效率η=W有用W总×100%=2000J2500J×100%=80%。

14.（1）①越重　②滑轮的材质　③2和3

④乙　图乙是定滑轮，不省力也不省距离

⑤80%

（2）减小斜面的粗糙程度

（3）不省功　B