专题(五)　电学计算

能力点1:多挡位问题的理解

根据公式P=U2R判断用电器所处的状态(加热、保温)。【总结:总电阻最大,低温挡;总电阻居中,中温挡;总电阻最小,高温挡】

家庭电路电压220 V,用电高峰,电压降低。

能力点2:电学相关计算

(1)根据P=U2R计算电阻,注意区分P是哪种状态下的电功率;

(2)实际电压或实际功率的计算:由于加热电阻的阻值不变,可用P实P额=U实2U额2计算实际电压或实际功率。

能力点3:电路识别与分析

看准不同时刻下的电路连接情况,画出简化电路,知道不同时刻各物理量之间的联系纽带是电源电压不变,定值电阻的阻值不变。

能力点4:坐标图像识别

(1)明确坐标图像的研究对象、横纵坐标代表的意义;

(2)明确同一坐标下字母数据间的定量关系。

能力点5:明确题眼,找出隐含条件

根据已知和题意,挖掘题目中隐含的条件与要求的物理量相结合,找到切入点求解(向文字说明要分)

类型一　电学综合

1.小明家的电能表表盘如图ZT5-1所示。

(1)那么他家能接入电路的用电器的总功率最大为多少?

(2)若只将一台功率为1000 W的空调机接入电路中,持续工作4.5 h,他家电能表上的示数应变为多少?

(3)小明单独将一个灯泡接入电路中正常工作时,他测得电能表每4 min转10圈,试求该灯泡的功率。

图ZT5-1

类型二　电热综合

2.在实践活动中,小刚所在的兴趣小组对电热水壶进行了探究与计算。

(1)如图ZT5-2所示,电热水壶使用的都是三脚插头,中间较长的脚连接的是电热水壶的金属外壳,插入三孔插座后可将其与　　　相连,防止其漏电时对人造成伤害。壶底的加热盘烧水时是通过　　　的方式改变了水的内能。

(2)电热水壶的铭牌如下表所示,正常工作时通过电热水壶的电流是多少?(结果保留一位小数)[来源:学科网]

(3)为了测量电热水壶的加热效率,小刚在壶中加入额定容量初温为15 ℃的水,在额定电压下将其加热到沸腾,用时7 min。已知烧水时气压为标准大气压,ρ水=1.0×103 kg/m3,c水=4.2×103 J/(kg·℃),则该电热水壶的加热效率为多少?

(4)小刚发现电热水壶将水加热后,放置一段时间就马上冷却了,他想对电热水壶的电路做一下改进,增加一个保温挡,使电热水壶在此挡位工作时的总功率为400 W,从而使水的温度可以保持不变。请你设计电路,将电路图画在图乙方框内,所增加的吸热电阻R2的阻值为　　　Ω。

图ZT5-2

| 额定容量 | 2.0 L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 额定功率 | 2000 W |
| 频率 | 50 Hz |

类型三　力、电、热综合

3. [2018·山西百校联考一] 养生壶是一种用于养生保健的烹饪容器,如图ZT5-3所示。某第三代养生壶采用新型电加热材料,通电后产生热量把壶内的水加热。下表是该养生壶的铭牌信息,根据获取的信息解决以下问题:

图ZT5-3

问题1:把该养生壶整体放在水平桌面上,如果该养生壶与底座的接触面积为100 cm2,则装满水时对底座的压强是多少?(g取10 N/kg)

问题2:该养生壶中1 kg的水从20 ℃加热到90 ℃吸收的热量是多少?[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

问题3:该养生壶正常工作5 min,完成了问题2中的加热过程,则该养生壶的加热效率是多少?

问题4:小李关掉家里的其他全部用电器,只有该养生壶通电,加热时,电能表转盘1 min转了18转,电能表上标有“ 1200 r/(kW·h)”的字样,请你计算此时该养生壶的实际功率。

| 产品参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | QC-1708 | 包装尺寸 | 267 mm×267 mm×260 mm |
| 总机质量 | 2.5 kg | 额定电压 | 220 V-50 Hz |
| 壶体质量 | 1 kg | 加热功率 | 1000 W |
| 壶体容量 | 1 L | 保温功率 | 50 W |

4.[2018·山西百校联考一]如图ZT5-4甲所示是小明家的自动电热水壶,它具有自动加水加热、保温等功能。电热水壶空置时的质量为0.5 kg, 容量为1.5 L,水泵提升水的高度为0.6 m,当壶内水位达到规定容量时,小明关闭了家中的其他用电器,按一下电热水壶的加热按钮,温控开关闭合,6 min后壶内的水从20 ℃加热到沸腾(在标准大气压下) ,电能表的转盘转了600转,温控开关断开,电热水壶自动转入保温状态,其电路图如图丙所示。[g取10 N/kg,c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

请你结合图乙中电能表提供的有关参数信息解决以下问题:

问题一:若电热水壶平放时与水平台面的接触面积是40 cm2,当该电热水壶盛满水时对水平台面的压强是多少?

问题二:水泵将电热水壶中的水加满,水泵提升水做的功是多少?

问题三:电热水壶加热时的加热效率是多少?

问题四:若电热水壶的保温功率是44 W,电热丝R2的阻值是多少? (忽略温度对电阻的影响)[来源:学科网]

图ZT5-4

[来源:Zxxk.Com]

5.[2019·山西百校联考二]如图ZT5-5所示是某学校为全校师生提供开水的电热饮水机,它有加热和保温两种功能,小明查找相关资料知道该饮水机的相关参数如下表所示。饮水机正常工作时,经过一段时间可将机内满水箱的水从50 ℃加热到沸腾,后转入保温状态,请你结合下表中提供的有关参数信息,解决以下问题。[已知水的比热容为4.2×103 J/(kg· ℃),g取10 N/kg]

问题一:电热饮水机放在水平地面上时,若与水平地面的接触面积是400 cm2 ,则电热饮水机装满水时,对水平地面的压强是多大?

问题二:电热饮水机内的抽水机若在40 s内将水箱中的水加满(原来水箱中的水已经用完),则抽水机提升水的功率是多少? (设提升水的高度为1.2 m)

问题三:电热饮水机装满水,在标准大气压下将水从50 ℃加热到沸腾时,水吸收的热量是多少?

问题四:若电热饮水机加热时的加热效率是80%,上述加热过程中,从开始加热到自动转入保温状态需要的时间是多少?

图ZT5-5

| 饮水机质量 | 40 kg |
| --- | --- |
| 水箱容量 | 60 L |
| 额定电压 | 220 V |
| 加热时的功率 | 5 kW |
| 保温时的功率 | 500 W |

[来源:学科网]

6.[2019·湖州]目前全国少数城市已投入使用超级电容公交车(如图ZT5-6所示)。超级电容器是一种新型电能存储设备,像蓄电池一样也有正、负两极,可通过安装在各公交站点的充电桩快速充满电,让车能够继续正常行驶。在制动过程中,电车又能通过发电机回收部分能量为超级电容器充电,安全、高效、环保。

假设某型号的超级电容公交车载满乘客时总质量为15 t,某次运行时从充电桩充满电后电车储存的能量约为2×107 J,能以10 m/s的速度保持匀速直线行驶6 km,能量利用的效率为90%。

(1)电车发电机的工作原理是　　　　。

(2)若公交车载满乘客时车胎与地面的总接触面积为0.4 m2,求公交车对水平地面的压强。

(3)若公交车在该次运行中受到的阻力恒定,则牵引力大小是多少?

(4)若公交车在该次运行中电容器输出电压为300 V,不计电容器输出电能时的能量损耗,则工作电路的电流有多大?(计算结果保留一位小数)

图ZT5-6

[来源:学.科.网Z.X.X.K]

【参考答案】

1.解:(1)由图可知,该电能表允许通过的最大电流为10 A,则他家能接入电路的用电器的总功率最大为P最大=UI=220 V×10 A=2200 W。

(2)该空调工作4.5 h消耗的电能W1=Pt=1 kW×4.5 h=4.5 kW·h,

则电能表的示数为4.5 kW·h+751.8 kW·h=756.3 kW·h。

(3)该灯泡每4 min消耗的电能WL=10r2500r/(kW·h)=1250 kW·h,则灯泡功率为PL=WLtL=1250 kW·h460 h=0.06 kW=60 W。

2.(1)地线　热传递

(2)电热水壶正常工作时的电流为I=P额U额=2000W220V≈9.1 A。

(3)电热水壶装满水时所加水的质量为m水=ρ水V=1.0×103 kg/m3×2.0×10-3 m3=2 kg,

该加热过程水吸收的热量为Q吸=c水m水(t-t0)=4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×(100 ℃-15 ℃)=7.14×105 J,

电热水壶7 min内消耗的电能为

W=Pt时=2000 W×7×60 s=8.4×105 J,

该电热水壶的加热效率为

η=Q吸W=7.14×105 J8.4×105J=85%。

(4)如图所示　96.8

3.解:问题1:该养生壶静止在水平桌面上,由表中数据知壶中装满水时水的质量m水=ρ水V容=1.0×103 kg/m3×1×10-3 m3=1 kg,

则装满水时,壶对底座的压力F总=G总=(m壶+m水)g=(1 kg+1 kg)×10 N/kg=20 N,

该养生壶装满水时对底座的压强

p=F总S=20N100×10-4m2=2000 Pa。

问题2:该过程中水吸收的热量Q吸=c水m水(t-t0)=4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(90 ℃-20 ℃)=2.94×105 J。

问题3:由P=Wt得,该养生壶正常工作5 min消耗的电能

W=Pt时=1000 W×5×60 s=3×105 J,

该养生壶的加热效率

η=Q吸W=2.94×105 J3×105J=98%。

问题4:电能表转盘转18转消耗的电能

W'=18r1200r/(kW·h)=0.015 kW·h,

该养生壶的实际功率

P实=W't时'=0.015kW·h160h=0.9 kW=900 W。

4.问题一:电热水壶平放在水平台面上时,与水平台面的接触面积S=40 cm2=4×10-3 m2,

电热水壶盛满水时,水的质量

m水=ρV=1.0×103 kg/m3×1.5×10-3m3=1.5 kg,

电热水壶盛满水时,对水平台面的压力

F=G总=(m水+m壶)g=(1.5 kg+0.5 kg)×10 N/kg=20 N,

电热水壶盛满水时,对水平台面的压强

p=FS=20N4×10-3 m2=5×103 Pa。

问题二:水泵提升的水的重力

G水=m水g=1.5 kg×10 N/kg=15 N,

水泵提升水的过程中做的功

W=G水h=15 N×0.6 m=9 J。

问题三:此加热过程水吸收热量Q吸=c水m水(t-t0)=4.2×103 J/(kg·℃)×1.5 kg×(100 ℃-20 ℃)=5.04×105 J,

电热水壶工作6 min消耗的电能

W=600r3000 r/(kW·h)=0.2 kW·h=7.2×105 J。

电热水壶的加热效率

η=Q吸W=5.04×105 J7.2×105J=70%。

问题四:当温控开关闭合时,只有电阻R1接入电路,此时电路中电阻最小,只有R1接入电路,为加热挡,此时功率P加热=Wt时=7.2×105J6×60 s=2000 W,

根据P=UI=U2R可知,发热板R1的阻值R1=U2P加热=(220V)22000 W=24.2 Ω,

当温控开关断开时,电阻R1和R2串联,电热水壶处于保温状态,P保温=44 W,

此时电路中的电流I=P保温U=44W220 V=0.2 A,

总电阻R总=UI=220V0.2 A=1100 Ω,

电热丝R2的阻值R2=R总-R1=1100 Ω-24.2 Ω=1075.8 Ω。

5.问题一:电热饮水机装满水时水的体积

V水=60 L=60 dm3=0.06 m3,

由ρ=mV可得,水的质量m水=ρ水V水=1.0×103 kg/m3×0.06 m3=60 kg,

电热饮水机装满水时对水平地面的压力

F=G总=(m水+m饮水机)g=(60 kg+40 kg)×10 N/kg=1000 N,

电热饮水机装满水时对水平地面的压强

p=FS=1000N400×10-4 m2=2.5×104 Pa。

问题二:抽水机对水所做的功

W=G水h=m水gh=60 kg×10 N/kg×1.2 m=720 J,

抽水机提升水的功率

P=Wt时=720J40 s=18 W。

问题三:标准大气压下水的沸点是100 ℃,则水吸收的热量

Q吸=c水m水(t-t0)=4.2×103 J/(kg·℃)×60 kg×(100 ℃-50 ℃)=1.26×107 J。

问题四:由η=Q吸W电可得,消耗的电能

W电=Q吸η=1.26×107 J80%=1.575×107 J,

从开始加热到自动转入保温状态需要的时间t时'=W电P加热=1.575×107J5×103W=3150 s。

6.解:(1)电磁感应

(2)公交车对水平地面的压力F=G=mg=15×103 kg×10 N/kg=1.5×105 N,

公交车对水平地面的压强p=FS=1.5×105 N0.4m2=3.75×105 Pa。

(3)牵引力做功W=W总η=2×107 J×90%=1.8×107 J,

牵引力F=Ws=1.8×107 J6000m=3×103 N。

(4)公交车运行时间t=sv=6000m10 m/s=600 s,

由W=UIt得工作电路电流I=W总Ut=2×107 J300V×600 s≈111.1 A。