专题07   电路计算题

电路计算是电学基础知识的综合运用与提高，对学生的要求比较高，必须熟练掌握欧姆定律、动态电路的变化、串联电路和并联电路的特点等知识；弄清楚电流表、电压表的分度盘（量程）；掌握滑动变阻器的使用等问题。

一、欧姆定律

1．内容：通过导体的电流，跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。

2．表达式：

注意：

a．I与R、U属于同一段电路物理量（例如，三个量或为同一个导体或某一支路或同时为干路等），分析计算时要做到一一对应。

b．单位统一使用国际单位。

二、电流表、电压表与滑动变阻器

①电流表的两个量程与分度值：

a．0～0.6安，分度值为0.02安； b．0～3安；分度值为0.1安。

②电压表的两个量程：

a．0～3伏，分度值为0.1伏；   b．0～15伏；分度值为0.5伏。

会正确判断所用量程且读出数值。

三、滑动变阻器

①滑动变阻器的使用：如图知道左右移动变阻器的滑片时，接入电路阻值的变化情况。

②知道滑动变阻器铭牌上标有电流值与电阻值的意义。例如某一滑动变阻器标有“100Ω  2A”，说明该滑动变阻器的最大电阻100欧，可以在0~100欧之间连续改变，2安表示允许通过的最大电流为2安。

四、串、并联电路的特点

| 电 路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电 流 | I = I1= I2 | I = I1 + I2 |
| 电 压 | U=U1+U2 | U=U1=U2 |
| 电 阻 | R总=R1+R2 | 1/R总=1/R1+1/R2 |
|  | 串联的电阻越多，总电阻越大；几个电阻,串联时总电阻最大。 | 并联的电阻越多，总电阻越小,并联总电阻比最小的那个电阻还要小；几个电阻,并联时总电阻最小。 |
| 分压与 分流规律 | 分压原理：U1/U2=R1/R2 （串联电路，电阻分到的电压与电阻成正比） | 分流原理：I1/I2=R2/R1（并联电路，各支路的电流与电阻成反比） |

【例题1】如图1所示电路中，电源电压为8伏且不变，滑动变阻器R2上标有“50Ω  1.5A”字样，两电表为学校实验室常用电表。闭合电键S，移动滑片到某位置时，电压表、电流表的示数分别为6伏和0.2安。求：

①滑动变阻器R2接入电路的阻值；

②电阻R1的阻值；

③选择合适量程，在移动滑动变阻器滑片的过程中，使两电表都能达到满刻度，则电流表应选用__________量程，电压表应选用__________量程。

图1

V

15

10

5

0

0

2

3

1

(b)

(a)

R1

R2

S

V

A

a.电流表A示数的最大变化量△I大。

b.电压表V示数的最大变化量 △U2。

c.变阻器R2连入电路的阻值范围。

【答案】①30Ω； ②10 欧；③0—0.6A 0—3V；a.0.3A；b.3V；c.0—6Ω。

【解析】这是串联电路，用到的是串联电路的规律。

① 根据电阻的定义式可求 R2= U2/I2= 6伏/0.2安=30欧

② 根据串联电路U=U1+U2   可得U1= U – U2=8伏-6伏=2伏

R1= U1/I1= 2伏/0.2安=10欧

③ 使两电表都能达到满刻度，是指指针偏转到最大刻度，电流表应为0~0.6安或3安；电压表应为3伏或15伏。由滑动变阻器R2上标有“50Ω  1.5A”字样可知：允许通过的最大电流为1.5安，所以电流表选0~0.6安量程；因为电源电压为8伏，所以电压表量程选0~3V。

a. 滑动变阻器R2的阻值为0时，电路中的电流最大：

I大=U /R1=8伏/10欧=0.8安<1.5安

当滑动变阻器向右移动滑片时，电流变小，同时电压表的示数变大，当U2=3伏时，电流最小。   U1= U – U2=8伏-3伏=5伏

I小=U1 /R1=5伏/10欧=0.5安

电流表A示数的最大变化量△I大= I大-–I小=0.8安-0.5安=0.3安

b.电压表V示数的最大变化量 △U2

U2大=3伏    当R2的阻值为0时， U2小=0伏

电压表V示数的最大变化量 △U2= U2大–U2小=3伏 – 0伏=3伏

c.变阻器R2连入电路的阻值范围

R2最小为0，当U2=3伏时，R2最大，此时U1= U – U2=8伏-3伏=5伏

I小=U/R1=5伏/10欧=0.5安

R2= U2/I= 3伏/0.6安=5欧

R2的变化范围：0欧—5欧

【例题2】如图2所示，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“10Ω  2A”字样，闭合电键S后，电流表A1的示数为0.6安。

①求电源电压U。

② 若将另一只电流表A2串联接入该电路a、b或c中的某一处，移动滑动变阻器R2的滑片P至某一处，使电流表A2的指针停留在图3所示的位置。请指出电流表A2所有可能连接的位置，并计算出此时变阻器接入电路的阻值R2。

图3

+

0.6

3

0

1

2

3

A2

0

0.2

0.4

0.6

图2

a

R1

R2

A1

P

c

b

S

- 【答案】①6伏；②4欧或6.7欧。

【解析】这是并联电路，用到的是并联电路的规律。

① ∵R1与R2并联，∴电源电压U＝U2＝U1＝I1×R1＝0.6安×10欧＝6伏且不变。

②  由图3可知：电流表A2的示数是0.3安或1.5安；

a. 若将电流表A2串联接入该电路a处，则它与R1串联，它测得电流应为0.6安不变，与题意不符，故排除这种假设。

b. 若将电流表A2串联接入该电路b处，则它与R2串联。由于R2的最大阻值是10欧， 因此通过R2的最小电流I2最小＝U2/R2大=6伏/10欧＝0.6安，所以电流表A2的示数为0.3安不合题意（排除）；

故接入该电路b处时它的示数应为1.5安（小于2安），此时变阻器接入电路的阻值

∴R2= U2/I2= 6伏/1.5安＝4欧。

c. 若将电流表A2串联接入该电路c处，则它串联在干路上，因此通过电流表A2的电流应大于R1中的电流（0.6安），所以总电流为1.5安，I2＝I总- I1＝ 1.5安 - 0.6安＝0.9安，

- ∴R2＝U2/I2= 6伏/0.9安＝6.67欧。

【例题3】在图4所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，电压表的示数为1伏，电流表的示数为0.1安。

①求电阻R1的阻值。

②在移动变阻器R2滑片P的过程中，当电阻R1两端的电压分别为U0、8U0时，变阻器R2的电功率相等，求电源电压U。

图4

【答案】①电阻R1的阻值为10Ω；②电源电压为9U0．

【解析】注意这道题的物理量是用字母表示的，解题时注意是两个物理过程，不变的是电源电压和的阻值R1，可列一个等式求解。

①由图知，R1与R2串联，电流表测电路中电流，电压表测R1两端电压，

R1= U1/I1= 1伏/0.1安＝10欧

②电源电压为U。由串联电路的电压特点知，当电阻R1两端的电压为U0时，滑动变阻器R2两端的电压：U2′=U﹣U1′=U﹣U0     电流：I2′=I1′=U1′/R1= U0/ R1

同理，当电阻R1两端的电压分别为8U0时，滑动变阻器R2两端的电压：

U2″=U﹣U1″=U﹣8U0，      电流：I2″=I1″= U1″/R1= 8U0/ R1

两次变阻器R2的电功率相等，由P=UI：

U2′I2′=U2″I2″，   即：（U﹣U0）U0/ R1=（U﹣8U0）8U0/ R1，

解得：U=9U0

【例题4】在图5所示的电路中，电源电压恒定不变，R1的阻值为10欧。闭合电键S，电流表的示数为0.4安、电压表的示数为6伏。

图5

R2

S

A

V

R1

①求电源电压U。

②求电阻R2的阻值。

③现用R0替换电阻R1、R2中的一个，使图5中的电压表的示数变为2伏。求电阻R0的大小及消耗的电功率P0。

【答案】①10伏；②15欧；③若用R0替换R1，R0＝60欧   P0＝1.07瓦；若用R0替换R2，R0＝2.5欧   P0＝1.6瓦

【解析】①根据串联电路电压的规律U=U1+U2   可得电源电压U= U1+ U2=4伏+6伏=10伏

②R2= U2/I2= 6伏/0.4安＝15欧

③在串联电路中，根据分压原理，串联电路，电阻分到的电压与电阻成正比，电阻的阻值越大，分到的电压越多。

原来电压表的示数6伏，即R2两端的电压U2为6伏，当用R0替换电阻R1、R2中的一个时，U2变为2伏时，电压变小，故用R0替换电阻R1、R2中的任一个都可以，当用R0替换电阻R1时，必需满足R0大于R1；R0替换电阻R2时，必需满足R0小于R2。

①若用R0替换R1，当U2 =2伏时   U0=U—U2=10伏—2伏=8伏

电流  I=U2/R2=2伏/15欧=0.133安 R0＝U0/I＝8伏/0.133安＝60欧

电阻R0消耗的电功率  P0＝U0×I0=6伏×0.133安＝1.07瓦

②若用R0替换R2，当U0 =2伏时   U1=U—U0=10伏—2伏=8伏

电流  I=U1/R1=8伏/10欧=0.8安  R0＝U0/I＝2伏/0.8安＝2.5欧

电阻R0消耗的电功率  P0＝U0×I0=2伏×0.8安＝1.6瓦

一、有关电表满量程（或偏转角度相同）问题

1．（2020嘉定一模）在图12（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电流表的规格如图12（b）所示，电阻R1的阻值为30欧，变阻器R2标有“100欧 1 安”字样。闭合开关S时，两电流表的示数分别为0.8安和0.3安。求：

①电源电压U。

②变阻器R2连入电路的阻值。

（a）                         （b）

图12

R1

S

P

R2

A1

A2

③若电表量程可换，现用定值电阻R0替换R1、R2中的一个，要求：替换后，闭合开关S时，电路正常工作，电流表A1和A2的示数差仍与原来相同，且有一个电表示数能达到满刻度。请说明要替换的电阻，并计算电阻R0的阻值。

【答案】（1）I1＝I-I2＝0.8安-0.3安＝0.5安，

∴U =U1＝I1R1＝0.5安×30欧＝15伏

（2）R2＝U2/I2＝U/I2＝15伏/0.3安＝50欧；

（3）  ∵A2示数与A1表示数之差为通过R1的电流大小，即通过R1的电流不变，所以替换R2

若A2示数为满刻度0.6安，则R2＝U/I2＝15伏/0.6安＝25欧；

若A1示数为满刻度0.6安，则I2＝I-I1＝0.6安-0.5安＝0.1安

R2＝U/I2＝15伏/0.1安＝150欧；

若A1示数为满刻度3安，则I2＝I-I1＝3安-0.5安＝2.5安

R2＝U/I2＝15伏/2.5安＝6欧

2．（2020普陀一模）在图12所示的电路中，电源电压为18伏且不变，电阻R1的阻值为20欧，滑动变阻器R2上标有“50Ω  1A”字样，电压表和电流表表盘如图13（a）、（b）所示。闭合开关S，电流表的示数为0.4安。求：

①电阻R1的两端电压U1。

图12

A

R1

S

P

R2

V

图13

（a）                 （b）

②现有三个定值电阻，分别为A（40欧）、B（8欧）、C（3欧），请从中选择一个来替换电阻R1，并选择合适的电表量程。要求：在移动变阻器滑片P的过程中，不更换电表量程，两电表的指针分别能达到满刻度处，且电路能正常工作。

a. 电压表量应选________伏量程。

b. 应选用电阻________（选填字母）代替电 阻R1.。（请说明选择的依据）

c. 满足上述要求时，求变阻器R2连入电路      的阻值范围。

【答案】U1＝I1R1＝0.4安×20欧＝8伏

a：电压表量程为0~15伏

b：电流表要达到满刻度即0.6安，整个电路电阻不超过30欧，故舍去A（40欧）；当变阻器两端的电压达到最大值15伏时，R0两端的电压最小，为3伏，此时若电流最大（0.6安）时，得到R0的最小阻值为5欧，舍去C（3欧）。所以应选用的电阻是B（8欧）

当电流表满偏时I＇＝0.6安

R＇＝U /I＇＝18伏 /0.6安＝30欧

R＇2＝R＇－R＇1＝30欧－8欧＝22欧

当电压表满偏时U＇2＝ 15伏

根据串联电路电压分配原理

U＇1 /R＇1＝U＇2 /R ＇2

3伏 /8欧＝15伏 /R ＇2

R ＇2 ＝40欧

变阻器R2连入电路的阻值范围为22欧～40欧

3．（2020青浦一模）在图10（a）所示的电路中，电源电压为12伏。闭合开关S，电流表A1、A的示数分别为0.3安、2.3安。

①  求通过电阻R2电流I2。

②  求电阻R1的阻值。

图10

（a）

（b）

R2

S

R1

A

A1

③  现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换后，发现两电流表指针的偏转角度相同，两电流表表盘如图10（b）所示。求电阻R0的阻值及电流表A的示数。

【答案】① I2＝I－I1＝0.8安－0.3安＝0.5安

② R 1＝ U1/ I 1＝12伏/0.3安＝40欧

③ 两电流表指针偏转角度相同，则I=5I1

若替换R2

I＇＝1.5安

I＇2＝I＇－I1＝1.5安－0.3安＝1.2安

R 0＝ U2/ I＇2＝12伏/1.2安＝10欧

若替换R1

I＇＇＝2. 5安

I＇1＝I＇＇－I2＝2. 5安－2安＝0. 5安

R 0＝ U1/ I＇1＝12伏/0. 5安＝24欧

4．（2020松江一模）在图13（a）所示的电路中，电源电压为18伏，电阻R1的阻值为20欧，电压表、电流表的规格如图13（b）所示。闭合开关S，电压表的示数为10伏。（各电表量程选择合适且保持不变）

① 求通过电阻R1 的电流I1。

② 求电阻R2 的阻值。

③ 现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换后，发现两电表的示数一个变大，一个变小，且某一个电表指针正好达到某量程的满刻度。请判断被电阻R0所替换的电阻，并求出电阻R0的阻值。

图13

R2

S

R1

V

A

（a）                       （b）

－

－

【答案】① I1= U1/R1=10伏/20欧=0.5安

②U2＝U-U1＝18伏-10伏=8伏

R2= U2/I2=8伏/0.5安=16欧

③若A变大，V表变小，替换R1

I′=0.6安

R′= U/I=18伏/0.6安=30欧

R0=R′－R2=30欧－16欧=14欧

若A变小，V变大，替换R1

U0=15伏，U2′＝U-U0＝18伏-15伏=3伏

U0/U2′＝R0/R2     15伏/3伏= R0/16欧    R0=80欧

5．在图1所示的电路中，滑动变阻器R2上标有“20Ω  2A”字样。闭合电键S，电路中电流为0.5安，电压表V1的示数为5伏，电压表V2的示数为10伏。求：

图1

R1

S

R2

P

V1

V2

①电源电压U。

②电阻R1的阻值。

③选择合适的电表量程后，移动滑动变阻器R2的滑片P，使两电表分别能达到某量程的满刻度，且电路能正常工作，求电源消耗的电功率范围。

【答案】①15伏；②10欧；

③P大=UI大=15伏×15伏/10欧=22.5瓦

P小=UI小=15伏×12伏/10欧=18瓦

电源消耗的电功率范围为22.5瓦~18瓦。

6．如图2所示电路中，电源电压为8伏且不变，滑动变阻器R2上标有“50Ω  1.5A”字样，两电表为学校实验室常用电表。闭合电键S，移动滑片到某位置时，电压表、电流表的示数分别为6伏和0.2安。求：

V

15

10

5

0

0

2

3

1

(b)

(a)

R1

R2

S

V

A

图2

①滑动变阻器R2接入电路的阻值；

②此时电流通过R1消耗的电功率P1；

③选择合适量程，在移动滑动变阻器滑片的过程中，使两电表都能达到满刻度。

第一，请写出两电表所选的量程，并分别简述理由；

第二，在图2(b)中标出电压表示数最小时指针的位置。

【答案】①

②U1= U – U2=8伏-6伏=2伏

P1 = U1 I=2伏×0.2安=0.4瓦

③∵滑动变阻器允许通过的最大电流为1.5安<3安，∴电流表选0~0.6安量程

∵电源电压为8伏<15伏，∴电压表选0~3伏量程    U滑小=2伏

7．在图3所示的电路中，电源电压为15V且不变，滑动变阻器R2上标有“20Ω 2A”字样，闭合电键S后，电流表的示数为0.2A，电压表的示数为2V。求：

图3

- 滑动变阻器R2连入电路的阻值；

- 电阻R1消耗的电功率P1；

- 现有阻值为15Ω和24Ω的两个电阻，请从中选择一个来替换电阻R1，要求：在移动变阻器的滑片P的过程中，使电流表和电压表的示数分别能达到某个量程的最大值，且电路能正常工作。

①则电流表应选用_________量程，电压表应选用________量程。

②应选择的电阻阻值为__________Ω。

③满足上述要求时，变阻器R2连入电路的阻值范围。

【答案】（1）10欧；（2）2.6W（3）0—0.6A   0—3V；15欧；10欧—37.5欧

8．在如图4所示的电路中，电阻R1的阻值为20欧姆，滑动变阻器R2上标有“50 2A”的字样。闭合电键S，滑片P在某位置时两电流表示数分别为0.4安和1安。求：

（1）电源电压；

（2）若不改变电表所用量程，移动滑动变阻器的滑片P，当某电表达到满刻度时，电路消耗的总功率。

图4

【答案】（1）12V；（2）14.4W

9．在如图5（a）所示的电路中，电源电压为15V恒定不变，R1的阻值为10欧，滑动变阻器上标有“50Ω  1.5A”字样，闭合电键S后，电压表V1的示数如图5（b）所示。

①求此时R2 消耗的电功率P2；

②现将同样规格的电压表V2接入电路中，不改变V1量程，调节滑片P的位置，使两电压表指针偏离0刻度线的角度相同，且电路元件均正常工作，求R2连入电路中的阻值。

·          ·        ·

a          b          c

图5

（a）

（b）

S

R1

R2

P

V1

【答案】

① I1＝U1/R1＝6伏/10欧＝0.6伏

② P2＝U2 I2＝（U− U1）I1＝（15伏−6伏）×0.6安＝5.4瓦

③ V2接在bc，选择0—15V 挡

R1∶R2＝U1∶U2        10欧∶R2＝1∶1   R2＝10欧

R2接入的阻值为10欧。

10．将阻值为10欧的电阻R1和电流表A接入某一电源两端，该电源两端的电压不变，电流表A的示数如图6所示。

① 求电源电压U。

图6

② 现需连接一新电路，要求是：将电阻R1、标有“20Ω  2A”字样的变阻器R2和电流表A接入上述电源的两端，并选择合适的电表量程；且该电路在元件不损坏的情况下，移动变阻器滑片的位置，能使电流表A的指针达到满刻度。

（a）求电流表A的指针达到满刻度时，变阻器R2接入电路的阻值；（所有符合条件的电路情况均需求出）

（b）比较符合条件的各个电路，求其中最大的电源消耗的功率。（比较过程不需要写出）

【答案】

① U=IR1=0.9安×10欧=9伏

② （a）当电阻R1与变阻器R2串联，电流表选择0~0.6安量程

R= U/I=9伏/0.6安=15欧  R2= R－R1=15欧－10欧=5欧

当电阻R1与变阻器R2并联，电流表测量R2的电流并选择0~0.6安量程

R2= U2/I2= 9伏/0.6安=15欧

（b）电阻R1与变阻器R2并联时，电源消耗最大功率

I1=U/R1=9伏/10欧=0.9安 I= I1+I2=0.9安+0.6安=1.5安    P= U I=1.5安×9伏=13.5瓦

11．在图7（a）所示的电路中，电源电压为6伏保持不变，滑动变阻器R2标有“20Ω  1A”字样，电流表表盘如图7（b）所示。闭合电键，将滑片移到某一位置时，电流表A1与A的示数分别为0.5安和1.1安。

① 求电阻R1的阻值。

② 若不改动电路中各元件的连接，在保证电路所有元件安全使用的情况下，求电阻R2消耗电功率的最大值P2最大。

（a）                    （b）

图7

V

R1

S

R2

P

A

A1

A1

③ 在保证电路所有元件安全使用的情况下，有没有可能使电流表A1与A指针偏离零刻度线的角度相同？（请通过计算说明理由）

【答案】

（1）电阻R1的阻值为10Ω；

（2）若电阻R2消耗电功率的最大值为6W；

（3）通过计算可知，不可能使电流表A1与A指针偏离零刻度线的角度相同．

12．在如图8（a）所示的电路中，电源电压12伏保持不变，电阻R1阻值为10欧、变阻器R2上标有“50欧 1安”字样，所用电表的表盘如图8（b）所示。闭合电键并移动滑片至电流表示数为0.2安。

（1）求10秒内通过电阻R1的电荷量。

（2）如果移动滑片过程中两个电压表指针变化的角度始终相同。请判断通过移动滑片可以使哪个电表的指针达到满偏，并说明理由。

图8（a）                   图8（b）

R1

R2

A

S

P

V2

V1

【答案】

（1）Q1=I1t=0.2安×10秒=2库

（2）U1=I1R1=0.2安×10欧=2伏     P1=U1I1=2伏×0.2安=0.4瓦

- ∵R1、R2串联，U=U1+U2=12伏 ∴ΔU1=ΔU2。

根据题意，两电压表指针变化的角度始终相同，则可确定两电压表量程都选用0-15伏。

因电源电压为12伏，电压表不可能满偏。根据I=U/（R1 +R2）=12伏/（10欧+R2）移动滑片电路中电流可达0.6安，电流表可满偏。（合理即可）

二、电流、电压、电阻及电功率的计算（变化量）

1．（2020黄浦一模）在图9（a）所示的电路中，电源电压为12伏保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“20Ω  2A”字样，电流表的表盘如图9（b）所示。闭合开关S，求：

（a）                    （b）

S

R1

R2

P

A

图9

①通过电阻R1的电流I1。

②移动变阻器滑片P过程中，电流表A示数的最大变化量ΔI大。

③变阻器连入电路的最小电阻R2小。

【答案】①I1＝U/R1＝12伏/10欧＝1.2安

②I大＝3安

I 2小＝U /R2大＝12伏/20欧＝0.6安

I小＝I1＋I2小＝1.2安＋0.6安＝1.8安

ΔI大＝I大－I小＝3安－1.8安＝1.2安

③I2大＝I大－I1＝3安－1.2安＝1.8安

R2小＝U/I2大＝12伏/1.8安＝6.7欧

2．在图9（a）所示的电路中，电源电压为16伏且保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“50Ω  2Α”字样，所用电压表的表盘如图9（b）所示。闭合电键S后，电路中的电流为0.4安。求：

R1

S

R2

P

V2

V1

（a）         图9      （b）

①电压表V1的示数U1。

②通电10秒，电流通过变阻器R2所做的功W2。

③在各电路元件均安全工作的条件下，移动变阻器的滑片，电路中电流的最大变化量ΔI最大。

【答案】

①电压表V1的示数U1＝I1R1＝IR1＝0.4安×10欧＝4 伏；

②变阻器两端的电压为U2＝U－U1＝16伏－4 伏＝12伏；

通电10秒，电流通过变阻器R2所做的功W2＝U2I2t2＝U2It2＝12伏×0.4安×10秒＝48焦；

③在各电路元件均安全工作的条件下，电路中的最大电流为

I最大＝I1最大＝U1最大/ R1＝15伏/10欧＝1.5安；

电路中的最小电流为I最小＝U /R最大＝16伏/60欧＝0.27安；

移动变阻器的滑片，电路中电流的最大变化量  ΔI最大＝I最大－I最小＝1.5安－0.27安＝1.23安。

3．在图10所示的电路中，电源电压为6伏不变，滑动变阻器上标有“20Ω 2A”字样。闭合电键S，电流表的示数为0.4安。

① 求10秒内通过电阻R1的电荷量Q1。

② 求此时电路的总电阻R总。

③ 若电流表接0~0.6A、电压表接0~3V量程，移动变阻器的滑片P，电流表示数的最大变化量为0.2安。

（a）移动变阻器的滑片P，发现当电流最小时滑动变阻器无法达到20欧，求此时电压表的示数U2。

（b）通过计算求出电阻R1可能的阻值。

图10

A

P

S

R2

R1

V

【答案】

① Q1＝I1t＝0.4安×10秒＝4库

② R总＝U/I＝U/I1＝6伏/0.4安＝15欧

③ （a）U2＝3伏

（b）若 Imax＝0.6安

电流表示数最小时，电压表示数为3伏

Imin＝U1min/R1＝(U－U2max）/R1＝(6伏－3伏）/R1＝3伏/R1

ΔI＝Imax－Imin＝0.6安－3伏/R1＝0.2安     R1＝7.5欧

若 Imax＝U1max/R1＝U/R1＝6伏/R1

ΔI＝Imax－Imin＝6伏/R1－6伏/2R1＝0.2安   R1＝15欧

4．在图11（a）所示的电路中，电源电压为18伏保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器标有“20Ω  1Α”字样。闭合电键S后，电流表A的示数如图11（b）所示。

图11

R1

P

S

A

R2

V

（a）                                （b）

①求此时滑动变阻器R2连入电路的阻值。

②在移动变阻器滑片P的过程中电压表示数的变化量U最大，求该最大变化量U最大。

【答案】

①此时滑动变阻器R2连入电路的阻值为12.5Ω；
②在移动变阻器滑片P的过程中电压表示数的变化量△U最大为7V．

5．如图12所示的电路中，电源电压为18伏且不变。电阻R1的阻值为6欧，滑动变阻器上标有“50Ω 2A”字样。闭合电键S后，电压表V1的示数为6伏。求：

①通过电阻R1的电流。

②滑动变阻器接入电路的阻值。

R1

P

R2

图12

S

V2

V1

③若电压表V1、V2所接的量程均为0～15伏，在保证电路安全工作的情况下，计算滑动变阻器R2允许接入的电阻范围。

【答案】

（1）I1＝U1/R1＝6伏/6欧＝1安

（2）U2＝U－U1＝18伏－6伏＝12伏

R2＝U2/I 2 ＝U2/I1  ＝12伏/1安＝12欧

（3）滑动变阻器允许通过的最大电流为2安，即电路允许通过的最大电流为2安，

R总最小＝U/I大 ＝18伏/2安 ＝9欧

R2最小＝R总最小－R1＝9欧－6欧＝3欧

当滑动变阻器两端的电压最大时，电路中的电流最小，

U1最小＝U－U2最大＝18伏－15伏＝3伏

I最小＝U1最小/R1＝3伏/6欧＝0.5安

R2最大＝U2最大/I小＝15伏/0.5安＝30欧

∴R2的电阻变化范围为3欧～30欧

6．在图13（a）所示的电路中，电源电压为20伏且保持不变，电阻R1的阻值为5欧，滑动变阻器R2上标有“20  2A”字样，两电压表的表盘均如图13（b）所示。闭合电键S后，电压表V2示数为12伏。求：

（1）10秒内通过电阻R1的电荷量。

（2）在确保电路中各元件均能正常工作的前提下，移动滑动变阻器滑片P的过程中，电压表V1示数的最大变化量。

（3）滑动变阻器接入电路的阻值的变化范围。

图13

（a）（vagaa.com

（b）

【答案】

（1）此时滑动变阻器R2接入的阻值为7.5Ω；
（2）10秒内通过电阻R1的电荷量为16C；
 （3）在确保电路中各元件均能正常工作的前提下，移动滑动变阻器滑片P的过程中，电压表V1示数的最大变化量为5V．

7．如图14所示电路，电源电压为12伏且不变，R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“50Ω 1A”字样。闭合电键S后，通过R1的电流为0.2安。

①求R1两端的电压U1。

②求10秒内电流通过R1做的功W1。

③在电路安全工作的情况下，移动变阻器的滑片P到某位置，使R1消耗的功率与R2消耗的功率之比最大，求此时变阻器连入电路的阻值R2。

S

R1

R2

P

图14

【答案】

①2伏；②4焦；

③P1/P2＝U1I/U2I＝U1/U2＝R1/R2

为使P1/P2最大，即R1/R2最大，∵R1阻值不变，∴R2要最小

R2min＝Rmin－R1＝U/Imax－R1＝12伏/1安－10欧＝2欧

8．在图15（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为30欧。电键S闭合、电键S1断开时，电流表的示数为0.4安。当电键S、S1均闭合时，电流表示数如图15（b）所示。求：

① 电源电压。

② 通过电阻R1的电流I1。

③ 电键S、S1均闭合时电路的总电阻R。

R2

S

S1

A

R1

图15

（a）

（b）

【答案】

①  由题意，通过R2的电流I2为0.4安

U=U2=I2R2=0.4安×30欧=12伏

②  由题意，两电键均闭合后，干路的电流I为1.2安

I1=I-I2=1.2安-0.4安=0.8安

③  R= U/I= 12伏/1.2安=10欧

9．（2019长宁金山一模）在图10所示电路中，电源电压12伏保持不变，电阻R1=30欧。闭合电键后：

| ①求电流表的示数。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图10 |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 电流(安) | 0.8 | 1.6 | 2.2 |

②现将标有“20Ω 2A”的滑动变阻器R2与R1以某种方式接入电路M、N间，移动变阻器的滑片，下表记录了滑片在三处位置时电流表的示数。

(a) 请判断R2与R1的连接方式并简述理由。

(b) 表中三个电流数据中，其中有一个记录错误，请通过计算找出该数据。

【答案】

(a)并联 ; 因为接入后电流表的示数大于0.4安

(b) 0.8安错误

若I=0.8安，I2=0.4安，

说明：第②(b)有其它解法，均按理由1分、结果1分评卷

10．（2020闵行一模）在如图15（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1为定值电阻，变阻器R2上标有“20欧 2安”字样。

（1）若电源电压为12伏，闭合开关S，移动滑片，当电路中电流为0.6安时，电阻R1两端电压为4伏。求：①变阻器R2两端电压；②10秒内整个电路消耗的电能。

（2）若将表盘如图15（b）所示的电压表并联在R1两端，在移动变阻器R2滑片的过程中，电压表示数的最大值为15伏、最小值为6伏，电路中电流的变化量为ΔI1；若将电压表并联在R2两端，在移动变阻器R2滑片的过程中，电压表示数的最大值为12伏、最小值为0伏，电路中电流的变化量为ΔI2。求ΔI1与ΔI2的比值。

图15（b）

图15（a）

S

R1             R2

【答案】本题共8分

（1）①U2 = U- U1 =12伏-4伏=8伏

②W= UIt=12伏×0.6安×10秒=72焦

（2）根据欧姆定律，对定值电阻，ΔI1=ΔU1 /R1

在串联电路中，U= U1+U2保持不变，则ΔU2= ΔU1'

∴ΔI2= ΔU1'/R1= ΔU2/R1

∴ΔI1: ΔI2=9伏:12伏=3:4

三、判断电表接入电路的位置及有关计算

1．（2020浦东新区一模）如图7所示的电路中，电源电压恒为6伏、电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2标有“20Ω  1A”字样。闭合开关后，电流表的示数为0.4安。

图7

A

R2

R1

S

①(a)求R1两端的电压U1；

(b)求此时R2连入电路的电阻值。

②把上述器材重新连接后，闭合开关，在确保安全的情况下，移动滑片的过程中电流表示数能达1.2A。可判断出电流表测量的是________(选填“R1”、“R2”或“干路”)的电流，求移动滑片时电流表示数能达到的最大范围。

【答案】①(a)U1= IR1 = 0.4安×10欧=4伏

(b)U2= U- U1 = 6伏-4伏=2伏

R2=  =  =5欧

②干路

I小=I1+I2小=  +  =  +  =0.9安

I大=I1+I2大=  + I2大 =  + 1安 =1.6安

⸫电流表示数能达到的最大范围为0.9安~1.6安

2. （2020杨浦一模）在图14（a）所示的电路中，电源电压为18伏不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“100Ω  1A”字样，将一个表盘如图14（b）所示的电压表并联在电路中。闭合开关S，通过R1的电流为0.6安。

① 求R1两端的电压U1。

② 求滑动变阻器R2的阻值。

③ 在移动滑动变阻器滑片P过程中，电压表示数的变化量∆U为8伏。请判断电压表并联在		两端（选填“R1”、“R2”或“电源”），求滑动变阻器R2的阻值范围。

（a）

（b）

图13

【答案】①

②

③ ，

，

所以电压表并联在R1两端。

因为I1=I2

，，

，，

所以R2 阻值范围8欧~80欧。

3．在图16所示的电路中，电阻R1的阻值为5欧，滑动变阻器上标有“20Ω  2Α”字样。现有电压为6伏的电源一个，表盘如图17（a）、（b）所示的电流表、电压表各一个。

图16

R1

R2

S

P

A   B

C    D

图17

（a）                 （b）

① 若在AB间接入电源，CD间接入电压表，闭合电键后，电压表示数为2伏，求通过电阻R1的电流I1和此时变阻器R2连入电路的阻值。

② 请选择一个电表，将电源和选择的电表接入AB、CD间，要求移动变阻器的滑片P时通过变阻器的电流变化量I最大。

（a）写出选择的电表及电表接入的位置。

（b）求出通过变阻器的电流变化量的最大值I最大。

【答案】

① U1＝2伏

I1＝U1/R1＝2伏/5欧＝0.4安

R2＝U2/I2＝（U－U1）/ I1＝（6伏－2伏）/0.4安＝10欧

② （a）电流表    AB或CD

（b）电流表接AB、电源接CD时，两电阻并联

I小＝U/ R2大＝6伏/20欧＝0.3安    I最大＝I大－I小＝2安－0.3安＝1.7安

电流表接CD、电源接AB时，电阻R1短路  I最大＝I大－I小＝2安－0.3安＝1.7安

4．在图17所示的电路中，电源电压保持不变．电阻R1的阻值为20欧，现将两个电流表A1、A2分别串联在电路中，向左移动滑动变阻器R2的滑片P，每次移动滑片P，均使变阻器R2连入电路的电阻减少相同的阻值，两个电流表的示数如下表．试求：

P

S

R1

图17

R2

| 滑片P移动的 次序 | 电流电A1的 示数 | 电流表A2的 示数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.6安 | 0.9安 |
| 2 | 0.6安 | 1.0安 |
| 3 | 0.6安 | 1.2安 |
| 4 | 0.6安 | 1.8安 |

（1）电流表A1串联在电路中哪个位置？电源电压为多大？

（2）当变阻器R2连入电路中的阻值为50欧时，电路的总电流是多大？

（3）请通过计算说明电流表A2串联在电路中的位置。

【答案】（1）A1表串联在R1支路中          U＝I R1＝0.6安20欧＝12伏

（2）I2=U/R2=12伏/50欧=0.24安      I=I1+I2=0.6安+0.24安=0.84安

（3）假设A2表串联在干路中，则

取I=0.9安，R2=U/(I-I1)=12伏/（0.9-0.6）安=40欧

取I=1.0安，R2=U/(I-I1)=12伏/（1.0-0.6）安=30欧

取I=1.2安，R2=U/(I-I1)=12伏/（1.2-0.6）安=20欧

取I=1.8安，R2=U/(I-I1)=12伏/（1.8-0.6）安=10欧

⊿R2=10欧   可得A2表串联在干路中

5．在图18（a）所示电路中，电阻R1的阻值为20欧，滑动变阻器R2的规格为：“50Ω　3A” 和“5Ω　3A”中的一个。若在电路中正确连入两个电流表，闭合电键S，当变阻器连入电路的电阻恰为其最大阻值的一半时，两表的示数分别如图18（b）、（c）所示。求：

①电源电压U。

②通过计算判断所用变阻器R2的规格，并求出 R2消耗的电功率P2。

（a）             图18       （b）            
          （c）

【答案】①电源电压为6伏或30伏

U＝IR＝0.3安×20欧＝6伏　U＝IR＝1.5安×20欧＝30伏

② “50欧　3安”或　“5欧　3安”

P2＝U2I2＝6伏×0.24安＝1.44瓦

P2＝U2I2＝30伏×1.2安＝36瓦

P2＝U2I2＝6伏×2.4安＝14.4瓦

6．在图19（a）所示的电路中，电阻R1的阻值为15欧，滑动变阻器R2的规格为“50Ω 2A”。闭合电键S，当变阻器滑片位于某位置时，电流表的示数为0.1安，此时：

S

A

R1

P

R2

（a）                 （b）     （c）

图19

①求R1两端的电压U1。

②在电路中正确连入两个电压表，示数分别如图19（b）、（c）所示。请通过计算判断此时滑动变阻器R2连入电路的阻值。

【答案】

①U1＝IR1＝0.1A×15Ω＝1.5V

②当 U1＝1.5V  U2＝1.2 V时

R2= U2/I2=1.2V/0.1A＝12Ω

当 U＝6V  U1＝1.5 V时

U2＝U－U1＝6V－1.5V＝4.5V

R2= U2/I2=4.5V/0.1A＝45Ω

7．在图20(a)所示的电路中，电源电压为20伏，电阻R1的阻值为25欧，滑动变阻器标有“75Ω 1A”字样。闭合电键后，电路正常工作。

① 若电流表示数为0.5安，求电阻R1两端的电压U1。

② 求此电路的最大功率。

③ 若电流表选用0～0.6安的量程，现把一只电压表[表盘如图20（b）所示]接入电路，在移动变阻器滑片P的过程中为了使电压表示数的变化量最大，请通过计算说明，应将电压表接入          两点间（选填“AB”、“BC”、“AB或BC”、“AC”）。

(a)             图20          (b)

【答案】

①U1＝I1 R1＝0.5安×25欧＝12.5V；

②P大＝UI大＝20伏×0.8安＝16瓦

③若电压表接AB两点间，

U1大＝I1R1＝0.6安×25欧＝15伏  R2＝75欧时

U1/U2＝R1/R2＝25欧/75欧＝1/3    U1小＝1/4×20伏=5伏

△U1＝15伏-5伏=10伏

若电压表接BC两点间，

U2小＝U-U1大＝20伏-15伏=5伏   U2大 ＝U-U1小＝20伏-5伏=15伏

△U2＝15伏-5伏=10伏

所以，电压表接“AB或BC”两点间电压表示数变化量的最大值都是10伏。

8．如图21所示电路中，滑动变阻器R2是规格为“20欧  2安”和“5欧  3安”中的一个。闭合电键S：

① 若电阻R1的阻值为20欧，电流表的示数为0.4安，求：电阻R1的两端的电压U1。

② 在电路中正确连入两个电压表，若用一定值电阻R0替换R1，当变阻器连入电路的电阻恰为其最大阻值的一半时，电流表的示数为0.3安，两电压表的示数分别如图22(a)、(b)所示。

—

3

15

图21

R1

S

R2

P

A

(a)                       (b)

图22

—

3

15

1

2

I． 请判断所选用变阻器的规格是         。

II．请说明电压表所接的位置并求出对应的电阻R0的值。

【答案】

①U1＝I1 R1＝0.4安×20欧＝8伏

②I．“20欧 2安”

II．V1并联在R2两端，V2并联在R0两端

R0＝U0/I0＝2.4伏/0.3安＝8欧

或R0＝U0/I0＝12伏/0.3安＝40欧

V1并联在R2两端，V2并联在电源两端

U0＝U–U2＝12伏–3伏=9伏

R0＝U0/I0＝9伏/0.3安＝30欧

V1并联在电源两端，V2并联在R0两端

R0＝U0/I0＝12伏/0.3安＝40欧

9．如图22（a）所示，电源电压为24伏，且保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2标有“50Ω  1Α”字样，电压表、电流表的规格如图22（b）所示。闭合电键S后，电流表示数为0.9安。求：

①电阻R1的两端电压U1。

②滑动变阻器R2接入电路的阻值。

③在电表量程可换的情况下，为使滑动变阻器接入电路的阻值范围最大，小明同学认为可以采取下列方案之一来实现：a．去掉电压表V1；b．去掉电压表V2；c．将电流表用导线代替来实现。

你认为可行的方案是_________（选填“a”“b”或“c”）；请通过计算说明此时滑动变阻器的最大取值范围及电路中的电压表、电流表对应的示数情况。

－

R1

S

R2

A

P

V11

V2

（a）         图22               （b）

－

【答案】

①U1＝I1R1＝0.9安×10欧＝9伏

②U2＝24伏－9伏＝15伏

③可采取的方案是：b．去掉电压表V2；

因R2标有“50Ω  1Α”字样，所以当R2max＝50Ω时，Imin

Rmax＝R1＋R2max＝10欧＋50Ω＝60Ω

U1min＝IminR1＝0.4安×10欧＝4伏

当Imax＝1安时，R2min

U1max＝ImaxR1＝1安×10欧＝10伏

U2 min＝U－U1max＝24伏－10伏＝14伏

所以，此时滑动变阻器的最大取值范围为50~14欧，对应的电压表示数的变化范围为4~10伏，电流表示数的变化范围为0.4~1安。

10．如图23（a）所示的电路，电源电压不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2标有“20欧 2安”字样。

闭合电键S，若电流表的示数为0.3安，求：10秒内电流通过电阻R1所做的功W1。

若电流表、电压表量程均可变，现将一电压表并联在电阻R1或滑动变阻器R2的两端，并将滑片P移到阻值最大处，闭合电键S，电压表的指针在如图23（b）所示的位置，然后滑片P移到滑动变阻器“x”位置时，发现电压表的指针再次指在如图23（b）所示的位置。请通过计算判断电压表并联在电路中的位置及滑片P处于“x”位置时电流表的示数Ix。

3

15

-

（a）           图23         （b）

R2

P

S

A

R1

【答案】①W1=U1I1t=3伏×0.3安×10秒=9焦

② 电压表并联在电阻R2两端，

当R2max＝20欧时，U2max＝10伏

U1＝5伏

U＝U1＋U2 max＝15伏

当滑片P移到滑动变阻器“x”位置时，U2x＝2伏

U1 x＝U－U2 x＝15伏－2伏＝13伏

Ix＝I1x＝U1x R1＝13伏 10欧＝1.3安

11．在图24（a）所示的电路中，滑动变阻器R2是规格为“20Ω  2A”和“5Ω  3A”中的一个。闭合电键S，当变阻器连入电路的电阻恰为其最大阻值的一半时，电流表的示数为0.3安，此时：

S

A

R1

P

R2

（a）                 （b）     （c）

图24

①若电阻R1的阻值为20欧，求R1两端的电压U1。

②若在电路中正确连入两个电压表，示数分别如图24（b）、（c）所示。请通过计算判断所用变阻器R2的规格，并求出电阻R1消耗的电功率P1。

【答案】① U1= I1R1=IR1=0.3安×20欧=6伏

②由题意可知：两电压表的示数为别为0.9V或4.5V，1.5V或7.5V

当用规格为“20Ω 2A”滑动变阻器时，U滑=IR滑=0.3A×10Ω=3V

当用规格为“5Ω 3A”滑动变阻器时，U滑=IR滑=0.3A×2.5Ω=0.75V

电压表一定不会并联在滑动变阻器R2两端，故只能一个测R1，一个测电源电压，                                                           那么两个电压表的示数差即为U2=3V，且R2=20Ω，选择的滑动变阻器的规格为“20Ω2A”

电压表组合方式只有以下两种：

（1）U源=4.5V，U1=1.5V       p1= U1I=1.5V×0.3A=0.45W

（2）U源=7.5V，U1=4.5V       p1= U1I=4.5V×0.3A=1.35W

12．在图25（a）所示的电路中，R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2是规格为“20Ω 2A”或“10Ω 2A”中的一个。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P移动到某一位置时，电路中的电流为0.3安。

图25

（a）                    （b）

R1

R2

S

P

① 求电阻R1两端的电压U1。

② 求电阻R1消耗的电功率P1。

③ 若在R1 或R2两端并联一个电压表，然后移动变阻器的滑片P至阻值最大和中点处，其中一次电压表的示数为3伏，另一次电压表的示数如图25（b）所示。请通过计算判断所用变阻器R2的规格，并求出电源电压U。

【答案】① U1＝I1 R1＝0.3安×10欧＝3伏

② P1＝U1 I 1＝3伏×0.3安＝0.9瓦

③ 若U1＝3伏，则通过计算可得U1′＝10伏不可能，U1′＝2伏。

U电源＝U1＋U2＝3伏＋0.5R2×3伏/10欧

U电源＝U1′＋U2′＝2伏＋R2×2伏/10欧

可得：U电源＝6伏，R2＝20欧

若U2＝3伏，则通过计算可得U1′＝10伏不可能，U2′＝2伏。

U电源＝U1＋U2＝10欧×3伏/ R2＋3伏

U电源＝U1′＋U2′＝10欧×2伏/ 0.5R2＋2伏

可得：U电源＝6伏，R2＝10欧

13．在图26（a）所示的电路中，电源电压为12伏且保持不变，电阻R1的阻值为20欧，滑动变阻器R2上标有“10欧 2安”字样。将电键闭合后，求：

图26

R1

R2

P

S

（a）                      （b）

（1）通过电阻R1的电流。

（2）电阻R1通电10秒所消耗的电能。

（3）再将两个表盘如图26（b）所示的电流表A1、A2正确接入电路，要求通过移动变阻器的滑片，使A1与A2示数的比值最大。请指出两电流表的位置，并算出此比值。

【答案】

（1）0.6安	（2）72焦	（3）13/3

14． 在如图27（a）所示的电路中，电源电压恒定不变，闭合电键S.

①当接入电路的阻值为10欧，电流表A的示数为0.36安，求此时两端电压和消耗的电功率；

②在移动滑动变阻器滑片P的过程中，当电压表V接在_______（选填“ab”、“bc”或“ac”）两端，则电流表A和电压表V对应的示数如图27（b）的表格所示，求电阻的阻值和电源电压U。

图27

【答案】

① U2=IR2=0.36A×10Ώ=3.6V， P2=U2I=1.296w

② 根据表格数据可知，电流表与电压表示数变化方向相反，所以接在滑变两端，即bc随意利用表格中上下两个数据，可得：R1=10Ώ，U=R1I+U2=9V

15．如图28所示电路中，滑动变阻器R2是规格为“10欧  2安”和“20欧  2安”中的一个。若在电路中并联一个电压表，闭合电键S，当滑动变阻器滑片位于中点时，电流表的示数为0.8安，电压表的示数如图29（a）所示，继续移动滑片P到达某一端点，电压表示数如图29（b）所示。

① 请判断所选用变阻器的规格是         ；电压表V并联在________两端。

② 求:电阻R1的阻值及电源电压U。

③ 在电路各元件都正常工作的情况下，求：电阻R1消耗电功率的最大值P1最大。

R1

S

R2

P

A

—

3

15

图28

(a)                       (b)

图29

—

3

15

【答案】① “20欧、2安”； R1。

②R1=U1/I1=4伏/0.8安=5欧

U2＝I2×R2＝0.8安×10欧＝8伏

U＝U1+U2＝4伏+8伏＝12伏

③ I1最大＝ I最大＝U/R1=12伏/5欧=2.4安>2安         ∴I1最大＝2安

P1最大值=U1最大I1最大=（5欧×2安）×2安＝20瓦

16．在图29（a）所示的电路中，电源电压为6伏保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器上标有“20Ω  1A”字样，闭合电键S，当滑动变阻器R2的滑片P移到某一位置时，电流表A的示数为0.4安。

图29

15

-

3

0

5

10

15

1

2

3

0

V

A

S

P

A   B     C   D

R1          R2

（a）                           （b）

① 求R1两端的电压U1。

② 求此时R2消耗的电功率P2。

③ 现有一个表盘如图29（b）所示的电压表可接入电路。当选用       挡量程，并把电压表接入        两点时，在移动滑动变阻器滑片P的过程中电压表指针偏转变化角度最大。求此时滑动变阻器接入电路的阻值范围。

【答案】

① U1＝R1 I1

＝10欧×0.4安＝4伏

② P2＝U2 I2＝（U− U1）I1

＝（6伏−4伏）×0.4安＝0.8瓦

③ 3V   CD

U2＝0    R2＝0

U2＝3V   R1∶R2＝U1∶U2

R2＝（3V/3V）×10欧＝10欧  R2的范围是0欧—10欧。

四、电源电压及有关计算

1．（2020虹口一模）在图10所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“2A”字样。

① 闭合开关S，若通过电阻R1的电流为1安，求R1两端的电压U1。

② 闭合开关S，若10秒内通过R2的电荷量为8库，求通过R2的电流I2。

③ 若在图10中正确连接一个电流表和电压表，闭合开关S，移动滑动变阻器滑片P，发现电流表示数的范围为0.9~1.2安。若将R1与R2并联接入同一电源，在电路中正确连接一个电流表，发现电流表示数的范围为1.8~3.0安。电流表与电压表表盘如图11所示。求电源电压U和滑动变阻器的最大阻值R2max。

图11

图10

P

S

R2

R1

【答案】① U1＝I1R1＝1安×10欧＝10伏

② I2＝Q2/t＝8库/10秒＝0.8安

③ 当R1与R2串联时：

R2=0欧，I1max＝1.2安

U＝I1maxR1＝1.2安×10欧＝12伏

当R1与R2并联时：

由于 Imax＝3.0安 2.0安，所以电流表A在干路上

R2最大时，Imin＝1.8安

I1＝U1/R1＝U/R1＝12伏/10欧＝1.2安

I2min＝Imin－I1＝1.8安－1.2安＝0.6安

R2max＝U2max/I2min＝12伏/0.6安＝20欧

2．在图31（a）所示的电路中，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“20 2A”字样，所用电流表的表盘如图31（b）所示。闭合电键S，通过R1的电流为0.6安。求：

（1）电阻R1两端的电压。

（2）变阻器的滑片P移至最右端后，10秒内变阻器R2消耗的电能。

（a）                （b）

图31

P

R1

R2

S

A

（3）若用一个新的电源替换原来的电源，要求在移动变阻器滑片P的过程中电流表示数的最大变化量为1.4安。请找出满足条件的电源电压。

【答案】

（1）U1 =I1R1=0.6安×10欧=6伏

（2）U2=U1=6伏

I2=U2/R2=6伏∕20欧=0.3安

W2  =U2I2t=6伏×0.3安×10秒=18焦

（3）ΔI=Imax－Imin=2安－U/20欧=1.4安

计算得：U=12伏

3．在图32（a）所示的电路中，电阻R1的阻值为15欧，滑动变阻器R2上标有“10Ω  2A”字样，所用电流表如图32（b）所示。

①电源电压为6伏且不变，求通过R1的电流I1。

R1

S

图32

R2

（b）

A

P

（a）

②若电源电压可变，为使电流表A的示数能达到最大，求电源电压的范围。

【答案】①0.4A  ②15V-18V

4．在图33（a）所示的电路中，电源电压为3伏且保持不变，电阻R1的阻值为5欧，滑动变阻器R2上标有“20 1A”字样，所用电流表的表盘如图33（b）所示。闭合电键后，滑片P移到某一位置时，电流表示数为1安。求：

（1）通过电阻R1的电流I1。

（2）滑动变阻器R2连入电路的阻值。

（3）若电源电压可变，为使电流表A的示数能达到最大，求电源电压的最小值。

图33

（a）                     （b）

P

R2

S

A

R1

【答案】

（1）I1＝U1/R1＝3伏/5欧＝0.6安

（2）I2＝I－I1＝1安－0.6安＝0.4安                  R2＝U2/I 2 ＝3伏/0.4安＝7.5欧

（3）电流表最大读数为3安，

当通过R2的电流最大，通过R1的电流最小时，电源电压最小 I1小＋I2大＝I2大

I1小＝I大－I2大＝3安－1安＝2安                           U小＝U1小＝I1小R1＝2安×5欧＝10伏

5．如图34所示，R1的阻值为10欧，R2为标有“20欧 1安”字样的滑动变阻器。

①当滑片P在某位置时，电路中的电流为0.4安，求此时R1两端的电压U1。

②若用R0来替换R1，并在电路中接入一个电压表，闭合电键时，电压表的示数为6伏，移动滑片，当电压表的示数为4.5伏时，电流表的示数增加了0.3安。继续移动滑片，发现在保证电路正常工作的情况下，电压表示数最小值为2.5伏，求R0的阻值及电源电压U。

图34

R1

R2

S

P

A

【答案】

①U1＝I1 R1＝0.4安×10欧＝4伏

②R0＝U2/ I＝（6—4.5）伏/0.3安＝5欧

U2小＝2.5伏， I大＝1安

U0＝I R0＝1安×5欧＝5伏

U＝U0﹢U2＝5伏﹢2.5伏＝7.5伏

6．如图35所示的电路中，电源保持不变，电阻R1的阻值为10欧，闭合电键S，电压表的示数为3伏。

①通过电阻R1的电流I1。

②现改变变阻器R2滑片P的位置，当电阻R1两端的电压分别为2伏、4伏时，变阻器R2的电功率相同。求电源电压U及变阻器接入电路的电阻值R2。

P

R1

R2

S

A

V

图35

【答案】①0.3安

②I2= I1=＝＝0.2安

I2＇= I1＇=＝＝0.4安

p2=p2＇  U2I=U2＇I＇

（U－2伏）×0.2安= （U－4伏）×0.4安

U＝6伏

当R1两端的电压为2伏时

U2=6伏－2伏=4伏  R1＝＝＝20欧

当R1两端的电压为4伏时

U2=6伏－4伏=2伏  R1＝＝＝5欧

7．如图36所示的电路中，电源电压保持不变。

①若电阻R1的阻值为20欧，当电键S闭合时，电流表A的示数为0.5安。求电阻R1两端的电压U1和10秒钟电流通过电阻R1所做的功W1。,

滑片P

的位置电流表A

的示数电压表V

的示数a0.2A4Vb0.6A0V

b     a

图36

P

R1

R2

S

A

V

②若闭合电键S，将滑动变阻器R2的滑片P从a端移到 b 端时，电流表、电压表的示数如上表所示。求电源电压U和电阻R1的阻值。

【答案】

①U1＝I1R1＝0.5安×20欧＝10伏      W1＝U1 I1t＝10伏×0.5安×10秒＝50焦

②当滑片P在a点时，

U＝I (R1＋R2）＝0.2安×(R1＋R2）＝0.2安×R1＋4伏

当滑片P在b点时，U＝U1＝I1R1＝0.6安×R1

∵ 电源电压不变，

∴ 0.2安×R1＋4伏＝0.6安×R1       R1＝10欧  U＝6伏

8．如图37所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键后，电流表的示数为0.1安，电压表V1的示数为1伏。

p

12

R1

R2

12

S

V1

图37

V2

A

①求电阻R1的阻值。

②求R1的电功率。

③在移动变阻器R2滑片P的过程中，电压表V1的电压分别为U0、5U0时，电压表V2示数与电流表示数的乘积相等，求电源电压。

【答案】

①R1＝U1/I1＝1伏/0.1安＝10欧

②P1＝U1I1＝1伏×0.1安＝0.1瓦

- ③当U1’＝U0时，U2’＝U-U1’＝U-U0，I’＝U0/R1；

- 当U1’’＝5U0时，U2’’＝U-5U0，I’’＝5U0/R1；

- U2’ I’＝U2’’I’’

- U0）U0/R1＝（U-5U0）5U0/R1

U＝6U0

五、电阻替换及有关计算

1．（2020宝山一模）在图10所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1为30欧，电阻R2为10欧。闭合开关S时，图中电流表示数如图11所示。求：

C

R1

R2

S

A

图10

B

A

图11

⑴ 电源电压U。

⑵ 电阻R1两端的电压U1。

⑶ 若用电阻R0替换R1、R2中的一个，替换后使电路中AB两点间的电压与BC两点间的电压之比UAB′∶UBC′为1∶2，写出R0替换的是图10中哪个电阻，并求出R0阻值。

【答案】（1）∵闭合开关S时，R1与R2串联，电流表示数为0.3安，

∴I＝I1＝I2＝0.3安，

总电阻R＝R1+ R2＝30欧+10欧＝40欧，

∴电源电压U＝IR＝0.3安×40欧＝12伏。

（2）∴电阻R1两端的电压U1＝I1R1＝0.3安×30欧＝9伏。

U2＝U-U1＝12伏-9伏＝3伏。

（3）若用电阻R0替换R1

则R0∶R2＝UAB′∶UBC′＝1∶2

∴R0＝R2/2＝10欧/2＝5欧；

若R0替换R2

R1∶R0＝UAB′∶UBC′＝1∶2

∴R0＝2 R1＝2×30欧＝60欧。

（注意：其他方法合理给分）

2．（2020奉贤一模）如图12所示，电源电压保持不变，R1的阻值为10欧。开关S闭合前，电流表的示数如图所示；S闭合后，电流表的示数为0.6安。求：

（1）电源电压U。

（2）电阻R2的阻值。

（3）现调整电路，更换电流表量程，用标有“5欧 2安”或“10欧 1安”字样的滑动变阻器替换R1。在电路安全工作的情况下，选择“          ”字样滑动变阻器能使电流表示数最大值Imax与最小值Imin的比值最大，请通过计算说明，并求出该比值。

【答案】(1) U＝U1＝I1R1＝0.5安×10欧＝5伏

(2) I2＝I-I1＝0.6安-0.5安＝0.1安

R2＝U2/I2＝5伏/0.1安＝50欧

(3)“10欧 1安”

Imax＝I2+ I滑max＝0.1安+1安＝1.1安

Imin＝I滑min＝U滑/R滑min＝5伏/10欧＝0.5安

＝1.1安/0.5安＝2.2

3．（2020徐汇一模）在如图14（a）所示的电路中，电源电压为6伏且保持不变，电阻R1的阻值为20欧，滑动变阻器上标有“50Ω  2A”字样。闭合开关，当变阻器滑片位于某位置时，电流表的示数为0.2安。求：

①此时R1两端的电压U1。

②现用电阻R0替换电阻R1，闭合开关，当变阻器滑片位于某位置时，电压表的示数如图（b）所示，移动滑动变阻器滑片到另一位置，电流表的示数如图（c）所示。求替换电阻R0的阻值范围。

（a）

图14

A

P

S

R2

R1

V

（b）                         （c）

-

-

0.6

【答案】①U1＝I1 R1＝0.2安×20欧＝4伏

②当 U1min＝3伏时， I max＝0.2安，R0 min ＝ U1min / I max

R0min＝3伏 0.2安＝15欧

当 U1max＝6伏时， Imin ＝0.2安，R0max＝ U1max / I min

R0 max＝6伏 0.2安＝30欧

其中当I ＝0.2安，U2 ＝2伏，即U1 ＝4伏时，

R0 ＝U1/ I=4伏 0.2安=20欧，不满足滑动变阻器的滑片在两个不同位置，所以R0 20欧。

因此： 15欧  R0 <20欧 或20欧< R0  30欧

4. 在图38所示的电路中，电源电压不变，R1的阻值为24欧。闭合电键S后，电流表示数为0.5安，电压表V2的示数为6伏。求：

① 电阻R1两端电压U1。

② 电阻R2的阻值。

③ 现用定值电阻R0替换R2，要求：电路能正常工作，且

a. 电压表V1示数不小于电压表V2示数。

b. 电压表V1示数与电压表V2示数的比值不超过3。

请通过计算说明，定值电阻R0的取值范围。

图38

R2

S

R1

A

V2

V1

【答案】

①12伏； ②12欧；

③ 因为电压表V1示数不小于电压表V2示数    所以R0≦R1，R0≦24欧

U=12伏+6伏=18伏     因为两电压表示数的比值不超过3伏    ≦3伏，U1≦13.5伏

当U1=13.5伏，，R0小=8欧       所以R0范围为8欧~24欧

5．在图39（a）所示的电路中，电源电压为9伏，电阻R1的阻值为10欧。闭合电键S，电压表的示数为5伏。

① 求电阻R2 两端的电压U2。

② 求通过电阻R1 的电流I1。

③ 现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换后，发现两电表的示数均变大，且电流表指针正好达到某量程的最大值，如图39（b）所示。请判断被电阻R0所替换的电阻，并求出电阻R0的阻值。

图39

（b）

（a）

R2

S

R1

V

A

- 【答案】

- ①4伏；②0.5安；③替换的电阻为R2；

电流表示数变大，总电阻减小；电压表示数变大，电阻R2减小，所以替换R2。

替换任何一个电阻，电路中的电流不可能达到3安,所以最大电流为0.6安。

R＇总＝ U/I＇＝9伏/0.6安＝15欧

R0＝ R＇总－R1＝15欧－10欧＝5欧

6．如图40（a）所示电路中电源电压保持不变，定值电阻R2阻值为10欧，闭合电键后，通过R2的电流为0.6安，干路中的电流为1安。求：

S

R1

R2

（a）        图40     （b）

①电源电压U；

②现有标有“20Ω  2Α”、“50Ω  2Α”字样的滑动变阻器可供选择，有表盘如图40（b）所示的电流表可接入电路。选择变阻器替换其中的一个电阻，并将电流表串联在电路中，闭合电键S，移动变阻器的滑片P，使电流表示数的变化范围为 0.8安~2.6安。请通过计算说明选择变阻器____________替换_______（选填“R1”或“R2”），并求出滑动变阻器的阻值范围。

【答案】

①U=U2＝I2R2＝0.6A×10Ω＝6V

② U=U1＝U2     I1＝I - I2＝1A-0.6A＝0.4A

P1=U1I1=6V×0.4A=2.4W

③ 选择“50Ω  2Α”的滑动变阻器替换R1

当I最小＝0.8A时    I滑＝I最小- I2＝0.8A-0.6A＝0.2A

R滑＝U /I滑=6V/0.2A=30Ω

当I最大＝2.6A时    I滑＝I最大- I2＝2.6A-0.6A＝2A

R滑＝U /I滑=6V/2A=3Ω               3Ω≤R滑≤30Ω

7．如图41（a）所示，电源电压为18伏，且保持不变，定值电阻R1的阻值为5欧，滑动变阻器R2标有“60Ω 1Α”字样，两电压表的规格相同。闭合电键S后，电流表示数为0.6安。求：

15

3

（b）

15

10

V

5

图41

1

2

（a）

R1

S

R2

A

P

V11

V2

①电压表V1的示数。

②电阻R2接入电路的阻值。

③现用定值电阻R0替换电阻R1。要求：移动变阻器的滑片P，使电压表V1和V2的指针分别都能处于如图41（b）所示的位置，且电路正常工作。

i）若电压表V1和V2的指针分别都能处于如图41（b）所示的位置，电压表V1和V2的读数一定分别为_______伏，理由是            _____________________________________________。

ii）进一步分析题目要求可知，当电路中的电流I达到__________时，电路中的总电阻最小，此时电压表V2的示数为__________（均选填“最大值”或“最小值”），可分析推出：R0的最小阻值为_________欧。

iii）通过计算求出定值电阻R0的范围。

【答案】

① U1= I1 R0=0.6A5Ω=3.0V

② R2= U2/ I1=15.0V/0.6A=25Ω

③ i） 6，若为1.2V则另一电压表就会超出电表的测量范围。

ii） 最大值，最小值，12

iii）Imax=1A，U1=12V，          R0min= U1/ Imax=12V/1A=12Ω

Imin=U2/R2=12V/60Ω=0.2A        R0max= U1/ Imin=6V/0.2A=30Ω

故符合上述条件的定值电阻范围：30Ω≥R0≥12Ω。

8．在图42所示的电路中，电源电压为18伏保持不变，电阻R1的阻值为10欧。闭合电键S后，电流表A的示数如图43(a)所示。

图43

(a)

(b)

图42

R1

R2

S

A

（1）求电阻R2的阻值；

（2）现有标有“20Ω  3Α”、“50Ω  2Α”字样的滑动变阻器，请从中选择一个替换R2，并将一个表盘如图43(b)所示的电压表并联在R1或R2两端，要求在移动变阻器滑片P的过程中电压表示数的变化量最大。

①选择的变阻器是       ，电压表接在       两端；

②求电压表示数的最大变化量。

【答案】

（1）U1＝I1 R1＝0.5安×10欧＝5伏

（2）U＝U－U1＝18伏－5伏＝13伏

R2＝U2/ I＝13伏/0.5安＝26欧

（3）“50Ω  2Α”；R2

当R2＝0欧时，U2最小＝0伏

I最小＝U/ R大＝18伏/（10欧＋50欧）＝0.3安

U2最大＝I最小R2＝0.3安×50欧＝15伏

9．在图43（a）所示的电路中，电源电压为15伏且保持不变，电阻R1的阻值为30欧。闭合电键S，电流表的示数如图43（b）所示。

A

S

R1

图43

R2

（a）

（b）

①求电阻R2的阻值。

②现用标有“20Ω  2Α”字样的滑动变阻器R0替换电阻R1或R2中的一个，请在不损坏电路元件的情况下，通过移动滑片P，使电路的功率变化范围最大，并求出此范围。

【答案】

① R2＝U2/ I2＝U/（I―I1）

＝15伏/（2安―0.5安）＝10欧

②用R0替换R2

Imin＝I1＋U/R2＝0.5安＋15伏/20欧＝1.25安

Imax＝I1＋I2max＝0.5安＋2安＝2.5安

Pmin＝U Imin＝15伏×1.25安＝18.75瓦

Pmax＝U Imax＝15伏×2.5安＝37.5瓦

功率变化范围18.75瓦―37.5瓦

10．在图44（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电流表的规格如图44（b）所示，电阻R1的阻值为15欧。电键S断开时，电流表示数为0.8安。电键S闭合时，电流表的示数为2安。求：

①电源电压。

②现用标有“20Ω  2Α”字样的滑动变阻器R0替换电阻R1，闭合电键，移动变阻器滑片P，在电路安全工作的情况下，电流表示数的最大变化量ΔI最大。

图44

R2

S

R1

A

（a）                       （b）

【答案】

（1）U1＝I1 R1＝0.8安×15欧＝12伏

（2）I0小＝U/R 0大＝12伏/20欧＝0.6安

I小＝I0小＋I2＝0.6安＋1.2安＝1.8安

若I0大＝2安，

则I大＝I0大＋I2＝2安＋1.2安＝3.2安 ＞3安，超过电流表的大量程。所以，I大＝3安

ΔI最大＝I大－I小＝3安－1.8安＝1.2安

11．在图45所示电路中，电源电压为18伏，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。电流表和电压表的表盘如图46所示。

①当电路中电流为0.5安时，求接入电路的总电阻值。

②在不损坏电路元件的情况下，最大范围移动滑动变阻器的滑片，电流表的示数变化范围为0.2安~0.9安；用定值电阻R0替换R1后，再最大范围移动滑动变阻器的滑片，电流表的示数变化范围为0.6安~1.2安。求该滑动变阻器R2的规格以及定值电阻R1、R0的阻值，并写出计算过程。

滑动变阻器R2的规格为“     欧     安”；

定值电阻的阻值R1=     欧；R0=     欧。

图45

R1

P

S

A

R2

V

（a）        图46       （b）

【答案】

①R＝U/ I＝18伏/0.5安＝36欧

②R2的规格为“  70  欧 1.2  安”；R1= 20  欧；R0=  5 欧。

当 I= 0.9安          R1= U/I=18伏/0.9安＝20欧

当I= 0.2安          R= U/I=18伏/0.2安＝90欧

R2= R－R1=90欧－20欧＝70欧

当I= 0.6安，

R= U/I=18伏/0.6安＝30欧＜70欧

R2= U2/I=15伏/0.6安＝25欧

R0= R－R2=30欧－25欧＝5欧

当I= 1.2安，

R= U/I=18伏/1.2安＝15欧

R2= R－R1=15欧－5欧＝10欧＞0

∴I2最大= 1.2安

12．在图46所示的电路中，电源电压为9伏保持不变，电阻R1的阻值为10欧．闭合电键S后，电流表A的示数为0.5安培．

（1）求电阻R1两端的电压U1；

（2）求电阻R2的阻值；

（3）现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，电源的电功率增加了0.9瓦，求电阻R0的阻值．

图46

A

S

R1

R2

【答案】（1）5V；（2）8欧；

（3）P=UI=9伏0.5安=4.5瓦

P’=4.5瓦+0.9瓦=5.4瓦

R’=U2/P’=（9伏）2/5.4瓦=15欧

如替换R1，R0=7欧    如替换R2，R0=5欧

六、其他综合计算

1．在图47（a）所示的电路中，电流表A1、A的表盘均如图47（b）所示，电源电压为6伏且保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“20Ω  2A”字样。

① 求电键S闭合后电流表A1的示数。

② 在不损坏电路元件的情况下，求该电路消耗的最大功率及此时滑动变阻器R2连入电路的阻值。

（a）                         （b）

P

R1

R2

S

A1

A

图47

【答案】

①0.6安；② 当I2=2安  I最大= I1+I2=2安+0.6安＝2.6安

P最大＝UI最大=6伏×2.6安=15.6瓦

R2＝U /I2=6伏/2安=3欧

2．在图48所示的电路中，电源电压为9伏，滑动变阻器R1标有“50Ω  2A”字样。

① 现将变阻器R1的滑片P移至右端，闭合电键S，求电流表的示数。

② 再将阻值为10欧的电阻R2以某种方式接入图48所示的电路中。闭合电键S后，滑片P在变阻器R1的某两点间移动过程中，观察电流表，得到了三次电流值，如右表所示。

（a）当电流表的示数为0.3安时，求变阻器R1接入电路的电阻。

（b）小明同学根据表中的电流，推算出电流表示数可能的最小值、最大值分别为0.15安、2.9安。请你通过计算并说明小明的推算是否正确。

序号123电流（安）0.200.300.40

图48

R1

S

A

P

P

【答案】

①I＝U/R ＝9伏/50欧＝0.18安

② （a）情况一：电阻R2与变阻器R1串联

R′=U/I′=9伏/0.3安=30欧

R1′= R′-R2=30欧-10欧=20欧

情况二：电阻R2与变阻器R1并联，电流表测R1的电流

R1′′=U/I1′=9伏/0.3安=30欧

情况三：电阻R2与变阻器R1并联，电流表测干路电流，不合题意，舍去。

（b）若电阻R2与变阻器R1串联，电流可达最小

Imin=U/ Rmax=9伏/（50欧+10欧）=0.15安

若电阻R2与变阻器R1并联，电流表测R1的电流，电流可达最大为2安

小明计算表中的最小电流为0.15安正确，最大电流为2.9安错误

3. 在如图49(甲)所示的电路中,电源电压15伏保持不变,电阻R1的阻值为12欧,滑动变阻器R2上标有“20欧2安”字样。

(1)闭合开关S,移动滑片至电流表示数为1安。求：

①在10秒内通过电阻R1的电荷量。

②变阻器R2接入电路的阻值大小。

(2)如果用新的电阻R3、新的电源U′替换原来的电阻R1及电源,并将一表盘如图49(乙)所示的电压表并联接入电路。如果将电压表并联在R3两端,则在移动变阻器滑片的过程中,发现电压表示数的最大值为15伏、最小值为7伏；如果将电压表并联在R2两端,则在移动变阻器滑片的过程中,发现电压表示数的最大值为14伏、最小值为1伏。求电源电压U′ 及电阻R3的值。

R1

R2

S

P

A

15

-

3

0

5

10

15

1

2

3

0

V

（甲）              图49             （乙）

【答案】

（1）①10库②3欧 （2）R3=10欧

4. 如图50(a)所示电路,电源电压为12伏且不变,R1的阻值为20欧,滑动变阻器 R2是规格为“20欧3安”和“60欧2安”中的一个,闭合开类S后。

①求通过R1的电流I1。

②求10秒内电流通过R1做的功W1。

③若将一个表盘如图50(b)所示的完好的电流表接入电路某处,在电路安全工作的情况下,移动变阻器的滑片P,使电路消耗的最大功率与最小功率的比值最大。

(a)请判断符合上述要求所用变阻器的规格是_____；电流表连接在____ (选填“a”“b”、“a或b”)处。

(b)求此功率的最大值P最大 。

（a）          图50         （b）

a

R1

R2

P

b

S

【答案】①0.6A；②72J；③ 60欧2安；  a或b；  31.2。

R2

P

S

R1

A1

A2

5．（2020崇明一模）在如图8所示的电路中，电源电压恒定且不变，电阻R1阻值为5欧，变阻器R2上标有“2A”字样．闭合电键S，电流表A2的示数为1.2安。

①求电源电压U。

②求电路正常工作时变阻器允许的最小阻值。

③移动滑片过程中，电流表A2示数与电流表A1示数的

比值最大为0.8，求电流表A1示数最大值和最小值。

【答案】① U总=I1R1=1.2安×5欧=6伏

② R2最小=U/I2最大=6伏/2安=3欧

③ 电流表A1示数最大值就是电流表的最大量程值

I安最大=3安

因为  ，所以I总最小=1.5安