专题22 生活用电

一、选择题

1.（2020·新疆生产建设兵团）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处	B. 撑起雨伞	C. 跑到树下	D. 躲入车内

2.（2020·四川省乐山市）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A. 将开关接在零线和电灯之间

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖

D. 当有人触电时应立即切断电源

3.（2020·四川省甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

4.（2020·山东省聊城市）下列图中符合安全用电原则的是（　　）

A. 电水壶接三孔插座

B. 湿手拔插头

C. 使用地缘皮破损的导线

D. 开关接零线

5.（2020·山东省滨州市）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

6.（2020·黑龙江省龙东地区）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是 （  ）

A. 可以在高压线下钓鱼

B. 雷雨天在大树下避雨

C. 发现有人触电，应该立即用手拉他

D. 手机充电器不可以长时间插在插座上

二、填空题

7.（2020·重庆B）如图所示，是小静同学观察到自家电能表的情况，其显示的示数为________kW·h。他关掉了家里其他用电器，只让电饭锅处于加热状态工作，观察到电能表转盘8min内刚好转动了72转，则他家的电饭锅加热时的电功率为________W。

8.（2020·四川省南充市）小明将线圈电阻为4.84Ω的电动机接人220V的家庭电路中，关闭其它用电器，只让电动机工作时，观察到他家标有2000imp/(kW.h)的电能表3min内闪烁了100次，则电动机在这段时间内消耗的电能为________kW.h，电动机线圈产生________J的热量。

9.（2020·黑龙江省龙东地区）小明家的电能表如图所示，他要用电能表和秒表测某一用电器的实际电功率。在用电高峰时，他只让规格为“220V 1000W”的电热水壶单独工作，测得在200s内电能表的转盘恰好转81圈。此时该电热水壶的实际功率______W，实际电压______V。（假设电水壶电阻不变）。

10.（2020·贵州省黔东南州）电能表是测量_____的仪表，小红同学家中电能表月初和月底的读数如图所示， 则这个月家里用了_____度电，小红同学为了测一只正在工作的电饭锅的实际电功率，她关闭了家中其它所有电器，此时她家标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，则这只电饭锅工作时的实际功率为_____W。

三、作图题

11.（2020·四川省南充市）请画出用开关控制灯泡的电路。