第14章   探究欧姆定律

单元总结

思维导图

知识要点

知识要点一：电流跟电压、电阻的关系

1.电流跟电压的关系：保持电阻不变时，电流跟电压成正比关系。

2.电流跟电阻的关系：保持电压不变时，电流跟电阻成反比关系。

某小组在探究电流与电压关系时，得到的实验数据如下表：

| R=10Ω |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2 | 4 | 6 |
| 电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

(1) 分析数据发现：在______时，______跟______成______(填“正”或“反”)比。
(2)在坐标纸上画出U-I关系图。

(3) 在本实验中，滑动变阻器的作用除了保护电路外，主要是__________________。

物理小组的同学在探究电流与电阻的关系时，用到如下器材：

电源1个，电流表、电压表各1只，定值电阻若干个，滑动变阻器1只，开关1个，导线若干，设计的电路如图所示，

(1)如表是他们获取的部分实验数据：分析实验数据能得出什么结论？得出这一结论的依据是什么？

(2)若实验时少领了一只电压表。多领了一只电流表，请你设计一个电路图，使这个实验仍然可以进行，并写出实验步骤。

任何电学实验，在闭合开关之前，滑动变阻器应调节到阻值最大处，这样可以保护电路。

2.本实验中滑动变阻器的作用有两点：①保护电路；②改变定值电阻两端的电压

3.如果只凭一组数据，就得出电流与电压成正比的结论，缺乏普遍性，所以本实验用不同阻值的电阻，重复实验操作，这样得出的数据更具普遍性。

4.要会根据I-U图，判断电阻值的大小。

如图，通过相同的电流时，UB>UA，所以RB>RA
5.实验中滑动变阻器的作用：①保护电路；②调节定值电阻两端的电压，使定值电阻两端的电压保持不变。

知识要点二：欧姆定律

1.内容：一段导体中的电流，跟这段导体两端的电压成正比关系，跟这段导体的电阻成反比关系。

2.公式表达：。

根据欧姆定律公式I=U/R可以导出R=U/I，由公式得出的正确结论是(　　)

A．导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C．导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体两端的电压和导体中的电流无关。

某导体两端加上6V的电压时，通过导体的电流为0.3A，当导体中的电流为0.4A时，导体两端电压为多大？

(1)三个物理量之间关系：①电流I、电压U、电阻R是对同一段电路或同一电阻而言。

②I、U、R必须对应同一时刻。

(2)适用范围：①电路中不含电源那段。

②适用于电能全部转化为内能的用电器。例如：电灯、电炉等，不适用于电动机。

(3)公式变形为的意义：

①导体的电阻大小可以用导体两端的电压跟通过导体中的电流的比值来表示，这是测电阻的一种方法。对于同一段导体，U、I的比值是一定的；对于不同的导体，U、I的比值一般不同。U、I的比值只说明了电阻的大小。

②导体的电阻不由电压电流决定，它由导体本身的材料、长度、横截面积和温度决定。所以无论电压、电流怎样变化，甚至变为零，导体电阻依然为原来大小，故不能由“”得出“导体的电阻跟导体两端电压成正比，跟通过的电流成反比”结论。

③如图是两电阻的伏安曲线，则：R1>R2

知识要点三：串、并联电路中电阻的特点

1.串联电路：
(1)电阻的特点：串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
公式：R=R1+R2+……+Rn

(2)串联电压特点：在串联电路中，电压的分配与电阻成正比。
公式：
2.并联电路：
(1)电阻的特点：并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。
公式: 
 (2)并联电特点：在并联电路中，电流的分配与电阻成反比。

公式：

将一个7Ω的电阻替换某支路中2Ω和5Ω串联的电阻，在其他条件不变的情况下，该支路中的电流不变，说明一个7Ω的电阻与阻值为2Ω和5Ω串联的电阻对电流的阻碍作用是等效的，由此可用7Ω的电阻替代2Ω和5Ω串联的电阻。在用如图所示的电路测量未知电阻的实验中，用的就是等效替代法。其中RX是待测电阻(阻值大约是几百欧)，R是滑动变阻器，R0是电阻箱(电阻箱最大阻值大于RX)。电阻箱是可调节连入电路中电阻大小的变阻器，使用时，调节电阻箱的阻值到适当位置，可从电阻箱上读出连入电路中的电阻的大小。

(1) 请根据实验电路图把下列主要实验步骤中的空白填齐。
① 按电路图连好电路，并将电阻箱R0的电阻值调至最大；
② 闭合开关S1前，滑片P置于       (填“a”或“b”)端；
③ 闭合开关S1；
④ 闭合开关        ，调节滑片P，使电流表指针指在适当的位置，记下此时电流表的示数I； 
⑤ 先断开开关       ，再闭合开关      ，保持      的电阻不变，调节      ，使电流表的示数仍为I。
(2)在此实验中，若将电流表改为电压表，其他器材不变，请画出用等效替代法测量RX电阻的实验电路图(要求所设计的电路在连接好后，只能通过开关改变电路连接情况)。

如图所示的电路中，电源电压为18V保持不变，当开关闭合时，电流表的示数为0.5A，电压表示数为5V。
(1) 电阻R1的阻值是多少?
(2) 若电流表的量程是0～0.6A，电压表的量程是0～15V，则滑动变阻器连入电路的阻值最小是多少欧?

((1)导体串联，相当于增加了导体的长度，因此，串联导体的总电阻大于任何一个串联导体的电阻，总电阻等于各串联导体电阻之和，即。

(2)如果用n个阻值均为R0的导体串联，则总电阻为。

(3)导体并联，相当于增大了导体的横截面积，因此，并联导体的总电阻小于任何一个并联导体的电阻，总电阻的倒数等于各并联导体电阻的倒数之和，即。

(4)n个阻值为R0的相等电阻并联，则总电阻为：。

(5)不管是串联还是并联电路中，某个电阻的阻值增大，电路的总电阻都是增大；如果电路中电阻的个数增多，则串联电路的总电阻增大，而并联电路的总电阻减小。

知识要点四：测电阻

1.伏安法：

①实验原理： R=U/I
②实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻和导线若干。
③实验电路图：

④实验步骤：(1)按图连好电路，注意连接时开关要断开，开关闭合之前要把滑动变阻器调到阻值最大处；

(2)检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P的位置，改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值，I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格：

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(3)根据每次记录的电压和电流值，求它的对应的电阻值，再求出它们的平均值。

2.安阻法：
①实验器材：电源、两个开关、电流表、一个阻值已知的定值电阻R0、待测定电阻Rx和导线若干。

②实验电路图：

③实验步骤：

(1)按图连好电路，注意连接时开关要断开；

(2)S闭合，S1断开，电流表示数为I1；
(3)S、S1闭合，电流表的示数为I2；
(4)计算： U=I1R0　 Ix=I2-I1

3.伏阻法
①实验器材：电源、电压表、两个开关、一个阻值已知的定值电阻R0和几根导线，待测电阻Rx。
②实验电路图：
③实验步骤：

(1)按图连好电路，注意连接时开关要断开；

(2)S1闭合，S2断开，电压表的示数为U1；
(3)S1断开，S2闭合，电压表的示数为U2；

(4)；

如图所示，电源电压保持12V不变，R1=30Ω，变阻器R2的阻值变化范围是0～20Ω。开关S闭合，当变阻器滑片P由a端滑至b端过程中电压表示数的变化范围为(　　)

A．7.2～0V           B．4.8～0V        C．4.8～7.2V           D．4.8～12V

同学们利用“伏安法”测量未知电阻的阻值，所用电源电压为3V，阻值约为5Ω．

(1) 实物电路如图甲，请用笔画线代替导线将电路连接好．

(2) 闭合开关，当电压表示数为2.4V时，电流表示数如图乙，则通过电阻的电流I＝       A，计算出＝      Ω．

(3) 利用现有的器材和电路，在已经规范使用器材的前提下，如何使测量结果更接近真实值.

等效替代法
①实验器材：电源、电流表、两个开关、一个电阻箱和几根导线，滑动变阻器，待测电阻Rx。
②实验电路图：
③实验步骤：
(1)断开开关，根据电路图，连接实物，将滑动变阻器及电阻箱的阻值调至最大；
(2)把开关S2闭合，调节滑动变阻器到适当位置，读出电流表的示数为I；
(3)把开关S1闭合S2断开，调节电阻箱，使电流表的示数为I；
(4)读出电阻箱的示数，并记录为R。
Rx表达式：Rx=R