第14章 探究欧姆定律

单元测试

班级         姓名            学号         分数

【满分：100分  时间：45分钟】

一．选择(共15小题，每小题3分，本大题共45分)

1．下面有关导体电阻的说法中正确的是(  )

A、导体没有电阻，绝缘体有电阻

B．铜的电阻比铁的电阻小

C．粗细、长短都相同的铜丝和铁丝比较，铁丝的电阻较大

D．要改变导体的电阻，可以改变通过的电流

2．下列说法中正确的是( )

A、电路两端有电压，电路中就会有电流

B．电源是提供电能的装置，正、负电荷定向移动都会形成电流

C．在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较弱

D．温度不变时，决定导体电阻大小的因素为导体长度和横截面积

3．电位器是变阻器的一种，小菲同学买了一个电位器，如图4所示。小菲想把它与灯泡串联起来，利用它改变灯泡的亮度；请仔细观察，现想使滑动触头顺时针转动时灯泡变亮，以下接线方法正确的是(   )

A. A、B 两个接线柱分别接入电路                       B. B、C两个接线柱分别接入电路

C. A、C两个接线柱分别接入电路                       D. 以上连接方法都正确

4．如图是滑动变阻器的结构和接入电路的示意图，当滑片P向右滑动时，接入电路的电阻变小的是(   )

A              B                       C                     D

5．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变亮，应选择下列哪种接法(   )

A．M接A，N接B  B．M接A，N接D  C．M接C，N接B  D．M接C，N接D

6．如图所示是小明设计的实验探究电路，AB是一段铅笔芯，C为可以自由移动的金属环，且与铅笔芯接触良好，当C左右移动时，电压表V1和V2示数同时发生变化，可得出多组实验数据，通过此实验探究可以验证的结论是(  )

A． 在串联电路中，电流处处相等

B． 在串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和

C． 在串联电路中，总电阻等于各部分电路电阻之和

D． 电压一定时，电流与电阻成反比

7．如图所示，在探究电流与电阻的关系的实验过程中，当A、B两点间的电阻R由10Ω更换为15Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的正确步骤是(   )

A．保持滑动变阻器的滑片不动                  B、将滑动变阻器的滑片适当向左移动

C．将滑动变阻器的滑片适当向右移动            D．适当增加电池的节数

8．小明同学为了探究电流跟电阻的关系，在如图所示的情况下，将A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻，闭合开关后，下一步的操作应当是(  )

A．记录电流表和电压表的示数                      B．将滑动变阻器滑片向右移动

C．将滑动变阻器滑片向左移动                      D． 适当增加电池的节数

9．某导体中的电流与它两端电压的关系如图4所示，下列分析正确的是

A．当导体两端的电压为0时，电阻为0

B．该导体的电阻随电压的增大而减小

C．当导体两端的电压为0时，电流为0

D．当导体两端的电压为2 V时，电流为0.6A

10．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是(   )

A． 电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡变亮

C．电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡变亮

D．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变暗

11．下列关于电流、电压、电阻的关系说法正确的是(   )

A． 电压大的电路中电流一定大 B． 电阻大的电路中电流一定小

C． 导体中的电流与电压、电阻无关 D． 导体中的电阻与电流、电压无关

12．张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是(    )

A．当在导体乙的两端加上1 V的电压时，通过导体乙的电流为0.1 A

B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3 V的电源上时，干路中的电流为0.9 A

C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

13．如图所示电路，闭合开关Ｓ后，甲乙两表是电压表，示数之比是3：2，当开关Ｓ断开，甲乙两表是电流表，则两表的示数之比为(  )

A.2：1             B.3：1             C.2：3          D. 1：3

14．在如图所示的电路中，已知灯L1的电阻比灯L2的电阻大，开关闭合后，下列关于电路的说法正确的是(   )
A.电路是并联电路
B.通过灯L1的电流大于通过灯L2的电流
C.两灯的电压之和等于电源电压
D.如果灯泡L2灯丝烧断了，则灯泡L1还亮着

15．如图所示的四个电路中，电源电压保持不变，为已知阻值的定值电阻，可以测出未知电阻阻值的电路是( )

A              B                   C               D

二．填空 (每空1 分，16个空 ，本题共16分)

16．一根镍铬合金丝两端电压一定，将镍铬合金丝对折后接入原电路中，其电阻将       ，通过的电流将           。(选填“变大”、“变小”、“不变”)

17．小刚利用如图18所示的实验装置，研究电阻的大小与哪些因素有关。图中A为锰铜线，B、C、D为镍铬合金线， S表示横截面积。在研究电阻的大小与导体横截面积的关系时，他应选择其中________两根金属导线分别进行实验。若实验中用导线A、B，可以研究导体电阻跟________的关系。(选填“长度”、或“材料”)

18．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表的示数之比U甲︰U乙=5︰3，则R1︰R2=      ；当开关S断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲︰I乙=           ．

19．如图所示的电路中，电源电压保持不变．只闭合开关S，电流表的示数为0.1A；再闭合开关S1，电流表的示数为0.5A．那么闭合S、S1后，在相同的时间内，电流通过电阻R1、R2所做电功之比       ．

20．电路元件甲和乙中的电流与两端电压的关系如图所示，由图可知，A的电阻是_________Ω。若将A、B并联后接在电压为2V的电源两端，干路中的电流是_________A。

21．某导体两端的电压是3V时，通过它的电流为0.2A，这个导体的电阻为____Ω；现将该导体两端的电压调升到6V，若用0～0.6A、0～3A两种量程的电流表来测量导体中的电流应选用哪一种量程_______。

22．滑动变阻器是通过改变导体的               来改变电阻，从而改变电路中的电流。某滑动变阻器上标有“100Ω 1A”的字样，其中100Ω表示                               ，1A表示                         。

23．使用电压表时，如果被测电压超过了电压表的最大测量值，不仅测不出电压值，甚至会     电压表。在不能预先估计被测电压的情况下，可以用        法来判断被测电压是否超过量程。

三．实验探究(共28空，每空1分，本题共32分)

24．某小组同学用图甲的电路图探究欧姆定律，实验中他们所用的定值电阻分别是5Ω、10Ω、20Ω，电源电压为3V不变。

(1) 如图甲所示，是小华所连接的不完整实验电路，请你用笔画线代替导线，将缺少的导线连接好成完整电路。

(2)小华将电路接好后，闭合开关，发现电压表与电流表的示数太大。接下来应进行的操作是      (填写字母代号) 。

A．更换电池或电阻

B．检查电路是否短路

C．断开开关，移动滑动变阻器滑片至最大值位置

(3)在探究“导体中的电流跟电阻的关系”时，小华将5Ω的电阻接入电路，电压表如图乙所示。后把定值电阻由5Ω换成10Ω，闭合开关后，下一步的操作是：将变阻器的滑片P向           (填“左”或“右”)移动直至电压表示数为           V。 若要完成整个实验，选择的滑动变阻器的最大阻值至少为          Ω.

(4)上述探究结束后，该组同学选择原来的电源和两只灯泡L1“2.5V 0.3A”和L2“3.8V 0.3A”，设计的电路如图丙所示，探究“电功率跟电流、电压的关系”。

①此实验设计是为了探究电功率与电压的关系，通过          判断来电功率的大小。

②为了探究电功率与电流的关系，小明认为，利用图丙电路只要通过移动滑动变阻器，改变电流观察灯L1或L2 亮度的变化，即可得出结论。则小明同学的方案           (选填“合理”或“不合理”)，理由：                                                 。

25．小明、小红和小亮在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，做出了如下猜想。

猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。

猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。

猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示

| 编号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0 |

(1)如图所示电路，闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来比较导体电阻大小，小明、小红和小亮对图中的电路设计提出了自己的观点：

小明认为：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。

小红认为：灯泡是多余的，根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小。

小亮认为：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，从而防止烧坏电流表。

你赞同_______(选填“小明”、“小红”或“小亮”)的观点。

(2)为了验证猜想二，可依次把M、N跟________(选填“A、B、C、D”)的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。

(3)依次把M、N跟电阻丝A、B的两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、B两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻跟_________的关系，其结论是_________________________________________。

(4)小丽在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，她利用这根电阻丝和上述电路，不能够完成猜想______(选填“一”、“二”或“三”)的实验验证。

(5)以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为控制变量法。下列4个实验中没有用到此方法的是(   )

A.探究电流与电压、电阻的关系实验     B.探究影响压力作用效果的因素实验

C.探究平面镜成像的特点实验           D.探究影响摩擦力大小的因素实验

26．如图甲所示，是“探究电流与电压、电阻的关系”实验的实物连接图。

(1)实验中为保护电路元件，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应该滑动到            端(选填“左”或“右”)

(2)在探究电流与电压的关系时，闭合开关，保持ab间电阻的电阻不变，调节滑动变阻器滑片位置，测出对应的电流和电压，根据实验数据画出电流随电压变化的图像，如图乙所示，分析图像可以得出结论：                                                     。

(3)在探究电流与电阻的关系时，实验操作过程中如果只是把ab间电阻有10Ω换成15Ω后，为保持                   表的示数不变，应将滑动变阻器滑片向         (选填“左”或“右”)

27．同学们利用“伏安法”测量未知电阻的阻值，所用电源电压为3V，阻值约为5Ω．

(1) 实物电路如图甲，请用笔画线代替导线将电路连接好．

(2) 闭合开关，当电压表示数为2.4V时，电流表示数如图乙，则通过电阻的电流I＝       A，计算出＝      Ω．

(3) 利用现有的器材和电路，在已经规范使用器材的前提下，如何使测量结果更接近真实值.

28．在探究“电流与电阻的关系”的实验过程中，小明选择了5Ω、10Ω、20Ω、25Ω五个电阻进行实验，电路图如图甲所示．

(1)请用笔画线代替导线将图乙中未完成的电路完成，且使变阻器滑片向右移动时电流表示数变大．(导线不能交叉)

(2)连接电路时，开关应处于     (选填“断开”或“闭合”)状态。

(3)连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压．造成这一现象的原因可能是     (填字母)。

A．电阻断路     B．电流表坏了    C．滑动变阻器短路    D．电阻短路

(4)排除电路故障进行实验．为达到实验目的，滑动变阻器除了起到保护电路的作用外，还起到                          的作用．实验中，当把5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，应把变阻器滑片向               (填“左”或“右”)滑动，同时眼睛盯住               才可能达到这个目的。

(5)根据实验数据，作出I﹣R图象如图丙所示．根据实验目的分析图象可得出结论：                  。

四．解答题(29题4分，30题6分，本大题共10分)

29．如图13所示，已知小灯泡L上标有“6V 3W”字样，R0=20Ω，滑动变阻器R的最大阻值为100Ω。求：

(1)小灯泡的电阻(设灯丝电阻不随温度变化)；

(2)只闭合S1，移动滑动变阻器滑片P，变阻器两端电压与其连入电路的电阻关系如图14所示；当滑片置于某点a时，电压表示数= 8V。求此时电流表示数及电源电压；

(3)已知电压表量程为0～15 V，在电压表示数不超过量程，灯泡两端电压不超过额定值的情况下，只闭合S2时，求滑动变阻器连入电路的阻值范围。

30．如图所示，将滑动变阻器的滑片P移向M端，闭合开关S，表有示数为1.0A，表的示数为6V；滑片P移向N端，闭合开关S，表的示数为2V．求：

(1)电源的电压及电阻R0的阻值；

(2)R0消耗的最大电功率和滑动变阻器的最大阻值．