15.5串并联电路电流的规律 知识点与考点解析（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

串联电路电流规律

串并联电路电流规律

并联电路电流规律

二、考点解析

1.串、并联电路中电流规律是本章主要知识点，也是学习电路必须理解和熟悉的知识，此内容是后续有关学习的基础知识。本节主要讲述了串并联电路中电流的规律并利用此规律为后续学习做好准备。

2.纵观各地中考考纲和近三年考卷来看，对本节知识点的考查出现的概率较低，即使出现也会把本节知识点与其他考试内容结合在一起，单独作为一个试题不多，但此知识点作为重点考试的内容，还是需要认真掌握和对待的。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 串并联电路电流规律 | 选择题居多，考查对串并联电路电流规律的理解 |
| 一般考点 | 对串并联电路电流分析 | 选择题居多，考查串并联电路电流规律 |

★知识点精析

1.串联电路的电流规律：串联电路中各处电流都相等；公式：I=I1=I2(用电器越多，亮度越低)。

2.并联电路的电流规律：并联电路中总电流等于各支路中电流之和；公式： I=I1+I2(用电器越多，干路电流越大)。

★典例精析

★考点一：串并联电路电流规律

◆典例一：（2020·临沂）两只规格相同的灯泡按如图方式连接，将开关S1和S2闭合，则（　　）

A．两灯泡是串联的；

B．电流表A2测灯泡L2的电流；

C．电流表A1的示数是A2的两倍；

D．断开S2后，灯泡L1的亮度变大

【答案】C。

【解析】A、图中将开关S1和S2闭合，电流有两条路径，分别流过两只灯泡，所以两灯泡是并联的，故A错误；

B、图中两灯泡并联，电流表A1测干路的电流，电流表A2测通过灯泡L1的电流，故B错误；

C、图中两灯泡并联，因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，又知道两灯泡规格相同，所以电流表A1的示数是A2的两倍，故C正确；

D、图中两灯泡并联，并联电路中两支路互不影响，所以断开S2后，灯泡L1的亮度不变，故D错误。

故选：C。

◆典例二：（2019•淄博）在“探究并联电路中的电流关系”实验中：

（1）小明想测量干路电流，连接的电路如图甲所示，检查电路发现只有一根导线接错了，请在这根导线上打上“×”，并改正。

（2）连接正确的电路后，闭合开关，电流表的示数为0.46A，请在图乙中画出指针的位置（O为指针转轴）。

（3）小明换用不同规格的灯泡，多次改变电表位置，将测量数据记录在下表中。

| 实验次数 | 支路电流I1/A | 支路电流I2/A | 干路电流l总/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30 | 0.16 | 0.46 |
| 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 3 | 0.24 | 0.34 | 0.58 |

分析数据得出结论：在并联电路中，　                            　。

（4）第1次实验发现，灯泡L1比L2亮，则灯泡L1的电阻　　灯泡L2的电阻；若两灯泡灯丝长度相同，　 的灯丝更细。

【答案】（1）如图；（2）如图；（3）干路电流等于各支路电流之和；（4）小于；L2。

【解析】（1）原电路中，两灯短路了，改正后如下左所示：

（2）电流表分度值为0.02A，连接正确的电路后，闭合开关，电流表的示数为0.46A，指针的位置如上右所示；

（3）分析数据得出结论：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

（4）第1次实验发现，灯泡L1比L2亮，根据并联电路各支路电压相等和P＝，则灯泡L1的电阻小于灯泡L2的电阻；由影响电阻大小的因素，若两灯泡灯丝长度相同，L2的灯丝更细。

答案为：1）如上左所示；（2）如上右所示；（3）干路电流等于各支路电流之和；（4）小于；L2。

★提升训练

1. （2020·安徽）R1、R2、R3 是三个阻值不同的定值电阻。将它们串联起来接入电路，如图甲所示，闭合开关后，测得各电阻两端的电压关系为 U1>U2>U3；若将它们并联起来接入电路，如图乙所示，则闭合开关后，通过每个电阻的电流大小关系为（ ）。

A. I1>I2>I3 			B. I3>I2>I1			 C. I1=I2=I3 			D. I2>I1>I3

【答案】B。

【解析】图甲中各三个电阻串联在电路中，根据串联电路特点，通过三个电阻的电流相同，测的 U1>U2>U3， 由公式得 R1>R2>R3 ；将三个电阻按照图乙并联起来时，并联电路各支路电压相等U1=U2=U3 ，又知 R1>R2>R3，所以由公式 得 I3>I2>I1，故 B 正确。

2.（2018·北京）图中所示的电路中，电阻阻值R1<R2。闭合开关S后，电阻R1、R2两端的电压分别为U1、U2，通过两个电阻的电流分别为I1、I2。下列判断中正确的是（  ）。

A. I1 = I2       B. I1 > I2             C. U1 = U2       D. U1 > U2

【答案】A。

【解析】图中，两个电阻串联，故其电流I1=I2；故A正确；B错误。

因为电阻阻值R1<R2，故U1 < U2,故C、D错误。

正确答案是A。

3.（2018·成都）图中所示的串联和并联电路，两个灯泡阻值不等，开关S闭合，关于电路中的电流或电压关系，下列说法正确的是（  ）。

A．甲电路中，U=U1=U2；B．甲电路中，U>U1=U2

C．乙电路中，I=I1+I2；D．乙电路中，I>I1=I2

【答案】C。

【解析】（1）甲电路是串联电路，两个灯泡电流相同，因两灯泡阻值不等，故其端电压不等，A、B错误。

（2）乙图是并联电路，两灯泡电压相同，干路电流等于两灯泡电流之和；故C正确，D错误。

4.（2018·重庆a）小皎参加青少年科学素养大赛,设计了《自动火灾报警器》。报警器中有热敏电阻R和保护电阻R。,其中R的阻值随温度升高而减小,当火灾发生时,温度升高,导致电表示数变大而触发振警装置。如图中能实现上述功能的电路图是(   )。

A.     B.     C.     D.

【答案】C。

【解析】解由题意可知有电阻R和R0串联 ，电流表测电路中的电流，这样当火灾发生时, 温度升高,R的阻值随温度升高而减小,R0与电流表串联，从而起到保护电路的作用故C正确。

5.（2018·龙东）两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示。现将元件A和B并联接入电路中，则元件A与B的电压之比为　 　，电流之比为　 　。

【答案】1：1；2：1。

【解析】（1）将元件A和B并联接入电路中，它们两端的电压相等，则元件A与B的电压之比为1：1。

（2）由图象可知，A和B的图象为正比例函数，两元件为定值电阻，

由图象可知，当UA=1V时，IA=0.2A，IB=0.1A，

则电流之比==2：1。

故答案为：1：1；2：1。

6.（2018·自贡）两个电阻甲和乙，电阻值分别为20Ω、40Ω，将它们串联接入电路中，则甲乙两电阻两端的电压之比为_____；将它们并联接入电路中，通过甲乙两电阻的电流之比为_____。

【答案】(1). 1：2；(2). 2：1。

【解析】在串联电路中，各处的电流是相同的；在并联电路中，各支路两端的电压相等，据此分析比值的大小。

两个电阻甲和乙，电阻值分别为20Ω、40Ω，将它们串联接入电路中，通过的电流是相同的，根据U＝IR可知，其电压之比等于电阻之比，即U1：U2＝R1：R2＝20Ω：40Ω＝1：2；将它们并联接入电路中，其两端的电压是相等的，根据I＝可知，其电流与电阻成反比，即电流之比等于电阻之比的倒数，I1：I2＝R2：R1＝40Ω：20Ω＝2：1。

7.（2018·黄冈） 在探究并联电路电流规律的实验中：

(1)为了防止损坏电流表,在不能事先估计电流大小的情况下,应先进行________,以正确选择电流表或电流表的量程。

(2)小方连接的部分电路如图所示,请你将电路连接完整_____________。

(3)小方将以上电路连接完后,闭合开关,调节滑动变阻器,发现灯泡L1和L2发光、电流表A1和A2有示数、电流表A示数为零。则电路故障可能________。

(4)排除故障,进行实验,小方记录了如下数据。

分析以上实验数据,小方发现通过两条支路的电流总是相等。为了探究这个发现是否具有普遍性,可以_________________,再进行实验。

【答案】(1)试触；(2)如图；(3). 电流表A被短路；(4)将L1（L2）换成另一个规格不同的灯泡。

【解析】本题考查的探究并联电路电流特点的实验，考查了电流表的量程的选择和正负接线柱的接法，需要注意为了使实验结论更具科学性，普遍性，就要用不同的规格的电灯，多做几次实验。

（1）不能估测被测电流情况下，可先用大量程进行试触，然后正确选择电流表或电流表的量程；（2）由图知道，为了连接并联电路，电流需要从电流表A1的正接线柱流入，从负接线柱流出即可，电路如图：

（3）根据题意知道，闭合开关，调节滑动变阻器，发现灯泡L1 和L2 发光、电流表A1 和A2有示数，电流表A示数为零，说明并联支路部分没有故障，所以故障应是电流表A短路；

（4）因为通过两条支路的电流总是相等，说明使用的是规格相同的灯泡，为了使实验结论更具科学性，普遍性，可以更换不同规格的灯泡重新进行实验。

答案为：(1)试触；(2)如图；(3)电流表A被短路；(4)将L1（L2）换成另一个规格不同的灯泡。