2020年内蒙古包头市中考物理试题

一､选择题

1.下列说法正确的是（　　）

A. 扩散现象只发生在气体之间

B. 色拉油加热后比热容变大

C. 夏天在地面上洒水会感到凉快，是因为水蒸发吸热

D. 内燃机的做功冲程，机械能转化为内能

2.下列说法正确的是（　　）

A. 测温枪测量体温，利用了红外线的热效应

B. 日环食是由光的折射形成的

C. 当入射光线与平面镜的夹角为30°时，反射角为30°

D. 在电影院，坐在不同座位都能观赏电影场景，是由于银幕对光线产生镜面反射

3.踢毽子是一项有益体有活动小军以某一速度将毽子竖直向上踢出，下列说法正确的是（　　）

A. 脚对毽子的力大于毽子对脚的力

B. 毽子离开脚后继续向上运动，是因为具有惯性

C. 毽子离开脚时的速度与落回到该位置时的速度大小相等

D. 毽子上升过程中重力势能不变

4.下列说法正确的是（　　）

A. 如图甲，赛车尾翼的结构上平下凸，使赛车在高速运动时减小了对地面的压力

B. 如图乙，杠杆水平平衡，左右两侧各取掉一个钩码，杠杆仍保持水平位置平衡

C. 如图丙，手摇发电机转动线圈，可以产生大小､方向不变的直流电

D. 如图丁，洗衣机的电源插头有三根线，其中标“E”的导线和金属外壳相连

5.下列叙述错误的是（　　）

A. 天坛公园的圜丘第三层台面中心略高，四周微微向下倾斜｡人站在台中心喊话，被栏杆和台面反射的声音与原来的声音混在一起，觉得声音格外响亮

B. 信鸽是地磁场导航的，如果把一块小磁铁部在信鸽身上，它做会失去定向的能力

C. 太阳质量约占整个太阳系质量的99.86%，所以太阳的密度远远大于地球的密度

D. 现在开采的煤，石油等化石能源，实际上都源于上亿年前的太阳能

6.如图所示，在粗糙水平地面上，用10N的力F沿水平方向拉滑轮（不计滑轮重力）木板B静止，木块A在粗糙木板B上水平向左做匀速直线运动，5s内木块A移动了0.5m，滑轮组的机械效率为80%｡下列说法正确的是（　　）

A. 木块A受到的摩擦力为5N

B. 地面对木板B的摩擦力为4N

C. 5s内绳子拉力对木板B做的功为2J

D. 拉力F的功率为0.5W

7.如图所示电路，电源电压不变，滑片移至最大阻值处，闭合开关，电流表示数为0.2A，小灯泡的功率为0.4W。移动滑片，将滑动变阻器最大阻值的接入电路时，电流表示数为0.4A，小灯泡恰好正常发光，消耗的功率为2W。下列说法正确的是（　　）

A. 电源电压8V

B. 小灯泡正常发光时电阻为

C. 滑动变阻器的最大阻值

D. 小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的功为4.8W

二､作图与实验题

8.某同学用光具座､凸透镜､蜡烛，光屏和度尺等实验器材，探究“凸透镜成像规律”｡

(1)为了测量凸透镜的焦距，让一束平行于主光轴的光射向凸透镜，移动光屏，直到光屏上出现最小，最亮的光斑，用刻度尺测出光斑到凸透镜中心的距离，如图甲所示，凸透镜焦距为____cm；

(2)将凸透镜固定在光具座50cm刻度线处，蜡烛放置在光具座40m刻度线处，点燃蜡烛，左右移动光屏，出现图乙所示现象（成像清晰）｡为使像呈现在光屏中央，应将光屏向_________调节；

(3)保持凸透镜位置不变，调整烛焰中心､透镜中心和光屏中心在同一高度，将蜡烛移至34cm刻度线处，移动光屏｡直到光屏上再次出现清晰的像，该像是倒立____的实像，保持凸透镜位置不变，将蜡烛续向左移动10.0cm，仍要在光屏上得到清晰的像，光屏应向_____移动一段距离｡

9.图甲是“探究某种物质熔化时温度的变化规律”实验装置，实验过程中，每隔1min记录一次温度，并观察物质的状态，根据实验数据，绘制出该物质熔化时温度随时间变化的图像，如图乙｡

(1)由图乙可知，该物质是________（填“晶体”或“非晶体”），判断依据是______；图乙中AB段，该物质处于_______态｡

(2)若实验过程中燃烧了8g酒精，8g酒精完全燃烧放出的热量为_____J｡（酒精热值为）

10.在“测量小灯泡的电功率”实验中，电源由三节新干电池串联组成，小灯泡额定电压为2.5V，阻值约为，滑动变阻器的规格为“1A”｡图甲是某实验小组未连接完整的实验电路｡

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整，导线不能交叉｡______

(2)闭合开关，无论怎样移动滑片，灯泡都不发光，电流表和电压表均无示数｡小组成员找来一个两端接有导线的定值电阻（阻值为），一端接在电源负极接线柱上，另一端依次触碰接线柱A，B､C，只有触到C时，灯泡才发光，若导线无断路，且导线和器材连接均完好，电路只有一处故障，则故障是______｡

(3)排除故障后，闭合开关，移动滑片，使电压表示数为____V，小灯泡正常发光｡电流表示数如图乙所示，则小灯泡额定功率为_____W｡

(4) 某同学想利用该电路“测量定值电阻的阻值”，于是取下小灯泡，将电阻接入小灯泡所在位置，滑动变阻器滑片移至最大阻值处，闭合开关，移动滑片，测量四组对应的电压和电流值，数据如下表∶

由数据可得，电阻阻值为_______；

(5)能否将阻值约为的电阻接入图甲中小灯泡所在位置（其他连接均不变）测量其阻值，你的判断是_______，理由是______｡

11.物理兴趣小组为了“测量液体密度”，设计了如图甲所示的实验装置｡特制容器底部是一个压敏电阻R（厚度不计），通过导线与电路相连，电压恒为12V，定值电阻 ，电流表的量程，压敏电阻R上表面涂有绝缘漆，其阻值随所受液体压强的大小变化关系如图乙所示，工作时容器底部始终保持水平｡（，g取10N/kg）

(1)闭合开关，电流表示数为0.08A，缓慢向容器内注水，电流表示数将____（填“变大”“变小”或“不变”），注入深度为50cm的水时，水对压敏电阻的压强是_____Pa，电流表示数为_______A｡

(2)断开开关，将水倒出，擦干容器，置于水平操作台上，注入深度为50cm的待测液体，闭合开关，电流表示数为0.24A，则待测液体的密度_______水的密度，该液体的密度是________｡

(3)若注入待测液体时俯视读数，该液体密度的测量值________真实值｡

三、计算题

12.小宇家购置一款用来煎烤食物的双面电饼铛，上下盘既可以同时加热｡也可以把上盘掀开，使用下盒单独加热，电饼铛简化的内部电路如图甲所示，闭合开关S1，温控开关S2接接线柱“2”时，下盘加热｡再闭合开关S3，上盘也开始加热，当度超过设定温度时，温控开关S2自动转接接线柱“1”，电饼铛进入保温状态，电饼部分参数如图乙。（忽略温度对电阻值的影响∶L1、L2、L3为指示灯，不计指示灯消耗的电能）求∶

(1)下盘加热电阻R1的阻值和保温时电路中的额定电流；

(2)某次电饼铛在额定电压下煎烤食物时，指示灯L1，L2发光时间分别为10min5min， 电饼铛消耗的电能是多少？

(3)用电高峰时，小字关闭家中其他用电器，用电饼铛下盘煎烤食物10min。电能表（如图丙）的转盘转过500转， 电饼铛的实际电压是多大？

13.如图甲，水平桌面上的容器（厚度不计）底部固定一轻质弹簧（质量和受到的浮力均不计），弹簧上端连有正方体铁块A，铁块A上表面中心与不吸水的正方体木块B下表面中心用长为0.1m的轻质细绳拴接（细绳质量不计，长度不可伸长），A､B处于静止状态｡已知铁块A和木块B的边长均为0.1m，，，容器底面积0.1m2，质量1kg，弹簧的弹力每变化1N，弹簧的形变量改变1mm｡，g取10N/g）求：

(1)图甲中，容器对水平桌面的压强；

(2)向容器中缓慢注水，直到细绳恰好伸直（细绳不受力），如图乙所示，弹簧对铁块A的支持力是多大？

(3)细绳恰好伸直后继续向容器内缓慢注水，直到木块刚好全部被水浸没｡水面又升高了多少？