第3节 电阻

电阻

定义

在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。

字母表示及单位

导体的电阻通常用字母R表示，单位是欧姆，简称欧，符号是Ω。比较大的单位有千欧（kΩ）、兆欧（MΩ）。

在国际单位制中，电阻的单位是

| Ω（欧姆） | V（伏特） | A（安培） | J（焦耳） |
| --- | --- | --- | --- |

导体都有阻碍电流的性质，导体的这种性质叫电阻。请你换算单位：47kΩ=  47000  Ω=  0.047  MΩ。干燥环境中，人体电阻约为2 400Ω=  2.4×10-3  MΩ。

影响电阻大小的因素

实验——探究影响导体电阻大小的因素

如图所示，在“探究影响电阻大小的因素”的实验中，1、2、3是三根镍铬合金丝，1和2横截面积相同，长度不同；2和3长度相同，横截面积不同。当1、2分别接入电路时，电流表示数分别为I1、I2，且I1>I2，说明导体的电阻与导体的  长度  有关。将3接入该电路时，电流表示数为I3，且I3>I2，说明导体的电阻与导体的  横截面积  有关。

如图所示是探究“影响电阻大小的因素”实验。1、2、3是三根镍铬合金丝，1和2横截面积相同、长度不同；2和3长度相同、横截面积不同。实验中，根据  电流表的示数  比较电阻的大小。当1、2分别接入电路时，电流表示数分别为I1、I2，且I1>I2，说明导体的电阻跟导体的  长度  有关。再将3接入该电路时，电流表示数为I3，且I3>I2，说明导体的电阻跟导体的  横截面积  有关。

小亮在“探究温度一定的条件下，导体电阻大小与哪些因素有关”的实验中，已选定了代号为“O”的导体，为了探究导体电阻与长度的关系，他还要选用的导体代号是

| 导体代号 | 导体长度l/m | 导体横截面积S/mm2 | 导体材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| O | 1.5 | 1.2 | 镍铬 |
| A | 1 | 3.2 | 锰铜 |
| B | 1.5 | 1.2 | 钨 |
| C | 1 | 1.2 | 锰铜 |
| D | 0.5 | 1.2 | 镍铬 |

在研究性学习活动中，小美同学用图示电路探究导体的电阻与哪些因素有关。她选取了7根金属丝（其材料、规格和测得的电压、电流值如表所示），并计算出了代号为①~⑥的金属丝的电阻值。

| 金属丝代号 | 材料 | 长度L/m | 横截面积S/mm2 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻值R/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 镍铬金 | 1.80 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 镍铬合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 镍铬金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 镍铬金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 镍铬合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 锰铜合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 镍铬合金 | 3.6 | 0.50 | — | — | 8 |

请你利用代号为①②③的三组数据，在坐标纸中画出R-L图像。

代号为  ②④⑤  根金属丝是用来探究导体电阻与横截面积的关系的，代号为  ⑤⑥  的两根金属丝是用来探究导体电阻与材料的关系的。

根据表中数据所反映出的规律，可推知代号为⑦的金属丝的电阻值，请将结果填在表中。

本实验研究采用的方法是  控制变量法  。

在“探究导体电阻大小与哪些因素有关”的实验中，采用了“控制变量法”。下表是某实验小组在实验中所用导体的相关物理量的记录：

| 导体编号 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度/m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 横截面积/mm2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 材料 | 镍铬丝 | 锰铜丝 | 镍铬丝 | 镍铬丝 |

要探究导体电阻大小与长度是否有关，应选用  A、D  两根导体；

要探究导体电阻大小与横截面积是否有关，应选用  A、C  两根导体。

在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能：

a.与导体的长度有关；

b.与导体的横截面积有关；

c.与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

如图所示，连接好电路后，在M、N之间分别接上不同的电阻丝，则通过观察  电流表的示数  来比较导体电阻的大小，这种方法称为  转换法  。

为了验证上述猜想a，应该选用编号为  A、B  的两根电阻丝，并分别接入电路进行实验。

选用编号为A、C两根电阻丝先后接入电路进行实验时，发现电流表示数变大，说明  其他条件一定的情况下，导体横截面积越小，电阻越大  。

如图所示，AC、EG分别为长短、粗细相同的锰铜合金丝和镍铬金丝，B、F分别是这两段电阻丝的中点，一位同学用该装置做“探究影响电阻大小的因素”的实验，实验数据如表所示。

| 实验序号 | M接 | N接 | 电流表示数/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | C | 0.5 |
| 2 | A | B | 1.0 |
| 3 | A和C | B | 2.0 |
| 4 | E | G | 0.2 |
| 5 | E | F | 0.4 |
| 6 | E和G | F | 0.8 |

比较实验  1、4  可得出结论：导体电阻的大小与导体的材料有关。

比较实验1与2（或4与5）可得出结论：导体电阳的大小与导体的  长度  有关。

比较实验2与3（或5与6）可得出结论：导体电阳的大小与导体的  横截面积  有关。

在探究影响电阻大小的因素时，研究小组中甲、乙、丙三位同学作出如下猜想：

甲：导体的电阻与导体的长度有关；

乙：导体的电阻与导体的材料有关；

丙：导体的电阻与导体的横截面积有关。

实验室备有几种电阻丝，参数如下表：

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm0 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.2 |
| b | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.1 |
| c | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.1 |
| d | 锰铜合金丝 | 0.5 | 0.1 |

如图所示，是为完成探究连接的实验电路。

实验中应通过比较  电流表示数  的大小，来比较电阻丝电阻的大小，达到验证猜想的目的。

若要验证乙同学的猜想，则应该选用  c、d  （填编号）两根电阻丝进行对比实验。

选用b、c两根电阻丝进行对比实验，是为了验证  甲  同学的猜想。

最近几年，我国许多地区进行了输电线路的改造，将原来较细的铝质输电线换成了较粗的铝质输电线，这样就  减小  （填“增大”或“减小”）了输电线的电阻，从而可以减小输电线上的电能损失。

上述实验所用的方法在探究物理问题时经常用到，下列4个实验中，没有用到此方法的是  B  （填序号）。

| 探究影响压力作用效果的因素 | 探究平面镜成像特点 |
| --- | --- |
| 探究浮力大小与哪些因素有关 | 探究影响摩擦力大小的因素 |

为探究影响导体电阻大小的因素，小明找到了不同规格的导线，如下表所示。

| - 导线 | - 材料 | - 长度 | - 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - 镍铬 | - l0 | - S0 |
| - B | - 镍铬 | - 2l0 | - S0 |
| - C | - 镍铬 |  | - 2S0 |
| - D | - 锰铜 | - l0 | - S0 |

探究电阻大小与导体长度的关系，应选择  A  和  B  两根导线进行实验。

要探究电阻大小与导体材料的关系，应选择  A  和  D  两根导线进行实验。

小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为  l0  。

小明、小红和小亮在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，做出了如下猜想。

猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。

猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。

猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。

- 实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如表格所示：

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |  |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |  |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |  |
| D | 钮铜合金 | 0.25 | 1.0 |  |

如图所示电路，闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体,通过观察相关现象来比较导体电阻大小，亦凡、欣怡和国旭对图中的电路设计提出了自己的观点：

- 小明认为：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。

- 小红认为：灯泡是多余的，根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小。

- 小亮认为：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，从而防止烧坏电流表。

- 你赞同  小亮  （选填“小明”“小红”或“小亮”）的观点。

为了验证猜想二，可依次把M、N跟  A  、  C  (选填“A”“B”“C”或“D”）的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。

依次把M、N跟电阻丝A、B两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、B两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻跟  长度  的关系，其结论是  在导体的横截面积和材料相同时，导体越长，导体的电阻越大  。

佳佳在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，她利用这根电阻丝和上述电路，不能够完成猜想  三  （选填“一”“二”或“三”）的实验验证。

除转换法外，该实验主要用到的物理研究方法是控制变量法，下列三个实验中没有用到次方法的是

探究平面镜成像的特点实验

探究影响压力作用效果的因素实验

探究影响滑动摩擦力大小的因素实验

影响电阻大小因素的应用

当温度一定时，关于两根铜导线电阻的大小，下列判断中正确的是

| 细的电阻大 | 长的电阻大 |
| --- | --- |
| 粗细相同，长的电阻大 | 长度相同，粗的电阻大 |

导体的电阻大小与下列哪个因素无关

| 导体的材料 | 导体的横截面积 |
| --- | --- |
| 导体的长度 | 导体中的电流 |

一根锰铜线的电阻为R，要使这根导线连入电路的电阻变小，可采用的方法是

| 减小导线两端的电压 | 增大导线中的电流 |
| --- | --- |
| 将导线对折后连入电路 | 将导线拉长后连入电路 |

有A、B、C、D四根导线，其中A、B、C三根是铜导线，D是镍铬合金线，A和B两根导线的粗细相同，A比B短，B和C两根导线的长度一样，B比C粗，C和D的长短和粗细都相同，则这四根导线按其电阻大小的顺序排列应是

| - RA>RB>RC>RD | - RD>RC>RB>RA |
| --- | --- |
| - RD>RA>RB>RC | - RC>RB>RA>RD |

有两段导体甲和乙，在相同的电压下，通过导体甲的电流较大，通过导体乙的电流较小，哪段导体的电阻大

| 导体甲的电阻大 | 导体乙的电阻大 |
| --- | --- |
| 两段导体的电阻一样大 | 不能确定 |

—根铜线的电阻为R0要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是

| 减小导线两端的电压 | 增大导线中的电流 |
| --- | --- |
| 将导线对折后连入电路 | 将导线拉长后连入电路 |

关于铜导线，下列说法正确的是

| 铜导线是导电能力最好的导线 | 铜导线均匀拉长后，电阻变小 |
| --- | --- |
| 铜导线截成两段后并成一根使用，电阻变小 | 铜导线的温度升到足够高时，电阻为零 |

A

47000、0.047、2.4×10-3

长度、横截面积

电流表的示数、长度、横截面积

D

8、②④⑤、⑤⑥、控制变量法

A、D、A、C

电流表的示数、转换法、A、B、其他条件一定的情况下，导体横截面积越小，电阻越大

1、4、长度、横截面积

电流表示数、c、d、甲、减小、B

A、B、A、D、l0

小亮、A、C、长度、在导体的横截面积和材料相同时，导体越长，导体的电阻越大、三、A

C

D

C

B

B

C

C