第六章  电功率

第4节  灯泡的电功率

一、选择题

1．甲、乙两个小灯泡上分别标有“6V 3W”和“4V 2W”字样，现在把它们按不同方式接在不同电路中（不考虑灯丝电阻的变化），下列判断错误的是

A．若把它们并联在4V电路中，乙灯正常发光

B．若把它们并联在4V电路中，甲灯比乙灯亮

C．若把它们串联在10V电路中，两灯都可以正常发光

D．若把它们串联在10V电路中，甲灯比乙灯亮

2．两白炽灯L1上标着“220V100W”，L2上标着“220V40W”现把它们串联后接入220伏的电路，下列说法正确的是（  ）

A．L2的功率小于L1的功率

B．L1、L2的总功率小于100W大于40W

C．L1的功率小于25W

D．L1、L2功率之比是5：2

二、填空题

3．甲灯“220V  40W”， 乙灯“220V  100W”，如果把两灯串联在220V 的电路中______更灯亮；如果把两灯并联在220V 的电路中_______更灯亮。

4．学校的路灯经常烧坏，更换十分不便，电工师傅用“挑担灯’’解决了这个问题，即将“220V 100W”和“220V 60W”的甲乙两盏规格相同的白炽灯串联接入照明电路．上述两盏灯相比较，灯丝较粗的是____灯，两灯工作时，较亮的是____灯．（填“甲”或“乙”）

5．图所示的电路，电源电压为6V，灯泡L1和L2分别标有“6V 6W”和“6V 3W”字样．如果将S1、S2、S3分别换成电流表、电压表、电流表，则电压表的示数为____ V；如果将Sl、S2、S3分别换成电压表、电流表、电压表，则电流表的示数为____ A。

6．某电热器标有“16V　64W”字样，则它的额定电流为______安。若该用电器的电阻保持不变，将它接在电压为8伏的电源上，它的额定功率是______瓦，此时的实际功率是______瓦。

三、实验题

7.在“测量小灯泡的电功率”实验中，已知待测小灯泡的额定电压为3.8V，额定电功率估计在0.9W左右，可供选择的电流表有：A1（量程0﹣0.3A），A2（量程0﹣3A）。

（1）连接电路时，应选用的电流表是_______（选填“A1”或“A2”）；

（2）图甲是某小组连接的实物电路图．图中有一根导线连接错误，请在这根导线上打“×”，并在图中改正；____

（3）改正错误后，闭合开关，移动滑动变阻器画片，当电压表示数为0.3V时，电流表示数如图乙所示，此时小灯泡的电功率是_______W；

（4）不用电流表，另增加两只开关和一个阻值为12Ω的定值电阻R0，该小组设计了如图丙所示的电路图，测量小灯泡的额定功率。正确连接电路后，断开S3，闭合S1、S2，调节滑动变阻器，让电压表示数为3.8V；然后只断开S2，再闭合S3，读出电压表示数为6.5V。则测得小灯泡的额定功率是_______W。

8．小红在测量小灯泡的电功率实验中，选用的小灯泡标有“2.5V”字样。

(1)请你在图甲电路中用笔画线代替导线，帮忙将电路连接完整______。

(2)连接电路时，开关应处于______（选填“闭合”或“断开”）状态。

(3)实验过程中小红发现电压表示数为2V，为测定小灯泡的额定功率，她应将变阻器滑片向______（选填“A”或“B”）端移动，同时注意观察电压表的示数变化，直到小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为______。

(4)小华小组在实验时发现组长粗心大意拿了两块电流表，他们看到实验桌上有一个R0＝5Ω定值电阻，小华小组经过认真讨论，设计了如图丙所示的电路进行实验，你认为他们在实验中调节变阻器滑片，使电流表A2的示数为______A时，读出电流表A1的示数，就能算出小灯泡的额定功率。老师对他们的设计给予了肯定并鼓励同学们采用不同的方法进行实验。

9．某实验小组在“探究电流与电阻关系”的实验中，所用的器材有：三节新干电池， “4Ω、8Ω、16Ω、20Ω”的电阻各一个，滑动变阻器一个、电流表、电压表、开关各一个，导线若干。请你和他一起完成下列实验：

(1)如图甲是小宇连成的电路，其中有一处连接有误，请在错误的导线上画“×”，并画出正确的连线______。

(2)小宇连接正确后，闭合开关前，他将滑动变阻器的滑片滑到______（填“A”或“B”）端。闭合开关后，发现电流表无示数，电压表示数为 4.5V，则出现的故障是定值电阻______ （选填“短路”或“断路”）。

(3)在实验过程中，控制定值电阻两端的电压为 2V 不变，滑动变阻器的最大阻值至少为______Ω。此实验控制定值电阻两端的电压不能超过______V。

(4)芳芳利用小宇连接的电路测量一个额定电压是 3.8V（正常发光的电阻大于 10Ω） 的小灯泡的额定功率。她先将定值电阻换成了小灯泡，然后将______（选填“电压表”或“电流表”）改接为大量程。她闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为______W。

(5)小溪又设计了一个方案，测量额定电压为 U 额的小灯泡的额定功率。电路如图丙所示（电源电压为U，滑动变阻器的最大电阻为 R）。请把实验步骤补充完整。

①只闭合开关 S 和 S2，调节变阻器的滑片，使电压表______（选填“V1”或“V2”）的示数为 U 额；

②只闭合开关 S 和 S1，将变阻器的滑片P______（选填“不动”或“适当调节”），读出电压表 V1 的示数为 U1，电压表 V2 的示数为 U2；

③步骤①中变阻器连入电路电阻表达式：R0=______； 小灯泡额定功率表达式：P 额=______（用R0 表示）。

10．在“测量小灯泡电功率”实验中，如图甲所示，电源电压恒为4.5V，小灯泡标有“2.5V”字样，电流表、电压表、滑动变阻器“10Ω 2A”和“50Ω 1A”，开关各一个，导线若干。

(1)如图所示，实验电路存在连接错误，只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请你在应改动的导线上打 “×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法______；

(2)闭合开关，看到电压表示数如图乙，为使灯泡正常发光，应向______（填“左”或“右”）端移动滑片P，图丙为灯泡的U﹣I图象，可知灯泡的额定功率为______W；

(3)（拓展）完成上述实验后，实验小组又设计了如图丁所示的电路，测出了额定电流为I额的小灯泡的额定功率。实验方案如下：（电源电压不变，滑动变阻器R1的最大阻值为R1）

①闭合开关S1，移动R1滑片，使电流表的示数为I额灯泡正常发光；

②断开开关S1，闭合S2，保持R1滑片位置不动，移动R2滑片，使电流表的示数为I额；

③保持______滑片位置不动，将另一个滑动变阻器滑片移到最左端，电流表的示数为I1，再将此滑动变阻器的滑片移到最右端，电流表的示数为I2；

④小灯泡额定功率的表达式为P额＝______。（用I额、I1、I2、R1表示）

四、计算题

11．电饭锅是家中常用的用电器，下表是小宇家中一台电饭锅的铭牌，其内部结构简化如图所示，其中R1和R2都是电热丝（不考虑温度对电阻的影响）．

| 额定电压 |  | 220V |
| --- | --- | --- |
| 频率 |  | 50Hz |
| 额定功率 | 加热 | 880W |
|  | 保温 | 44W |

（1）电饭锅正常工作时，在加热状态下的总电流是多少？

（2）电阻R2的阻值是多少？

（3）一天，小宇断开家中其它用电器，只接通电饭锅且处于加热状态，发现家中标有“220V 10（20）A；3000r/kW•h”的电能表5min内转了200圈，求电饭锅此时的实际加热功率是多少？

12. 家用豆浆机的外形如图甲所示，其机头主要由一个电热器（电热丝）R和一个电动机M带动的打浆器构成，内部电路简化图如图乙所示．制作豆浆的过程是先加热，后打浆，再加热煮熟，即加热和打浆是交替进行的．某品牌豆浆机铭牌上的部分技术参数如表．

（1）豆浆机在额定电压下打浆，通过电动机的电流是多少？

（2）小明同学想测算该豆浆机的加热效率，他把100g大豆和1.4kg清水放入豆浆机中，测出其初温为20℃，当电热器正常工作时加热总时间为9min豆浆沸腾，测其温度为100℃．请你帮他计算豆浆吸收了多少热量？豆浆机的加热效率是多少？[c豆浆=4×103J/（kg•℃）]

（3）小明同学晚上使用该豆浆机，在与第（2）问条件相同的情况下，发现电热器加热总时间由以前的9min变为10min，豆浆机的加热电阻R和加热效率均不变，求晚上的实际电压值．(已知≈0.95)