第十七章 欧姆定律（真题训练）（解析版）

一、选择题

1.（2020·四川南充）如图甲所示滑动变阻器的滑片从a端滑到b端的过程中，电流表和电压表示数变化的规律如图乙所示。则以下说法正确的是（　　）。

A. R0的阻值为10Ω；

B. 滑动变阻器的最大阻值为60Ω；

C. 电源电压为8V；

D. 滑片在滑动的过程中，滑动变阻器的最大功率为0.9W

【答案】AD。

【解析】ABC．当滑片P在a端时，电路为R0的简单电路，电路中的电流最大，由图乙可知，电路中的最大电流I大=0.6A，则电源的电压：U=I大R0=0.6A×R0①

当滑片位于b端时，R0与R串联，电流表测电路中的电流，电压表测R两端的电压，此时电路中的电流最小，由图乙可知，电路中的电流：I小=0.1A，UR=5V

滑动变阻器的最大阻值：=50Ω

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电源的电压

U=I小(R0+R)=0.1A×(R0+50Ω)②

由①②得到：0.6A×R0=0.1A×(R0+50Ω)，R0=10Ω

电源电压：U=I大R0=0.6A×10Ω=6V

D．滑动变阻器的功率：P=

当R=R0时，变阻器的功率最大，最大功率为：P最大==0.9W

故D正确。故选AD。

2.（2020·四川雅安）在如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，滑动变阻器R2上标有“20Ω 0.5A"，当滑片P由c点移到a端的过程中，电压表示数U随滑动变阻器R2接入电路的阻值变化情况如图乙所示，R1的最小功率是0.4 W。在保证电路元件安全的条件下，下列说法正确的是（　　）。

A. 电源电压为5 V	B. R1的阻值为20Ω

C. R2接入电路的最小阻值为2Ω	D. R2的最小功率是0.8 W

【答案】C。

【解析】由图甲所示电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表测定值电阻R1两端电压；

A．由于R1是定值电阻，根据P=I2R可知，电路中电流最小时R1的功率最小，当电流最小时滑动变阻器连入电路的电阻最大，则由图乙知，滑动变阻器连入电路的电阻为20Ω，此时电压表的示数为2V，根据P=UI可得，此时电路的电流：

根据和串联电路的电压特点可得电源电压：

故A错误；

B．根据可得R1的阻值：，故B错误；

C．由于滑动变阻器R2上标有“20Ω0.5A”，则电路中的最大电流为0.5A，根据可得最小总电阻：

则此时滑动变阻器的最小阻值为：

故C正确；

D．由前面解答可知，电路中电流的取值范围为0.2A∼0.5A，滑动变阻器消耗的功率

所以当时，即I=0.3A时，R2的功率最大P最大=0.9W；根据前面推出的变阻器消耗功率与电流的二次函数表达式作出P−I图像，如图所示：

根据图像可知，当电流最大为0.5A时，滑动变阻器消耗的电功率最小，滑动变阻器消耗的最小电功率：

故D错误。故选C。

3．（2020·四川遂宁）如图甲是小明设计的自助探究实验电路，灯泡L在安全范围内的伏安特性曲线如图乙，电源电压恒为4.5V，滑动变阻器R的最大阻值20Ω，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V．下列是小明对此电路通过计算分析作出的几个判断，其中正确的是（　　）。

A．变阻器滑片右移时电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡亮度变亮	；

B．交阻器滑片右移时电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡亮度变暗	；

C．为保证电路各元件安全，滑动变阻器的阻值只能在5Ω～10Ω之间调节；

D．在安全调节过程中滑动变阻器消耗的最小电功率是0.9W

【答案】C。

【解析】AB、变阻器与灯串联，电压表测变阻器的电压，电流表测电路的电流，变阻器滑片右移时，变阻器连入电路的电阻变小，由电阻的串联规律，电路的电阻变小，由欧姆定律，电流表示数变大；

根据U＝IR，灯的电压变大，根据P＝UI，灯的功率变大，灯变亮；

由串联电路电压的规律，电压表示数变小，AB错误；

CD、R的最大阻值20Ω，电流表量程0～0.6A，根据图乙知，通过灯的最大电流为0.4A，故电路的最大电流为0.4A，此时灯的电压为2.5V，由串联电路的规律及欧姆定律，变阻器的最小电阻为：R1＝＝＝5Ω；

电压表量程为0～3V，变阻器的最大电压为3V，由分压原理，此时变阻器连入电路的电阻最大，根据串联电路电压的规律，这时灯的电压U2＝4.5V﹣3V＝1.5V，由图知，灯的电流为0.3A，由欧姆定律，变阻器连入电路的最大电阻：R2＝＝＝10Ω；

为保证电路各元件安全，滑动变阻器的阻值只能在5Ω～10Ω之间调节，C正确；

D、电路的最大电流为0.4A，变阻器的最小电阻为5Ω，滑动变阻器消耗的功率为：

P变＝I12×R1＝（0.4A）2×5Ω＝0.8W，故D错误。

故选：C。

4.（2020·重庆B）如图甲所示的电路，电源电压不变，L是标有“4Ｖ”字样的灯泡，定值电阻为60Ω，两个电流表的量程均为0-0.6A，电压表的量程为0-15V，图乙是小灯泡L的电流随其电压变化的图像。当S闭合，S1、S2断开，将滑片P移到变阻器R的中点时，小灯泡Ｌ恰好正常发光，电压表示数为5V。下列说法正确的是（　　）。

A. 电源电压为5V；

B. 变阻器R的最大阻值为10Ω；

C. 移动滑片P当灯泡L的功率为1W时，变阻器R接入的阻值为6.25Ω；

D. 当S、S1、S2都闭合，为保证电路安全，变阻器R消耗的最大功率为4.05W

【答案】D。

【解析】A．当S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，将滑片P移到变阻器R的中点时，小灯泡L恰好正常发光，此时灯泡两端的电压为4V，电压表示数为5V（即变阻器的电压为5V），由串联电路的电压规律可得，电源电压为：；故A错误；

B．当S闭合，S1、S2断开，滑片P移到变阻器R的中点时，灯泡正常发光，根据图乙可知，此时通过灯泡的电流为0.5A，因串联电路中各处的电流相等，则由欧姆定律可知，产生滑动变阻器接入电路的电阻为：

则滑动变阻器的最大阻值为：，故B错误；

C．移动滑片P，当灯泡L的功率为1W时，根据乙图可知，此时灯泡两端的电压为2.5V，电路中的电流为0.4A，根据串联电路的电压规律可知，此时滑动变阻器两端的电压为

由欧姆定律可得，此时滑动变阻器接入电路电阻为：

故C错误；

D．当S、S1、S2都闭合，滑动变阻器和定值电阻并联，电流表A测干路中的电流，电流表A1测通过定值电阻的电流；两个电流表的量程均为0～0.6A，所以干路中的最大电流为；通过定值电阻的电流为：

根据并联电路电流特点可知，通过滑动变阻器的最大电流为：

则滑动变阻器R消耗的最大功率为：

故D正确。故选D。

5．（2020·齐齐哈尔）在如图所示的电路中，电源两端电压保持不变。当闭合开关S，滑动变阻器R的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（　　）。

A．电流表示数变大	B．电压表示数不变

C．小灯泡亮度变暗	D．电路总电阻变小

【解析】B。

【解析】由图可知，该电路为并联电路，电压表测量电源的电压，电流表测量通过滑动变阻器的电流；

A、滑动变阻器R的滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流减小，即电流表示数变小，故A错误；

B、由于电压表测量的是电源电压，所以电压表示数保持不变；故B正确；

C、并联电路中各支路互不影响，所以灯泡的电流和电压都不变，亮度不变，故C错误；

D、由于滑动变阻器电阻变大，根据并联电路的电阻关系可知，总电阻变大，故D错误；故选：B。

6.（2020·荆门）将电阻R和灯泡L接在图甲所示的电路中，电源电压保持不变。图乙为电阻R和灯泡L的I—U图象。闭合开关S，电流表示数为0.3A，则电源电压和电阻R的大小分别是（  ）。

A. 8V    6.67Ω；B. 12V   20Ω；C. 8V    20Ω；D. 12V   10Ω

【答案】C。

【解析】观察图乙图象，根据定值电阻的图象是一条过原点的直线，可判断乙图中的直线是定值电阻R的图象，由图象数据，当定值电阻R两端的电压为4V时，对应的电流是0.2A，根据，则定值电阻R的阻值：

图甲电路图，闭合开关S，电阻R和灯泡L串联，电流表测电路电流，电流表示数为0.3A，根据串联电路电流规律，则电阻R和灯泡L的电流：

由图象乙可知，当电路电流是0.3A时，此时灯泡L分压：

此时电阻R分压：

根据串联电路电压规律可得：

故ABD不符合题意，C符合题意。故选C。

7.（2020·十堰）如图甲是非接触式红外线测温枪，图乙是它的工作原理图。R0是定值电阻，R是红外线热敏电阻，其阻值随人体温度变化的图象如图丙。对该电路分析正确的是（  ）。

A. 体温越高，R的阻值越大	B. 体温越高，电压表示数越大

C. 体温越高，电压表示数越小	D. 体温越低，电压表示数越大

【答案】B。

【解析】A．由图丙知，热敏电阻R的阻值随温度的升高而减小，故A错误；

BCD．由电路图知，定值电阻和热敏电阻串联，电压表测定值电阻的电压。当人的体温升高时，R的阻值减小，即电路的总电阻减小，据欧姆定律知，电路中的电流增大，那么定值电阻两端的电压增大，故B正确，CD错误。故选B。

8.（2020·襄阳）如图所示，只闭合开关S时灯L1的功率为9W；断开开关S，闭合S1、S2时，灯L1的功率为16W。电源电压不变，且灯丝电阻不受温度的区影响。则L1、L2两灯灯丝电阻之比是（　　）。

A. 1：3	B. 4：3	C. 3：1	D. 3：4

【答案】C。

【解析】只闭合开关S时，两个灯泡串联，灯L1的功率：

①

断开开关S，闭合S1、S2时，两个灯泡并联，灯L1的功率：②

由①②得到：；。故选C。

9.（2020·孝感）如图甲所示，电源电压U恒定，为定值电阻，为滑动变阻器，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P，两电压表、的示数随电流表示数变化的图象如图乙所示，则（　　）。

A. 图乙中“ac”段表示电压表V2的示数随电流表示数变化的图象；

B 电源电压 ；

C. 定值电阻；

D. 调节滑片P的过程中，滑动变阻器R的最大电功率为0.375W

【答案】ABD。

【解析】由电路图知，与串联，电压表测两端的电压，电压表测两端的电压，电流表测整个电路的电流。

A．因连接电路前，变阻器的滑片位于最大值端，当闭合开关时，电路中的电阻最大，电压最大，当滑片向左移动的过程中，变阻器接入电路的阻值减小，根据串联电路分压的规律知，变阻器分得的电压逐渐减小，电阻分得的电压逐渐增大，即的示数减小，的示数增加，故图乙中“ac”段表示电压表V2的示数随电流表示数变化的图象，故A符合题意；

B．由图乙知，当变阻器接入电路的阻值最大时，分得的电压为2.4V，此时电阻分得的电压为0.6V，由串联电路电压的特点可得电源电压：；故B符合题意；

C．由乙图知，当两端的电压为0.6V时，电路中的电流为0.1A，根据欧姆定律可得的阻值：

故C不符合题意；

D．滑片从a点到c点的过程中，电路中的电流：

消耗功率为：

由上式知，当

滑动变阻器消耗的功率最大，则：；故D符合题意。

故选ABD。

10.（2020·镇江）测温模拟电路如图1所示，温度表由量程为3V的电压表改装而成，电源电压U为6V，R的阻值为40Ω，热敏电阻的阻值Rt随温度t变化的关系如图2所示，则当开关S闭合后（  ）。

A. 电路可测量的最高温度为50℃；

B. 温度表的0℃应标在电压表零刻度处；

C. 若增大U，电路可测量的最高温度将增大；

D. 若U增大3V，R增大45Ω，电路可测量的最高温度将增大

【答案】D。

【解析】A．由电路图可知，两个电阻串联，根据串联电路电阻分压特点，热敏电阻Rt的阻值越大则其分压越大，而其两端电压允许最大值为3V，此时电路电流为：

则热敏电阻Rt的阻值为：

根据图2数据可知，此时可测量的最高温度为30℃，故A不符合题意；

B．温度表为0℃时，热敏电阻Rt的阻值不为零，故Rt的两端电压不为零，不应标在电压表零刻度处，故B不符合题意；

C．由图2可知，热敏电阻Rt的阻值越大则可测量的最高温度越大，而增大U不会改变热敏电阻Rt的两端最大电压，即不会改变允许其接入的最大阻值，故C不符合题意；

D．若U增大3V，R增大45Ω，热敏电阻Rt的两端电压允许最大值为3V，此时电路电流为：

则热敏电阻Rt的阻值为：

热敏电阻Rt的阻值越大则可测量的最高温度越大，故电路可测量的最高温度将增大，故D符合题意。

故选D。

11.（2020·朝阳）如图甲所示的电路中，电源电压恒定不变，电流表的量程为0~ 0.6A，R1=50Ω， 电灯的额定电压为6V，图乙是电灯的电流与电压关系的图像。当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器的滑片在最右端时，电流表的示数为0.25A：当滑动变阻器阻值的接入电路时，电灯正常发光。当开关S、S1和S2均闭合时，下列说法正确的是（ ）。

A. 电源电压为10V；

B. 滑动变阻器的最大阻值为30Ω；

C. 为了保护电路，滑动变阻器接入电路的最小阻值为25Ω；

D. 整个电路消耗的最小电功率为6W

【答案】ABC。

【解析】AB．当开关S闭合，S1、S2断开，电灯L与R2串联，当滑动变阻器的滑片在最右端时，R2的阻值最大，此时电流表的示数为，由乙图可知，此时灯泡的电压为2.5V，根据串联电路的特点可得，电源电压为：

当滑动变阻器阻值的接入电路时，电灯正常发光。此时灯泡的电压，由乙图可知，此时电路中的电流为，根据串联电路的特点及欧姆定律可得，电源电压为：

联合上面两式解得：；故AB正确；

C．当开关S、S1和S2均闭合时，电灯短路，R1与R2并联，电流表的量程为0~ 0.6A，为保护电路，电路中的最大电流为0.6A，根据并联电路的特点，经过R1的电流为：

则滑动变阻器分到的电流为：

则滑动变阻器接入电路的最小阻值为：；故C正确；

D．当开关S、S1和S2均闭合时，电灯短路，R1与R2并联，电流表的量程为0~ 0.6A，为保护电路，电路中的最大电流为0.6A，由可得电路中的总功率的最大值为：

当变阻器连入阻值最大时总功率最小，由可得，电路的总功率最小值为：

故D错误。故选ABC。

12.（2020·青岛）小明测量小灯泡的电功率，电路如图甲所示，电源电压恒为6V，小灯泡上标有“3.8V”字样。实验得到小灯泡的U-I图象如图乙所示。下列分析正确的是（　　）。

A. 小灯泡的电阻约为12.7Ω；

B. 小灯泡的额定功率为1.14W；

C. 小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路中的阻值为20Ω；

D. 小灯泡两端电压为2.0V时，滑动变阻器消耗的电功率为0.88W

【答案】BD。

【解析】A．灯泡电阻随温度升高而增大，所以灯泡电阻不能确定，故A错误；

B．由乙可知，当灯泡电压为3.8V时，通过灯泡电流为0.3A，则小灯泡的额定功率为：

故B正确；

C．小灯泡正常发光时，灯泡亮度电压为3.8V时，通过灯泡电流为0.3A，根据串联电路的电流与电压特点可得，滑动变阻器两端电压为：

滑动变阻器的阻值为：

故C错误；

D．小灯泡两端电压为2.0V时，电路电流为0.22A，根据串联电路的电流与电压特点可得，滑动变阻器两端电压为：

滑动变阻器消耗的电功率为：

故D正确。故选BD。

13.（2020·泸州）某兴趣小组探究小台灯电路中各物理量关系，如图所示。已知小灯泡的规格为“3V 0. 9W”，假设灯泡电阻不变，电源电压为3V。在探究过程中，闭合开关S，无论如何调节滑动变阻器，电流表示数都不会低于0.1A。则下列说法中正确的是（  ）。

A. 小灯泡的电阻为10Ω；

B. 当电流表示数为0.2A时，电压表示数为2V；

C. 滑动变阻器的最大阻值为30Ω；

D. 该电路消耗最大功率与最小功率之比为3：1

【答案】AD。

【解析】A．由可得小灯泡的电阻为：；故A正确；

B．由图知，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测整个电路的电流，电压表测变阻器两端的电压，当电流表示数为0.2A时，小灯泡两端的电压为：

由串联电路电压的特点可得，电压表的示数为：；故B错误；

C．当电路的电流为0.1A时，小灯泡两端的电压为：

根据串联电路分压的特点可得：

则变阻器的最大阻值为：；故C错误；

D．当滑动变阻器接入电路的阻值为0时，此时电路消耗的功率最大，即为小灯泡的额定功率，即：

当变阻器接入电路的阻值最大时，此时电路消耗的功率最小，即：

最大功率与最小功率之比为：；故D正确。故选AD。

14.（2020·达州）小张在研究小灯泡电阻的实验中连成了如图甲所示的电路，灯L标有“6V  3W”字样，电源电压保持不变。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从最左端移至最右端的过程中，电压表的示数变化范围是4V～0，电流表的示数变化范围是0.2A～0.5A，得到灯泡的U—I图象如图乙所示。下列结果不正确的是（  ）。

A. 灯L正常发光时的电阻为12；

B. 电源电压为6V；

C. 滑动变阻器的最大阻值为24；

D. 整个电路的大功率是3W

【答案】C。

【解析】A．已知小灯泡正常工作时的电压为6V，根据图乙可知加在小灯泡两端的电压为6V时，流经小灯泡的电流为0.5A，所以灯L正常发光时的电阻为：

故A正确，A不符合题意；

B．当滑动变阻器的滑片滑到最右端时，滑动变阻器接入电路中的电阻为零，此时小灯泡两端的电压就是电源电压，通过图乙可知，电源电压为6V，故B正确，B不符合题意；

C．当滑动变阻器的滑片滑到最左端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电压表示数最大为4V，由选项B可知电源电压为6V，所以，加在小灯泡两端的电压为2V，此时电路中的电流通过图乙可知为0.15A，所以此时滑动变阻器的最大阻值为：；故C不正确，C符合题意；

D．根据公式，电路中的总电阻最小时，功率最大，即滑动变阻器接入电路的阻值为零，此时的最大功率为小灯泡的额定功率为3W，故D正确，D不符合题意。故选C。

15.（2019·达州）如图甲所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω，电压表的量程为0～15V。电压表的示数与滑动变阻器R2的关系如图乙所示。则下列结果正确的是（  ）。

A．电源电压为20V；

B．R1的阻值为5Ω；

C．为了保证电压表不被烧坏，滑动变阻器的阻值变化范围为4～30Ω；

D．开关S闭合后电路消耗的最小功率为14.4W

【答案】D。

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压。

（1）由图乙可知，当R2＝10Ω时U1＝12V，当R2′＝20Ω时U1′＝8V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流分别为：I＝＝，I′＝＝，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，且电源电压保持不变，

所以，电源的电压：U＝I（R1+R2）＝I′（R1+R2′），即（R1+10Ω）＝（R1+20Ω），

解得：R1＝10Ω，故B错误；

电源的电压U＝I（R1+R2）＝×（10Ω+10Ω）＝24V，故A错误；

（2）当电压表的示数U1″＝15V时，电路中的电流最大，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，

此时电路中的电流：I大＝＝＝1.5A，

此时滑动变阻器两端的电压：U2小＝U﹣U1″＝24V﹣15V＝9V，

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R2小＝＝＝6Ω，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最小，

所以，滑动变阻器接入电路中的阻值范围为6Ω～30Ω，故C错误；

（3）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，

则P小＝＝＝14.4W，故D正确。故选D。

16.（2018·娄底）甲图是灯泡L和定值电阻R的I-U图象，将L和R先后以乙图和丙图两种方式连在同电源上，若乙图中UL:UR=m，丙图中，IL：IR=n,则下述正确的是（  ）。

A.m=n            B.m>n          C.m<n          D.mn=1

【答案】B。

【解析】灯泡的电阻会随着电压的变化而变化，所以图甲中E是灯泡的电阻图线，F是定制电阻R的图线。

从甲图中看，在同一纵坐标处，E上的点的横坐标总是大于F上的横坐标，也就是电流相同（二者串联）时，R两端的电压总小于L两端的电压，所以m＞1；在同一横坐标处，F上的点总是高于E上的点，也就是说，两端电压相同（二者并联）时，L上的电流总小于R上的电流，所以n＜1，所以有m＞n，故选B。

17.（2018•广安）如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为0﹣0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻阻值5Ω，滑动变阻器R的最大阻值50Ω，闭合开关S，移动滑片P的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．若滑片P向左移，电流表的示数变小；

B．电压表与电流表的比值不变；

C．滑动变阻器允许的调节范围是2.5Ω～50Ω；

D．电流表的变化范围是0.3A～0.6A

【答案】D。

【解析】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）若滑片P向左移动，接入电路中的电流变小，电路中的总电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A错误；

（2）由R=可知，电压表与电流表的示数比值等于滑动变阻器接入电路中电阻，

则滑片移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻发生变化，电压表与电流表的示数比值变化，故B错误；

（3）当电流表的示数I大=0.6A时，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，定值电阻的功率最大，此时电路中的总电阻：R总===7.5Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R滑小=R总﹣R=7.5Ω﹣5Ω=2.5Ω，

定值电阻消耗的最大功率：PR大=I大2R=（0.6A）2×5Ω=1.8W；

当电压表的示数U滑=3V时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，定值电阻的电功率最小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R两端的电压：UR=U﹣U滑=4.5V﹣3V=1.5V，

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流：I小===0.3A，

故电流表的变化范围是0.3A～0.6A。

滑动变阻器接入电路中的最大阻值：R滑大===10Ω，

则滑动变阻器的阻值变化范围为2.5Ω～10Ω，故C错误，D正确；故选D。

二、填空题

18.（2020·山东聊城）小明用如图所示的电路“探究电流与电压的关系”，所用电源电压为4.5V，闭合开关S时，发现电压表无示数，但电流表有示数，电路故障可能是电阻R1______（选填“断路”或“短接”）。排除故障后，他移动滑动变阻器的滑片，发现当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A；继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，那么该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了______Ω。

【答案】（1）短接；（2）7.5。

【解析】如图所示电路串联，电压表测定值电阻R1两端电压，电流表测电路电流，闭合开关S时，发现电流表有示数，说明电路中有电流通过，故障不可能为断路；电压表无示数，说明电压表测量部分短路，即电阻R1被短接。

当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A时，由可得定值电阻R1阻值

根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压：

则由可得此时滑动变阻器接入阻值：

继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，则定值电阻R1两端电压为2.4V，此时电路电流为：

根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压：

则由可得此时滑动变阻器接入阻值：

则该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了：

。

19．（2020·四川凉山）如图所示，电源电压不变，S闭合后，若滑动变阻器的滑片P向右移动时，则电压表V的示数将　   　，电流表A的示数将　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】不变；变小。

【解答】解：由电路图可知，滑动变阻器R1与定值电阻R2并联，电流表测干路电流，电压表测电源两端的电压，

因电源的电压不变，所以滑片移动时电压表V的示数将不变，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，滑片移动时通过R2的电流不变，

当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，

由I＝可知，通过R1的电流变小，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流变小，即电流表A的示数将变小。

故答案为：不变；变小。

20.（2020·威海）如图所示电路，电源电压不变，灯泡L规格为“6V　1.2W”，滑动变阻器R2规格为“30Ω　1A”电流表量程为“0-0.6A”电压表量程为“0-3V”。闭合开关S1､S2，滑片P滑至a端，电流表示数0.5A，灯泡正常发光，则定值电阻R1为______Ω，闭合开关S1，保证电路安全，分析各种可能情况，整个电路的最小功率为______W。（不考虑温度对灯丝电阻的影响）

【答案】(1)20；(2)0.9。

【解析】闭合开关S1、S2，滑片P滑至a端，灯泡L与电阻R1并联，此时灯泡正常发光，则电源电压为6V，由得：

流过R1电流为：

定值电阻R1为：

当开关S1闭合，S2断开，电路为R1与滑动变阻器R2串联，电压表测量滑动变阻器R2电压，示数为时，整个电路的功率达到最小，此时滑动变阻器R2接入电路电阻由串联电路分压原理知，滑动变阻器R2接入电阻为20Ω，此时电路总电阻为40Ω，由公式得整个电路的最小功率为：

21．（2020·临沂）当某导体两端的电压为5V时，通过它的电流为0.5A，当该导体两端电压增大到9V时，通过它的电流为　   　A；当该导体两端电压为零时，其电阻为　   　Ω。

【答案】0.9；10。

【解析】由I＝可得，导体电阻：R＝＝＝10Ω；

当该导体两端电压增大到9V时，由于导体的电阻是导体本身的一种性质，导体的电阻不变，

所以，此时通过导体中的电流：I′＝＝＝0.9A；

当电压变为零时，由于导体的电阻是导体本身的一种性质，导体的电阻仍为10Ω。

故答案为：0.9；10。

22.（2019·岳阳）如图，电源电压恒定不变，若要灯泡L和滑动变阻器R串联，则只需要闭合开关______；闭合开关S1和S3，断开S2，将滑片P由图中位置向右移动，灯泡L的亮度______（填“变亮”“变暗”或“不变”）。

【答案】S2；不变。

【解析】要使灯泡L和滑动变阻器R串联，应将灯泡L和滑动变阻器R首尾相连接到电源两端，则由图可知只要闭合S2，断开S1、S3； 若闭合开关S1和S3，断开S2，小灯泡和滑动变阻器并联，因并联电路各支路互不影响，所以当将滑片P由图中位置向右移动，灯泡L的亮度不变。

故答案为：S2；不变。

三、实验探究题

23.（2020·天门、仙桃等）为了探究“通过导体的电流与导体电阻的关系”，小明采用了如图甲所示的实物图｡实验供选择的定值电阻有5个，阻值分别为5Ω､10Ω､15Ω､20Ω､30Ω，电源电压恒为4.5V，滑动变阻器的最大阻值为30Ω｡

(1)实验前，滑动变阻器的滑片应移到______端（选填“A”或“B”）｡

(2)小明首先用5Ω电阻实验，闭合开关后发现，无论怎么移动滑片，电流表指针无偏转，电压表指针迅速满偏，则电路中的故障可能是_____｡（填字母）

A．开关断路   B．滑片接触不良    C．电阻断路    D．电流表短路

排除故障后，小明根据实验数据在乙图中描点，则阴影部分的面积表示_____，其数值为_____｡

(3)第2次实验中，他将5Ω电阻换成10Ω，如果滑片仍然停留在第1次实验的位置小明应向____（选填“A”或“B”）端移动滑片，同时，眼睛应注视______（选填“滑片”“电流表示数”或“电压表示数”）

(4)只用30Ω的滑动变阻器_____（选填“能”或“不能”）直接完成5次实验｡

(5)该实验电路还可以完成______实验｡（写一个）

【答案】(1)B；(2)C；(3)电阻两端的电压（或“电压”）；(4) 2V；(5)B；(6)电压表示数；(7)不能    (8). 探究电流与电压的关系（或“伏安法测电阻”“测电阻的电功率”）。

【解析】(1)为了保护电路安全，实验前，滑动变阻器的滑片应移到阻值最大处，即B端。

(2)电流表指针无偏转，说明该电路断路，电压表指针迅速满偏，则电路中的故障可能是电阻断路，选C；图乙中，横坐标是电阻R，纵坐标是电流I，阴影部分的面积是电流与电阻的乘积，就是电阻两端的电压，其数值为2V。

(3)探究“通过导体的电流与导体电阻的关系”应保持电阻电压不变，将5Ω电阻换成10Ω，此时电阻分得的电压变大，要恢复原来的电压大小，应将滑动变阻器的阻值也变大，即将滑片滑向滑动变阻器的B端，同时观察电压表的示数，直到电压表的示数为2V为止。

(4)当使用30Ω电阻实验时，滑动变阻器阻值最大为30Ω，电源电压为4.5V，此时，滑动变阻器最大分得2.25V电压，故不能只用30Ω的滑动变阻器直接完成5次实验｡

(5)该电路图，电阻与滑动变阻器串联，电压表测量电阻电压，探究电流与电压的关系、伏安法测电阻、测电阻的电功率，也可以用此装置完成。

24．（2020·苏州）小明用如图甲所示电路探究电流与电阻的关系，电源电压3V，电阻R有4个阻值（5Ω、10Ω、15Ω、25Ω）供选用，滑动变阻器Rp规格为“10Ω 2A”。

（1）开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到最　   　（左/右）端；闭合开关后，小明发现电流表、电压表示数均为0，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触a、b、c、d各接线柱，当接触到d时，电压表开始有示数且为3V，电流表示数仍为0，经进一步检查，电流表及各接线处均完好，则电路中所有可确定的故障是　   　。

（2）排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时R的阻值为5Ω．闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，该示数为　   　A．接着将R阻值换成10Ω，向　   　（左/右）端移动滑动变阻器滑片，以保持电压表的示数不变。

（3）将R阻值换成15Ω重复上述操作。三组数据如表所示，由此可得：电压一定时，电流与电阻成　   　。为提高结论的可靠性，换用阻值为25Ω的电阻继续上述实验，是否可行？　   　（可行/不可行）

（4）下列图象中，能大致反映本实验中各物理量之间关系的是

【答案】（1）右；滑动变阻器RP（cd间）断路；电阻R断路；（2）0.4；右；（3）反比；不可行；（4）C。

【解析】（1）开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到阻值最大处的右端；

由题意，闭合开关后，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触a、b、c各接线柱，电流表、电压表示数均为0，说明电源正极和c之外的电路有断路；

当接触到d时，电流表示数仍为0，电路可能断路，电压表开始有示数且为3V，说明电压表与电源连通，则可能是与电压表并联的电路断路了，因电流表及各接线处均完好，故原因是R断路，导致电压表串联在电路中，综上，电路中所有可确定的故障是：滑动变阻器RP（cd间）断路；电阻R断路；

（2）排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时R的阻值为5Ω．闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，该示数为0.4A；

根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，以保持电压表的示数不变；

（3）将R阻值换成15Ω重复上述操作，根据表中数据，考虑到误差因素，电流与电阻之积为：

UV＝IR＝0.4A×5Ω＝0.20A×10Ω＝0.13A×15Ω≈2V为一定值，由此可得：电压一定时，电流与电阻成反比；

电阻两端的电压始终保持UV＝2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝U﹣UV＝3V﹣2V＝1V，定值电阻分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理，当变阻器的最大电阻10Ω连入电路中时，对应的定值电阻最大值为：

R滑＝2×10Ω＝20Ω＜25Ω，换用阻值为25Ω的电阻继续上述实验不可行。

（4）A、因电压表示数不变，即电流与R之积为一定值，故电流随R的变化关系为反比例函数，A错误；

B、换用不同的电阻时，电压表示数不变，B错误；

C、定值电阻的电压为2V，变阻器的电压为1V，由分压原理，变阻器与R的比值为1：2，故变阻器连入电路的电阻与R的关系为一过原点的直线C，C正确；

D、根据P＝，定值电阻的功率：

PR＝，即电阻的电功率与R之积为一定值，电阻的电功率随R变化关系为反比例函数，D错误。

故选C。

故答案为：（1）右；滑动变阻器RP（cd间）断路；电阻R断路；（2）0.4；右；（3）反比；不可行；（4）C。

25.（2020·丹东）小明在探究“电流与电阻的关系”实验时，选取了如下器材：电源（电压恒为6V ）、定值电阻（5Ω、10Ω、 15Ω、20Ω的各一个 ）、滑动变阻器标有“30Ω    2A"、 电流表、电压表、开关、导线若干。

(1)要探究“电流与电阻的关系”，必须改变接入电路的定值电阻阻值大小，通过调节滑动变阻器接入电路的阻值来控制定值电阻两端的_____不变，测量并记录不同电阻所对应的电流。

(2)按电路图正确连接电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到____（ 选填“阻值最小”或“阻值最大”）端；闭合开关后，发现电压表有示数，电流表无示数。经检查，电流表、电压表连接无误，则电路存在故障可能是_____（ 选填“开关断路”、“定值电阻断路”或“滑动变阻器断路”）。

(3)排除故障后，小明首先将5Ω的定值电阻接入电路，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻两端的电压控制值为2V，再将定值电阻由5Ω换成10Ω后，接下来应将滑动变阻器的滑片向____（ 选填“靠近”或“远离”）滑动变阻器接入电路的下接线柱方向移动，使电压表示数仍为2V；当把15Ω的定值电阻换成20Ω的定值电阻进行第四次实验时，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，电压表示数都超过2V。若仍想成功完成第四次实验，在不更换现有电源和滑动变阻器的前提下，应重新设置定值电阻两端的控制电压的最小值为_______V。

(4)小明完成实验，分析记录的实验数据后，得出的结论是_________。

【答案】(1)电压；(2)阻值最大；(3)定值电阻断路；(4)远离；(5)2.4；(6)当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成反比。

【解析】(1)要探究“电流与电阻的关系”时，需要通过调节滑动变阻器接入电路的阻值来控制定值电阻两端的电压不变。

(2)为保护电路安全，闭合开关前应将滑动变阻器的滑片置于阻值最大端。

闭合开关，电流表无示数，说明电路存在断路，电压表有示数，说明电压表与电源两极相连，电压表并联电路之外电路不存在断路，则与电压表并联的定值电阻断路。

(3)将5Ω电阻换成10Ω后，电压表的示数会变大，所以应该增大滑动变阻器的阻值，即应将滑动变阻器的滑片P向远离滑动变阻器接入电路的下接线柱方向移动，使电压表仍为原来的示数不变。

当把15Ω的定值电阻换成20Ω的定值电阻，滑动变阻器的滑片移到最大阻值30Ω时，根据串联分压原理可知，此时电压表的示数：

则应重新设置定值电阻两端的控制电压的最小值为2.4V。

(4)分析记录的实验数据后，得出的结论是当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成反比。

26.（2020·青岛）探究电流与电阻的关系：

小明连接的实验电路如图甲所示。

| 实验次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 |
| 电流I/A | 0.40 | 0.20 |

(1)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于最______端。

(2)闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表的示数如图乙所示，为______V；改变滑动变阻器滑片的位置，两电表指针的位置不变电路中有一处故障，可能是______（选填序号）。

①电流表短路    ②电压表短路    ③导线a断路 ④导线b断路

(3)排除电路故障后，小明先后用5Ω、10Ω的定值电阻进行实验。实验中，通过______控制定值电阻两端的电压不变，得到的实验数据如表。小明据此得出结论：电流与电阻成反比。请指出实验存在的问题或需要改进的地方______（写出一条即可）。

【答案】(1)右；(2)2.9；(3)③；(4)调节滑动变阻器；(5)换不同的定值电阻多次实验。

【解析】(1)为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片置于阻值最大处，即最右端。

(2)如图乙所示，电压表接在上，示数为2.9V。

闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表的示数接近电源电压，改变滑动变阻器滑片的位置，两电表指针的位置不变，故障可能为电阻R或导线a断路。

(3)探究电流与电阻的关系，那么定值电阻R的电压就不能改变，滑动变阻器与定值电阻串联，串联分压，因此可通过调节滑动变阻器，控制定值电阻两端的电压不变。

为了寻找普遍规律，实验的次数至少3次，或多次实验，因此本实验还需换不同的定值电阻进行多次测量，验证实验结果的正确性。

27.（2020·威海）在“探究电流与电阻的关系”实验中，电源电压保持不变｡

(1)检查器材时，在电流表的左侧观察到指针恰好指在零刻度线处，如果直接用该电流表测电流，测量值与真实值相比会______（选填“偏大”､“偏小”或“相等”）；

(2)如图甲所示，电路中有一根导线连接错了，请在该导线上打“×”，然后画出正确的连线（      ）；

(3)选择5Ω的定值电阻，正确连接电路进行实验。闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片调至最______端（选填“左”或“右”）。闭合开关，移动滑片使电压表的示数为U1，此时电流表的示数如图乙所示，电流为______A；

(4)滑动变阻器滑片位置不变，将5Ω电阻换成10Ω电阻，继续实验，为使电压表的示数保持U1不变，应向______（选填“左”或“右”）移动滑片；

(5)实验结東后，小明利用图丙所示原理，制作了简易电流表：导体可以在水平光滑轨道上左右滑动（轨道电阻忽略不计），导体与水平弹簧相连，弹簧由绝缘材料制成，整套装置处于竖直方向的均匀磁场中。电流表接入电路前，弹簧不受力，在导体与轨道的接触点处画一个刻度线，标记为“0A”。当电流表正确接入电路，导体受到磁场力的方向水平向右，电流每增加0.1A，磁场力就增大1N，弹簧就伸长2cm，在导体与轨道的接触点处就增加一个刻度线，相邻两个刻度线之间的长度表示“0.1A”的电流。当弹簧被拉伸至最大弹性限度时，弹簧的弹力为20N，则该电流表的量程为______A，若用此电流表测量电流时，发现弹簧被向左压缩，原因可能是______｡

【答案】(1)偏小；(2)如图；(3)右；(4)0.38；(5)右；(6)0-2；(7)电流方向改变（电流表正负接线柱接反､或电流从负接线柱流入､或磁场方向改变､或磁体NS极颠倒））。

【解析】(1)检查器材时，在电流表的左侧观察到指针恰好指在零刻度线处，即表示此时的指针在零刻度线的左边，若直接用该电流表测电流，测量值与真实值相比会偏小。

(2)在“探究电流与电阻的关系”实验中，电压表应并联在定值电阻的两端，电流表串联在电路中，图中定值电阻右接线柱到电流表负极的导线连接错误，正确的连接可将定值电阻右接线柱与电压表的“3”接线柱或者滑动变阻器的左上接线柱或者滑动变阻器的右上接线柱，如图所示

或或

(3)连接电路时，为保护电路安全，滑动变阻器的滑片应该置于最右端。

如图乙所示，电流表选择的是分度值为0.02A的小量程，通过的电流如图所示为0.38A。

(4)在“探究电流与电阻的关系”实验中，应保持定值电阻两端电压不变，滑动变阻器滑片位置不变，将5Ω电阻换成10Ω电阻，电压表示数变大，为使电压表的示数保持U1不变，应减小电路中的电流，即应该将滑动变阻器的滑片向右移动。

(5)当电流表正确接入电路，导体受到磁场力的方向水平向右，电流每增加0.1A，磁场力就增大1N，弹簧就伸长2cm；当弹簧被拉伸至最大弹性限度时，弹簧的弹力为20N，则此时磁场力为10N，弹簧的伸长量为20cm，电流增加到2A，即该电流表的量程为0-2A。

发现弹簧被向左压缩，可能原因是导体的受力方向改变，即电流方向改变了或者磁场方向发生改变，也可能是电流表的正负极接反了。

28.（2020·枣庄）在探究“电流与电压、电阻的关系“实验中，实验室老师给小莉和小明同学分别准备了以下器材：电源（电压恒为4.5 V）、电压表、电流表。滑动变阳器、开关。“5Ω、10Ω、15Ω”的定值电阻各一个，导线若干。

(1)根据如图所示的实物图在虚线框内画出对应的电路图（      ）；

(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表有示数，电压表的示数始终为0，经检查后发现是电路中一根导线断路，则发生断路的导线是a、b、c、d中的______（填字母）；

(3)小莉同学在“探究电流与电压的关系”时，记录的电流表与电压表的示数如表一所示，请在坐标中描点画出U- I图像（      ），由此得出的实验结论是______；

表一

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.2 |
| 2 | 1.5 | 0.3 |
| 3 | 2.0 | 0.4 |
| 4 | 2.5 | 05 |

表二

| 实验次数 | 电阻R/Ω | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.3 |
| 3 | 15 | 0.24 |

(4)小明同学在“探究电流与电阻的关系”时，测得的三组数据如表二所示。由于操作不当，导致表二中第______次实验的数据存在情误，出错的原因是______。小明及时纠正了错误，得出了正确的测量结果和实验结论。接着小明又计算出本次实验中滑动变阻器连入电路的阻值范围是______。

【答案】(1)如图；（2)b；(3)如图；(4)电阻一定时，电流与电压成正比；(5)3；(6)没有保持定值电阻两端电压一定，定值电阻两端电压为3.6V，大于3V ；(7). 2.5Ω~7.5Ω。

【解析】(1)根据电流从电源正极出发，经过依次经过各个电学元件后回到电源负极按照实物图连接，如图所示

(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表有示数，说明电路通路，电压表的示数始终为0，即电压表没有连接在电路中，则发生断路的导线是b。

(3)根据表一中的数据利用描点法将这些数据在坐标图上描出来，然后用一条光滑的直线将这些点依次连接起来，如图所示

从画出的U- I图像可知随着电阻两端电压增大，通过电阻的电流也在增大，由此得出的实验结论是：电阻一定时，电流与电压成正比。

(5)探究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，由表二数据可知，电阻两端电压

故第3次实验的数据存在错误，产生错误的原因是：定值电阻两端电压为3.6V，大于3V。

定值电阻两端电压为3V，则电阻为15Ω时，第三次实验通过的电流应为：

根据串联分压可知滑动变阻器两端电压为：

当电路电流为0.2A时，滑动变阻器接入的阻值：

当电路电流为0.6A时，滑动变阻器接入的阻值：

所以本次实验中滑动变阻器连入电路的阻值范围是2.5Ω~7.5Ω。

29.（2020·达州）在“探究电流与电阻的关系”的实验中，提供的器材如下：电源电压恒为4.5V，五个定值电阻R1（5Ω）、R2（10Ω）、R3（15Ω）、R4（20Ω）、R5（25Ω），标有“50Ω1A”的滑动变阻器R、电压表（可用量程：0～3V、0～15V）、电流表（0～0.6A）、开关各1只，导线若干。

(1)小赵同学设计了如图甲所示的实验电路，电路连接完毕，闭合开关S，发现电流表有示数，电压表无示数。若电路故障只出现在R1和R上，则电路故障是______；

(2)排除电路故障后，将滑动变阻器的滑片P移到最______端，闭合开关，调节滑片P，使电压表的示数为2.5V时，电流表的示数应为______A；

(3)分别用定值电阻R2、R3、R4、R5依次替换R1，重复(2)的实验步骤。根据实验所得的五组数据绘制出I-R图象，如图乙所示，由图象可得出的结论是：______；

(4)完成步骤(2)后，若保持滑片P位置不变，断开开关，用R2替换R1，闭合开关，发现电压表示数______2.5V（选填“大于”或“小于”），应向______（选填“左”或“右”）移动滑片P才能达到实验要求；

(5)为完成该实验探究，滑动变阻器允许连入电路的最小阻值为______Ω；

(6)在使用电阻R1、R5完成实验的过程中，当电压表示数为2.5V时，滑动变阻器R消耗的电功率分别为P1、P5，则______。

【答案】(1)R1短路；(2)右；(3)0.5；(4)当导体两端的电压保持不变时，导体中的电流与导体的电阻成反比；(5)大于；(6)右；(7)4；(8)5:1。

【解析】(1)由图可知，电阻R1和滑动变阻器R串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。闭合开关时，电流表有示数，则电路中出现短路，而电压表无示数，那么是电阻R1短路了。

(2)在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移动到阻值最大处，即最右端。

由图乙知，电压表示数为2.5V，R1=5Ω时，电路中的电流为0.5A。

(3)由图乙知，当电压一定时，通过导体的电流与电阻成反比。

(4)用R2=10Ω代替R1后，若滑动变阻器接入电路的阻值不变，据串联电路的分压特点知，R2分去的电压变大，即电压表的示数大于2.5V，要使R2两端的电压保持为2.5V，应让变阻器接入电路的阻值变大，以分去更多电压，所以应向右移动滑片。

(5)实验中，定值电阻两端的电压保持不变，那么变阻器两端的电压也保持不变，当定值电阻更换的阻值越小，据串联电路的特点，变阻器接入电路的阻值也越小。所以，当R1=5Ω时，变阻器接入电路的电阻最小，此时电路中的电流I=0.5A，那么最小电阻：

(6)据得，定值电阻接R1和R5时，滑动变阻器消耗的电功率：

30.（2019·武威）小欣利用实验探究“电流跟电阻的关系”。已知电源电压为6V且保持不变，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。

（1）请根据图甲所示的电路图将图乙所示的实物电路连接完整（导线不允许交叉）；

（2）小欣把5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表无示数而电压表有示数，则电路中的故障可能是______。

A．电阻R处短路    B．电阻R处断路       C．滑动变阻器处断路

（3）排除故障后进行实验。实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。

由图象可以得出结论：电压一定时，______；

（4）将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻后，闭合开关，为了保持电压表的示数为______V不变，应将滑动变阻器的滑片P向______（选填“A”或“B”）移动，记录此时各表的示数。

【答案】B；电流与电阻成反比；2.5；A。

【解析】（1）变阻器按一上一下接入电路中，由图知，电阻两端的电压始终保持：

UV=IR=0.1A×25Ω=----=0.5A×5Ω=2.5V-----①，故电压表选用小量程与电阻并联，如下所示：

（2）小欣把5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表无示数而电压表有示数，则电路中的故障可能是电阻R处断路，选B；

（3）由①知，电流与电阻之积为一定值，由图象可以得出结论：电压一定时，电流与电阻成反比；

（4）根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压为2.5V不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向A端移动，记录此时各表的示数。

故答案为：（1）如上所示；（2）B；（3）电流与电阻成反比；（4）2.5；A。

31.（2019·潍坊）在“探究电流与电阻的关系”实验中，某小组利用电阻箱等连接了如图甲所示的实物电路（电源电压恒为6V）。

| 序号 | 电压（V） | 电阻（Ω） | 电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 10 | 0.4 |
| 2 |  | 20 |  |

（1）用笔画线代替导线将图甲中电路连接完整（要求滑动变阻器滑片向B端滑动时接入电路的阻值变大）；

（2）将第一次实验得到的数据填入表格，然后将电阻箱接入电路的阻值由10Ω调至20Ω，滑动变阻器的滑片向______（选填“A”或“B”）端移动，直到______为止，此时电流表指针位置如图乙所示，其示数为______A；

（3）根据以上实验数据得出结论：电流与电阻成反比。

请对上述探究写出一条改进性建议______。

（4）再次改变电阻箱阻值，发现无论怎样调节滑动变阻器都不能达到实验要求，若电路无故障，则引起这种情况的原因可能是_____。

【答案】（1）电路连接如上图所示；（2）B；电压表的示数为4V；0.2；（3）进行多次实验（或结论中添加“电压一定”的前提）（4）电阻箱的阻值调得太大（或滑动变阻器R的阻值太小）。

【解析】（1）由于电源电压为6V，所以电压表的量程选择0～15V，然后并联到定值电阻两端，注意正、负接线柱不要接反；滑动变阻器滑片向B端滑动时接入电路的阻值变大，接滑动变阻器下面的A接线柱即可，如图所示：

（2）实验中应控制电阻两端的电压不变，将电阻箱接入电路的阻值由10Ω调至20Ω后，电阻两端的电压会变大，因此应当减小电路中电流，滑片应向右端（B端）移动，直到电压表示数为4V；电流表使用的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，此时电流表的示数为0.2A。

（3）因为实验次数太少，存在很大的偶然性，应该多次测量才能得出普遍规律；在得出实验结论时，需要加上“电压一定”的条件。

（4）电源电压为6V，电阻与滑动变阻器串联，根据串联电路电压的特点，当电阻电压为4V时，滑动变阻器两端的电压应为2V，根据分压原理，则滑动变阻器的阻值为待测电阻的2倍，才能达到要求，所以电阻两端电压达不到4V，是因为滑动变阻器R的阻值太小造成的或电阻箱的阻值调的过大。

故答案是：（1）电路连接如上图所示；（2）B；电压表的示数为4V；0.2；（3）进行多次实验（或结论中添加“电压一定”的前提）（4）电阻箱的阻值调得太大（或滑动变阻器R的阻值太小）。

32．（2020·菏泽）课外活动小组的同学一起做“测量小灯泡电阻”的实验，实验器材有：电源、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、导线若干，待测小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时电阻约为8Ω。

（1）为使实验数据精确，电流表应选择　   　（选填“0～0.6A”或“0～3A”）的量程。

（2）甲图中的电路尚未连接完整，请用笔画线代替导线，将电流表和滑动变阻器正确接入电路，要求滑动触头向左移动时接入电路的电阻逐渐减小。

（3）正确进行实验，根据记录的实验数据，画出小灯泡的U﹣I图像，如图乙所示，分析图像可知，小灯泡电阻的变化情况是：　   　。

（4）由图像还可得，通过小灯泡的电流为0.2A时，小灯泡的实际功率为　   　W。

【答案】（1）0～0.6A；（2）见上图；（3）灯丝温度越高，电阻越大；（4）0.2。

【解析】（1）根据欧姆定律知电路的电流为：

I＝＝＝0.3125A＜0.6A，所以电流表应选择0～0.6A的量程；

（2）电流表与灯泡串联且选用0﹣0.6A的量程，滑动变阻器一上一下的串联在电路中，且滑动变阻器的滑片向左移动时，接入电路的电阻逐渐减小，故滑片左边电阻丝连入电路中，如下所示：

（3）图线弯曲说明灯泡的电阻值是变化的，不是定值，这是因为电压越大，通过灯的电流越大，灯泡的实际功率越大，灯丝温度越高，电阻越大；

（4）由图象还可得，通过小灯泡的电流为0.2A时，小灯泡两端的电压为1.0V，

小灯泡的实际功率为：P＝UI＝1.0V×0.2A＝0.2W。

故答案为：（1）0～0.6A；（2）见上图；（3）灯丝温度越高，电阻越大；（4）0.2。

33.（2019·益阳）测电阻Rx的电路如图甲所示，电源电压恒定，R0为定值电阻，部分实验步骤如下：

（1）开关闭合前，滑动变阻器R的滑片P应该移到______（选填“A”或“B”）端；

（2）连接好电路，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，某次电流表A2的示数如图乙所示，A2读数为______A。

（3）若测得电流表A1的示数为I1，电流表A2的示数为I2，则Rx=______（用题中字母表示）；

（4）多次移动滑动变阻器的滑片P，记录每次实验中电流表A1、A2的示数，得到了如图丙所示的I1-I2图象。若R0=20Ω，由图象求得被测电阻的阻值Rx=______Ω。

【答案】（1）B；（2）0.34；（3）；（4）10。

【解析】（1）开关闭合前，滑动变阻器R的滑片P应该移到阻值最大处的 B端；

（2）连接好电路，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，某次电流表A2的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，A2读数为0.34A。

（3）电流表A1测待测电阻的电流，电流表A2测干路电流，若测得电流表A1的示数为I1，电流表A2的示数为I2，根据并联电路电流的规律，定值电阻的电流为：I0=I2-I1，由欧姆定律，电源电压为：

U=I0R0=（I2-I1）×R0，由欧姆定律，则；

（4）多次移动滑动变阻器的滑片P，记录每次实验中电流表A1、A2的示数，得到了如图丙所示的I1-I2图象，由图知这个图象为过原点的直线，故为正比例函数，由图知，当I2=0.6A时，I1=0.4A，故I2=1.5I1；
通过R0的电流为：I0=I2-I1=1.5I1-I1=0.5I1，

根据U=IR，在电压不变时，电流与电阻成反比，故Rx=0.5R0=0.5×20Ω=10Ω。

故答案为：（1）B；（2）0.34；（3）；（4）10。

34.（2019·岳阳）利用图甲测小灯泡的电阻，小灯泡的额定电压为2.5V，电源电压恒定不变。

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于______端（填“A”或“B”），目的是保护电路。

（2）闭合开关后，发现小灯泡不亮，则接下来合理的操作是______（填字母代号）。

A．断开开关，更换小灯泡    B．移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光

（3）当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙，则小灯泡正常发光时的电流为______A，小灯泡正常发光时的电阻为______Ω（计算结果保留一位小数）。

（4）某同学根据记录的部分实验数据，计算出小灯泡的电阻，发现有一组测量数据存在错误。请指出错误数据的序号并说明判断依据______。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.0 |
| I/A | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.3 |
| R/Ω | 2 | 11.8 | 8.1 | 10 |

【答案】（1）B；（2）B；（3）0.28；8.9；（4）2，灯的电阻随温度的升高而变大。

【解析】（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片p置于阻值最大处的B端，目的是保护电路。

（2）闭合开关后，发现小灯泡不亮，则接下来合理的操作是移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光 ，选B；

（3）当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则小灯泡正常发光时的电流为0.28A，由欧姆定律，小灯泡正常发光时的电阻为：；

（4）灯的电阻随温度的升高而变大，但表中第2组数据明显违反这个特点，故是错误的。

故答案为：（1）B；（2）B；（3）0.28；8.9；（4）2，灯的电阻随温度的升高而变大。

35.(2018·福建A)用“伏安法”测量电阻Rx的阻值，提供的实验器材有：待测电阻Rx，两节干电池，电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干。

（1）根据图甲的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的实物图连接完整。

（2）闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数较大且几乎不变，电流表示数始终为零，电路故障可能是_________________。

（3）排除故障后，测得多组实验数据，各组数据对应的点已经描在丙图中，请在图中画出Rx的I-U图线，由图可知Rx=_________Ω。（结果保留1位小数）；

（4）电流表的电阻随然很小，但也会影响本实验中Rx的测量结果，用丁图的电路进行测量可消除这个影响，R0为定值电阻，实验步骤如下：

①按照丁图的电路图连接电路，将滑动变阻器的滑片置于最大阻值处；

②闭合开关S1、S2，移动滑动变阻器滑片，读出电压表的示数U1和电流表的示数I1；

③____________，移动滑动变阻器滑片，读出电压表的示数U2和电流表的示数I2；

④可得待测电阻Rx=___________（用U1、I1、U2和I2表示）。

【答案】(1)如图；(2)电流表断路（电阻Rx断路）；(3)如图；(4)5.5；(5)断开S2；(6) 。

【解析】（1）根据图甲的电路图，电压表并联在Rx和电流表两端，实物图连接如下：

（2）闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，电流表示数始终为零，电路可能发生断路，电压表示数较大且几乎不变，说明电压表和电源是连通的，所以电路故障可能是电流表断路（电阻Rx断路）。

（3）根据坐标系内描出的点，画出Rx的I-U图线如下：

由图可知，当U=2.0V时，通过Rx的电流I=0.36A，所以Rx的阻值：。

（4）②闭合开关S1、S2，Rx被短路，电压表测R0和电流表两端的电压，电流表测通过R0的电流，读出电压表的示数U1和电流表的示数I1，则；

③断开S2，电压表测Rx、R0和电流表两端的电压，电流表测通过Rx、R0的电流，读出电压表的示数U2和电流表的示数I2，则Rx+；

④由②③可得，待测电阻 ；

36.（2018•泰安）某物理兴趣小组利用图甲所示实验电路图同时测量电源电压U0的大小和电阻Rx的阻值，电源电压U0约为2V～3V，Rx的阻值约为6Ω～7Ω。实验室提供如下器材：导线若干、开关、电流表（量程0～0.6A，0～3A）、电压表（量程0～3V，0～15V）、滑动变阻器R（最大阻值为30Ω）。请你思考完成下列问题：

（1）按照图甲用笔画线代替导线，连接好图乙中的实物图。

（2）用物理量U0、Rx、电流表的示数I写出表示电压表示数U大小的关系式：U=　  　。

（3）①正确连接电路后，闭合开关前应使滑动变阻器连入电路的阻值为　  　（选填“最大”或“零”）；

②移动滑动变阻器的滑片，读出4组电流表和电压表示数，分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标，在坐标纸上描点，把这4个点连接起来大致为一条直线（并虚线延长到纵轴），如图丙所示。从图丙中信息可求得：电源电压U0=　 V，电阻Rx=　  Ω。

【答案】（1）如上图；（2）U0﹣IRx；（3）①最大； ②3；6。

【解析】（1）连接实物图时，需要注意和电路图一一对应，另外是电压表和电流表的连接一定要注意正负接线柱，如下图所示：

（2）已知电源电压U0，电阻Rx和滑动变阻器串联，电路中电流为I，电压表测量滑动变阻器的电压，由串联电路的电压特点和欧姆定律；

电压表的示数：U=U0﹣Ux=U0﹣IRx；

（3）①为了保护电路，闭合开关前应使滑动变阻器连入电路的阻值为最大值；

②电阻Rx和滑动变阻器串联，根据欧姆定律可得，

U0=U+IRx；  U0=2.4V+0.1A×Rx；……I

U0=1.8V+0.2A×Rx……Ⅱ

由Ⅰ、Ⅱ可得，U0=3V；Rx=6Ω。

故答案为：（1）如上图；（2）U0﹣IRx；（3）①最大； ②3；6。

四、计算题

37.（2020·新疆）如图所示的电路中，电源电压为6 V，闭合开关S后，通过电阻R1的电流为1 A，通过电阻R2的电流为2 A。求：

(1)通过电流表的电流；

(2)电路的总电阻；

(3)整个电路在10 s内产生的热量。

【答案】(1) 3 A；(2) 2 Ω；(3) 180 J。

【解析】(1)两个电阻并联，电流表测量是并联电路干路的电流，其大小为

(2)电路的总电阻为：

(3)整个电路在10s内产生的热量为：

答：(1)通过电流表的电流为3A；(2)电路的总电阻为2Ω；(3)整个电路在10 s内产生的热量为180J。

38.（2020·四川甘孜州）如图所示电路中，电压恒定不变，灯泡L的规格为“9V 9W”（忽略温度对其电阻的影响），为定值电阻，滑动变阻器的规格为“3A 12Ω”。 当开关S、S1闭合，开关S2断开，将滑动变阻器的滑片P滑到a端时，电流表的示数为0.75A；将滑动变阻器的滑片P滑到ab中点时，电流表的示数为0.5A。求∶

(1)灯泡的电阻；

(2)电源电压和的阻值；

(3) 当开关S、S1、 S2闭合，将滑片P调到a端，电路的总功率。‍

【答案】(1)9Ω；(2)9V，12Ω；(3)15.75W。

【解析】(1)由可得，灯的电阻

(2)开关S、S1闭合，开关S2断开，将滑动变阻器的滑片P滑到a端时，滑动变动器被短路，电路中只有接入电路，则有： ①

开关S、S1闭合，开关S2断开，滑动变阻器的滑片P滑到ab中点时，与滑动变阻器串联，则有

②

联立①②解得

，

(3)当开关S、S1、S2闭合，将滑片P调到a端时，滑动变阻器被短路，与灯泡L并联，则并联后的总电阻为：

由可得，电路消耗的总功率：

答：(1)灯泡的电阻为9Ω；(2)电源电压为9V，的阻值为12Ω；(3) 当开关S、S1、S2闭合，将滑片P调到a端，电路的总功率为15.75W。

39.（2020·重庆B）如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω，当开关S闭合后，电流表为0.2A。求：

(1)R1两端的电压；

(2)在10s内，电流通过R2做的电功。

【答案】(1)2V；(2)8J。

【解析】(1)由图可知，两电阻串联，由欧姆定律可知，R1两端的电压

(2) R2两端的电压：

在10s内，电流通过R2做的电功：

答：(1) R1两端的电压是2V；(2)在10s内，电流通过R2做的电功是8J。

40．（2020•岳阳）某物理兴趣小组设计了一个拉力传感器，工作原理如图所示。其中M、N均为绝缘材料。

将N固定在地面上，P、Q间是可伸缩导线（电阻不计），弹簧上端M和滑动变阻器R2的滑片固定在一起，电源电压为12V，拉力F竖直向上。闭合开关S，当拉力为10N时，电流表示数为1A，电压表的示数为2V。

（1）拉力F为10N时，求R2接入电路的阻值大小；

（2）拉力F为10N时，求10s内R1产生的热量；

（3）已知拉力F的大小与滑动变阻器R2接入电路的阻值大小成正比例关系，即：F= kR2，求k得数值；拉动M，当电压表示数为8V时，求拉力F的大小。

【解析】（1）R2接入电路的电阻R2=U2I2=2V1A=2ΩU2I2=2V1A=2Ω。

（2）电阻R1的阻值，R1=U1I1=12V-2V1A=10OU1I1=12V-2V1A=10O。

通电10s电阻R1产生的热量Q=I2R1t=(1A)2×10Ω×10 s=100J。

（3）由于F=kR2，所以 k=FR2=10N2O=5N/OFR2=10N2O=5N/O

当电压表的示数为U2=8V时，U1=U-U2=12V—8V=4V，通过电路中的电流

I=U1R1=4V10O=0.4A,U1R1=4V10O=0.4A,R2串入电路中的电阻，R2|=U2IR2|=U2I=8V0.4A=20O8V0.4A=20O。

拉力F的大小F=kR2=5N/ΩΩ×20Ω=100N。

答：（1）R2接入电路的电阻为2Ω；（2）R1产生的热量为100J；（3）k=5N/Ω，F=100N。

41.（2020·北京）如图所示的电路中，定值电阻R0为10Ω，电源两端电压为3V并保持不变。闭合开关S，调节滑动变阻器RP，使电压表示数为2V。

(1)画出实物电路所对应的电路图；

(2)求RP接入电路的阻值；

(3)求R0的电功率。

【答案】(1)如图；(2)5Ω；(3)0.4W。

【解析】(1)按照实物图连接画电路图，如图所示

(2)闭合开关S，调节滑动变阻器RP，使电压表示数为2V，则串联电路中的电流：

根据串联分压可知RP两端的电压：

由可得RP接入电路的阻值：

(3)R0的电功率：。

答：(2) RP接入电路的阻值是5Ω；(3) R0的电功率是0.4W。

42.（2020·德州）如图甲所示，电源电压保持不变，小灯泡L正常发光时的电阻为，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P，从最上端a滑至最下端b的过程中，电流表示数与两电压表示数的关系图像如图乙所示。

求：(1)小灯泡的额定功率和定值电阻的阻值；

(2)滑动变阻器的最大阻值；

(3)电路总功率的变化范围。

【答案】(1)6W，；(2)；(3)。

【解析】(1)由图甲可知，灯与变阻器串联后再与定值电阻串联，电流表测电路中的电流，电压表V2测灯L两端的电压，V1测灯L与R0的总电压，当P滑到b端时，只有灯与定值电阻串联，此时电路的总电阻最小，电路中电流最大，由图乙可知，V1示数即电源电压为，电压表V2的示数为6V，即灯两端的电压，此时小灯泡的电阻：

由已知条件，灯正常发光，故小灯泡的额定功率：

两端的电压：

的电阻：

(2)当P在a端时，变阻器连入电路的电阻最大，电路的总电阻最大，电路中电流最小，，此时V1示数为，滑动变阻器两端电压为：

滑动变阻器的最大电阻：。

(3)当电路中电流最大时，电路总功率最大：

当电路中电流最小时，电路总功率最小：；

电路总功率的变化范围为。

答：(1)小灯泡的额定功率为6W，定值电阻R0的阻值为6Ω；(2)滑动变阻器的最大阻值为14Ω；(3)电路总功率的变化范围为6W～12W。

43．（2020·四川凉山）如图甲所示的电路，电源电压保持不变，小灯泡L标有“3V 0.75W”字样，滑动变阻器R1的最大电阻值为20Ω，定值电阻R2＝20Ω，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V．求：

（1）小灯泡正常发光时的电阻是多少？

（2）只闭合开关S和S2，将变阻器R1的滑片P移到中点时，电流表示数为0.15A，则电源电压是多少？

（3）只闭合开关S、S1和S3，移动变阻器的滑片P，小灯泡L的I﹣U关系如图乙所示，在保证各电路元件安全的情况下，滑动变阻器R1允许接入电路的阻值变化范围是多少？

【解析】（1）由P＝UI＝可得，小灯泡正常发光时的电阻：RL＝＝＝12Ω；

（2）只闭合开关S和S2，将变阻器R1的滑片P移到中点时，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，由I＝可得，电源的电压：U＝I（R1+R2）＝0.15A×（×20Ω+20Ω）＝4.5V；

（3）只闭合开关S、S1和S3时，R1与L串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，

当电压表的示数为3V时，灯泡正常发光，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，此时滑动变阻器两端的电压：U1＝U﹣UL＝4.5V﹣3V＝1.5V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由图象可知，此时电路中的电流I1＝IL＝0.25A，

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R1小＝＝＝6Ω；

由图象可知，灯泡两端的电压UL′＝1.5V时，电路中的电流I2＝IL′＝0.15A，

假设滑动变阻器可以完全接入电路中，则其两端的电压：

U1′＝I2R1＝0.15A×20Ω＝3V，

由U＝UL′+U1′可知，假设成立，即滑动变阻器接入电路中的最大阻值为20Ω，

所以，滑动变阻器R1允许接入电路的阻值变化范围是6Ω～20Ω。

答：（1）小灯泡正常发光时的电阻是12Ω；（2）电源电压是4.5V；（3）滑动变阻器R1允许接入电路的阻值变化范围是6Ω～20Ω。

44.（2019·贵港）如图16甲所示，电源电压保持不变，R1是定值电阻，小灯泡L的额定电压是6V且灯丝电阻不随温度变化。当闭合开关S1、S3，断开开关S2，调节滑动变阻器R2的滑片，使电压表示数从1V变为3V的过程中，电路总功率变化了3.6W，其中电压表示数为3V时，电流表示数为0.3A；滑动变阻器R2的电功率P2与电压表示数U1的关系如图16乙所示，滑动变阻器R2的滑片在a点、b点时，对应电压表示数为Ua、Ub，且Ub=8Ua。求：

（1）定值电阻R1的阻值。

（2）电源电压。

（3）滑动变阻器R2的滑片从a点滑到b点过程中，R2接入电路的阻值范围。

（4）当闭合开关S1、S2，断开开关S3，滑动变阻器R2的滑片在中点时，小灯泡L恰好正常发光，其电功率为PL；当滑动变阻器的滑片在阻值最大处时，小灯泡L的电功率为P’L。则PL与P’L之比是多少？

【解析】（1）由图16甲知，当闭合开关S1、S3，断开开关S2时，R1与R2串联，电压表测R1两端电压

由U1=3V，I1=0.3A，根据得R1的阻值为：

（2）使电压表示数从1V变为3V的过程中，电路的总功率是增加的，设增加的功率为

当电压表示数为1V时，电路中的电流为，

当电压表示数为3V时，电路中的电流为，

设电源电压为U，在电压表两次示数下，电路的总功率有如下关系：

，即有，解得电源电压为U=18V；

（3）由图乙知，当滑动变阻器R2的滑片在a点时，滑动变阻器消耗的功率等于在b点时的功率

则有，又，R1=10Ω，U=18V，

解得Ua=2V、Ub=16V；

R2的滑片在a点时，电路中的电流为，

则此时滑动变阻器接入阻值为，

R2的滑片在b点时，电路中的电流为，

则此时滑动变阻器接入阻值为，

所以R2接入电路的阻值范围为1.25Ω~80Ω；

（4）当闭合开关S1、S2，断开开关S3时，电路是小灯泡L和滑动变阻器R2串联，

设小灯泡正常发光的电压为UL=6V，电阻为RL，设滑动变阻器的最大阻值为R，

R2的滑片在中点时，根据串联电路的分压作用有：    ①

当滑动变阻器的滑片在阻值最大处时，设灯泡两端的电压为，有：   ②

联解①②得，

根据得：，，

则。

45．（2020·咸宁）如图甲所示的电路，电源两端电压U不变，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，将滑动变阻器的滑片滑到a端，闭合开关时滑动变阻器R消耗的功率P1为1.8W，断开开关时电流表的示数改变了0.3A；当开关S断开后，滑动变阻器的滑片在滑动的过程中，滑动变阻器接入电路的阻值R与电流表示数的倒数的关系如图乙所示，求：

（1）电源两端的电压U和滑动变阻器最大的阻值Rm；

（2）定值电阻的阻值R0；

（3）电路消耗的最小功率P2。

【解析】（1）将滑动变阻器的滑片滑到a端，闭合开关时，变阻器的最大阻值Rm与R0并联，滑动变阻器R消耗的功率P1＝1.8W，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，且断开开关时电流表的示数改变了0.3A，

所以，通过滑动变阻器的电流I1＝0.3A，

由P＝UI可得，电源的电压U＝＝＝6V，

由I＝可得，滑动变阻器最大的阻值Rm＝＝＝20Ω；

（2）当开关S断开后，滑动变阻器R与R0串联，

由图乙可知，当R＝2Ω时，＝2A﹣1，即I＝0.5A，

此时电路的总电阻R总＝＝＝12Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，定值电阻的阻值R0＝R总﹣R＝12Ω﹣2Ω＝10Ω；

（3）当开关S断开后，滑片位于b端时，Rm与R0串联，此时电路的总电阻最大，总功率最小，

则电路消耗的最小功率P2＝＝＝1.2W。

答：（1）电源两端的电压U为6V，滑动变阻器最大的阻值Rm为20Ω；（2）定值电阻的阻值R0为10Ω；（3）电路消耗的最小功率P2为1.2W。

46.（2020·鄂州）如图所示电路中，电源电压恒为4.5V，小灯泡标有“3V1.5W”字样，不考虑温度对小灯泡电阻影响，滑动变阻器的规格为“15Ω　1A”，电压表的量程是0~3V，电流表的量程是0~0.6A，闭合开关S。求：

(1)小灯泡的电阻；

(2)小灯泡正常发光时，滑动变阻器的功率；

(3)在保证所有电路元件安全的前提下，滑动变阻器的取值范围。

【答案】(1) 6Ω；(2)0.75W；(3)3Ω~12Ω。

【解析】(1)小灯泡的电阻：

(2)由电路图知，灯泡和滑动变阻器串联，小灯泡正常发光时，滑动变阻器两端的电压为

U2=U-U额=4.5V-3V=1.5V

此时电路中的电流：

那么此时变阻器的功率：P=U2I=1.5V×0.5A=0.75W

(3)从电路图知，电流表测电路的电流，电压表测变阻器的电压。当电压表的示数为3V时，变阻器接入电路的阻值最大。此时，灯泡两端的电压：U1=U-U2＇=4.5V-3V=1.5V

据串联电路的分压特点有：R1:Rmax=U1:U2＇

即：6Ω:Rmax=1.5V:3V

那么变阻器接入电路的最大阻值：Rmax=12Ω

当小灯泡正常发光，即电路中的电流为0.5A时，电路中的电流最大，则变阻器接入电路的阻值最小。最小阻值：

答：(1)小灯泡的电阻为6Ω；(2)小灯泡正常发光时，滑动变阻器的功率为0.75W；(3)在保证所有电路元件安全的前提下，滑动变阻器的取值范围为3Ω~12Ω。

47.（2020·丹东）如图，电源电压不变，小灯泡L上标有“6V 6W”字样（灯丝电阻不变）。定值电阻R1的阻值为10Ω，R2为滑动变阻器。

(1)当开关S1、S2、S3都闭合时，小灯泡L正常发光，求此时电流表的示数。

(2)断开开关S1和S3，闭合开关S2，当滑动变阻器的滑片调至阻值最大时，电压表示数为1.5V，求R2的最大阻值。

(3)当电路中有电阻或小灯泡工作时，求整个电路的最小电功率。

【答案】(1)1.6；(2)30Ω；(3)0.9W。

【解析】(1)当开关S1、S2、S3都闭合时，灯泡L与电阻R1并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡L正常发光，则电源的电压：U=UL=6V

通过电阻R1电流：

电流表的示数：

(2)断开开关S1和S3，闭合开关S2时，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表测R1两端的电压，此时电路中的电流：

根据串联分压原理和可得，R2的最大阻值：

(3)根据可得，灯泡的电阻：

由RL<R1可知，当S2闭合，S1、S3断开时，R1与R2串联，电路的总电阻最大，电路的总功率最小，则电路的最小总功率：

答：(1)电源电压为6V；(2)R2的最大阻值为30Ω；(3)当电路中有电阻或小灯泡工作时，整个电路的最小电功率为0.9W。

48.（2020·赤峰）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，R1、R2是定值电阻，R1=20Ω，R2 =10Ω， R3是滑动变阻器，阻值变化范围是0~50Ω。

(1)当开关S、S1、S2均闭合，滑动变阻器的滑片P移至最左端时，电压表示数为6V，求：

①电路中的总电流；

②通电10s整个电路消耗的总电能；

(2)当开关S、S2闭合，S1断开，滑动变阻器的滑片P滑至某一位置时，电压表的示数为2V，求此时滑动变阻器R3接入电路的阻值。

【答案】(1) ①0.9A；②54 J；(2) 20Ω。

【解析】(1)由电路图知道，当开关S、S1、S2均闭合，滑动变阻器的滑片P移至最左端时，R1、R2并联，滑动变阻器接入电路的电阻为0，电压表测量电源的电压，即电源电压是U=6V

①此时电路的总电阻：

由知道，电路中的总电流：

②由 知道，通电10s整个电路消耗的总电能：

(2)当开关S、S2闭合，S1断开，滑动变阻器的滑片P滑至某一位置时，则电路是R2、R3串联，电压表测量电阻R2两端的电压，由于电压表的示数为2V，由串联分压原理知道，此时滑动变阻器R3两端的电压是：

U3=U-U2=6V-2V=4V

由串联电路电压与电阻的关系知道，此时滑动变阻器接入电路的电阻:

答：(1)当开关S、S1、S2均闭合，滑动变阻器的滑片P移至最左端时，电路中的总电流0.9A；通电10s整个电路消耗的总电能54 J；

(2)当开关S、S2闭合，S1断开,电压表的示数为2V时，滑动变阻器R3接入电路的阻值20Ω.。

49.（2020·呼和浩特）如图所示电路，电阻的阻值为50Ω，滑动变阻器R的最大阻值为100Ω，电源电压10V保持不变，闭合开关，求：

(1)当P移至b端时， 电路中的电流大小；

(2)当P从b端移至a端的过程中，电路中消耗功率的最小值。

【答案】(1)1.0A；(2)1W。

【解析】(1)当P移至b端时，定值电阻被短路，此时电路中的总电阻就是滑动变阻器的最大阻值，电路中的电流为：；

(2) 当P从b端移至a端的过程中，，根据公式，要想使电路中的总功最小，电路中的总电阻最大为100Ω，故电路中消耗功率的最小值为：。

答：(1)当P移至b端时， 电路中的电流为0.1A；(2)当P从b端移至a端的过程中，电路中消耗功率的最小值为1W。

50.（2020·呼和浩特）用如图所示的电路测量小灯泡的功率，电源电压恒定为12V，电压表量程为0~ 15V，电流表量程为0 ~ 0.6A，滑动变阻器规格为“44Ω，1A”，灯泡L标有“8V ，0.5A”字样，不考虑灯丝电阻的变化，电路中各元件都在安全的条件下，求：

(1)灯泡L的电阻值；

(2)滑动变阻器允许的取值范围；

(3)电流表示数的变化范围；

(4)电压表示数的变化范围。

【答案】(1)16Ω；(2)；(3)；(4)。

【解析】(1)根据公式可算出灯泡L的电阻值为：

(2)灯泡承受的最大电流为0.5A，因此总电阻最小为：

滑动变阻器接入最小阻值为：；

滑动变阻器接入的范围为。

(3)当滑动变阻器接入阻值44Ω时，电流表的示数为：

电流表的示数范围为。

(4)当电流最小时，电压表示数最小为：

当电流最大时，电压表示数最大为：

电压表示数范围为。

51.（2020·通辽）如图甲所示的电路，电源电压保持不变．小灯泡L标有“2.5 V　0.25 A”字样，滑动变阻器R1的最大值为30 Ω，定值电阻R2＝30 Ω，电流表的量程为0～0.6 A，电压表的量程为0～3 V．求：

(1)小灯泡的额定功率是多少？

(2)只闭合S、S2和S3，将变阻器R1的滑片P移到中点时，电流表示数为0.45 A，则电源电压是多少？

(3)只闭合开关S、S1，移动变阻器的滑片P，小灯泡L的I－U图象如图乙所示．在保证各元件安全的情况下，滑动变阻器R1允许的取值范围是多少？

【答案】(1)0.625 W；(2)4.5 V；(3)8～15 Ω。

【解析】（1）PL＝ULIL＝2.5V×0.25A＝0.625W；

（2）只闭合开关S、S2和S3， L被短路，电阻R1与R2并联，总电阻，R并＝＝10Ω，电源电压：U＝IR并＝0.45A×10Ω＝4.5V；

（3）只闭合开关S、S1时，灯泡L与R1串联，R1和灯L串联接入电路，滑片P向左移动时，R1变大，电压表的示数变大，当电压表示数为3V时，R1最大，则R1的电压U1大＝3V，此时小灯泡两端的电压为：UL′＝U﹣U1大＝4.5V﹣3V＝1.5V，

由图乙可知电路中最小电流：I最小＝0.2A，所以R1连入电路电阻：R1＝＝15Ω，当滑片向右移动R1变小，电流表的示数变大，UL也变大，由图象可知电路中的最大电流：I最大＝0.25A＜0.6A（电流表安全），此时UL′＝2.5V，R1两端的电压为：U1′＝U﹣UL′＝4.5V﹣2.5V＝2V，R1连入电路的电阻：R1′＝＝8Ω，所以在保证各元件安全的情况下，滑动变阻器R1允许的取值范围是8～15Ω。

52．（2020·菏泽）如图所示电路中，电源电压保持恒定，电阻R1的阻值为10Ω，电阻R2的阻值为40Ω，只闭合开关S和S1，将滑动变阻器R的滑动触头从最左端移到最右端的过程中，电流表的示数为0.2A逐渐增大到0.6A，求：

（1）电源的电压U；

（2）滑动变阻器R的最大阻值；

（3）要使整个电路消耗的电功率为最大，请写出开关S1、S2的开闭状态和滑动变阻器滑片R的滑动触头所在位置，并计算出电功率的最大值。

【解析】（1）只闭合开关S和S1，该电路为串联电路；电阻R1与R串联接入电路中，电流表测量电路中的电流；当滑动变阻器的滑片移动到最右端时，滑动变阻器接入电路的电阻为0，该电路为R1的电路，此时电路中的总电阻值最小，电路中的电流是最大的，根据欧姆定律可知，电源电压为：

U＝I大R1＝0.6A×10Ω＝6V；

（2）滑动变阻器的滑片移至最左端时，滑动变阻器全部接入电路中，此时电路中的电阻最大，根据欧姆定律可知，此时电路中的电流是最小的，则电路的总电阻为：R'＝＝＝30Ω；

则滑动变阻器的最大阻值为：R＝R'﹣R1＝30Ω﹣10Ω＝20Ω；

（3）要使整个电路消耗的电功率为最大，根据公式P＝可知，在电源电压不变时，需要使电路的总电阻最小；根据串联电路的电阻关系可知，串联的电阻越多，总电阻越大；根据并联电路的电阻关系可知，并联的电阻越多，总电阻越小；所以当滑动变阻器的滑片移动到最右端，开关S1、S2都闭合时，电路的总电阻是最小的，总功率最大，此时为并联电路，电阻R1、R2并联在电路中，最大功率为：

P＝P1+P2＝+＝+＝4.5W。

答：（1）电源的电压U为6V；（2）滑动变阻器R的最大阻值为20Ω；（3）电功率的最大值为4.5W。