第十九章 生活用电（知识点梳理）（原卷版）

★考点概览

一、知识点与考点

家庭电路组成

家庭电路

火线和零线

插头和漏电保护器

生活用电

用电器总功率过大

家庭电路电流过大的原因

电路发生短路事故

电压越高越危险

保险丝

常见的触电事故

安全用电

安全用电原则

注意防雷

二、考点解析

1.考点剖析：家庭电路是学生在生活、学习和日常活动中经常遇到的问题，也是电学内容的重要组成部分，中考大纲对本章也提出较高的要求。

家庭电路主要内容有：家庭电路的组成和各部分作用与特点，如何连接家庭电路，家庭电路中常见电器（保险丝、空气开关、插座、试电笔）的知识等。家庭电路常考内容主要是家庭电路的特点和常见电器的使用。如：家庭电路的连接与要求、家用电器的连接、试电笔的使用技巧等。有的考题给出一个家庭电路，让考生找出其中错误并加以改正；有的给出有关家庭电路要求和论述，让考生判断正误；有的让考生把不完整的家庭电路按要求补充完整（作图题）等。

家庭电路中电流过大的原因主要内容有：电流过大原因、家庭电路使用注意事项和出现事故处理方法。

安全用电是学生在生活、学习和日常活动中需要掌握和理解的问题，这也是安全用电考题多的原因。本节主要内容有：安全用电常识、如何做到安全用电、生活用电应注意的问题、家庭电路故障的处理等。

2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本章知识点的考查在中考试卷中属于必考内容，主要考查题型有选择题、填空题和作图题三种类型，并以选择题为主。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 家庭电路的组成与连接 | 选择题居多，考查家庭电路的有关知识 |
|  | 家庭电路电流过大的原因 | 选择题居多，考查家庭电路电流过大有关知识 |
|  | 安全用电常识 | 选择题居多，考查学生对安全用电知识的认识 |
|  | 家庭电路作图 | 作图题，纠错和补充不完整电路 |
| 一般考点 | 生活用电及注意事项 | 选择题、填空题，考查生活用电及故障处理 |
|  | 电路故障和处理方法 | 选择题、填空题，考查电流过大出现的电路故障 |
|  | 家庭电路各电器知识 | 选择题、填空题，考查电器的特点与使用 |
| 冷门考点 | 家庭电器的使用与防触电 | 选择题，考查学生防触电知识 |

★知识点精析

一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分（如图1所示）：低压供电线（      和    ）、       、     、     、用电器、插座、灯座、开关等。

图1 家庭电路组成

2．家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

（2）电能表：装在家庭电路的    上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的    ，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：。

1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到    ，于是保险丝    ，自动     ，起到    作用。

3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有     插座和     插座。如图2是插座连接方式、图3是插座示意图。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |

（6）家庭电路的连接：各种用电器都是     接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是     的。

1）插座的连接：         ，     （接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2）开关、保险串联后接入      ，不能接入     。

3）螺口灯座的螺旋套只允许接在     上，绝不允许接在     上。

（7）测电笔（试电笔）：用来辨别         ；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触       ，笔尖金属体接触     ，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是   线）。

注意：使用时手指绝不能接触    。

二、家庭电路中电流过大的原因

1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率     ；（2）线路的线径偏小，电阻     ，加大电耗；（3）电路发生     或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

2.减少电流过大的方法：（1）各种电器     使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的     ；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

三、安全用电

1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压    越危险。

2.高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

3.触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与癫痫端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不     低压带电体，不     高压带电体；

②更换灯泡、搬动电器前应     电源开关；

③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；

④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

★典例呈现

★考点一：家庭电路组成

◆典例一：（2020·山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）。

A. 灯泡两端的电压是36V；B. 灯泡L1和L2串联；

C. 开关S1的位置正确；D. 开关S2只控制灯泡L2

◆典例二：（2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）。

A. 	B. C. D.

★考点二：家庭电路中电流过大的原因

◆典例一：（2020·宁夏）关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路；

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上；

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体；

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

◆典例二：（2020·武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是（  ）。

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率；

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光；

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流；

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

★考点三：安全用电常识

◆典例一：（2020·黑龙江龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是(     )。

A.可以在高压线下钓鱼               B.雷雨天在大树下避雨

C.发现有人触电，应该立即用手拉他   D.手机充电器不可以长时间插在插座上

◆典例二：（2020·江苏泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）。

A. 可用铜丝代替家庭电路中的熔丝；B. 电冰箱外壳应接地；

C. 控制电灯的开关应接在零线上；  D. 熔丝熔断一定是电路短路造成的

★提升训练

1.2020·湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）。

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路；

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间；

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体；

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

2.（2020·四川乐山）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）。

A. 将开关接在零线和电灯之间；

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用；

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖；

D. 当有人触电时应立即切断电源

2.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.        B.

C.         D.

3.（2020·山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）。

A. 电水壶接三孔插座；B. 湿手拔插头；

C. 使用地缘皮破损的导线；D. 开关接零线

4.（2020·新疆）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处   B. 撑起雨伞   C. 跑到树下   D. 躲入车内

5.（2020·自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )。

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖；  B. 使用试电笔时手不要接触笔卡；

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替；D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

6.（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；

B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；

D．开关要接在火线上

7.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

8.（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

9.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

二、填空题

10.（2020·贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

11．（2020·安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原因是图中打“×”的位置发生了断路，则在开关闭合的情况下， 用测电笔测试电路中 A 点时，测电笔氖管________（选填 “会”或“不会”）发光。

12.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

13.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。

三、作图题

14.（2020·四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

15．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

16．(2018·恩施)如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。