第十九章 生活用电（单元真题训练）（原卷版）

一、选择题

1.（2020·衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（　　）。

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的；

B．使用洗衣机时应选择插座C；

C．灯L1、L2是串联的；

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

2.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

3.（2020·哈尔滨）下列图中不符合安全用电原则的是（　　）。

A．使用验电笔时，手应接触笔后端的金属部分

B．人应远离断线后落地的高压线

C．电灯的开关应接在零线上

D．不用湿布擦拭正在工作的电灯

4.（2020·四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上；

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的；

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡；

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

5．（2020·哈尔滨）关于厨房中的情景说法不正确的是（　　）。

A．菜刀磨得锋利是为了增大压力；

B．为了安全，使用有金属外壳的电水壶时，要用三脚插头插入三孔插座；

C．用燃气灶烧水时，通过热传递的方式改变了水的内能；

D．在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是由于分子的无规则运动

6.（2020·北京）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）。

A. 电能表是测量消耗电能的仪表；

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的；

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用；

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

7.（2020·贵州黔南）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上；

B. 试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

C. 低于220V的电压对人体都是安全的；

D. 电器设备起火，用水直接灭火

8.（2020·四川成都A）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体；

B. 电灯开关安装在零线上；

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的；

D. 更换灯泡应先断开开关

9.（2020·山东滨州）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体；

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间；

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路；

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

10.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

11.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

12．（2020·临沂）“珍爱生命，注意安全”是每个公民应具备的安全意识。关于安全用电，下列做法正确的是（　　）.

A．将开关连接在零线上；    B．带电维修家庭电路；

C．将三脚插头改为两脚插头；D．远离高压带电体

13.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

14.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

15.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

16.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

二、填空题

17.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

18.（2020·达州）如图所示是家庭部分电路图，为了安全用电，熔断器应串联接在干路的______（选填“火线”或“零线”）上。小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，则L1的实际功率是______W。

19.（2020·宜昌）使用试电笔时，手应该触碰_____（选填“笔尖”或“笔尾”）金属体，当试电笔的氖管发出红光时，说明试电笔接触的是_____线｡

三、作图题

20.（2020·四川雅安）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

21．（2020·四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

22．（2020•岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路（开关控制灯泡）。

23.（2020·天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

24．（ 2020·南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

25.（2020·广元）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

26．（2020·咸宁）如图所示，楼梯有一电灯受控于两个开关，光线较暗且有声响时灯才亮。其中“光控开关”在光线较暗时自动闭合“声拉开关”在有声响时自动闭合，请用铅笔画线代替导线把元件连在电路中。