第十九章 生活用电（单元真题训练）（解析版）

一、选择题

1.（2020·衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（　　）。

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的；

B．使用洗衣机时应选择插座C；

C．灯L1、L2是串联的；

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

【答案】B。

【解析】A、在灯的安装及开关的连接中，火线先接开关，再接入灯泡，所以灯L1接法错误；故A错误；

B、使用洗衣机时应选择插座C，把洗衣机外壳与大地接通，避免因意外漏电对人身产生伤害，故B正确；

C、灯L1、L2是并联的，互不影响，故C错误；

D、如图中AB之间发生断路，C插座电路连接正常，试电笔接触C插座火线时，氖管发光，故D错误；故选：B。

2.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

【答案】C。

【解析】闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯L2短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，灯泡L1也不会发光，a、b两个接线点上，试电笔的氖管都不会发光，故A错误；

若灯L2所在支路开路，d点氖管不发光，故B错误；

若c、d两点间开路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，试电笔的氖管会发光，故C正确。故选C。

3.（2020·哈尔滨）下列图中不符合安全用电原则的是（　　）。

A．使用验电笔时，手应接触笔后端的金属部分

B．人应远离断线后落地的高压线

C．电灯的开关应接在零线上

D．不用湿布擦拭正在工作的电灯

【答案】C。

【解析】A、使用验电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线，故A正确；

B、人靠近断线后落地的高压线，易发生跨步电压触电，所以人应远离断线后落地的高压线，故B正确；

C、控制灯泡的开关要接在火线上，开关断开时，灯上没有电，便于维修或更换灯泡，图中接反了，故C错误；

D、生活用水是电的导体，用湿布擦正在工作的电灯时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故D正确。故选：C。

4.（2020·四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上；

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的；

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡；

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

【答案】C。

【解析】A．为了安全用电，家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线上，故A错误；

B．电路中出现“跳闸”现象，说明了家庭电路电流过大了，可能是短路引起的，也可能是用电器总功率过大引起的，故B错误；

C．用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡，当笔尖探测到火线时才能让试电笔的氖管发光，故C正确；

D．为了安全用电，任何时候都不能将保险丝用铁丝替换，故D错误。故选C。

5．（2020·哈尔滨）关于厨房中的情景说法不正确的是（　　）。

A．菜刀磨得锋利是为了增大压力；

B．为了安全，使用有金属外壳的电水壶时，要用三脚插头插入三孔插座；

C．用燃气灶烧水时，通过热传递的方式改变了水的内能；

D．在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是由于分子的无规则运动

【答案】A。

【解析】A、菜刀磨得锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强；故A错误。

B、把三脚插头插入三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把电水壶的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。故B正确。

C、用燃气灶烧水时，水从火焰中吸收热量，温度升高，是利用热传递的方式改变物体内能的。故C正确。

D、在汤中放盐，整锅汤都有咸味，是盐分子不停地做无规则运动的结果。故D正确。

故选：A。

6.（2020·北京）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）。

A. 电能表是测量消耗电能的仪表；

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的；

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用；

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

【答案】A。

【解析】A．电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A正确；

B．家庭电路中的电冰箱和空调互不影响，是并联的，故B错误；

C．使用绝缘皮破损的导线，易引发触电事故，不符合安全用电原则，故C错误；

D．家庭电路中电流过大的原因，可能是电路中某处发生短路，也可能是用电器总功率过大，故D错误。故选A。

7.（2020·贵州黔南）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上；

B. 试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

C. 低于220V的电压对人体都是安全的；

D. 电器设备起火，用水直接灭火

【答案】A。

【解析】A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，可切断火线，保证用电安全。故正确；

B．电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不能测试物体带正电或负电，故错误；

C．不高于36V的电压对人是安全的，故错误；

D．水是导体，电器设备起火，用水直接灭火，容易发生触电事故，故错误。

故选A。

8.（2020·四川成都A）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体；

B. 电灯开关安装在零线上；

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的；

D. 更换灯泡应先断开开关

【答案】D。

【解析】A．使用测电笔时应用手触摸笔尾金属体，这样才能构成回路，使氖管发光，故A错误；

BD．开关接在灯泡和火线之间，当断开开关，火线和灯泡处于断开状态，人接触灯泡的金属部分时才不会发生触电事故，故B错误，D正确；

C．空气开关跳闸，原因可能是电路中电流过大，或者总功率过高，故C错误。故选D。

9.（2020·山东滨州）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体；

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间；

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路；

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】D。

【解析】A．试电笔在使用时手要碰触笔尾金属体，如果接触试电笔的笔尖，相当于直接用手接触导线会有触电危险，故A错误；

B．控制灯泡的开关要接在火线和灯泡之间，故B错误；

C．家庭电路中电流过大的原因是发生短路或用电器总功率过大，故C错误；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D正确。故选D。

10.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

【答案】D。

【解析】A、更换灯泡、维修电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，不发生触电事故。故A符合安全用电原则；

B、使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线。故B符合安全用电原则；

C、为防止因为干路电流过大引起火灾，家庭电路中必须安装保险丝或空气开关。故C符合安全用电原则；

D、电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故。故D不符合安全用电原则。故选D。

11.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

【答案】D。

【解析】A、开关应安装在电灯和火线之间，故A错误；

B、若用正在充电的手机玩游戏，容易发生手机电池爆炸事故，故B错误；

C、电冰箱的金属外壳应接地，这样可防止因电器漏电而触电，故C错误；

D、进行家电维修时，必须先切断电源，再进行维修，不会造成触电事故，故D正确。故选D。

12．（2020·临沂）“珍爱生命，注意安全”是每个公民应具备的安全意识。关于安全用电，下列做法正确的是（　　）.

A．将开关连接在零线上；    B．带电维修家庭电路；

C．将三脚插头改为两脚插头；D．远离高压带电体

【答案】D。

【解析】A、家庭电路中，开关都应安装在火线上，这样在断开开关时，用电器才不会带电，更安全，故A错误；

B、家庭电路需要维修时，必须先断开开关，以免电路中有电流，发生触电事故，故B错误；

C、三角插头是专门针对金属外壳用电器的，将三脚插头改为两脚插头，万一外壳带电，人会发生触电事故，故C错误；

D、高压带电体只要人靠近就有触电危险，故D正确。故选：D。

13.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

【答案】D。

【解析】A、家庭电路中用电器与用电器、用电器与插座、插座与插座之间都是并联连接的，故A错误；

B、对人体的安全电压是不高于36V，家庭电路的电压是220V，所以家庭电路的电压对于人体是不安全的；故B错误；

C、零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线，故C错误；

D、电能表用来测量用户在一定时间内消耗的电能，并且根据电能的多少来收取电费，故D正确。故选D。

14.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【答案】D。

【解析】A、插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD、小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。故选D。

15.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

【答案】A。

【解析】（1）电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（2）插座中的两个线头相碰，会造成电路短路；从而造成电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（3）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸；

（4）户外输电线绝缘皮破损，不会引起家庭电路中的电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸。

可见，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（1）（2）。故选A。

16.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】B。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽。故A错误；

B、有些电器的外壳是金属的，为了防止漏电，把外壳接地让漏出来的电导入到大地，避免触电。故B正确；

C、经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的。故C错误；

D、空气开关“跳闸”，说明电路电流太大，原因是电路中出现了短路或用电器的总功率过大。故D错误。故选B。

二、填空题

17.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

【答案】并联；短路；过大。

【解析】（1）家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响；

（2）电流过大会导致空气开关“跳闸”，电流过大的原因有：①电热水壶插头内部发生短路；②接入电热水壶后使得电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。

故答案为：并联；短路；过大。

18.（2020·达州）如图所示是家庭部分电路图，为了安全用电，熔断器应串联接在干路的______（选填“火线”或“零线”）上。小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，则L1的实际功率是______W。

【答案】(1)火线；(2)100。

【解析】根据安全用电的原则，熔断器应串联接在干路的火线上。

小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样，在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，根据：

则L1的实际功率是：。

19.（2020·宜昌）使用试电笔时，手应该触碰_____（选填“笔尖”或“笔尾”）金属体，当试电笔的氖管发出红光时，说明试电笔接触的是_____线｡

【答案】(1)笔尾；(2)火。

【解析】使用测电笔时，手接触笔尾金属体，笔尖接触被测导线，氖管发光的可以判断导线是火线，氖管不发光的是零线。

三、作图题

20.（2020·四川雅安）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

【解析】三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；既能控制灯泡，又能更安全；如图所示：

21．（2020·四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。如图所示：

22．（2020•岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路（开关控制灯泡）。

【解析】为了用电的安全：火线直接连开关，再串联被控制的用电器（灯泡），灯座螺口直接连零线。连线如图所示。

23.（2020·天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

【答案】②。

【解析】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

24．（ 2020·南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

【解析】开关要接在灯和火线之间，火线先经开关，再到灯座的弹簧片，经灯丝、螺旋套，再到零线；如图所示：

25.（2020·广元）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

【解析】开关控制灯泡时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡螺旋套，如图所示：

26．（2020·咸宁）如图所示，楼梯有一电灯受控于两个开关，光线较暗且有声响时灯才亮。其中“光控开关”在光线较暗时自动闭合“声拉开关”在有声响时自动闭合，请用铅笔画线代替导线把元件连在电路中。

【解析】由分析知：“光控开关”在光线较暗时闭合，“声控开关”在有声响时闭合，光线较暗且有声响时灯才亮，则灯泡与两个开关串联，且为了保证安全，开关应接在火线上；如图所示：