第十七章  欧姆定律

第3节  电阻的测量

一．选择题

1．小箫在实验室和同学做实验，她们在伏安法测电阻的实验中需要测量的物理量是（　　）

A．电阻和电流	B．电压和电阻	C．电功和电压	D．电压和电流

【答案】D

【解析】伏安法测电阻的实验原理是R＝，所以需要测量电阻两端的电压以及通过电阻的电流。

选D。

2．图甲所示，是小军用伏安法测电阻的实验电路图。通过正确的实验操作，他将实验时收集到的数据绘制出电流与电压的关系图象，如图乙所示。已知电源电压8V保持不变，下列说法中正确的是（　　）

A．由图象中数据计算出定值电阻的阻值是10Ω

B．当电压表示数为2V时，定值电阻的功率是4W

C．当电压表示数为2V时，滑动变阻器连入电路中的阻值是10Ω

D．在不拆改电路的情况下，利用图甲所示的电路还可以探究电流与电阻的关系

【答案】A

【解析】

A、图中电流随电压的变化关系为一过原点的直线，故电阻为一定值，由图知，当电压为6V时，电流为0.6A，由欧姆定律，R＝＝＝10Ω，A正确；

BC、甲中两电阻串联，电压表测定值电阻的电压，由图知，电压为2V时，电流为0.2A，定值电阻的功率是：

P＝UI＝2V×0.2A＝0.4W，B错误；

已知电源电压8V，根据串联电路电压的规律及欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：

R滑＝＝＝30Ω，C错误；

D、探究电流与电阻的关系时，要控制电阻的电压不变，记录电流随电阻的变化关系，因只有一个电阻，故无法研究，D错误。

选A。

3．某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻“的实验，已知Rx为待测定值电阻，电源电压恒为6V，滑动变阻器R标有“20Ω1A”字样，实验中他填写的实验数据如表所示，下列说法不正确的是（　　）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.10 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.50 |

A．第1次实验的数据不是他实验中实际测得的

B．对比第2、3次实验的数据可判定：待测电阻Rx的阻值并非严格不变

C．第4次实验时滑动变阻器接入电路电阻R与待测电阻Rx的阻值之比为1：2

D．为减小实验误差，可利用每次实验测得的U、I求出电阻R，再求其平均值

【答案】B

【解析】A、由表中数据结合欧姆定律可得，定值电阻R＝＝＝10Ω，

根据分压原理可知，当滑动变阻器的最大电阻连入电路中时，电压表示数最小，

定值电阻两端的最小电压U最小＝×R＝×10Ω＝2V＞1V，所以第1组数据不是本实验中测得的，故A说法正确；

B、根据I＝得，序号“2”的电阻为：R2＝＝≈9.1Ω；序号“3”的电阻为：R3＝＝≈10.3Ω，其他几次的电阻值根据R＝计算均为10Ω，由于存在误差，序号“2”和“3”的待测电阻R相差不大，再结合其他数据分析可知该待测电阻是定值电阻，故B说法错误；

C、第“4”次实验中，定值电阻两端的电压为4V，则滑动变阻器两端的电压为U滑＝6V﹣4V＝2V，滑动变阻器和定值电阻两端的电压之比为2V：4V＝1：2，根据U滑：U定＝IR滑：IR定＝1：2，因为串联电路电流处处相等，故滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：2，故C说法正确；

D、在测定值电阻的阻值时，由于测量存在误差，通常多次测量几组数据，分别求出电阻值求平均值来减小误差，故D说法正确。

综上所述B符合题意。

选B。

4．某同学利用下图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为8V，滑动变阻器标有“20Ω，1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下述关于实验的几种说法中正确的是（　　）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |

①该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；

②序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：1；

③序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的；

④仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系。

A．①②	B．①④	C．①②④	D．①②③

【答案】D

【解析】①由欧姆定律，待测电阻R1＝＝≈9.52Ω，同理待测电阻R2＝10.00Ω，R3＝10.00Ω，R4＝10.20Ω，取平均值作为测量结果，R＝≈9.93Ω；即该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；①正确；

②序号“3”的实验中，电压表示数为4.0V，根据串联电路电压的规律，变阻器的电压：8V﹣4V＝4V，根据分压原理，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：1；②正确；

③变阻器的最大电阻为20Ω，由欧姆定律和串联电阻的规律，根据表中第1组数据，变阻器连入电路的电阻为：

R滑＝﹣R1＝﹣9.52Ω≈28.8Ω＞20Ω，序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的，③正确；

④探究电流与电阻的关系，要控制电压不变，记录电流随电阻的变化关系，因只一个电阻，故仅用该同学的实验器材就不能探究电流与电压的关系，④错误；

只有①②③，

选D。

5．某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为6V，滑动变阻器标有“20Ω 1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下列关于实验的几种说法中正确的是（　　）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |

①序号“1”的实验数据不是本实验中测得的

②序号“4”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：2

③序号“2”和“5”的实验数据表明待测电阻Rx不是定值电阻

④仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系

A．①②	B．③④	C．①②④	D．①③④

【答案】A

【解析】

①③由表中数据，考虑到误差因素，电阻大小为：

R＝＝＝＝＝＝10Ω；③错误；

由电阻的串联规律和欧姆定律，电路的最小电流：

I小＝＝＝0.2A，序号“1”的实验数据不是本实验中测得的，①正确；

②序号“4”的实验中，待测电阻的电压为：U4＝4V，根据串联电路电压的规律，变阻器的电压为：

U滑＝U﹣U4＝6V﹣4V＝2V，由分压原理，

滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为：2V：4V＝1：2；②正确；

④探究电流与电阻的关系，要控制电压不变，记录电流随电阻的变化关系，因只一个电阻，故仅用该同学的实验器材就不能探究电流与电阻的关系，④错误。

选A。

6．某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，小灯泡标有“2.5V”的字样，他记录的实验数据如下表所示，其中有一次记录的电流表示数是错误的。关于该实验，下列说法正确的是（　　）

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流/A | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.28 |
| 电阻/Ω |  |  |  |  |  |

A．第1次实验记录的电流表示数是错误的

B．多次实验的目的是为了减小误差

C．5次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小

D．从第1次到第5次的实验过程中，滑动变阻器的滑片逐渐向左滑动

【答案】D

【解析】

（1）由表格数据，根据欧姆定律分别计算5次实验灯泡的电阻：

R1＝＝＝5Ω；R2＝＝≈7.14Ω；R3＝＝＝9.375Ω；R4＝＝≈8.33Ω；R5＝＝≈8.93Ω；

电压越大，电流越大，灯泡实际功率越大，温度越高，电阻也越大，所以1到5次实验灯泡电阻应逐渐增大，

但第3次实验中电阻比第4、5次电阻大，所以第3次实验测得的电流是错误的，故AC错误；

（2）这5次实验中灯泡电阻本就不同，不能取多次测量的平均值减小误差，故B错误；

（3）由表中数据知，从第1到第5次实验中，灯泡两端电压不断增大，由串联电路的分压原理知，应减小变阻器连入电路的阻值，从而减小变阻器分得电压，所以滑片应逐渐向左滑动，故D正确。

选D。

7．用“伏安法测电阻”的实验中，丹丹分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，分别画出了U﹣I的图象，如图甲、乙所示。对于图象的分析，以下说法错误的是（　　）

A．图甲是定值电阻的U﹣I图象，图乙是小灯泡的U﹣I图象

B．由图象可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比

C．由乙图及实验现象可知小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大

D．为了减小误差，应该用多次测量的方法，计算小灯泡的电阻

【答案】D

【解析】

A、根据图甲可知，电压与电流成正比，因此该电阻为定值电阻，所以图甲是定值电阻的U﹣I图象，则图乙是灯泡的U﹣I图象，故A正确；

B、由图象甲可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比，故B正确；

C、由乙图可知，电流与电压不成正比，且电压变化比电流变化快，所以灯泡电阻逐渐增大，灯泡电压和电流越大，其实际功率越大，温度越高，由此可知，小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大，故C正确；

D、灯泡的电阻是变化的，不能取多次测量的平均值减小误差，是为了寻找灯丝电阻与温度的关系，故D错误。

选D。

8．小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω，电压表的量程为3V，电流表的量程为3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

【答案】D

【解析】

A、如果电流表和电压表位置接反了，电路相当于断路，电压表测量电源电压，电流表示数接近为零。故A错误；

B、已知待测电阻的阻值约为2Ω，测量值应该接近或等于2Ω，不可能为10Ω，与测量次数多少没有关系。故B错误；

C、电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，电流是正确电流的，测量的电阻是实际电阻的25倍。故C错误；

D、电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，所以本该是2Ω的电阻测成了10Ω．故D正确。

选D。

9．某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（　　）

A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．向电路中连接开关时，应该将开关断开

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

【答案】D

【解析】A、滑动变阻器在实验中起保护电路的作用，在开关闭合前，应把滑动变阻器的阻值调到最大处可以防止电流过大烧毁元件，故A是必要的；

B、实验开始前，开关应处于断开的状态，防止在连接线路时，某些地方不合适引起电路中的电流过大烧坏元件；故B是必要的；

C、电压表与被测电阻并联，电流表与被测电阻串联，属于正确的接法。故C是必要的；

D、开关在电路中的作用是控制电路的通断，与开关是否靠近电源正极一端无关；故D是不必要的。

选D。

10．在“伏安法测电阻”的实验中，关于滑动变阻器作用的下列说法中正确的是（　　）

A．控制电源的电压，以免损坏电压表

B．改变电阻两端的电压和电路中的电流，实现多次测量

C．使电压表和电流表的读数更加准确

D．只能使电阻两端的电压升高，电阻中的电流变大

【答案】B

【解析】实验中移动滑动变阻器的滑片，改变了电路中的电流，根据U＝IR，电阻不变，电流变化，所以被测电阻两端的电压变化，电流和电压的变化可以是增大、升高，也可以是减小、降低，从而实现多次测量，故B正确，D错误；

实验中滑动变阻器不能改变电源电压，故A错误；

实验中滑动变阻器对电流表、电压表的读数没有影响，故C错误。

选B。

二．填空题

11．用“伏安法”测量电阻时，首先通过测量未知电阻两端的　电压　 和通过该电阻的　电流　，然后应用　R＝　 算出电阻的大小。

【答案】电压  电流  R＝

【解析】用伏安法来测定电阻的阻值，即只要测出电阻两端的电压和通过它的电流，就可以用公式R＝算出电阻的阻值。

12．如图所示是“伏安法测电阻”的实验电路图，R为待测电阻，阻值约为5Ω．实验器材有：滑动变阻器（规格为10Ω 2A）、电压表（量程分别为0～3V、0～15V）、电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）、电源（3节新干电池串联）。为使测量时能较准确地读数（指针最好偏过中间刻度线），则电压表应选________的量程，电流表应选________的量程；为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在________的范围内移动。

【答案】0～3V  0～0.6A  2.5Ω～10Ω

【解析】

（1）由图知，待测电阻R与变阻器串联，电压表测R的电压，电流表测电路中的电流；

电源是3节新干电池串联，则电源电压为4.5V，若电压表用0～15V量程，则无论怎样调节变阻器，电压表指针的偏转角度都太小，不会偏过中间刻度线，所以电压表应选0～3 V的量程；

当电压表的示数最大为3V时，由欧姆定律可得，电路的最大电流约为：

I＝＝＝0.6A，故电流表应选0～0.6A的量程；

（2）电流表应选0～0.6A的量程，电路的最大电流为0.6A，

由欧姆定律和串联电路的规律，变阻器连入电路的最小电阻为：

R滑小＝R总小﹣R＝﹣R＝﹣5Ω＝2.5Ω；

因滑动变阻器的最大阻值为10Ω，所以为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在2.5Ω～10Ω的范围内移动。

13．图甲为“伏安法”测电阻的实验电路。

（1）请用笔画线代替导线将电路补充完整。

（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，则被测电阻的阻值为________欧。

（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是________。

【答案】（1）见解析  （2）6  （3）移动变阻器的滑片，记录电压表和电流表示数

【解析】

（1）将变阻器按一上一下连接，如下所示：

（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电流为1.8V；电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A，由欧姆定律，则被测电阻的阻值为：R＝＝＝6Ω；

（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是：移动变阻器的滑片，记录电压表和电流表示数。

三．实验探究题

14．小明和小刚两组同学用“伏安法”测未知电阻的阻值，实验过程中电源电压保持不变。

（1）请用笔画线表示导线，帮助小明将图甲所示的实物连接成完整电路。要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小（不要更改原有导线，导线不能交叉）

（2）连接电路前，开关必须断开。电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中________处（选填“A”或“B”）。

（3）小明闭合开关后，发现电流表示数为零，但电压表有示数，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx________（选填“短路”或“断路”）。

（4）小明排除故障后，用滑动变阻器调节连入电路中的电阻，对应每次变化各测一次电流值和相应的电压值并记录，其中一次测量电流表和电压表的指针如图乙、丙所示，请计算出电阻Rx 为________Ω（结果保留一位小数）。小明根据几组实验数据分别计算出Rx的值，并绘制了Rx的U﹣I图象。

（5）另一组的小刚用相同的器材连接电路并进行实验，并根据自己所记录的实验数据绘制了如图丁所示的U﹣I图象。小明发现小刚绘制的U﹣I图象和自己绘制的U﹣I图象不同，你认为小刚在实验操作中出现的问题是________。

【答案】（1）；

（2）B  （3）断路  （4）9.3  （5）将电压表并联在变阻器两端了

【解析】（1）滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小，说明变阻器接入电路的电阻变大，故应将变阻器的左下接线柱连入电路中，如下图所示：

（2）连接电路前，为保护电路，开关必须断开。电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中阻值最大处，即B处；

（3）小明闭合开关后，发现电流表示数为零，电路可能断路，但电压表有示数，则电压表与电源连通，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx断路；

（4）其中一次测量电流表和电压表的指针如图乙、丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则电流为0.28A，电压表选用小量程，分度值为0.1V，则电压为2.6V，

由欧姆定律可得，此次测得的电阻值Rx＝＝≈9.3Ω；

（5）图中待测电阻与变阻器串联，当变阻器连入电路的电阻变小时，由欧姆定律可知电路的电流变大，根据U＝IR，待测电阻两端的电压变大，由串联电路电压的规律可知变阻器的电压变小，而图丁所示的U﹣I图象中电流增大时电压减小，这说明小刚在实验操作中出现的问题是将电压表并联在变阻器两端了。

15．小明在学校实验室用伏安法测量电阻的阻值，设计并连接电路如图所示，经实验得到如表表格数据（电源电压U额＝3V）。

实验数据记录表

| 序号 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 待测电阻Rx/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.08 | 25.0 |
| 2 | 1.5 | 0.13 | 11.5 |
| 3 | 1.0 | 0.15 | 6.7 |
| 4 | 0.5 | 0.22 | 2.3 |

（1）实验中电压表应选取________V的量程。

（2）数据分析发现，根据实验原理Rx＝测得Rx的阻值（如记录表中第四列所示）远超过误差允许范围，产生这一错误的原因是小明在连接电路时________。

（3）小明认真分析后，认为利用以上数据也可求得待测电阻的阻值，则正确计算待测电阻阻值的表达式为R'x＝________（用U额、U、I）表示，代入数据可得R'x＝________Ω（计算结果保留1位小数）。

【答案】（1）0﹣3  （2）电压表并联在了滑动变阻器两端  （3）  12.2

【解析】（1）因为电源电压为3V，所以电压表选用0﹣3V的量程；

（2）由表中数据可知，电压表的示数减小时，电路中的电流增大，且电阻的阻值减小，说明电压表并联在了滑动变阻器两端；

（3）根据串联电路的电压特点，定值电阻两端的电压，Ux＝U额﹣U，

由欧姆定律，

定值电阻的电阻值为：

R'x＝＝，

将1的数据代入本式得，

R'x1＝＝＝12.5Ω；

同理可算出2、3、4次实验的电阻分别为11.5Ω、13.3Ω、11.4Ω，

则平均电阻为：≈12.2Ω。

16．实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡的额定电压为2.5V（阻值约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）。

（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有________作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是________。

（3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到________，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为________Ω．继续向左移动滑片，则可能出现的现象有________（写出一条即可）。

（4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：________。

【答案】（1）见解析  （2）改变小灯泡两端的电压  电路连接过程中开关没有断开  （3）电压表示数为2.5V  8.3  小灯泡变亮  （4）小灯泡两端的电压和电流之比不是定值

【解析】（1）因为小灯泡的额定电压为2.5V，所以电压表选用0﹣3V的量程，电压表与灯泡并联且正接线柱与小灯泡的进接线柱相连；滑动变阻器一上一下的串联在电路中；

小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡正常发光时的电阻约为10Ω，由欧姆定律，灯正常发光时的电流约为：I＝＝＝0.25A，故电流表选用小量程且与灯串联，如下所示：

（2）滑动变阻器的基本作用是保护电路，此实验中主要作用是改变小灯泡两端的电压及通过电阻的电流，算出多组电阻；

连接好最后一根导线，灯泡立即发光，可能是连接电路时没有断开开；

（2）灯在额定电压下正常发光，所以检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到电压表的示数为2.5V时，表明小灯泡正常发光；

图乙中电流表选用小量程，分度值为0.02A，示数为0.3A，

小灯泡的电阻为：R＝＝≈8.3Ω；

滑片向左移动，滑动变阻器的电阻减小，根据I＝知，电路的电流增大，小灯泡两端的电压变大，根据P＝UI知小灯泡的实际功率变大，灯泡变亮；

（4）由图知图象不是直线表示小灯泡两端的电压和电流之比不是定值。