专题17 家庭电路和安全用电

1.（2020广东省）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）

A. 	B. 	C. 	D.

2.（2019广东省）如图所示为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭。检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是

A. 插座短路

B. 进户的火线断路

C. 进户的零线断路

D. 电灯的灯丝断路

3.（2019深圳市）.关于家庭电路，下列说法正确的是（    ）

A. 甲图中，若保险丝熔断，则一定是短路引起的

B. 甲图中，灯泡与开关的连接符合安全用电原则

C. 甲图中，两孔插座的连接不符合安全用电原则

D. 乙图中，电能表所在电路的总功率不能超过2200W

【答案】C

4.（2018广东省）如图所示，①请将图中“光控开关”、“声控开关”和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座_____.

【答案】

5.（2018深圳市）.关于安全用电知识，下列说法正确的是（    ）

A. 可以用湿抹布擦插座

B. 发现有人触电，应立即用手将人拉开

C. 三孔插座接地线要保证良好接地

D. 使用试电笔时，不能用手接触到笔尾金属体

6.（2017深圳市）小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（  ）

A、插头短路

B、灯丝断路

C、灯头内短路

D、灯头内断路

7.（2016广东省）（2）某家庭电能表如题16-3所示。若该家庭单独让空高台工作，测得1 min内电能表转盘转了60转，则空调消耗的电能为       kW·h，空调的电功率是       W。

8.（2016广东揭阳）关于生活用电常识，下列符合要求的是（     ）

A．使用测电笔时手指碰到笔尾的金属帽会触电         B．三脚插头的用电器也可以插入两孔插座

C．不要用湿手拔热水器的插头                    D．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

9.（2016广东河源）如图所示，请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入．

模拟试题

10.（2020年河南省中考备考质量调研物理试题（网上教学））现在生活中使用的插座都设置有“保护门”，如图所示。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部__________（选填“断”或“短”）路；插入插座的各用电器构成__________（选填“串”或“并”）联电路。在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在________（选“零”“火”或“地”）线上。

11.（2020年湖北省武汉汉口市中考模拟物理试题（学业水平监测））如图甲所示，小丽把完好的试电笔插入连接正确的有电的三孔插座中时，试电笔的氖管不发光，试电笔接触了_______；小丽家电脑的三脚插头如图乙，则插头的3号脚应接________（均选填“火线”、“零线”或“地线”）；若小丽家中仅有两盏电灯在工作，当图乙中的三脚插头插入三孔插座中，家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，则电路中______________________。

- （2020年天津市西青区中考一模物理试题）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 开关要串联在火线和电灯之间

B. 使用测电笔辨别火线时，手接触笔尖金属体

C. 三孔插座有时不需要接地

D. 发现有人触电后，立即用手把触电人拉离电线

13.（2020年黑龙江省哈尔滨市南岗区中考三模物理试题）下列图中的做法符合安全用电与保护原则的是（　　）

A. 在落地高压线附近行走

B. 多个大功串用电器接在同一插排上

C. 开关接零线

D. 电水壶使用三孔插座

14.（2020年吉林省名校调研卷系列（省命题A）第二次模拟测试物理试题）如图所示，家庭电路不符合安全用电原则的是（       ）

A. 		B.

C. 		D.