专题17 家庭电路和安全用电

1.（2020广东省）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）

A. 	B. 	C. 	D.

【答案】D

【解析】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

故选D。

2.（2019广东省）如图所示为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭。检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是

A. 插座短路

B. 进户的火线断路

C. 进户的零线断路

D. 电灯的灯丝断路

【答案】C

【解析】

【详解】A.根据题意所给故障现象，且发现保险丝完好，可推断故障原因不可能是短路，故A错误；

B.根据试电笔检测插座时，氖管可以发光，可推断出火线不可能断路，故B错误；

CD.如果是电灯的灯丝断路，则只会导致电灯熄灭，而插座应该是正常的，即试电笔检测插座两个孔时，应出现的现象是：一个孔氖管发光，另一个孔氖管不发光，故C正确、D错误。

3.（2019深圳市）.关于家庭电路，下列说法正确的是（    ）

A. 甲图中，若保险丝熔断，则一定是短路引起的

B. 甲图中，灯泡与开关的连接符合安全用电原则

C. 甲图中，两孔插座的连接不符合安全用电原则

D. 乙图中，电能表所在电路的总功率不能超过2200W

【答案】C

【解析】

【详解】A．甲图为家庭电路的一部分，家庭电路中保险丝熔断是由于电流过大导致，电流过大的原因有可能是短路或用电器总功率过大引起，故A错误；

B．家庭电路中，开关应连接在火线和用电器之间，故B错误；

C．两孔插座的连接应当遵循“左零右火”的原则，甲图中插座连接错误，故C正确；

D．电能表上标有10(40)A，即家庭电路允许通过的最大电流为40A，则最大总功率应为P=UI=220V×40A=8800W，故D错误．

4.（2018广东省）如图所示，①请将图中“光控开关”、“声控开关”和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座_____.

【答案】

【解析】

【详解】根据题意，在光线较暗且有声音时才亮，则声控和光控开关应串联再控制灯的通断，根据开关控制火线的要求，连接电路如图；

根据“左零、右火、上地”，分别将三孔插座的左孔连接到零线，右孔连接到火线，上面的孔连接到地线，如图：

点睛：重点是家庭电路的连接，注意连接中的细节问题：开关控制火线，三孔插座的“左零、右火、上地”，灯泡的螺旋套连接零线等，都是考查的重点．

5.（2018深圳市）.关于安全用电知识，下列说法正确的是（    ）

A. 可以用湿抹布擦插座

B. 发现有人触电，应立即用手将人拉开

C. 三孔插座接地线要保证良好接地

D. 使用试电笔时，不能用手接触到笔尾金属体

【答案】C

【解析】

分析：（1）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；更换灯泡或维修电路时要先断开电源；

（2）使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明是接触的是火线；

（3）使三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；目的就是为了防止触电．；

（4）发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况，进行相应的救治．

【解答】解：A、水是电的导体，用湿抹布擦带电的用电器时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，此做法不符合安全用电原则；

B、发现有人触电，应当先断开电源，如果用手将触电者拉开，这样就会使救人者间接接触带电体而触电，十分危险，故B错误；

C、为了安全起见，三孔插座接地线要保证良好接地，这样可以避免发生触电事故，故C正确；

D、使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明是接触的是火线，故D错误．

故选C．

【点睛】本题考查的是日常生活中的一些安全用电常识．只要同学们牢记安全用电常识，并正确规范操作，就不会有危险发生．

6.（2017深圳市）小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（  ）

A、插头短路

B、灯丝断路

C、灯头内短路

D、灯头内断路

【答案】C

【解析】

试题分析：在台灯插头插入插座，闭合开关后，家里的总控制开关跳闸，该现象说明不是插头短路，是灯头内短路造成的，故A错误，C正确；BD、因为台灯和其它用电器并联，灯泡的灯丝断路或灯头内断路，只能使本支路没有电流，台灯不亮，不能引起家里的总控制开关跳闸，故BD错误；故应选C。

【考点定位】家庭电路的故障分析

7.（2016广东省）（2）某家庭电能表如题16-3所示。若该家庭单独让空高台工作，测得1 min内电能表转盘转了60转，则空调消耗的电能为       kW·h，空调的电功率是       W。

【答案】（2）0.02 ； 1200 ；

8.（2016广东揭阳）关于生活用电常识，下列符合要求的是（     ）

A．使用测电笔时手指碰到笔尾的金属帽会触电         B．三脚插头的用电器也可以插入两孔插座

C．不要用湿手拔热水器的插头                       D．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

【答案】C

【解析】

试题分析：使用测电笔时手指应接触笔尾的金属帽，不会触电，故A错；三脚插头有一脚是接地的，应插入三孔插座，故B错；湿手是导体，拔热水器的插头时容易触电，故C正确；开关应接在火线上，故D错；应选C。

【考点定位】安全用电

9.（2016广东河源）如图所示，请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入．

【答案】
【考点定位】家庭电路的连接

模拟试题

10.（2020年河南省中考备考质量调研物理试题（网上教学））现在生活中使用的插座都设置有“保护门”，如图所示。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部__________（选填“断”或“短”）路；插入插座的各用电器构成__________（选填“串”或“并”）联电路。在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在________（选“零”“火”或“地”）线上。

【答案】    (1). 短    (2). 并    (3). 地

【解析】[1]长期沉积的灰尘容易导电，会造成插座内部短路，从而烧坏插座，“保护门”可以有效的防止这一安全隐患。

[2]家用电器并联接入电路，工作时互不影响，因此插入插座的各用电器构成并联电路。

[3]三孔插座中最上面的插孔是用来接地线，当电冰箱的三脚插头插入三孔插座中，电冰箱的金属外壳与插座中的地线相连，这样即使金属外壳带电，电流也会通过地线导入大地，防止触电事故的发生。

11.（2020年湖北省武汉汉口市中考模拟物理试题（学业水平监测））如图甲所示，小丽把完好的试电笔插入连接正确的有电的三孔插座中时，试电笔的氖管不发光，试电笔接触了_______；小丽家电脑的三脚插头如图乙，则插头的3号脚应接________（均选填“火线”、“零线”或“地线”）；若小丽家中仅有两盏电灯在工作，当图乙中的三脚插头插入三孔插座中，家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，则电路中______________________。

【答案】    (1). 零线    (2). 火线    (3). 三脚插头短路

【解析】 [1]试电笔可以判断火线和零线，在正确操作是，若试电笔接触的是火线，氖管会发光，若接触的是零线，氖管不发光。[2]在连接插座时，左孔接零线，右孔接火线，中间的孔接地线，当把插头插入插座时，3号脚插入右孔，说明3号脚接火线。[3]家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，说明电流过大，说明家庭电路出现了短路，当插入插头时出现了这个现象，说明是插头短路。

- （2020年天津市西青区中考一模物理试题）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 开关要串联在火线和电灯之间

B. 使用测电笔辨别火线时，手接触笔尖金属体

C. 三孔插座有时不需要接地

D. 发现有人触电后，立即用手把触电人拉离电线

【答案】A

【解析】（1）开关应该控制火线；（2）使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，否则容易造成误判，认为带电体不带电是十分危险的．使用测电笔时，不能用手触及测电笔前端的金属探头，这样会造成人身触电事故．（3）三孔插座需要接地；（4）发现有人触电或电引起的火灾，首先切断电源，再实行救援措施．

A、在家庭电路中，开关应控制火线，即开关要串联在火线和电灯之间．故A正确；B、使用测电笔辨别火线时，用手触及测电笔前端的金属探头，这样会造成人身触电事故．故B错误；C、大功率或带有金属外壳的用电器必须使用三孔插座，其金属外壳一定要接地，以防用电器外壳带电，会危及人身安全．故C错误；D、直接用手去拉触电者，会引起救人者的间接触电，十分危险．故D错误；故选A．

【点睛】（1）安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体．（2）触电原因是直接或间接接触火线．值得注意的是：本来不带电的物体带了电；本来不导电的物体导电了．

13.（2020年黑龙江省哈尔滨市南岗区中考三模物理试题）下列图中的做法符合安全用电与保护原则的是（　　）

A. 在落地高压线附近行走  B. 多个大功串用电器接在同一插排上

C. 开关接零线	D. 电水壶使用三孔插座

【答案】D

【解析】A．在落地高压线附近行走，会发生跨步电压触电，不符合安全用电与保护原则，故A不符合题意；B．多个大功率用电器同时使用一个插座，会使得通过插座的电流变大，容易发生火灾，不符合安全用电原则，故B不符合题意；C．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡的金属部分时会发生触电事故，不符合安全用电原则，故C不符合题意；D．电水壶的金属外壳必须接地，应采用用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，符合安全用电原则，故D符合题意。故选D。

14.（2020年吉林省名校调研卷系列（省命题A）第二次模拟测试物理试题）如图所示，家庭电路不符合安全用电原则的是（       ）

A. 		B.

C. 		D.

【答案】B

【解析】AB．灯泡接法为火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，再由灯泡的螺旋套接零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；A接法符合安全用电原则，B项不符合安全用电原则，故B项符合题意；C．三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，C项符合安全用电原则，故C项不符合题意；D．家庭电路中总开关应接在在电能表后，保险丝之前，并且保险丝应接在火线上，D项符合安全用电原则，故D项不符合题意。故选B。