第三章   物态变化

3.1 温度

1.下列的温度值最符合实际的是（       ）

A.对人体较舒适的温度为37℃             B.人发高饶时，可达到50℃

C. 太阳表面约6 000℃                      D. 绝对零度273.15℃

【答案】C

【解析】A.对人体较舒适的温度大约是23℃左右，A错。

B.人的体温在35—42℃之间，不可能达到50℃，B错。

C.太阳表面约6 000℃，C正确。

D.绝对零度是—273.15℃，D错。选C。

2.用温度计测量液体的温度时，错误的操作是（     ）

A. 使用温度计时，首先要看清它的量程

B. 温度计的玻璃泡应该全部浸入被测的液体中，不要碰到容器底或容器壁

C. 温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍微等一会，待温度计的示数稳定后再读数

D. 读数时温度计的玻璃泡要离开液体中，视线要与温度计中液柱的液面相平

【答案】D

【解析】读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中，D错，选D。

3.下列测量温度的操作正确的是（     ）

【答案】B

【解析】用温度计测量液体的温度时，温度计不能碰到容器壁、底，要将玻璃泡浸没在液体中，所以只有B符合要求。选B。

4.下图中，温度计读数正确的是（      ）

A.甲                   B.乙              C.丙                D.都正确

【答案】B

【解析】温度计读数时视线要与温度计中液柱的液面相平，乙正确，选B。

5. 医用水银温度计使用后的消毒方法是（   ）

A．放在酒精灯上烧烤                           B．放在沸水里煮

C．用医用酒精擦洗                             D．用清水冲洗

【答案】C

【解析】AB.医用水银温度计的量程为35—42℃, 酒精灯火焰的温度和沸水的温度都超过了它的量程，所以A、B错。

C.用医用酒精擦洗既能清洗，又能消毒，C正确。

D.用清水冲洗达不到消毒的目的，D错。选C。

6.    0℃的水和0℃的冰比较（   ）

A．冰更冷一些                                 B．水更冷一些

C．冷热程度相同                               D．无法比较

【答案】C

【解析】温度是用来反映物体冷热程度的物理量，温度相同，冷热程度一样。0℃的水和0℃的冰温度一样，所以冷热程度相同，C正确。选C。

7. 用体温计测量病人甲的体温，示数是38℃，如果该体温计未经甩过就用来测量病人乙的体温，示数也是38℃。下列判断正确的是（　　）

A．乙的体温一定等于甲的体温

B．乙的体温不可能等于甲的体温

C．乙的体温不可能高于甲的体温

D．乙的体温一定低于甲的体温

【答案】C

【解析】病人甲的体温是38℃，由于体温计的液泡上方有一段很细的缩口，在离开人体读数时，体温计液注不会下降，所以读数仍会是38℃；用没有甩过的读数停留在38℃的体温计测量乙的体温时，若乙的体温低于或等于38℃，体温计液注不变化，仍为38℃；若乙的体温高于38℃，液柱会上升，示数大于38℃；所以，测量乙的体温，示数也是38℃时，病人乙的温度可能等于或低于38℃，不可能高于38℃，C正确。选C。

9. 家庭和实验室里常用的温度计是根据液体          的规律制成的。

【答案】热胀冷缩

【解析】家庭和实验室里常用的温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的，里面的液体有的用酒精，有的用水银，有的用煤油。

10.摄氏温度是这样规定的：把在标准大气压下           的温度定为 0℃ ，      的温度定为100℃， 0℃ 和100℃之间分成100等份，每个等份代表1 ℃。

【答案】冰水混合物      沸水

【解析】摄氏温度是这样规定的：把在标准大气压下冰水混合物的温度定为 0 摄氏度，沸水的温度定为 100摄氏度，分别用 0℃和 100℃表示；0℃和 100℃之间分成100 个等份，每个等份代表 1℃。

11.下列是使用温度计的操作步骤，将各步骤的标号按正确的操作顺序填写在下面横线上。

A．选取适当的温度计；

B．估计被测物体的温度；

C．使温度计和被测物体接触几分钟；

D．观察温度计的读数；

E．取出温度计；

F．让温度计的液泡与被测物体充分接触。

操作步骤的正确顺序是：________________________________________

【答案】B   A   F   C   D   E

【解析】使用温度计，首先要根据所估测的温度值，选择适合的量程和分度值的温度计，然后让温度计的感温泡（玻璃泡）与被测物体紧密接触，待示数稳定后，读取温度值，再从被测物中取出温度计，完成测量。根据这个过程，上述排列顺序为B，A，F，C，D，E。

12. 如图所示为温度计和寒暑表的一部分，其中体温计的读数是_______℃。

【答案】36.9℃

【解析】体温计主要用于测量人体体温，人体体温在37 ℃左右，则范围在37 ℃左右，寒暑表用于测量室内温度，则范围需要更大，零上零下均需要，则可得左边的为体温计，读出示数为36.9 ℃。

13. 有三支温度计，甲温度计的测量范围是35℃～42℃，乙温度计的测量范围是-30℃～50℃，丙温度计的测量范围是-20℃～105℃，由此可知______温度计是家庭用的寒暑表，________温度计是实验室用的温度计，______温度计是体温计。

【答案】乙    丙     甲

【解析】寒暑表测量的是室温的温度，所以量程为零下几十度到零上几十度，即乙温度计。实验室用的温度计经常要测量沸水的温度，所以需达到100℃以上，丙符合。体温计的量程为35℃～42℃，所以是甲温度计。

14.常用的液体体温计的量程是          ，分度值是      ，它有一个特殊的结构      ，所以可以离开人体读数。但在使用前要         ，使水银回到玻璃泡里。

【答案】35—42℃    0.1℃   缩口      用力向下甩

【解析】体温计用于测量人体温度。根据人体温度的变化情况，体温计的刻度范围通常为 35~42℃ 。用体温计测量体温，读数时要把它从腋下或口腔中拿出来，这时它下面玻璃泡的温度会改变。为了使读数不变，仍能代表体温，体温计的玻璃泡和直玻璃管之间的管做得很细，水银不会自动流回玻璃泡内。要使已经升上去的水银再回到玻璃泡里，可以拿着体温计用力向下甩，把水银甩下去。

15. 今年为了预防新冠肺炎，对出入集体场所的人都要进行体温检测，大家使用得较多的是新式“非接触红外线温度计”又叫“测温枪”。下图中“测温枪”的示数是       ，体温      要求（选填“符合”、“不符合”）。

【答案】36.0℃    符合

【解析】“测温枪”上是示数即为所测温度值，此时示数为36.0℃，根据要求，体温不能超过37.3℃，超过了，就要被隔离排查，这里低于这个温度值，所以符合要求，正常。

16.下图中体温计的示数为       。

【答案】37.8℃

【解析】注意体温计的分度值为0.1℃，不需估读。

17.下图中（a）的示数为       ℃，（b）的示数为       ℃。

【答案】-18    36.7

【解析】观察（a）图，示数再零度以下，读数要从零刻度读起，所以是-18℃。（b）图是体温计，分度值为0.1℃，所以示数为36.7℃。

18.一支体温计的示数是38℃，没有用力甩几下就去测量体温为36.5℃的人的体温，示数是      ，若果用它去测量体温为39℃的人的体温，示数是      。

【答案】38℃     39℃

【解析】由于体温计的液泡上方有一段很细的缩口，在离开人体读数时，体温计液注不会下降，所以读数仍会是38℃；用没有甩过的读数停留在38℃的体温计测量为36.5℃的人的体温时，体温计液注不变化，仍为38℃；若被测者的体温高于38℃，液柱会上升，示数大于38℃；所以，测量体温为39℃的人的体温，示数为39℃。