专题12 滑轮及斜面

1.（2005天津，22，填空）如图所示，物体A重20N，滑轮重1N，绳重不计，弹簧秤示数为25N，则物体B的重为_______N。

2.（2007天津，13，多选）关于机械效率，下面说法正确的是（    ）

A. 功率越大的机械，机械效率越高      B. 机械效率大小与功率大小无关

C. 机械效率越低的机械，做的功就越少  D. 由于有用功总小于总功，机械效率总小于1

3.（2009天津，17，填空）物体重1000 N，如果用一个定滑轮匀速提起它，需要用     N的力；如果用一动滑轮且使拉力沿竖直方向匀速提起它，需要用     N的力(不计摩擦滑轮自重)．

4.（2011天津，13，多选）粗糙斜面高度为h，长为l，用沿斜面向上的力把重为G的物体由斜面底端匀速拉到斜面顶端的过程中，拉力做的功为W，则（   ）

A．拉力大小为hG/l                     B．拉力大小为W/l

C．物体所受摩擦力大小为（W-hG）/l     D．物体所受摩擦力大小为（W-lG）/h

5.（2014天津，12，多选）如图，斜面长s为1.2m、高h为0.3m，现将重为16N的物体沿斜面向上从低端匀速拉到顶端，若拉力F为5N，拉力的功率为3W，则（　　）

A．	斜面的机械效率为80%	    B．	拉力做的总功为4.8J

C．	提升物体所做的有用功为4.8J	D．	物体由斜面底端运动到顶端用时2s

6.（2016天津，12，多选）建筑工地上，工人师傅用滑轮组和桶组成的装置将水泥从地面匀速运至楼上，如图6所示。若水泥重为G0，桶重为G1，动滑轮中为G2，不计绳重和摩擦，此过程中该装置的机械效率为η，则工人师傅作用在绳子自由端的拉力F为（     ）

A.F=G0+G1+G2/3    B.F=G0/3η+G1      C. F=G0+G1/3     D.F=G0/3η

7.（2017天津，18，填空）利用如图所示的滑轮组，在5s内将重为360N的物体匀速向上提起2m，作用在绳端竖直向上的拉力F为150N，该滑轮组的机械效率是     ，拉力F的功率是    W．

8.（2018天津，18，第二空）利用图中的滑轮组匀速提升900N的重物时，若忽略滑轮自重、绳重及摩擦，人对绳的最小拉力为     N。

简答与计算：

1.（2006天津，33）斜面是简单机械之一，如图所示，一个重物在沿斜面的拉力作用下，沿斜面从底端被匀速拉到顶端的过程中，拉力做了功，为了测定该斜面的机械效率，需要测量哪些物理量?请你用所测量的物理量推导出该斜面的机械效率的数学表达式.

2.（2010天津，26）某建筑工地上，工人用图中所示的动滑轮将重450N的物体匀速竖直提升了6m，若已知动滑轮此时的机械效率为90％。请计算：

(1)工人提升重物所做的有用功是多少?

(2)工人提升重物所做的总功是多少?

3.（2011天津，23）如图所示，小芳在研究动滑轮时，她用手沿竖直方向匀速向上拉动绳端使钩码上升，测得的实验数据如表所示。求：

（1）手的拉力所做的有用功；

（2）手的拉力所做的总功。

4.（2012天津，24）如图所示，工人利用滑轮组将沙子从地面提升到距地面6m高的三楼，沙子的质量为50kg，装沙子的桶的质量8kg，动滑轮的质量为2kg，工人匀速拉绳子的力为300N（忽略摩擦和绳重，g取10N/kg）求：

（1）工人做的总功；

（2）工人做的额外功．

5.（2013天津，23）建筑工地上，工人师傅将图中所示的滑轮装配成最省力的滑轮组，利用它站在地面上向下拉绳提升重物。（1）请在图中画出滑轮组的绕线；（2）利用此滑轮组，工人用500N的力将1200N的重物匀速提升4m，求滑轮组的机械效率。

6.（2013天津，26）斜面是人们生产和生活中经常使用的一种可以省力的简单机械。下面是某同学针对斜面问题进行的理论研究的过程。请你帮他完成“理论论证”。

提出问题：使用斜面为什么可以省力？

建立模型：如图所示，斜面的长为L，高为h，沿光滑斜面匀速向上拉动重为G的物体，所用拉力为F。

理论论证：运用功的原理证明:F<G。

7.（2015天津，21）利用图中所示的滑轮组，在5s内将重为300N的物体匀速向上提起0.2m，竖直向上的拉力F为125N。求：

（1）滑轮组的机械效率；

（2）拉力的功率。

8.（2018天津，25）某同学在研究滑动摩擦力时，先后做了如下两次实验：

实验一：将重为G的物块A放在一水平溥木板上，用弹簧测力计沿水平方向拉动物块，使它在木板上匀速运动，如图甲所示。读出弹簧测力计示数为F0；

实验二：再将上述木板一端垫起，构成一个长为s、高为h的斜面；然后用弹簧测力计沿斜面拉动物块A，使它在斜面上匀速向上运动，如图乙所示。读出弹簧测力计的示数为F1，请你结合实验过程，运用所学知识解答如下问题（阅读图丙）：

（1）画出物块A在斜面上运动时对斜面的压力FN的示意图；

（2）求出物块A对斜面的压力FN。

9.（2019天津，23）用如图所示的滑轮组，将一重为450N的物体以0.1的速度匀速向上提起2m，拉力F为200N。求：

（1）滑轮组的机械效率；

（2）拉力F的功率。