专题15 家庭电路和安全用电

中考真题

1. （2020福建省）关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A. 家用电器失火，先灭火后断电

B. 用湿布擦拭工作中的家用电器

C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用

D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连

2. （2018福建省A卷）关于安全用电，下列做法正确的是

A. 在通电的电线上晾晒衣服

B. 及时更换老化的电线

C. 用湿布擦拭通电的电视机

D. 在高压线附近放风筝

3. （2018福建省A卷）家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分别测试电路中的a、b、c、d四点（如图所示），只有测a点时氖管发光，若电路中只有一处故障，则故障可能是

A. 进户零线断路

B. 灯泡L断路

C. 开关S接触不良

D. 导线cd断路

4．（2017福建省）下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．使用冰箱时，金属外壳未接地

B．家庭电路中，开关接在零线上

C．检修电路时，未断开总开关

D．电线着火时，应先切断电源再救火

5. （2016福州市）有金属外壳的家用电器，其外壳必须接地，目的是（   ）

A. 防触电         B. 防短路         C. 节能         D. 稳固

6．（2016漳州）以下符合安全用电的是（　　）

A．将开关安装在灯具和零线之间

B．用正在充电的手机打电话

C．阿勇电器着火时用水来灭火

D．电冰箱的金属外壳要接触地

7．（2016泉州）如图为小红就爱的一个带开关、指示灯和多个插座的接线板．接线板上的指示灯和插座之间是　  　联；小红把接线板的插头插入家庭电路中的插座时，闭合接线板上的开关，出现“跳闸”现象，其原因可能是接线板中的电路发生了　  　（选填“开路”或“短路”）．

8．（2016三明市）家庭电路中，控制灯泡的开关与灯泡是        联的；图9三脚插座的第        孔与地线相连。

9. （2019福建）图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

10．（2016莆田）（1）质量分布均匀的方形薄板如图甲所示，请通过作图（保留痕迹）确定其重心，并画出该物体受到重力的示意图．

（2）请将图乙中的三孔插座正确接入家庭电路中．

模拟试题

1．（2020·江苏泰兴�初三零模）下列做法符合安全用电规范的是（ ）

A．带金属外壳的用电器使用时没有必要接地

B．使用测电笔时，切不可用手直接接触金属笔尖

C．家用电器或电线着火时，首先应该迅速用水来灭火

D．控制电灯的开关接在零线上

2．（2020·吉林朝阳�初三一模）关于用电器和家庭电路有以下说法，其中正确的说法是（  ）

①电冰箱的外壳要接地；

②灯泡的开关要接在零线上；

③空调的电源线比电视机的粗；

④电路中同时点亮的灯越多，总电阻越大。

A．②③	B．③④	C．①③	D．①③④

3．（2020·山东周村�初三一模）物理知识与生活联系非常密切，下列有关家庭电路和安全用电说法正确的是（　　）

A．电饭煲插入三孔插座工作后，家庭电路的总电阻变小

B．在插线板上可以同时使用多个大功率用电器

C．手机充电器可以长期插在插座上

D．使用测电笔时，手一定不能碰触测电笔上的金属体

4．（2020·江苏滨湖�初三一模）小明新家刚装修完，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小明闭合了开关S（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，他用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔氖管都发光。若故障只有一处，下列说法正确的是（　　）

A．故障是L的灯丝断了

B．故障是进户线的零线断了

C．若此时站在地上的人接触c点，不会发生触电危险

D．断开开关S，再次用测电笔测试插座的两个孔，测电笔氖管都发光

5．（2020·湖南桂阳�初三一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是

A．空气开关跳闸，一定是电路发生了短路

B．控制电灯的开关应该接在火线与电灯之间

C．使用测电笔时，必须用手直接接触金属笔尖

D．一般对人体而言，只要电压不高于220V就是安全的

6．（2020·江苏泰州中学附属初中初三其他）接线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电．但现在每当接线板的插头插入家庭电路中的插座，闭合接线板上的开关时，总出现“跳闸”(空气开关断开)现象．下列说法中正确的是（     ）

A．接线板上的开关与指示灯并联

B．接线板上的多个插座与指示灯串联

C．“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了断路

D．“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了短路

7．（2020·河南初三三模）下列关于生活用电常识的说法中，符合要求的是（  ）

A．输电线进户必须先接空气开关

B．使用试电笔时，手指必须接触到笔尾的金属帽

C．从实际效果上看，家庭电路中的开关接在火线或零线上都可以

D．三脚插头的用电器也可以改为两脚插头插入两孔插座中使用

8．（2020·江西初三三模）下列图中，说法错误的是（  ）

A．电器失火时先切断电源

B．家庭电路灯泡的连接

C．磁针静止时N极的指向

D．电动机的原理

9．（2020·广东潮南�初三一模）如图所示的家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮．用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光．用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光．发生这一现象的原因可能是

A．灯泡短路	B．灯丝断了	C．开关接触不良	D．插座短路

10．（2020·山东平度�初三一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中保险丝被烧断，一定是电路中同时使用的用电器总功率过小

B．使用电水壶、电饭锅时，金属外壳不需要接地

C．不用断开电源，也可以用湿布擦工作状态下的灯具等电器

D．家庭电路的两条输电线零线和火线可以用试电笔辨别

11．（2020·辽宁朝阳�初三二模）如图所示，当闭合S时，灯L闪亮一下后熄灭，而室内其它用电器仍正常工作，则灯L处_________（填“断路”或“短路”），把断开开关的台灯插头刚刚插进插座时，干路中的保险丝立即被熔断，若导线均完好，则发生这种情况的最大可能是_________。

12．（2020·福建宁德�初三其他）学习电学知识时，小明用测电笔辨别火线，他应采用图______（选填“甲”或“乙”）的操作方法；当他开冰箱门时感觉电冰箱的金属门有“麻电”，则可能是图丙中与插头______（选填“①”、“②”或“③”）相连的导线断路。

13．（2020·河北滦州�初三一模）电热水器使用三脚插头，分别与火线、零线和______线相连，小明家的电热水器内装有50kg的水，将其单独接入家庭电路中，让它正常工作，要使热水器中的水温度升高20℃，则这些水吸收的热量为______J，在此过程中，热水器的效率是70，则所接的电能表（如图所示）的转盘转过______转。[c水=4.2103J/(kg℃)]

14．（2020·辽宁大洼�初三二模）在家庭电路中，安全用电很重要。

(1)如图甲所示，是某商店出售的一套电源插座和插头，请你从安全用电的角度说明，该电器产品不符合安全用电规则的地方是______。

(2)使用测电笔可识别简单的电路故障。图乙所示电路中，当开关闭合，电灯不发光，用测电笔测试a、b、c、d四点，结果只有d点不发光，由此可以判断故障是______两点之间。