专题15 家庭电路和安全用电

中考真题

1. （2020福建省）关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A. 家用电器失火，先灭火后断电

B. 用湿布擦拭工作中的家用电器

C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用

D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连

【答案】D

【解析】

【详解】A．家用电器失火，应先切断电源，再灭火，这样可以防止触电事故，故A错误；

B．生活中的水是导体，用湿布擦拭工作中的家用电器，易造成触电，故B错误；

C．电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故C错误；

D．家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连，可防止因外壳漏电而造成触电事故，故D正确。

故选D。

2. （2018福建省A卷）关于安全用电，下列做法正确的是

A. 在通电的电线上晾晒衣服

B. 及时更换老化的电线

C. 用湿布擦拭通电的电视机

D. 在高压线附近放风筝

【答案】B

【解析】

解：A．潮湿的衣服是导体，在通电的电线上晾晒衣服，容易发生触电事故，故A错误．

B．电线老化容易引发火灾，及时更换老化的电线符合安全用电原则，故B正确．

C．湿布是导体，用湿布擦拭通电的电视机容易发生触电事故，不符合安全用电原则，故C错误．

D．高压触电有两种情形：一是电弧触电，另一种是跨步电压触电．在高压线附近放风筝，容易发生触电事故，不符合安全用电原则，故D错误．

答案为B．

点睛：安全用电的原则是“不接触低压带电体，不靠近高压带电体”．

3. （2018福建省A卷）家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分别测试电路中的a、b、c、d四点（如图所示），只有测a点时氖管发光，若电路中只有一处故障，则故障可能是

A. 进户零线断路

B. 灯泡L断路

C. 开关S接触不良

D. 导线cd断路

【答案】C

【解析】

解：由题，用试电笔分别测试电路中的a、b、c、d四点，只有测a点时氖管发光，说明a与火线是接通的，bcd与火线间断开，故故障是开关处断路，即开关接触不良．故C正确，ABD错误．

答案为C．

4．（2017福建省）下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．使用冰箱时，金属外壳未接地

B．家庭电路中，开关接在零线上

C．检修电路时，未断开总开关

D．电线着火时，应先切断电源再救火

【答案】D

【解析】

试题分析：家用电器的金属外壳接地是以防外壳带电危及人身安全．故A错误；开关一端接火线，一端接灯泡的顶端，螺旋外套接零线，故B错误；为避免发生触电事故，检修电路及更换元件时，一定断开总开关，故C错误；电线着火时，应先切断电源再救火．故D正确；故应选D。

5. （2016福州市）有金属外壳的家用电器，其外壳必须接地，目的是（   ）

A. 防触电         B. 防短路         C. 节能         D. 稳固

【答案】A

【解析】

【考点定位】安全用电

6．（2016漳州）以下符合安全用电的是（　　）

A．将开关安装在灯具和零线之间

B．用正在充电的手机打电话

C．阿勇电器着火时用水来灭火

D．电冰箱的金属外壳要接触地

【答案】D

7．（2016泉州）如图为小红就爱的一个带开关、指示灯和多个插座的接线板．接线板上的指示灯和插座之间是　  　联；小红把接线板的插头插入家庭电路中的插座时，闭合接线板上的开关，出现“跳闸”现象，其原因可能是接线板中的电路发生了　  　（选填“开路”或“短路”）．

【答案】并；短路
【解析】
试题分析：接线板上的多个插座与指示灯互不影响，所以它们是并联的；“跳闸”的原因是电路中电流过大，电流过大的原因是接线板中的电路发生了短路，而不是电路断路．

【考点定位】电路的基本连接方式

8．（2016三明市）家庭电路中，控制灯泡的开关与灯泡是        联的；图9三脚插座的第        孔与地线相连。

【答案】串   3

【解析】

试题分析：在家庭电路，开关与灯泡应是串联的；三脚插座第3孔与地线相连。

【考点定位】家庭电路

9. （2019福建）图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

【答案】

【解析】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全，如图所示：

10．（2016莆田）（1）质量分布均匀的方形薄板如图甲所示，请通过作图（保留痕迹）确定其重心，并画出该物体受到重力的示意图．

（2）请将图乙中的三孔插座正确接入家庭电路中．

【答案】

【解析】

试题分析：（1）重力的方向是竖直向下的，重力的作用点在物体的重心（规则物体在其几何中心）上，从力的作用点开始用一根带箭头的线段来表示力的三要素，在箭头处标出重力符号G；

（2）三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线、右孔接火线，金属外壳的用电器漏电时，地线把人体短路，防止发生触电事故；

如图所示：

考点：力的示意图   家庭电路的连接

模拟试题

1．（2020·江苏泰兴�初三零模）下列做法符合安全用电规范的是（ ）

A．带金属外壳的用电器使用时没有必要接地

B．使用测电笔时，切不可用手直接接触金属笔尖

C．家用电器或电线着火时，首先应该迅速用水来灭火

D．控制电灯的开关接在零线上

【答案】B

【解析】

A．带金属外壳的用电器使用时没有必要接地，否则火线外皮损坏后，人接触用电器会发生触电事故，故选项A错误；

B．使用测电笔时，切不可用手直接接触金属笔尖，否则有可能直接接触火线发生触电事故，故选项B正确；

C．家用电器或电线着火时，应先关闭电源，由于水是导体，不能用水来灭火，故选项C 错误；

D．控制电灯的开关接在火线上，断开开关，相当于断开火线，这样更换灯泡时就不会发生触电事故，故选项D错误。

故选B。

2．（2020·吉林朝阳�初三一模）关于用电器和家庭电路有以下说法，其中正确的说法是（  ）

①电冰箱的外壳要接地；

②灯泡的开关要接在零线上；

③空调的电源线比电视机的粗；

④电路中同时点亮的灯越多，总电阻越大。

A．②③	B．③④	C．①③	D．①③④

【答案】C

【解析】

①为了用电的安全，带有金属外壳的用电器，外壳一定要接地，如果外壳带了电，电荷会导入大地，人不会触电，故①正确；

②为了用电的安全，开关与火线相连，当开关断开时，灯泡是不带电的，故②错误；

③空调的电源线和台灯的电源线都是铜丝，材料相同；由于通过空调的电流要大于通过灯泡的电流，根据焦耳定律可知，为了减少导线产生的热量，应减小导线的电阻，横截面积越大，电阻越小，所以空调的电源线比台灯的粗，故③正确；

④并联的用电器越多，相当于增大了导体的横截面积，总电阻越小，所以同时点亮的灯越多，总电阻越小，故④错误。

故选C。

3．（2020·山东周村�初三一模）物理知识与生活联系非常密切，下列有关家庭电路和安全用电说法正确的是（　　）

A．电饭煲插入三孔插座工作后，家庭电路的总电阻变小

B．在插线板上可以同时使用多个大功率用电器

C．手机充电器可以长期插在插座上

D．使用测电笔时，手一定不能碰触测电笔上的金属体

【答案】A

【解析】

A．根据串并联电阻特点，并联用电器越多，总电阻越小，故A正确；

B．多个大功率用电器同时使用会导致电流过大，可能会烧坏插线板，故B错误；

C．手机充电器长期插在插座上可能会使充电器因发热而引起火灾，故C错误；

D．用测电笔辨别火、零线时，用笔尖金属体接触火线或零线，手指要接触笔尾金属体，当氖管发光时，说明是接触的是火线，否则是零线，故D错误。

故选A。

4．（2020·江苏滨湖�初三一模）小明新家刚装修完，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小明闭合了开关S（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，他用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔氖管都发光。若故障只有一处，下列说法正确的是（　　）

A．故障是L的灯丝断了

B．故障是进户线的零线断了

C．若此时站在地上的人接触c点，不会发生触电危险

D．断开开关S，再次用测电笔测试插座的两个孔，测电笔氖管都发光

【答案】B

【解析】

闭合了开关S（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，说明灯泡和火线和零线不能构成通路，可能是火线断路，可能是零线断路；灯泡熄灭后，用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光，说明左孔和右孔都和火线相连；如图，右孔和火线相连（如图中绿色的划线），测电笔的氖管发光；如图，左孔和火线相连（如图中红色划线），测电笔的氖管发光；灯泡亮了一段时间后熄灭，是因为图中的零线断路（如图中蓝色划线）；若此时站在地上的人接触c点，由于c点和火线相连，则人会发生触电危险；当断开开关时，切断了左孔和火线的连接，所以测电笔接触左孔时，氖管不会再发光；测电笔接触右孔时，氖管照常发光；综上所述，B正确，ACD错误。

故选B。

5．（2020·湖南桂阳�初三一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是

A．空气开关跳闸，一定是电路发生了短路

B．控制电灯的开关应该接在火线与电灯之间

C．使用测电笔时，必须用手直接接触金属笔尖

D．一般对人体而言，只要电压不高于220V就是安全的

【答案】B

【解析】A．空气开关跳闸是由电路中电流过大造成的，可能是短路，也可能是用电器的总功率过大。故A错误；

B．控制用电器的开关应接在火线和用电器之间，这样在开关断开时，用电器上没有电，不易发生触电事故，故B正确；

C．使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，不能用手直接接触金属笔尖。故C错误；

D．一般对人体而言，只要电压不高于36V就是安全的，故D错误。

6．（2020·江苏泰州中学附属初中初三其他）接线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电．但现在每当接线板的插头插入家庭电路中的插座，闭合接线板上的开关时，总出现“跳闸”(空气开关断开)现象．下列说法中正确的是（     ）

A．接线板上的开关与指示灯并联

B．接线板上的多个插座与指示灯串联

C．“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了断路

D．“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了短路

【答案】D

【解析】A．由题意可知，开关可以控制指示灯，因此它们应该是串联的，故A错误；
B．由题意可知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明插座与指示灯互不影响，因此它们之间是并联的，故B错误；
CD．“跳闸”的原因是电路中电流过大，电流过大的原因是接线板中的电路发生了短路，而不是电路断路，故C错误、D正确；
故选D。

7．（2020·河南初三三模）下列关于生活用电常识的说法中，符合要求的是（  ）

A．输电线进户必须先接空气开关

B．使用试电笔时，手指必须接触到笔尾的金属帽

C．从实际效果上看，家庭电路中的开关接在火线或零线上都可以

D．三脚插头的用电器也可以改为两脚插头插入两孔插座中使用

【答案】B

【解析】

A．输电线进户后应先接电能表，故A不符合题意；

B．如果手不接触笔尾金属体，无论笔尖金属体接触火线还是零线，氖管都不发光，故B符合题意；

C．电灯的开关接在了零线上时，即使断开，电灯或其他用电器仍带电，易发生触电事故，故C不符合题意；

D．家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故D不符合题意。

故选B。

8．（2020·江西初三三模）下列图中，说法错误的是（  ）

A．电器失火时先切断电源

B．家庭电路灯泡的连接

C．磁针静止时N极的指向

D．电动机的原理

【答案】D

【解析】

A．电器失火，先切断电源，再进行灭火，故A正确，不符合题意；

B．电灯的开关必须接在火线与电灯之间，螺旋套必须接在零线上，故B正确，不符合题意；

C．由图可知，电流从螺线管的右端流入，左端流出，由安培定则可知螺线管的左端是N极，右端是S极，由磁极间的相互作用可知小磁针的左端是N极，故C正确，不符合题意；

D．图中是电磁感应的探究装置，是发电机的原理，故D错误，符合题意。

故选D。

9．（2020·广东潮南�初三一模）如图所示的家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮．用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光．用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光．发生这一现象的原因可能是

A．灯泡短路	B．灯丝断了	C．开关接触不良	D．插座短路

【答案】B

【解析】

AD．若灯泡短路、插座短路，会使火线和零线连接，造成短路，使保险丝烧断或跳闸，用试电笔测A点氖管不会发光，故AD错；

B．灯丝断了，开关闭合后，A点连接火线，可以使氖管发光；B点与零线相连，不会使氖管发光，符合题意，故B正确；

C．开关接触不良，A点不能连接火线，不会使氖管发光，故C错；

10．（2020·山东平度�初三一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中保险丝被烧断，一定是电路中同时使用的用电器总功率过小

B．使用电水壶、电饭锅时，金属外壳不需要接地

C．不用断开电源，也可以用湿布擦工作状态下的灯具等电器

D．家庭电路的两条输电线零线和火线可以用试电笔辨别

【答案】D

【解析】

A．家庭电路中保险丝被烧断，原因主要有两个方面，一是用电器短路，二是用电器的总功率过大，故A错误；

B．使用电水壶、电饭锅时，为了安全，金属外壳必须接地，故B错误；

C．生活用水属于导体，不能用湿手摸或用湿布擦工作状态中的灯具等电器，以防触电，应断开电源再擦，故C错误；

D．家庭电路中，用试电笔接触导线，试电笔的氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线。所以用试电笔可以鉴别火线和零线，故D正确。

故选D。

11．（2020·辽宁朝阳�初三二模）如图所示，当闭合S时，灯L闪亮一下后熄灭，而室内其它用电器仍正常工作，则灯L处_________（填“断路”或“短路”），把断开开关的台灯插头刚刚插进插座时，干路中的保险丝立即被熔断，若导线均完好，则发生这种情况的最大可能是_________。

【答案】断路    （插头）短路

【解析】[1][2]当闭合S时，灯L闪亮一下后熄灭，而室内其它用电器仍正常工作，不可能是短路，所以灯L处断路；把断开开关的台灯插头刚刚插进插座时，干路中的保险丝立即被熔断，若导线均完好，则发生这种情况的最大可能是短路。

12．（2020·福建宁德�初三其他）学习电学知识时，小明用测电笔辨别火线，他应采用图______（选填“甲”或“乙”）的操作方法；当他开冰箱门时感觉电冰箱的金属门有“麻电”，则可能是图丙中与插头______（选填“①”、“②”或“③”）相连的导线断路。

【答案】乙    ①

【解析】

[1]使用测电笔时，手指应该接触笔尾金属体，故应该采用图乙的操作方法。

[2] 当小明开冰箱门时感觉电冰箱的金属门有“麻电”，说明冰箱存在漏电的情况，而地线的作用是将冰箱金属门的电导到地下，故应该是地线断路，所以是插头①。

13．（2020·河北滦州�初三一模）电热水器使用三脚插头，分别与火线、零线和______线相连，小明家的电热水器内装有50kg的水，将其单独接入家庭电路中，让它正常工作，要使热水器中的水温度升高20℃，则这些水吸收的热量为______J，在此过程中，热水器的效率是70，则所接的电能表（如图所示）的转盘转过______转。[c水=4.2103J/(kg℃)]

【答案】地    4.2106    5000

【解析】

[1]三角插头的三根线分别于火线、零线和地线相连接。

[2]水吸收的热量为

[3]由得热水器消耗的电能为

表示每消耗电能，电能表转盘转3000次，在此过程中电能表的转盘转过的转数为

14．（2020·辽宁大洼�初三二模）在家庭电路中，安全用电很重要。

(1)如图甲所示，是某商店出售的一套电源插座和插头，请你从安全用电的角度说明，该电器产品不符合安全用电规则的地方是______。

(2)使用测电笔可识别简单的电路故障。图乙所示电路中，当开关闭合，电灯不发光，用测电笔测试a、b、c、d四点，结果只有d点不发光，由此可以判断故障是______两点之间。

【答案】没有用三脚插头（或排插没有地线）    cd

【解析】

(1)没有地线的排插，当出现漏电现象时容易发生触电事故。

(2)用测电笔测试用测电笔测试a、b、c、d四点，结果只有d点不发光，说明a到b到c线路均没有问题，cd两点间出现断路故障。