专题16 电与磁

中考真题

1. （2019福建）图中的四个实验中，反映电动机工作原理的是

A.     B.

C.            D.

2. （2016福州市）下列措施中能增强通电螺线管磁性的是（   ）

A. 减小螺线管的电流           B. 减少螺线管的匝数

C. 在螺线管内插入铁芯         D. 改变螺线管的电流方向

3. （2016福州市）图3是“混合动力汽车”原理结构示意图，该车行驶过程中把电能转化为机械能的部件是 （   ）

A. 汽油发动机   B. 电池    C. 发电机    D. 电动机

4．（2016泉州）下列物品属于电磁感应现象应用的是（　　）

A．发电机 			B．电吹风 			C．电磁铁 			D．电动机

5. （2016厦门）老师上课时常用“小蜜蜂”扩音，声音信号由话筒传入扩音器放大后从扬声器播出。话筒、扬声器的工作原理相当于（     ）

A.发电机、电动机       B.电动机、发电机        C.发电机、发电机       D.电动机、电动机

6．（2016三明市）图2的四幅图，通电螺线管的N、S极标注正确的是（         ）

7．（2016莆田）下列装置中，根据“通电导体在磁场中受到力的作用”原理制成的是（　　）

A．电动机 			B．电铃			 C．电饭煲		 D．发电机

8．（2016漳州）超市的商品上贴有磁性标签，当未消磁的标签通过超市门口的安全门时，安全门上的线圈会产生电流触发警报器，达到防盗目的，图中的实验与超市防盗装置的工作原理相符的是（　　）

A． B． C． D．

9. （2020福建省）《论衡》中记载：“司南之杓、投之于地，其柢指南”。如图所示，“柢”即握柄，是磁体的______（选填“N”或“S”）极，静止时指向地磁场的______（选填“南”或“北”）极。

10．（2016泉州）如图所示，闭合开关，铁块、弹簧在图中位置静止，电磁铁的上端为　 　极（选填“N”或“S”）；当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数将　 　，弹簧的长度将　  　．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

11．（2017福建省）如图所示，是一种安全门锁的工作原理示意图．保安室里的工作人员通过开关即可控制安全门锁的开、闭．请你根据示意图，分析安全门锁的工作原理．

12. （2020福建省）通电螺线管的N、S极以及外部的一条磁感线如图。在图中标出磁感线的方向，并在括号中标出电源的正、负极。

13、（2016福州市）在图14中标出电源的“+”极。

14. （2018福建省A卷）如图是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置，闭合开关后，导体棒、灵敏电流计，开关、导线组成闭合电路．实验观察到的现象如下表．

（1）实验时通过观察___________来判断电路中是否产生感应电流；

（2）由实验可知，闭合电路中的部分导体在磁场中做___________运动时，电路中产生感应电流．

（3）比较第4次和第________次实验可知，导体棒运动方向相同时，感应电流的方向与磁场的方向有关．

（4）比较第7次和第8次实验可知_____________________．

15.（2016厦门）磁感应强度B用来描述磁场的强弱，国际单位是特斯拉，符号是“T”，为了探究磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关，小鹭设计了如图21所示的电路，图甲电源电压6V，R为磁感电阻。其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图22.

（1）当图乙S2断开，图甲S1闭合时，电流表的示数为      mA。闭合S1和S2，图乙中滑动变阻器的滑片P向右移动，图甲中电流表的时速逐渐减小，说明磁感电阻R处的磁感应强度B逐渐       。

（2）闭合S1和S2，滑片P不动，沿电磁铁轴线向左移动磁感电阻R，测出R离电磁铁左端的距离x与对应的电流表示数I，算出R处磁感应强度B的数值如下表。请计算x=5cm时，B=       T。

| x/cm[来源:Zxxk.Com] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/mA[来源:Zxxk.Com] | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 46 |
| B/T | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.51[来源:学.科.网] |  | 0.20 |

（3）综合以上实验可以得出：电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流增大而      ；离电磁铁越远，磁感应强度越       。

16．（2016莆田）如图甲所示，某恒温箱的加热电路由交流电源、电热丝等组成，其电路通断由控制电路控制，控制电路由电磁继电器．热敏电阻R1（安装在恒温箱内）、可变电阻器R2、低压电源、开关等组成，R1的阻值随温度变化的关系如图乙所示，调节可变电阻器使得R2=110Ω，闭合开关，当恒温箱内温度升高到50℃时，由于电磁继电器的作用，加热电路被断开，电池继电器的线圈电阻忽略不计，请回答：

（1）电磁继电器中电磁铁上端是　　　　　　极．（填“N”或“S”）

（2）恒温箱内温度不断升高时，电磁铁的磁性变　　　　　　，加热电路会因此被　　　　　　（填“接通”或“断开”）

（3）调节可变电阻器使得R2′=170Ω，恒温箱内温度升高到多少摄氏度时，加热电路被断开．

（4）整个装置在设计上有何不足之处　　　　　　．

模拟试题

1．（2020·湖北当阳�初三零模）电动机是一种高效率、低污染的动力设备，下面四幅实验装置图中，对电动机有直接影响的是（ ）

A．	B．	C．	D．

2．（2020·江苏泰兴�初三零模）如图所示，两根绝缘细线悬挂着的导体ab，放在U形磁铁中央，ab两端连接着导线。在虚线框中接入某种实验器材可进行相应的实验探究。下列说法中正确的是

A．接入电流表可探究电磁感应现象，与发电机原理相同

B．接入电流表可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

C．接入电源可探究电磁感应现象，与电动机原理相同

D．接入电源可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

3．（2020·湖南新邵�初三一模）如图所示，小磁针静止在螺线管附近，闭合开关后，下列判断正确的是

A．通电螺线管的左端为N极

B．通电螺线管外A点磁场的方向向右

C．小磁针N极指向左

D．小磁针S极指向左

4．（2020·山东周村�初三一模）如图所示，GMR是一个巨磁电阻，其阻值随磁场的增强而急剧减小。闭合开关S1、S2，则（　　）

A．电磁铁外部的磁感线从B端出来回到A端

B．当P向右移动时，灯的额定功率变小

C．当P向右移动时，电压表示数变小

D．当P向右移动时，灯的亮度变暗

5．（2020·黑龙江大庆�初三三模）现在兴起的智能手机无线充电主要是运用电磁感应技术，当电源的电流通过充电底座中的送电金属线圈产生磁场，带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能接受磁场，产生电流，实现充电过程．以下设备也是利用“磁生电”工作的是（    ）

A．电磁起重机	B．扬声器

C．电烙铁	D．动圈式话筒

6．（2020·湖南岳阳�初三其他）如图所示，是一种自行车前轮的结构图，行驶中，磁铁靠近传感器时磁场能使其中的带电粒子发生偏转（即相当于通电导体在磁场中受力运动），产生一种信号，信号传入速度计能测出自行车行驶的速度和里程．下列能说明其原理的是图（    ）

A．	B．	C．	D．

7．如图四个装置可以用来研究有关物理现象或说明有关原理，下列表述正确的是（　　）

A．图①研究电磁感应现象	B．图②研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

C．图③说明电动机原理	D．图④说明发电机原理

8．（2020·河南初三三模）如图所示是教师演示用的磁电式电流计的内部结构示意图。线圈与接线柱相连，电流为零时，指针位于表盘正中间位置；当通电时，线圈带动指针向右偏转。对此，下列说法中正确的是（   ）

A．当通以相反方向电流时，电流表指针将向左偏转

B．此电流表工作时机械能转化为电能

C．此电流表工作原理与电动机工作原理相同

D．此电流表是利用电磁感应现象制成的

9．（2020·河南镇平�初三二模）如图甲所示为某热敏电阻的R-t图像，图乙为用该热敏电阻R和电磁继电器组成的某恒温箱的温控电路，电磁继电器线圈的电阻为10Ω，当线圈中的电流大于或等于20mA时，衔铁被吸合。为电磁继电器线圈供电的电源电压为6V，图中的“电源”是恒温箱加热器的电源，下列有关说法正确的是（　　）

A．当温度降低时，热敏电阻R的阻值增大

B．应该把恒温箱内的加热器接在C与D之间

C．要使恒温箱内的温度保持100℃，应将滑动变阻器R1接入电路的阻值调节为240Ω

D．为使恒温箱内的温度保持在更高的数值，滑动变阻器R1连入电路的阻值减小

10．（2020·湖北当阳�初三零模）如图所示，是利用被磁化的缝衣针制成的简易指南针。若静止时针尖指向地理位置的北方，则针尖是简易指南针的______极。此时，将指南针底座逆时针旋转90°，针尖静止时将指向地理位置的______方.

11．（2020·安徽初三二模）磁场强弱处处相同的磁场叫做匀强磁场，磁场强度的单位是特斯拉，简称特，符号T。实验表明在匀强磁场中，当通电导体与磁场方向垂直时，电流所受的安培力F等于磁场强度B、电流I、导线长度L三者的乘积，即F=BIL。在磁场强度为0.5T的匀强磁场中，有一条与磁场方向垂直的通电导线，通过它的电流为5A，导线上长为40cm的一段所受的安培力F=__________N。将此导线从磁场中拿走，磁场强度__________（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

12．（2020·四川省成都市石室天府中学初三三模）如图，处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁，左侧有一螺线管，当开关 S 闭合时，螺线管的右端是 ______极，小车将向 ______运动。

13．（2020·江苏工业园区�初三二模）小明同学根据“小磁针在通电螺线管周围会受到磁力的作用，说明电流周围存在磁场”，从而猜想在地球周围也可能存在某种“重力场”．

①小明猜想的依据是_____．

②同一物体在月球上受到的重力大约是地球的六分之一，推测月球上的“重力场”比地球的要_____（填“强”或“弱”）．

③根据通电螺线管的磁场分布，小明推测重力场的最可能是下列那个图_____．

14．（2018·甘肃庆阳�初三）小明学了有关电磁方面的知识后，设计了如图所示的甲、乙两个装置

（1）为了探究电磁感应现象，小明应选用_____装置进行实验．

（2）小明选用甲装置探究有关知识时，进行了如下的操作，其中不能使电流表指针发生偏转的是_____（填序号）

①让导线ab在磁场中斜向上运动；②让导线ab在磁场中沿水平方向左右运动

③让导线ab沿竖直方向上下运动

（3）如果在乙装置的实验中，当开关闭合时，发现直导线ab向左运动，若要使导线ab向右运动，你采取的措施是_____．

（4）甲、乙两图的原理分别用于制造_____和_____．（选填“电动机”或“发电机”）．

15．（2020·江苏淮安�初三零模）小明用如图所示的装置来探究感应电流产生的条件(图中灵敏电流计G的指针偏转方向相反即表示通过的电流方向相反)

（1）导体ab静止悬挂,闭合开关,灵敏电流计的指针不偏转,说明电路中___ (有/无)电流产生

（2）继续探究,记录观察到的现象如下表

| 序号 | ab运动方向 | 电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沿磁场方向运动（不切割磁感线） | 不偏转 |
| 2 | 水平向左（切割磁感线） | 向右偏转 |
| 3 | 水平向右（切割磁感线） | 向左偏转 |

①比较1、2(或1、3)实验现象可知,闭合电路的一部分导体在磁场中做____运动时,电路中就会产生感应电流

②比较2、3实验现象还发现,产生的感应电流的方向跟________有关

（3）若在整理器材时未断开开关,先水平向左撤去蹄形磁铁(导体ab不动),则灵敏电流计的指针___ (会/不会)偏转