专题16 电与磁

中考真题

1. （2019福建）图中的四个实验中，反映电动机工作原理的是

A.     B.

C.           D.

【答案】C

【解析】

【详解】A. 通电的螺线管放上小磁针，小磁针偏转说明通电导体周围有磁场，不符合题意；

B. 图中绕在铁钉是的线圈通电后吸引大头针，是电磁铁的原理，不符合题意；

C. 电路中有电流，通电导体棒受到磁场力的作用而运动，与电动机的工作原理相同，符合题意；

D. 导体棒切割磁感应线，电流表指针发生偏转，说明此时电路中有电流，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理，不符合题意。

2. （2016福州市）下列措施中能增强通电螺线管磁性的是（   ）

A. 减小螺线管的电流                  B. 减少螺线管的匝数

C. 在螺线管内插入铁芯                 D. 改变螺线管的电流方向

【答案】C

【解析】

【考点定位】通电螺线管

3. （2016福州市）图3是“混合动力汽车”原理结构示意图，该车行驶过程中把电能转化为机械能的部件是 （   ）

A. 汽油发动机  B. 电池        C. 发电机      D. 电动机

【答案】D

【解析】

试题分析：汽油发动机是把化学能转化为内能，再转化为机械能，故A错；电池是把化学能转化为电能的，故B错；发电机是把机械能转化为电能的，故C错；电动机是把电能转化为机械能的，故D正确；应选D。

4．（2016泉州）下列物品属于电磁感应现象应用的是（　　）

A．发电机 			B．电吹风 			C．电磁铁 			D．电动机

【答案】A
【解析】
试题分析：A、发电机是利用电磁感应的原理制成的，故A正确；B、电吹风内部是电动机，是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故B错误；C、电磁铁是利用电流的磁效应的原理工作的，故C错误；D、电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故D错误；故选A．

【考点定位】电磁感应

5. （2016厦门）老师上课时常用“小蜜蜂”扩音，声音信号由话筒传入扩音器放大后从扬声器播出。话筒、扬声器的工作原理相当于（     ）

A.发电机、电动机       B.电动机、发电机        C.发电机、发电机       D.电动机、电动机

【答案】A

【解析】

试题分析：话筒的原理是电磁感应，与发电机相同；扬声器的工作原理是电流在磁场中受力的作用，与电动机相同；故应选A。

【考点定位】电与磁

6．（2016三明市）图2的四幅图，通电螺线管的N、S极标注正确的是（         ）

【答案】A

【解析】

试题分析：此题应利用右手螺旋定则来判断，用右手握住螺线管，四指环绕方向与电流方向一致，大拇指所指的一端为螺线管的N极，故只有A正确。

【考点定位】通电螺线管

7．（2016莆田）下列装置中，根据“通电导体在磁场中受到力的作用”原理制成的是（　　）

A．电动机 			B．电铃			 C．电饭煲		 D．发电机

【答案】A

考点：电动机的原理   电流的磁效应  电流的热效应  电磁感应

8．（2016漳州）超市的商品上贴有磁性标签，当未消磁的标签通过超市门口的安全门时，安全门上的线圈会产生电流触发警报器，达到防盗目的，图中的实验与超市防盗装置的工作原理相符的是（　　）

A． B． C． D．

【答案】A

【解析】

试题分析：根据“当贴有磁性标签的商品经过检测通道时，安全门上的线圈会产生电流”可知，线圈在磁场中做相对运动产生感应电流，属于电磁感应现象，将机械能转化为电能。

A、该实验是电磁感应实验，将机械能转化为电能，故A正确；

B、该实验是奥斯特实验，说明通电导线周围存在磁场，故B错误；

C、该实验是探究电磁铁磁性强弱影响因素的实验，故C错误；

D、通电能运动，故是电动机原理，将电能转化为机械能，故D错误；

故A为答案。

【考点定位】电磁感应

9. （2020福建省）《论衡》中记载：“司南之杓、投之于地，其柢指南”。如图所示，“柢”即握柄，是磁体的______（选填“N”或“S”）极，静止时指向地磁场的______（选填“南”或“北”）极。

【答案】    (1). S    (2). 北

【解析】

【详解】[1][2]司南放在地上，它的握柄静止时指向S极，地磁场的南北极与地理南北极相反，所以握柄静止时指向地磁场的北极。

10．（2016泉州）如图所示，闭合开关，铁块、弹簧在图中位置静止，电磁铁的上端为　 　极（选填“N”或“S”）；当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数将　 　，弹簧的长度将　  　．（选填“变大”、“变小”或“不变”）

【答案】N；变大；变大
【解析】
试题分析：根据安培定则可得，螺线管的上端为N极，下端为S极，若将变阻器的滑片P向右移动，滑动变阻器接入电路的电阻变小，所以电路中的电流变大，通电螺线管的磁性增强；故对铁块的作用力增大，即弹簧长度应变大．

【考点定位】通电螺线管的磁场

11．（2017福建省）如图所示，是一种安全门锁的工作原理示意图．保安室里的工作人员通过开关即可控制安全门锁的开、闭．请你根据示意图，分析安全门锁的工作原理．

【答案】如下所示

【考点定位】电磁继电器的组成、原理和特点

12. （2020福建省）通电螺线管的N、S极以及外部的一条磁感线如图。在图中标出磁感线的方向，并在括号中标出电源的正、负极。

【答案】

【解析】

【详解】磁体外部的磁感线从N极出发回到S极，由安培定则可知电流从螺线管的下端流入，电源的下端是正极，如图所示：

13、（2016福州市）在图14中标出电源的“+”极。

【答案】如下图所示

【解析】

【考点定位】电与磁

14. （2018福建省A卷）如图是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置，闭合开关后，导体棒、灵敏电流计，开关、导线组成闭合电路．实验观察到的现象如下表．

（1）实验时通过观察___________来判断电路中是否产生感应电流；

（2）由实验可知，闭合电路中的部分导体在磁场中做___________运动时，电路中产生感应电流．

（3）比较第4次和第________次实验可知，导体棒运动方向相同时，感应电流的方向与磁场的方向有关．

（4）比较第7次和第8次实验可知_____________________．

【答案】    (1). 灵敏电流计指针是否偏转    (2). 切割磁感线    (3). 8    (4). 感应电流方向和导体棒运动方向有关

【解析】

解：（1）实验时通过观察灵敏电流计指针是否偏转来判断电路中是否产生感应电流；

（2）闭合开关后，导体棒、灵敏电流计，开关、导线组成闭合电路．由表格数据可知，导体向上运动或向下运动时，不切割磁感线，此时电路中没有电流，可得出结论：闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中产生感应电流．

（3）由实验数据可知，第4次和第8次实验，导体运动方向相同，磁场方向不同，电流表指针的偏转方向也不相同，说明感应电流的方向与磁场的方向有关．

（4）比较第7次和第8次实验可知，磁场方向相同，导体的运动方向不同，电流表指针的偏转方向不同，说明感应电流方向和导体棒运动方向有关．

点睛：本题考查了产生感应电流的条件，关键是利用控制变量法找出各组数据中相同的量和不同的量．

15.（2016厦门）磁感应强度B用来描述磁场的强弱，国际单位是特斯拉，符号是“T”，为了探究磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关，小鹭设计了如图21所示的电路，图甲电源电压6V，R为磁感电阻。其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图22.

（1）当图乙S2断开，图甲S1闭合时，电流表的示数为      mA。闭合S1和S2，图乙中滑动变阻器的滑片P向右移动，图甲中电流表的时速逐渐减小，说明磁感电阻R处的磁感应强度B逐渐       。

（2）闭合S1和S2，滑片P不动，沿电磁铁轴线向左移动磁感电阻R，测出R离电磁铁左端的距离x与对应的电流表示数I，算出R处磁感应强度B的数值如下表。请计算x=5cm时，B=       T。

| x/cm[来源:Zxxk.Com] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/mA[来源:Zxxk.Com] | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 46 |
| B/T | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.51[来源:学.科.网] |  | 0.20 |

（3）综合以上实验可以得出：电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流增大而      ；离电磁铁越远，磁感应强度越       。

【答案】（1）60   增大   （2）0.40   （3）增大   小

【解析】

试题分析：（1）当图乙S2断开，图甲S1闭合时，即磁场强度为零，据图2可知，此时的R=100Ω，故此时电路中的电流是：I=U/R=6V/100Ω=0.06A=60mA；图乙中滑动变阻器的滑片P向右移动，有效电阻变小，电流变大磁场变强，图甲中电流表的示数逐渐减小，即R的电阻变大，据此分析可知：磁感电阻R处的磁感应强度B逐渐增大；（2）x=5cm时，对于图表得出电流是30mA，据欧姆定律可知，R=U/I=6V/0.03A=200Ω，故对应磁场的强度是0.40T；（3）综合以上实验数据，分析（2）中的表格数据可以得出“电磁铁外轴线撒花姑娘磁感应强度随电磁铁电流的增大而增大，离电磁铁越远，磁感应强度越小。

【考点定位】电与磁

16．（2016莆田）如图甲所示，某恒温箱的加热电路由交流电源、电热丝等组成，其电路通断由控制电路控制，控制电路由电磁继电器．热敏电阻R1（安装在恒温箱内）、可变电阻器R2、低压电源、开关等组成，R1的阻值随温度变化的关系如图乙所示，调节可变电阻器使得R2=110Ω，闭合开关，当恒温箱内温度升高到50℃时，由于电磁继电器的作用，加热电路被断开，电池继电器的线圈电阻忽略不计，请回答：

（1）电磁继电器中电磁铁上端是　　　　　　极．（填“N”或“S”）

（2）恒温箱内温度不断升高时，电磁铁的磁性变　　　　　　，加热电路会因此被　　　　　　（填“接通”或“断开”）

（3）调节可变电阻器使得R2′=170Ω，恒温箱内温度升高到多少摄氏度时，加热电路被断开．

（4）整个装置在设计上有何不足之处　　　　　　．

【答案】（1）N；（2）强；断开；（3）R2′=170Ω，恒温箱内温度升高到130℃时，加热电路被断开；（4）电磁继电器频繁通断，整个装置的使用寿命因此受到影响

开；

（3）由图象知，当恒温箱温度升高到50℃时，R1=90Ω，

考点：欧姆定律的应用   电磁继电器原理和特点

模拟试题

1．（2020·湖北当阳�初三零模）电动机是一种高效率、低污染的动力设备，下面四幅实验装置图中，对电动机有直接影响的是（ ）

A．	B．	C．	D．

【答案】C

【解析】

电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用，是图中C；A是发电机的原理，电磁感应现象，B是奥斯特实验，D是利用安培定则判断通电螺线管的极性。故选C。

2．（2020·江苏泰兴�初三零模）如图所示，两根绝缘细线悬挂着的导体ab，放在U形磁铁中央，ab两端连接着导线。在虚线框中接入某种实验器材可进行相应的实验探究。下列说法中正确的是

A．接入电流表可探究电磁感应现象，与发电机原理相同

B．接入电流表可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

C．接入电源可探究电磁感应现象，与电动机原理相同

D．接入电源可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

【答案】A

【解析】AB．在虚线框中接入电流表，当闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，所以可以探究电磁感应现象，与发电机的原理相同，故A正确、B错误；

CD．在虚线框中接入电源，通电导体在磁场中会受到力的作用，可以探究磁场对电流的作用，与电动机的原理相同，故C、D错误。

3．（2020·湖南新邵�初三一模）如图所示，小磁针静止在螺线管附近，闭合开关后，下列判断正确的是

A．通电螺线管的左端为N极

B．通电螺线管外A点磁场的方向向右

C．小磁针N极指向左

D．小磁针S极指向左

【答案】D

【解析】A．闭合开关后，电流由螺线管的左侧流入、右侧流出，根据安培定则，用右手握住螺线管，四指指向电流的方向，则大拇指指向右端，即通电螺线管的右端为N极、左端为S极，故A错误；

B．在磁体的外部，磁感线从N极指向S极，所以通电螺线管外A点的磁场方向向左，故B错误；

CD．通电螺线管的右端是N极，根据异名磁极相互吸引可知，小磁针的S极应靠近螺线管的右端，即小磁针的S极指向左，N极指向右，故C错误，D正确；

4．（2020·山东周村�初三一模）如图所示，GMR是一个巨磁电阻，其阻值随磁场的增强而急剧减小。闭合开关S1、S2，则（　　）

A．电磁铁外部的磁感线从B端出来回到A端

B．当P向右移动时，灯的额定功率变小

C．当P向右移动时，电压表示数变小

D．当P向右移动时，灯的亮度变暗

【答案】D

【解析】

A．根据右手螺旋定则可知，电磁铁A端为N极，故其外部的磁感线从A端出来回到B端，故A不符合题意；

B．额定功率是指用电器正常工作时的功率，故灯的额定功率不变，故B不符合题意；

C．当P向右移动时，电磁铁通过的电流变小，巨磁电阻增大，根据串联分压特点可知，电压表示数变大，故C不符合题意；

D．当P向右移动时，巨磁电阻增大，灯通过的电流变小，故灯的亮度变暗，故D符合题意。

故选D。

5．（2020·黑龙江大庆�初三三模）现在兴起的智能手机无线充电主要是运用电磁感应技术，当电源的电流通过充电底座中的送电金属线圈产生磁场，带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能接受磁场，产生电流，实现充电过程．以下设备也是利用“磁生电”工作的是（    ）

A．电磁起重机	B．扬声器

C．电烙铁	D．动圈式话筒

【答案】D

【解析】

A．电磁起重机，利用电流的磁效应工作，故A错误；

B．扬声器，利用电流对通电是导体的作用力工作，故B错误；

C．电烙铁，利用电流的热效应工作，故C错误；

D．动圈式话筒，话筒中的膜片振动时带动线圈切割磁感线运动产生电流，将声音转换为电信号，利用了电磁感应，故D正确；

【点睛】

注意分清楚研究电磁感应和磁场对通电导线作用力的两个原理，从能的转化看，两者是相反的，即电磁感应现象中将机械能转化为电能，而磁场对通电导线的作用力，将电能转化为机械能．

6．（2020·湖南岳阳�初三其他）如图所示，是一种自行车前轮的结构图，行驶中，磁铁靠近传感器时磁场能使其中的带电粒子发生偏转（即相当于通电导体在磁场中受力运动），产生一种信号，信号传入速度计能测出自行车行驶的速度和里程．下列能说明其原理的是图（    ）

A．	B．	C．	D．

【答案】B

【解析】

A．图是演示电流的磁效应的实验装置，故A不符合题意；

B．图是演示磁场对电流作用的实验装置，通电导体在磁场中受力运动是电动机的原理，故B符合题意；

C．图是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机的原理，故C不符合题意；

D．图中的电磁继电器是利用电磁铁来控制电路的，故D不符合题意．

【点睛】

本题考查的是电与磁这一单元最典型的四个实验，它们各自的特点不同，代表了不同的含义，是这一部分的重点知识．

7．如图四个装置可以用来研究有关物理现象或说明有关原理，下列表述正确的是（　　）

A．图①研究电磁感应现象	B．图②研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

C．图③说明电动机原理	D．图④说明发电机原理

【答案】B

【解析】（1）电流磁效应是指电流能产生磁场；

（2）比较电磁铁磁性强弱一般用不同的电磁铁来吸引大头针；

（3）电磁感应是指闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线，电路中会产生感应电流；

（4）研究磁场对电流的作用要先给导体通电，再将其放入磁场中．

根据不同实验的特点，对照各图进行判断即可．A. 是奥斯特实验，即演示电流的磁效应的实验装置，故A错误；

B. 是演示电磁铁中线圈匝数的多少与磁性强弱的关系的实验装置，故B正确；

C. 是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机原理，故C错误；

D. 是演示磁场对电流作用的实验装置，是电动机的原理，故D错误；

故选B.

8．（2020·河南初三三模）如图所示是教师演示用的磁电式电流计的内部结构示意图。线圈与接线柱相连，电流为零时，指针位于表盘正中间位置；当通电时，线圈带动指针向右偏转。对此，下列说法中正确的是（   ）

A．当通以相反方向电流时，电流表指针将向左偏转

B．此电流表工作时机械能转化为电能

C．此电流表工作原理与电动机工作原理相同

D．此电流表是利用电磁感应现象制成的

【答案】AC

【解析】A．根据题意知道，改变线圈中的电流方向，线圈转动方向会发生改变，所以，当通以相反方向电流时，电流表指针将向左偏转，故A正确；

B．电流表的在工作过程中是将电能转化为机械能，故B错误；

CD．电流表是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成，原理与电动机相似，不是利用了电磁感应现象，故C正确，D错误。

故选AC。

9．（2020·河南镇平�初三二模）如图甲所示为某热敏电阻的R-t图像，图乙为用该热敏电阻R和电磁继电器组成的某恒温箱的温控电路，电磁继电器线圈的电阻为10Ω，当线圈中的电流大于或等于20mA时，衔铁被吸合。为电磁继电器线圈供电的电源电压为6V，图中的“电源”是恒温箱加热器的电源，下列有关说法正确的是（　　）

A．当温度降低时，热敏电阻R的阻值增大

B．应该把恒温箱内的加热器接在C与D之间

C．要使恒温箱内的温度保持100℃，应将滑动变阻器R1接入电路的阻值调节为240Ω

D．为使恒温箱内的温度保持在更高的数值，滑动变阻器R1连入电路的阻值减小

【答案】AC

【解析】

A．由图甲可知，当温度降低时，热敏电阻R的阻值增大，故A正确；

B．当温度较低的时候，热敏电阻的电阻较大，电路中的电流较小，此时继电器的衔铁与AB部分连接，此时是需要加热的，恒温箱内的加热器要工作，所以该把恒温箱内的加热器接在A、B端，故B错误；

C．当温度达到100℃时，热敏电阻为50，加热电路就要断开，此时的继电器的衔铁要被吸合，即控制电路的电流要到达20mA，根据闭合电路欧姆定律可得

代入数据可得

解得

故C正确；

D．为使恒温箱内的温度保持在更高的数值，滑动变阻器R1连入电路的阻值应增大，此时热敏电阻R的阻值减小，从而实现要求，故D错误。

故选AC。

10．（2020·湖北当阳�初三零模）如图所示，是利用被磁化的缝衣针制成的简易指南针。若静止时针尖指向地理位置的北方，则针尖是简易指南针的______极。此时，将指南针底座逆时针旋转90°，针尖静止时将指向地理位置的______方.

【答案】北    北

【解析】地球是一个大磁体, 地磁的南极在地理的北极附近，地磁的北极在地理的南极附近，地磁的南极吸引指南针的北极，指南针静止时,指向南的一端是磁体的南(S)极;指向北的一端是磁体的北(N)极，因此针尖是指南针的北极。

将指南针底座逆时针旋转90°，受地磁场的作用，针尖指向不变，静止时依然指向地理位置的北方.

11．（2020·安徽初三二模）磁场强弱处处相同的磁场叫做匀强磁场，磁场强度的单位是特斯拉，简称特，符号T。实验表明在匀强磁场中，当通电导体与磁场方向垂直时，电流所受的安培力F等于磁场强度B、电流I、导线长度L三者的乘积，即F=BIL。在磁场强度为0.5T的匀强磁场中，有一条与磁场方向垂直的通电导线，通过它的电流为5A，导线上长为40cm的一段所受的安培力F=__________N。将此导线从磁场中拿走，磁场强度__________（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】1    不变

【解析】[1]根据求出安培力

[2]将此导线从磁场中拿走，磁场强度大小不变。

【点睛】本题考查了安培力大小公式F=BIL和方向判断方法，注意磁感应强度是由磁场本身决定的，与电流元无关。

12．（2020·四川省成都市石室天府中学初三三模）如图，处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁，左侧有一螺线管，当开关 S 闭合时，螺线管的右端是 ______极，小车将向 ______运动。

【答案】北（N）    右

【解析】

[1]如图，由安培定则分析可知，当开关 S 闭合时，螺线管的右端是北（N）极。

[2]如图，由磁极间的相互作用：同名磁极相互排斥，分析可知小车将向右运动。

13．（2020·江苏工业园区�初三二模）小明同学根据“小磁针在通电螺线管周围会受到磁力的作用，说明电流周围存在磁场”，从而猜想在地球周围也可能存在某种“重力场”．

①小明猜想的依据是_____．

②同一物体在月球上受到的重力大约是地球的六分之一，推测月球上的“重力场”比地球的要_____（填“强”或“弱”）．

③根据通电螺线管的磁场分布，小明推测重力场的最可能是下列那个图_____．

【答案】地球附近的物体受到重力的作用    弱    甲

【解析】（1）根据物体在地球附近受到重力猜想在地球周围也可能存在某种“重力场”，

（2）根据同一物体重力的大小，判断重力场的强弱；

（3）根据“重力方向竖直向下”推测重力场的分布．（1）根据“地球附近的物体受到重力的作用”，猜想在地球周围也可能存在某种“重力场”；

（2）月球上受到的重力大约是地球的六分之一，重力场越强，重力越大，推测月球上的“重力场”比地球的要弱；

（3）根据重力方向竖直向下，基本上指向地心的方向，类比在磁场中，小磁针受力方向为磁感线的切线方向，故图甲最有可能是“重力场”的分布．

故答案为(1). 地球附近的物体受到重力的作用    (2). 弱    (3). 甲

【点睛】

本题为猜想题，考查了重力的有关内容；关键是根据所学知识，得出正确结论，考查学以致用的能力．

14．（2018·甘肃庆阳�初三）小明学了有关电磁方面的知识后，设计了如图所示的甲、乙两个装置

（1）为了探究电磁感应现象，小明应选用_____装置进行实验．

（2）小明选用甲装置探究有关知识时，进行了如下的操作，其中不能使电流表指针发生偏转的是_____（填序号）

①让导线ab在磁场中斜向上运动；②让导线ab在磁场中沿水平方向左右运动

③让导线ab沿竖直方向上下运动

（3）如果在乙装置的实验中，当开关闭合时，发现直导线ab向左运动，若要使导线ab向右运动，你采取的措施是_____．

（4）甲、乙两图的原理分别用于制造_____和_____．（选填“电动机”或“发电机”）．

【答案】甲    ③    将磁铁N、S极对调（或 将连接电源两极的导线对调）    发电机    电动机

【解析】（1）乙图中有电源，所以，不适合探究电磁感应现象；甲图中，连接电路后没有电源，在外力作用下使导体左右运动，导体切割磁感线，则电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，所以，若探究电磁感应现象，小明应选用甲装置进行实验；

（2）甲图中磁感线沿竖直方向，无论是导线ab在磁场中斜向上运动或左右运动，都会切割磁感线，产生感应电流；而导线ab沿竖直方向上下运动，则不会切割磁感线，故只有③不能使电流表指针发生偏转；

（3）通电导体在磁场中受力的方向与磁场方向、电流方向两个因素有关，只改变其中一个因素，可以改变运动方向，同时改变两个因素，运动方向不会改变；所以，若要改变通电导线的受力方向，可改变磁场方向或线圈中电流方向；由乙图知道，若改变磁场的方向，只要将磁铁N、S极对调即可；若改变电流的方向，只要将连接电源两极的导线对调就可以；

（4）由于甲图中没有电源，若开关闭合，金属棒做左右切割磁感线运动，电路中就会产生电流，所以是电磁感应实验的装置，由此原理人类制造出了发电机；乙中有电源，磁场中的导体会因通电而运动，即是研究通电导体受力的作用的实验装置，是电动机的制造原理．

15．（2020·江苏淮安�初三零模）小明用如图所示的装置来探究感应电流产生的条件(图中灵敏电流计G的指针偏转方向相反即表示通过的电流方向相反)

（1）导体ab静止悬挂,闭合开关,灵敏电流计的指针不偏转,说明电路中___ (有/无)电流产生

（2）继续探究,记录观察到的现象如下表

| 序号 | ab运动方向 | 电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沿磁场方向运动（不切割磁感线） | 不偏转 |
| 2 | 水平向左（切割磁感线） | 向右偏转 |
| 3 | 水平向右（切割磁感线） | 向左偏转 |

①比较1、2(或1、3)实验现象可知,闭合电路的一部分导体在磁场中做____运动时,电路中就会产生感应电流

②比较2、3实验现象还发现,产生的感应电流的方向跟________有关

（3）若在整理器材时未断开开关,先水平向左撤去蹄形磁铁(导体ab不动),则灵敏电流计的指针___ (会/不会)偏转

【答案】无    切割磁感线    切割磁感线运动方向    会

【解析】

（1）导体ab静止悬挂,闭合开关,灵敏电流计的指针不偏转,说明电路中无电流产生．

（2）①比较1、2(或1、3)实验现象可知,只有当闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中才会产生感应电流；

②比较2、3实验现象还发现,同样是切割磁感线，但切割的方向不同，所以产生的感应电流的方向跟切割磁感线的方向有关

（3）若在整理器材时未断开开关，先水平向左撤去蹄形磁铁(导体ab不动),那么以磁铁为参照物，导体ab相对于磁铁水平向右运动，等效于用导体ab切割磁感线，所以灵敏电流计的指针会偏转.