第15章 电能与电功率

单元测试

班级         姓名            学号         分数

【满分：100分  时间：45分钟】

一．选择(共15小题，每小题3分，本大题共45分)

1．下列家用电器中，功率最接近1kW的是(　　)

A．台灯               B．液晶电视              C．笔记本电脑               D．空调

2．关于电功和电功率说法不正确的是(　　)

A．用电器消耗的电能越多，电功率越大

B．功率是表示电流做功快慢的物理量

C．单位时间内，电流做功越多，电功率越大

D．千瓦时是电功的单位，千瓦是电功率的单位

3．可调节台灯的电路是由一只灯泡和一个电位器(滑动变阻器)串联组成的。调节电位器的旋钮使灯由亮变暗的过程中，电路的总功率将(   )

A．变小         B．变大           C．不变          D．无法确定

4．如图所示电路中，电源电压不变，开关S由断开到闭合，下列说法正确的是(    )

A. 电路总电阻变大		B. 电路总功率变小

C. 电压表示数变小		D. 电流表示数变大

5．(多选)灯L1和L2分别标有“4V 8W”和“8V 32W”，把它们与“4A 10Ω”的滑动变阻器串联后接在12伏的电源上，如图所示，当滑片P由b向a滑动时，若电阻不随温度变化，则(    )

A．两灯都变亮，且一样亮

B．两灯都变亮，因为L2的额定功率大，所以比L1更亮

C．两灯都变亮，且L1首先正常发光

D．两灯都变亮，且L1可能先烧毁

6．将灯L接到电压为U的电路上时，灯的电功率为36W，若将灯L与一个电阻R串联后仍接在原电路上时，灯L消耗的电功率为25W，设灯丝电阻不变，则此电阻消耗的电功率是(　　)

A．3W                  B．4W                  C．5W                  D．11W

7．有两个分别标有“6V 3W”和“6V 6W”的灯泡，若将它们串联在电路中，使其中一个灯泡能正常发光，则加在串联电路两端的电压是(    )

A．9V                      B．12V                    C．18V                     D．6V

8．一个电热器的电阻为R，当它两端电压为U，通电时间t消耗电能为W，若使它消耗的电能为4W，下列方法正确的是(    )

A．电阻R不变，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍

B．电阻R减半，电压U增大1倍，通电时间t不变

C．电阻R不变，电压U增大1倍，通过时间t不变

D．电阻R减半，电压U不变，通电时间t不变

9．电炉丝通电后热得发红，而跟电炉丝连接着的铜导线却不怎么热，原因是(    )

A．铜导线比电炉丝传热快，所以不怎么热

B．铜导线有绝缘层，所以不怎么热

C．铜导线的电阻小，消耗电能小，炉丝的电阻大，消耗电能多，所以热得发红

D．通过电炉丝的电流比通过电线的电流小

10．如图所示，一个标有“6V 3.6W”字样的小灯泡L和最大阻值为50欧的滑动变阻器R串联后接在电源电压U恒为6V的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断错误的是(    )

A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2W

B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6W

C．当滑片P滑至某个位置时，L和R的电功率相等

D．当滑片P由a滑向b的过程中，灯泡L的电功率一直是减小的

11．(多选)要使电热器在单位时间内供热减少一半，以下方法中正确的是(　　)

A．电压不变，电阻增大到原来的2倍

B．电阻丝不变，把通过它的电流减少一半

C．保持电压不变，把电阻丝的电阻减小一半

D．把电热器的电阻和加它两端的电压均减小一半

12．如图所示，电源电压不变，定值电阻R0的电功率为P0，滑动变阻器的电功率为P，当滑动变阻器的滑片由a端滑向b端的过程中，下列说法中错误的是(    )

A.电压表V1的示数不变

B.电压表V1的示数变大

C.电压表V2的示数变小

D.变小

13．如图所示的电路，当变阻器的滑片P向b移动过程中(    )

A．灯L功率变大，电流表、电压表的示数都变小

B．灯L功率变大，电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．灯L功率变小，电流表、电压表示数都变大

D．灯L功率变小，电流表的示数变小，电压表的示数变大
14．如图所示的电路，电源电压恒定不变，灯L1的规格为“6V 12W”，只闭合S1时，L1正常发光；再闭合S2时，灯L2也正常发光，同时电流表的示数变化了0.5A．则L1与L2的电阻之比为(设灯泡的电阻不随温度变化而变化)(    )

A．4：1              B．1：4                C．4：5               D．5：4

15．(多选)现有四个小灯泡L1、L2、L3、L4，分别标有“12V 20W”、“12V 10W”、“6V 5W”、“6V 10W”的字样，小明想把其中的两个小灯泡接在两端电压为18V的电源上，使两个小灯泡都能正常发光，则下列做法正确的是(    )

A．把L1和L4串联后接入电路中

B．把L1和L3串联后接入电路中

C．把L2和L4串联后接入电路中

D．把L2和L3串联后接入电路中

二．填空 (每空1 分，15个空 ，本题共15分)

16．如图是茜茜家的电能表，她家同时使用的用电器总功率不超过       W。茜茜打开一台“220V 40W”的电风扇(其它用电器均未工作)。当电风扇工作半小时，电能表的转盘转      转。

17．如图所示电路中，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片P由中点向右端移动的过程中，电流表的示数将_______，灯泡L消耗的电功率将_______。 (选填“变大”“变小”或“不变”)

18．如图所示，电源电压恒定，小灯泡L标有“3V，0.6W”字样，R为定值电阻，闭合S，断开S1，小灯泡正常发光，若再闭合S1，发现电流表示数变化了0.3A，则R的阻值为________Ω，此时灯泡L和电阻R消耗的功率之比是______。

19．如图是电动汽车动力系统示意图，汽车行驶时，通过改变滑动变阻器的阻值来调节电动机转速，从而改变行驶速度，当汽车速度最大时，电压表的示数为180V，电流表的示数为15A，此时电动机消耗的功率为________W，若电动机的内阻为0.4Ω，则电动机内阻的发热功率为________W。

20．如果加在某定值电阻两端的电压从8伏增加到10伏时，通过该定值电阻的电流相应变化了0.2A，则该定值电阻所消耗的电功率的变化量是__________。

21．如图所示，当S闭合，甲、乙两表是电压表时，两表示数之比U甲:U乙=5：3；当S断开，甲乙两表是电流表时，两表示数之比I甲：I乙=       。此时,R1与R2消耗的功率之比P1:P2=          。

22．两个电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图所示：
①由图可知通过元件________(填“A”或“B”)的电流与它两端电压之间的关系遵循欧姆定律； 
②根据图中的信息可得元件B在电压为2.0V时的电功率为________W。

23．如图所示，电源电压为4.5V，滑动变阻器标有“20Ω 0.6A”字样，R0阻值为5Ω，闭合开关后，滑动变阻器接入10Ω时，R0两端的电压为________V，在该电路中R0消耗的最大功率为________W。

三．实验探究(共14空，每空1分，本题共14分)

24．小明在进行“测量小电灯的功率”的实验时，实验台上给他提供的器材有：6V蓄电池、电流表(0—0.6A、0—3A)电压表(0—3V，0—15V)，滑动变阻器(50Ω，1.5A)额定电压为 2.5V的小电灯(正常发光时的电阻约为7Ω)，开关各一个，导线若干。

(1)小明在实验中电流表应该选择________的量程，电压表应该选择________的量程。
(2)他连接的实物电路如图所示，请你在虚线框内画出该电路图。
　　　　　　 
(3)闭合开关前应把滑动变阻器滑片的位置调到________(填“C”或“D”)端。
(4)闭合开关后，小明发现灯泡不发光，电流表的示数为零，电压表的示数为6V，产生此故障的原因可能是下列情况中的________和________。(填写序号)
　 　　　A．小电灯短路　　　　　　　　 B．小电灯的灯丝断了
　　　　 C．小电灯的灯座接触不变　　　 D．电压表的正、负接线柱接反
　　　　 E．变阻器滑片放在了最小阻值处
(5)排出故障后。调节滑动变阻器测得如表所示的三组数据。则小电灯的额定功率为_______W。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |

(6)小明发现，由表中数据计算可知：小电灯亮度不同时灯丝的电阻不相符，你认为造成这种结果的原因是______。

25．用图甲所示电路图测量小灯泡的电功率，电源电压为3V．小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时电阻约为10Ω。

(1)用笔画线表示导线，选好电流表量程，将图乙电路连接完整；

(2)连接电路时，开关应处于       状态；

(3)闭合开关后，小灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为3V，产生该现象的原因可能是   (填序号)

A．小灯泡短路         B．小灯泡断路        C．电流表接触不良         D．电流表短路

(4)排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一点，电压表示数如图丙所示，此时小灯泡两端的电压为      V。若要测量小灯泡的额定功率，应将图乙中滑动变阻器的滑片P向      (选填“C”或“D”)端移动，使电压表的示数为      V。根据该组同学实验得到的I-U图象(图丁所示)信息，小灯泡的额定功率为      W。

四．解答题(26题5分，27题5分，28题5分，29题5分，30题6分，本大题共26分)

26．如图是某型号电压力锅的工作电路简图。接通电源后，开关S自动闭合，开始加热。当锅内温度达到105℃时，开关S自动断开，开始保压，此时锅内水温不变，且未沸腾，保压时的额定功率为220W。把2.5L初温为25℃的水加入电压力锅中，将它单独接入家庭电路，使其工作1min40s，观察到家中标有“220V 3600imp/kW•h”字样的电能表指示灯闪烁84次。已知水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)，假设电能全部转化为内能。求：

(1)保压状态时的电流大小。(2)加热状态时的实际功率。(3)加热多少秒后开始保压？

27．如图，电源电压不变，灯的电阻不随温度变化。当开关S1、S2都闭合时，灯L正常发光，R1消耗的功率为36瓦；当开关S1、S2都断开时，灯L的功率为其正常发光时功率的1/4，已知R1=R2，求灯L正常发光时的功率。

28．某同学有一个电能表，表上标有“220V  2.5(10)A  1500r/kW·h”的字样，他将一个电灯泡和电能表在家庭照明电路中接好后，闭合开关，灯泡正常发光，他发现在4min的时间内，电能表中间的铝质圆盘转了10转，请你计算这个灯泡正常发光1h，消耗的电能是多少？

29．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯泡L2标有“24V  12W”。开关S1闭合、S2断开时，电流表的示数为1A，电压表的示数为12V，灯泡L1正常发光，不考虑温度对灯泡灯丝电阻的影响。求：

(1)灯泡L1的额定功率。

(2)在10s内，灯泡正常L2正常发光时消耗的电能。

(3)灯泡L2的电阻。

(4)当开关S1、S2都闭合时，求电流表的示数和灯泡L2的实际功率。

30．如图所示的电路中，电源电压U=6V电阻R1=6Ω，电阻R2=4Ω，求：

(1)只闭合S2，通电10s的时间内电流通过R2产生的电热是多少？

(2)当三个开关处于何种状态时，整个电路消耗的电功率最大？此时的最大电功率为多少？