专题19 家庭电路和安全用电

真题再现

1．（2020河北）在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关装在　火　线上，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的　 　相连。

2．（2019河北）家用电灯的开关要接到____________（选填“零线”或“火线”）和灯泡之间。造成家庭电路中电流过大的原因是________________________（只填写一种即可）。

3．（2018河北）生活中的下列做法合理的是

A. 医院里用紫外线灯灭菌	B. 用湿布擦拭正在发光的台灯

C. 经常用钢丝球擦洗铝锅	D. 发霉的大米多淘洗几次食用

4．（2017河北）阅读短文并回答问题

白炽灯泡

白炽灯泡的灯丝是由金属钨制作的，其灯丝发光时温度可达2000°C左右．为防止灯丝在高温下氧化，在制作灯泡时要抽真空，在制作大功率灯泡时，还要把灯泡内充入稀有气体氦等，主要是为了防止灯丝在高温下升华．

白炽灯泡工作时，电能转化为光能的效率较低，因此逐渐被节能灯和LED灯所替代．

（1）由于钨的　   　较高，所以用钨制作灯丝；

（2）灯泡内充入稀有气体氦等，主要是为了　               　；

（3）白炽灯泡逐渐退出市场，是由于　                     　．

5．（2016河北）小明家新买了一个电热水器，刚接入电路，家里的空气开关就断开了。他猜想造成空气开关断开的原因是:①连入电路中的用电器总功率过大:②电热水器或插头处短路。于是他请电工师傅检修后，将空气开关复位，只让电热水器单独工作，家里标有"2000 r/kWh”电能表的转盘3 min内转了l00转，电热水器的功率为______W。小明猜想_____（选填序号）是正确的。（己知电热水器接入电路前，小明家正在使用的用电器的总功率约为3200 W，空气开关允许通过的最大电流为40 A）

最新模拟

6．（2020·山西太原五中初三三模）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．触电事故都是由于人体接触带电体导致的

B．控制灯泡的开关中，两个线头相碰，会引起空气开关跳闸

C．当遇到触电事故时，首先应该断开电源

D．教室里一个开关可以同时控制三只日光灯，这三只日光灯一定是串联

7．（2020·辽宁朝阳�初三一模）“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯

B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代

D．家用电器金属外壳一定要接地

8．（2020·江西遂川�初三期末）如图所示，A、B、C是家用电冰箱三线插头的三个插脚，关于这三个插脚的说法正确的是

A．三个插脚一样长

B．A、C两插脚分别与电冰箱内部工作电路两端相连

C．插入插座时，插脚C与火线相接，B与零线相接

D．插入插座时，电冰箱的金属外壳通过插脚A与大地相连

9．（2020·河北安次�初三一模）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．人体的安全电压不高于60V

B．不可以用湿布擦拭正在发光的电灯

C．保险丝烧断后应换一根铜丝来代替

D．家庭电路中空气开关跳闸，一定是用电器总功率过大造成的

10．（2020·新乡�河南师大附中实验学校初三其他）“珍爱生命、注意安全”是人们在日常生活中必须具有的意识。关于安全用电，正确的做法是（　　）

A．发现有人触电时，立即用手把他拉开

B．为了清洁卫生，应经常用湿抹布擦拭正在工作的台灯

C．家里的空气开关跳闸，立即合上空气开关恢复供电

D．用试电笔辨别火线和零线，手接触笔尾的金属体

11．（2020·辽宁大洼�初三三模）“安全用电，珍惜生命”是每个公民应有的意识。下列关于家庭电路说法正确的是（　　）

A．家用电路起火时，应先用水扑灭，然后再断开电路

B．空气开关跳闸，一定是家庭电路出现短路导致的

C．当有人触电时，漏电保护器会迅速切断电路

D．使用试电笔时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气是绝缘体

12．（2020·西工大附中分校初三一模）如图是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是（  ）

A．导线B与大地之间的电压为220V

B．保险丝能在有人触电时自动切断电路

C．电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

D．闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

13．（2020·内蒙古东胜�初三二模）在家庭电路中常发生下列情况：在台灯开关断开的情况下，把台灯插头插入插座时，室内其他电灯全部熄灭，保险丝熔断；有时是在台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内其他电灯全部熄灭，保险丝熔断．引起这两种故障的可能原因是

A．前者是插座短路，后者是灯泡短路       B．前者是插头短路，后者是灯泡短路

C．两者都是插座短路      D．两者都是插头短路

14．（2020·湖南长沙�初三二模）下列图中关于安全用电的阐述正确的是（　　）

A．人们用测电笔辨别火线和零线时乙正确

B．人站在地上，触摸火线，会触电

C．连接电路时开关接零线

D．使用多个大功率用电器时，可以同时接在同一接线板

15．（2020·河北雄县�初三一模）关于安全用电，下列做法错误的是（ ）

A．在高压线附近的空地上放风筝

B．发生触电事故时，首先切断电源

C．家中空气开关跳闸后应该马上将其闭合

D．使用测电笔时手指必须接触笔尖金属体

16．（2020·辽宁盘锦�初三其他）下列选项中符合安全用电常识的是（　　）

A．把洗衣机的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

B．不要在手机充电过程中接打电话

C．在更换台灯灯泡前应先切断电源

D．当空气开关自动断开后，不做任何检查就立即闭合开关

17．（2020·广东韶关�初三一模）如图所示。请将图中带保险丝的三孔插座、由拉线开关控制的白炽灯泡，连成符合安全用电要求的家庭电路。

（____）

18．（2020·山西浑源�初三期末）小明设计了一种利用“声控”开关（有声时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控”开关（有光照时自动断开，无光照时自动闭合）自动控制的楼道灯，使得只有在天黑且有声音时灯才亮，他还在楼道处安装了一个带探险盒的三孔插座，且与楼道灯互不影响，请你根据小明的设计意图，用笔画线代替导线完成如图所示的电路，（导线不得交叉）

（_________）

19．（2020·辽宁海城�初三一模）如图所示，将带有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。

【答案】

20．（2020·辽宁大洼�初三二模）在家庭电路中，安全用电很重要。

(1)如图甲所示，是某商店出售的一套电源插座和插头，请你从安全用电的角度说明，该电器产品不符合安全用电规则的地方是______。

(2)使用测电笔可识别简单的电路故障。图乙所示电路中，当开关闭合，电灯不发光，用测电笔测试a、b、c、d四点，结果只有d点不发光，由此可以判断故障是______两点之间。

21．（2020·湖南娄底�中考真题）如图是常用的一个插线板．小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压．根据上述现象可知指示灯和开关是_____的（选填“串联”或“并联”）．使用三角插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳与_____相连，防止触电．