专题20 电与磁

真题再现

1．（2020河北）关于电与磁，下列说法正确的是

A．奥斯特实验表明通电导体周围存在磁场

B．磁场看不见、摸不着，但它是客观存在的

C．改变通过电磁铁的电流方向可以改变电磁铁磁性的强弱

D．闭合电路的部分导体在磁场中运动时，电路中就会产生感应电流

2．（2019河北）如图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是

A．电磁起重机

B．司南

C．话筒

D．扬声器

3．（2018河北）下列有关电与磁的说法正确的是

A. 磁感线是用来形象描述磁场的，并不真实存在

B. 悬吊着的小磁针静止时N极指向地理南极附近

C. 法拉第在世界上第一个发现了电与磁之间的联系

D. 电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关

4．（2017河北）如图所示，甲、乙、丙、丁是四幅实验图，下列说法正确的是（　　）

A．甲实验说明同名磁极相互吸引，异名磁极相互排斥

B．乙实验说明闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流

C．丙实验说明利用磁场可以产生电流

D．丁实验说明机械能可以转化为电能

5．（2016河北）下列关于电与磁的说法正确的是（      ）

A．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

B．改变通电螺线管中电流的方向，可以改变通电螺线管的N、S极

C．发电机是利用电磁感应原理制成的，工作时将机械能转化为电能

D．只改变直流电动机的电流方向，直流电动机内线圈的转向会发生改变

最新模拟

6.（2020·江苏扬州�初三二模）如图所示是某品牌电动剃须刀，按下开关其内部的电动机高速运转带动刀片旋转实现剃须的目的。下列四幅图中与这一过程的工作原理相同的是（　　）

A． 	B． 	C． 	D．

7．（2020·辽宁辽阳�初三其他）如图，是一款电动平衡车。下列四幅图中，能反映平衡车工作原理的是（  ）

A．	B．	C．	D．

8．（2020·山西太原五中初三三模）小明以塑料管为连接轴将两个玩具电机的转轴连接起来，并连接如图所示的电路，开关S闭合后，灯泡发光。下列选项中与电机甲工作原理相同的是（　　）

A．电铃	B．电风扇	C．风力发电机	D．磁性门吸

9．（2020·广西河池�初三二模）物理学中用光线表示光的传播路径和方向.下列做法应用了同种研究方法

A．用磁感线来形象直观的描述磁场

B．通过水流来初步认识电流

C．探究小车动能大小的影响因素时,通过木块被撞后移动的距离来比较小车动能的大小

D．探究压力大小对滑动摩擦力大小的影响时,控制接触面的粗糙程度等因素不变

10．（2020·广东韶关�初三一模）如图所示，两根绝缘细线悬挂着的导体ab，放在U形磁铁中央，ab两端连接着导线。在虚线框中接入某种实验器材可进行相应的实验探究。下列说法中正确的是

A．接入电流表可探究电磁感应现象，与发电机原理相同

B．接入电流表可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

C．接入电源可探究电磁感应现象，与电动机原理相同

D．接入电源可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

11．（2020·全国初三专题练习）现代武器中有一种新型电磁炮，它是利用电磁技术制成的一种先进武器，具有速度快、命中率高等特点，其原理是利用磁场对通电导体的作用。下图中与此原理相同的是（  ）

A．	B．

C．	D．

12．（2020·全国初三专题练习）如图所示，GMR是巨磁电阻，它的阻值随电磁铁磁性的增强而减小．下列判断正确的是

A．开关S1闭合，滑片移到某一位置，电磁铁左端为N极

B．开关S1闭合，滑片向右移动，电磁铁磁性增强

C．开关S1和S2同时闭合，滑片向右移动，GMR的电阻变小

D．开关S1和S2同时闭合，滑片向左移动，指示灯变暗

13．（2020·福建初三其他）如图所示的刷卡机广泛用于超市、银行等场所，带有磁条的卡在刷卡机指定位置划过时，刷卡机的检测头就会产生感应电流，电脑便可读出磁条上的信息，下列选项中，与之原理相同的装置是

A．电铃	B．电风扇

C．电动机	D．风力发电机

14．（2020·西安交大阳光中学初三三模）如图所示，A是悬挂在弹簧测力计下的条形磁铁，B是螺线管。闭合开关，待弹簧测力计示数稳定后，将滑动变阻器的滑片缓慢向右移动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电压表示数变大，电流表示数也变大

B．电压表示数变小，电流表示数也变小

C．螺线管上端是N极，弹簧测力计示数变小

D．螺线管上端是S极，弹簧测力计示数变大

15．（2020·河北滦州�初三一模）关于电和磁，下列说法中正确的是（　　）

A．丹麦物理学家奥斯特首先发现通电导体周围存在着磁场

B．当导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流

C．电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一个开关

D．电动机是根据通电线圈在磁场中转动的原理制成的

16．（2020·辽宁辽阳�初三其他）如图所示，小磁针静止在已通电的甲、乙两个电磁铁之间，根据所学的知识判断并标出：

①乙电磁铁电源的正、负极；

②静止小磁针的N极；

③乙电磁铁磁感线的箭头方向。

（______）

17．（2020·浙江金华�初三一模）某展览厅（如图甲）为保护展品，设置了调光天窗，当外界光照较强时，能启动电动卷帘适时调整进光量；当外界光照较弱时，能自动启动节能灯给予补光。调光天窗的电路原理如图乙所示：R0为定值电阻；R为光敏电阻，其电阻值R随光照强度E的变化如图丙所示（E越大表示光照越强，其国际单位为cd）；P为电磁铁，其线圈电阻RP为20Ω，当电流达到0.04A时能吸合衔铁。已知电源电压U1=12V，U2=220V，则：

（1）开关S闭合时，电磁铁P的上端为______极（选填“N”或“S”）。

（2）图乙中的L代表的是并联安装在展厅内的10盏“220V　10W”节能灯，这些节能灯同时正常工作4小时，共消耗电能______kW⋅h。

（3）当外界光照强度达到1cd时，电动卷帘便开始工作，求R0的阻值______。

（4）为了环保节能，要在环境光线更弱时才启动节能灯照明，则应换用阻值较______。（选填“大”或“小”）的R0。

18.（2020年河南省中考备考质量调研物理试题（网上教学）小科以塑料管为连接轴将两个玩具电机的转轴连接起来，并连接如图所示的电路，开关S闭合后，灯泡发光。下列说法错误的是（  ）

A. 甲电机转动带动乙电机转动

B. 甲电机相当于发电机

C. 乙电机工作原理是电磁感应

D. 甲、乙电机都实现了电能和机械能之间的转化

19．（2020年天津市河西区中考一模物理试题）如图是一款带滚轮的书包，其内部没装电池，但拖动书包使轮子滚动时，嵌在轮子里的LED灯会发光。图中的实验装置能反映此现象原理的是（　　）

A. 	B.

C. 	D.

20.（2020年江苏省盐城市滨海县中考二模物理试题）如图为公交车自动爆玻器（如图所示），危急时刻下，司机只需按下开关，自动爆玻器即可自动完成破窗。自动爆玻器就相当于一个电控安全锤，它是利用电磁线圈在通电的时候产生一个冲击力，带动一个钨钢头击打车窗玻璃边角部位，实现击碎玻璃的目的。下列与自动爆玻器工作原理相同的是

A. 	B.

C. 	D.