第四章 探究电流 单元总结

思维导图

知识要点一： 电流及电流表测量对象的判断

1、电流的形成：电荷的定向移动形成电流，注意一定要加“定向”二字。电路中有电流时，发生定向移动的可能是正电荷、也可能是负电荷、还可能是正、负电荷同时向相反方向移动。金属导体中，发生定向移动的是负电荷（自由电子），酸碱盐溶液中是正、负电荷同时向相反方向移动。

2、电流的方向：正电荷定向移动的方向为电流方向，负电荷定向移动方向与电流方向相反。电路闭合时，在电源外部，电流方向为：正极→用电器→负极；在电源内部，电流方向为：负极→正极。

3、电流表测量对象的判断：电流表与哪个用电器串联，就测通过该用电器的电流。另外在并联电路中，电流从正接线柱上分开，电流表测支路电流，电流从负接线柱上分开，电流表测干路电流；电流汇合到正接线柱上，电流表测干路电流，电流汇合到负接线柱上，电流表测支路电流。

例1.（2019·鄂托克旗乌兰镇中学月考）如图电路，闭合开关，电流表测量的是（   ）

A．L1的电流	B．L2的电流	C．L3的电流	D．干路的电流

（2018·全国初三单元测试）在“探究并联电路电流规律”的实验中，小明已连好部分电路。请分别按以下要求用笔画线代替导线，把电路连接完整。要求：

（1）电流表测量干路电流（在如图中画线）；  （2）电流表测量L1支路电流（在如图中画线）。

电流表测测量对象的判断关键时看清电流从哪里分开，在哪里汇合。

知识要点二： 电压及电压表测量对象的判断

1、电压是形成电流的原因，推动电荷导体中运动，电源是提供电压的装置。

2、电路中有电压，不一定由电流，如果开关不闭合，电路中就没有电流；电路中有电流，一定有电压。

3、电压表、电流表的不同之处：

| 仪表 | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- |
| 元件符号 |  |  |
| 连接方法 | 串联 | 并联 |
| 能否与电源直接相连 | 不能 | 能 |
| 在电路分析时的处理方法 | 看成导线 | 看成断路 |
| 语言表述 | 测电路中的电流或通过某一用电器的电流 | 测电源两端或某一用电器两端的电压 |

4、电压表测量对象的判断：电压表与谁组成个“圈”，就测谁两端的电压。这个“圈”上要么只有电源，要么只有用电器，不能即有电源，又有用电器。这个“圈”上可以有闭合的开关、电流表。

例2.（2020·重庆一中月考）下列有关电流表和电压表的使用，说法正确的是（　　）

A．电压表一定不能直接与电源串联

B．电流应从表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出

C．使用电流表、电压表时，其量程可以随意选择

D．电流表应与待测用电器并联，以测量通过该用电器的电流

（2019·河南洛阳·期中）在如图所示的电路连接中，下列说法正确的是(     )

A．灯泡L1和L2并联，电流表测的是L1支路的电流     B．灯泡L1和L2并联，电压表测量的是电源电压

C．灯泡L1和L2串联，电压表测的是L2的电压         D．灯泡L1和L2串联，电压表测的是L1的电压

正确判断电压表测量对象，是做好串、并联电流电压的关键。

知识要点三： 滑动变阻器的使用

1、滑动变阻器工作原理：通过移动滑片改变接入电路中的电阻丝的长度，从而改变接入电路中的电阻值，控制电路中电流大小的变化。

2、滑动变阻器的使用方法：

（1）滑动变阻器的连接方法是“一上一下”；

（2）接入电路闭合开关前，应使滑片位于阻值最大的位置；

（3）使用前应观察铭牌，不允许超过最大电流。

3、滑片在运动过程中接入大小的判断：远大近小，即滑片离下面的接线柱越远，接入电路的电阻越大；滑片离下面的接线柱越近，接入电路的电阻越小。当滑片离下面的接线柱最远时，接入阻值最大。

例3.（2020·重庆一中月考）如图是滑动变阻器连入电路的实物图，当滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大的是（　　）

A．②④	B．①③	C．②③	D．①④

（2020·上海松江·一模）在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请以笔画线代替导线补上，补上后要求：①电压表测滑动变阻器两端的电压。②闭合开关，当变阻器的滑片向右移动时，电压表的示数变小。

滑动变阻器在使用时谨记“一上一下”的连接方法，“远大近小”是滑片移动过程中接入电阻大小变化的规律。