专题18 电功率（练习）（学生版）

第一部分  基础练习

一、选择题

1.灯泡L1和L2串联在电路中，L1的电阻比L2大，在相等的时间里，电流做的（   ）。

A、L1灯做的功多；B、L2灯做的功多；C、两灯一样多；D、无法确定

2.标有“2400Ω、40W”和“2400Ω、20W”的两个定值电阻，串联起来接在220V的电路上，则它们在相同的时间内产生的热量之比为(    )。

A.1:2      B.2:1      C.1:1      D.1:4

3.一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈的电阻为2Ω，线圈中通过的电流为10A。这台电动机工作1s消耗的电能为W，产生的热量为Q，则（　）。

A．W=3800J、Q=200J；B．W=3800J、Q=3800J；C．W=7200J、Q=200J；D．W=7200J，Q=3800J

4.王亮同学是个爱动脑的孩子，他想知道家里电风扇的实际功率多大，于是他将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如图的电能表转盘转了5转，下列说法正确的是（　）。

A．此电能表转盘每小时转过2500转；

B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器；

C．此电能表所在电路的最大电功率为2200KW；

D．电风扇的实际功率是100W

5.如图所示的四种家用电器中，利用电流热效应工作的是（    ）。

A. 迷你风扇；B. 笔记本电脑；

C. 清洁机器人；D. 电暖气

6．在如图所示的电路中，发现通过电流表的示数减少0.2安培时，电压表的示数从6伏特变为5伏特，那么该定值电阻所消耗的功率的变化量为（　　）。

A．1.2W	B．1.0W	C．2.2W	D．5.0W

7．如图为探究“焦耳定律”的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。将容器中的电阻丝R1、R2串联在电路中，且R1＜R2。下列说法正确的是（　　）。

A．该实验装置用于探究“电压和通电时间一定时，电热与电阻的关系”	；

B．闭合开关后，通过R1的电流大于R2的电流	；

C．闭合开关后，甲管中液面上升比乙慢；

D．闭合开关后，要使电流增大，应将滑动变阻器滑片P向左移动

8.某同学做电学实验时，电路如下图所示。已知他所用电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，电源电压为6V保持不变，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，定值电阻R0为10Ω，开关S闭合后，在实验操作无误的情况下，下列说法中正确的说法是（　）。

A．电流表的最大示数为0.6A；

B．滑动变阻器消耗的最小功率为0W；

C．电压表的最小示数为1V；

D．电阻R0消耗的最大功率为1.8W

9.用如图所示的电路测小灯泡功率．电路中电源电压恒为4.5V，电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，滑动变阻器的规格为“20Ω、lA”，灯泡标有“2.5V、1.25W”字样。若闭合开关，两电表的示数均不超过所选量程，灯泡两端电压不允许超过额定值，不考虑灯丝电阻的变化，则下列说法正确的是（   ）。

A．电流表示数的变化范围是0～0.5A；

B．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是2.5～20Ω；

C．灯泡的最小功率是0.162W；

D．该电路的最大功率是2.7W

10.图甲是小灯泡的电压—电流图像。将此灯泡L与滑动变阻器R串联在电压为4.5V的电路中（如图乙），闭合开关，移动滑片P，当小灯泡的功率为0.75W时，（  ）。

A．电流表的示数为0.2A；

B．滑动变阻器R接入电路中的电阻为15Ω；

C．电路消耗的总功率为1.35W；

D．10s内滑动变阻器R产生的热量为13.5J

11.某同学为探究电流通过导体产生热量的多少跟电阻的关系，设计了如下电路图，其中正确的是（  ）。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

二、填空题

12.电冰箱是间断式工作的(即工作一段时间停止一段时间，再工作再停止，如此循环)。某电冰箱铭牌有关参数如下表所示。 在家庭电路中只有电冰箱在标定耗电量下工作时，一天实际工作_____h；若电冰箱每次从启动到停止工作的时间都为12min，每消耗1kW·h电能，电能表转盘转1500转，则该电冰箱每天启动_____次，每工作一次电能表转盘转_____转。

13.李芳家的电能表上标着“600r/（kW•h）”字样，她用这个电能表来测量电热水壶的功率：她断开了家中其它用电器，仅让电热水壶工作，2min内电能表转了18r，则电热水壶消耗的电能是　　　　　　 kW•h，电功率是　　　　　　 W。

14．如图所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图象，则R1与R2的最大阻值之比为________，电路中的最大总功率为________W。

15．从产品说明书得知，一台“6V 3W”的迷你型小风扇，电动机线圈阻值为0.1Ω。则小风扇正常工作1min消耗的电能为  　J；电动机线圈1min产生的热量为   　J。

16．小明有些质疑电热水壶的铭牌中数字是否准确，于是小明拿了一个电能表，他拿的电能表测量用电器的总功率不能超过　  　W。然后家里电路修好之后，他将电热水壶单独接入该电路中，用电能表测量，1min后，电能表的转盘转了75转，则电热水壶在这段时间内消耗的电能为　 　kW•h，计算出电热水壶的实际电功率是　  　W。

17．如图所示，电源电压为6V，电阻R0＝10Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，滑动变阻器上标有“20Ω 0.5A”字样。则当电路中电流最小时，2min内电流通过电阻R0产生的热量是　 J；为了保证电路安全，滑动变阻器R接入电路的最小阻值为 　Ω；电路消耗总功率允许的变化范围为　  　W。

18.某型号电饭锅有加热和保温功能，如图甲所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电饭煲处于__________(填“保温”或“加热”)状态，如图乙是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图象，则图中阴影部分面积表示的物理量大小为___________kW·h。

19.有“3V、0.75W”的L1灯泡和“3V、1.5W”的L2灯泡，如题图甲所示，闭合开关，L1灯泡和L2正常发光，则电路总电阻R=    Ω；如题图乙所示，闭合开关，L1灯正常发光，则电源2的电压U=    V；此时L2消耗的实际功率P=     W(假设灯丝电阻不变)。

甲                                   乙

20.一个标有“220V、1200W”的电热水壶。要在1个标准大气压下将2kg温度为20℃的水烧开，水需要吸收的热量是　     　J，若不计热损失，电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间是　  　s。（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）

三、实验探究题

21．小柯同学做“测定小灯泡的电功率”的实验，现有电源（电压保持6V不变）、待测小灯泡（标有“0.28A”字样）、电流表、电压表（只有0～3伏档完好）、滑动变阻器、开关及导线若干，正确连接电路后进行实验。

（1）在移动变阻器滑片至某一位置时，小柯发现电压表示数如图（a）已满刻度，电流表示数如图（b）所示，读出电流表的示数为________A，但小灯泡仍无法正常发光。

（2）小柯经过思考重新连接电路进行实验，将新测得的三组数据记录在下表中。

| 实验序号 | 电压U/（伏） | 电流I（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.24 |
| 2 | 2.2 | 0.28 |
| 3 | 1.7 | 0.30 |

①请根据相关信息分析，将方框中小柯重新连接的电路补充完整；

②求出该小灯泡的额定功率为________W。

22．小华做“测量小灯泡电功率”实验，实验室有如下器材：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压为2.5V，灯丝电阻约为10Ω）、电流表、电压表、开关各一个、规格分别为R1“10Ω1A”和R2“50Ω0.5A”的滑动变阻器各一个、导线若干。

（1）小华设计了图甲所示的电路，她应选用规格为________的滑动变阻器（选填“R1”或“R2”）。

（2）闭合开关后，移动滑动变阻器滑片在不同位置，小灯泡U﹣I图象如图乙所示，小灯泡的额定功率为________W。

（3）由图乙发现灯泡电阻是变化的，影响其变化的主要原因是________。

（4）小华在某次调节中，滑动变阻器接入电路的阻值减小了△R1，小灯泡电阻变化了△R2，则△R1 ________△R2（选填“大于”、“等于”或“小于”）。

（5）同组的小敏在测该小灯泡的额定功率时，选用了如图丙所示的器材，其中电源电压恒为U，R的电阻值已知。

①闭合开关S和________，调节滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为________；

②闭合开关S和________，________，记录电流表的示数为I；

③小灯泡额定功率表达式为：P额＝________。（用已知量符号表示）

四、计算题

23.某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如题图所示，电源两端的电压U为220V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关，工作过程如下：当气温低于25℃时，S1、S2都闭合；当气温等于或高于25℃时，S2断开，此时电流表的示数为lA，电阻丝R1的电功率为20W(忽略温度对电阻丝的影响)，求：

(1)电阻丝R2的阻值是多少?

(2)当气温低于25℃时，电路工作1.5h消耗电能是多少千瓦时?

24.某生态园设计了模拟日光和自动调温系烧，实现照明、保温和加热的功能，其原理如图所示，电源电压恒为220V，R1和R2是两个电热丝（不考虑温度对电阻的影响），R2=30Ω，L是标有“220V 160W”的照明灯泡，白天有日光的时候，只开启该系统的保温功能并连续工作10h，此时R1与R2的电功率之比为1：3，晚上温度较低的时候，需开启加热和照明功能。灯泡正常发光此状态下系统也需连续工作10h，q沼气=1.8×107J/m3，请解答下列问题：

（1）晚上工作时电路的总功率是多大？

（2）若一天中工作的20h内电热丝放出的热量完全由该生态园自产的沼气提供，其热效率为50%，则每天需要完全燃烧多少m3的沼气？

第二部分  提高练习

一、选择题

1．（2020·济宁）甲、乙两个电热器的电阻之比为，通电相同时间产生的热量之比为，则通过甲、乙的电流之比为（　　）。

A. 	B. 	C. 	D.

2．（2020·眉山）两个定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，现把它们连入由一个开关和电源组成的电路，以下说法正确的是（　　）。

A．甲、乙并联时允许干路最大电流为1.6A；

B．甲、乙并联时允许乙的最大功率为9W；

C．甲、乙串联时允许电源最大电压为19V；

D．甲、乙串联时允许甲的最大功率为3.6W

3.（2020·广元）如图所示电路中，电源电压U=6V不变，R1为滑动变阻器，R2为定值电阻，开关S闭合后，当滑片P在变阻器的a、b两端之间滑动的过程中，电流表的示数在1.2A~0.4A之间变化，则下列结论正确的是（　　）。

A. R2=10Ω；

B. R1的最大电阻为5Ω；

C. 电压表的最大示数为4.8V；

D. 电阻R2的电功率变化范围是0.8W至7.2W

4．（2020·临沂）小灯泡的I﹣U图象如图甲所示，将它与定值电阻R并联，如图乙所示，闭合开关S1，电流表的示数为0.2A；再闭合开关S2，电流表的示数增加了0.25A．则（　　）

A．电源电压为2V	B．灯泡功率为5W

C．定值电阻的阻值为8Ω	D．电路总功率为9W

5．（2020·眉山）如图甲所示，电源电压不变，将小灯泡L和电阻R接入电路中，只闭合开关S1时，小灯泡L的实际功率为1W．图乙是小灯泡L和电阻R的I﹣U图象。下列说法中正确的是（　　）。

A．只闭合开关S1时，L的电阻为10Ω；

B．再闭合开关S2后，电路总功率为1.2W	；

C．再闭合开关S2后，电流表示数增加0.5A；

D．再闭合开关S2后，在1min内电阻R产生的热量是24J

6．（2020·遂宁）如图甲是小明设计的自助探究实验电路，灯泡L在安全范围内的伏安特性曲线如图乙，电源电压恒为4.5V，滑动变阻器R的最大阻值20Ω，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V．下列是小明对此电路通过计算分析作出的几个判断，其中正确的是（　　）。

A．变阻器滑片右移时电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡亮度变亮；

B．交阻器滑片右移时电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡亮度变暗；

C．为保证电路各元件安全，滑动变阻器的阻值只能在5Ω～10Ω之间调节；

D．在安全调节过程中滑动变阻器消耗的最小电功率是0.9W

7.（2020·南通）图甲为天然气泄漏检测电路原理图。电源电压恒定，R0为定值电阻，气敏传感器两端电压UQ随天然气浓度C变化的关系如图乙。则下列描述R0的功率P0､电路的总功率P随天然气浓度C变化的关系图线中，可能正确的是（  ）。

A. ；B. ；C. ；D.

8.（2020·营口）如图甲所示的电路中，电源电压不变，R0为定值电阻，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器R消耗的电功率随电流变化的关系如图乙所示。图乙中的a、b两点与图甲中滑动变阻器的滑片在a、b两位置时相对应。下列说法正确的是（　　）。

A. 滑动变阻器的滑片在a点与b点时，电路的总功率之比是1∶2；

B. 电源电压为12V；

C. 滑动变阻器消耗的最大电功率为3.6W；

D. 电路消耗的最大电功率为7.2W

9．（2020·宿迁）图是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将R1、R2两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且R1＞R2，瓶内装入等质量的煤油，下列说法错误的是（　　）。

A．烧瓶内选用比热容较小的液体，可以使实验现象更明显；

B．该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系；

C．实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少；

D．若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一个烧瓶内的煤油换成等质量的水即可

二、填空题

10.（2020·黑龙江龙东）电源电压为3V，分别将标有“6V 6W”和“3V 3W”的甲乙两只灯泡串联接在该电源两端，         灯实际功率大：若并联在该电源两端，两灯消耗的功率之比P甲:P乙=          。（忽略温度对灯丝电阻的影响)

11．（2020·哈尔滨）有一只标有“3.8V 0.3A”的小灯泡。其中“3.8V”是指小灯泡的　   　。将小灯泡接在3.0V的电路中，实际的电功率是　   　W。（灯丝电阻不变，结果保留两位小数）

12.（2020·湖南常德）如图所示电路，灯L1、L2串联接在9V的电源两端，灯L1标有“6V、6W”， 灯L2标有“6V、3W”，闭合开关，1min内L2消耗的电能是______J（不计温度对灯泡电阻的影响）。

13.（2020·黑龙江龙东）如图所示，灯L标有“4V、2W”，R=20Ω，闭合开关灯L正常发光（灯丝的电阻不受温度影响)，电流表示数为    A，通电1min电路产生的热量为      J。

14.（2020·重庆）图8中电源电压为6V并保持不变，定值电限R为10Ω。滑动变阳器R标有“20Ω、0.5A”字样，电流表量程为“0-0.6A”。电压表量程为-0-3V"。闭合开关，移动滑片p的过程中，为保证电路元件安全滑动变阻器R'接人电路的最小阻值为      Ω 定值电阻R的最大功率为          W。

15．（2020·四川南充）将一段电阻丝接入电路中，测得其两端电压为12V，通过的电流为3A，则该电阻丝电阻为　   　Ω；若将该电阻丝两端电压由12V降至6V，则电功率变化了　   　W。

16．（2020·绥化）灯泡L的I﹣U图象如图甲所示，电阻R1的阻值是10Ω，电源电压是8V．在图乙所示的电路中，若只闭合S1和S2时，电压表的示数是2V，此时电路中的电流是　   　A；若只闭合S1和S3时，电压表的示数是4V，10s内电流通过电阻R2产生的热量是　   　J；若将电压表换成电流表，闭合S1、S2和S3，时，电流表的示数是　   　A。

17.（2020·宁夏）小朋友在玩电动玩具车时，如果用手将其按住，不让车轮转动，很容易烧坏电动机，这是因为电动机线圈的电阻_______（选填“很大”或“很小”），此时通过电动机线圈的电流会_______（选填“很大”或“很小”），根据_______知，短时间内会在线圈中产生大量的热，从而将线圈烧坏｡

18.（2020·天津）我国家庭电路的电压为______V；如图所示是小明家中一周前､后电能表示数。他家这周消耗了______kW·h的电能｡

19．（2020·衡阳）如图所示电路中，电源电压为6V，电阻R1的阻值为2Ω，滑动变阻器R2上标有“10Ω 3A”字样，小灯泡L上标有“12V 6W”字样，电流表所选量程为0～3A。

（1）当开关S、S1和S2都闭合时，R2的滑片置于最右端，电流表的示数为0.9A，小灯泡L在5min内产生的热量是　   　J。

（2）当S闭合，S1和S2都断开时，为了确保电流表测量更准确，本实验中要求电流表指针要达到满偏刻度的（即示数不小于最大量程的），则R2接入电路的最大阻值是  　Ω。

三、实验探究题

20．（2020·山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡的额定电压为2.5V（阻值约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）。

（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有　   　作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是　   　。

（3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到　   　，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为　   　Ω．继续向左移动滑片，则可能出现的现象有　   　（写出一条即可）。

（4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：　   　。

21．（2020·无锡）在测量额定电压为2.5V的小灯泡的电功率时。小红所观察和记录的结果如表所示。

| 小灯泡两端的电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过小灯泡的电流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| 小灯泡的亮度 | 暗→亮 |  |  |  | 正常发光 | 过亮 |

分析实验记录，她得出了以下结论

①小灯泡的额定功率为0.625W

②小灯泡的实际功率越大，亮度越亮

③小灯泡的电阻随两端的电压升高而增大

①小灯泡和阻值为2Ω的定值电阻串联接在电压为3V的电源两端时，能正常发光

其中正确的是（　　）。

A．只有①	B．只有①②	C．只有①②③	D．①②③④都正确

22.（2020·朝阳）某同学利用图甲所示的电路测量小灯泡的电功率，小灯泡的额定电压为2.5V。

(1)用笔画线代替导线，将图甲中的电路补充完整（导线不得交叉）；_______

(2) 连接电路后，闭合开关，灯泡不亮，电流表和电压表都有示数，但是数值较小，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不发光，两电表示数均无变化，产生这一故障的原因可能是_________；

(3)该同学排除故障后，移动滑动变阻器的滑片到某一位置，电压表的示数如图乙所示，此时小灯泡两端的电压为_______V 。要测量小灯泡的额定电功率，应将图甲中滑动变阻器的滑片向_______（填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V；

(4)移动滑动变阻器的滑片，记下多组电压和电流值，并绘制成图丙所示的U-I图像，根据图像的信息可以计算出小灯泡的额定电功率为______W；

(5)为了用电流表、电阻箱R和滑动变阻器，测量额定电流为的小灯泡的额定电功率，该同学设计了如图丁所示的电路。操作步骤为：

①闭合开关S、S1， 断开S2，移动滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为，此时小灯泡正常发光；

②保持滑动变阻器滑片的位置不动，闭合开关S、S2，断开S1，调节电阻箱R，使电流表的示数为，读出此时电阻箱的电阻值为R0，则小灯泡的额定电功率的表达式为= ________。

23.（2020·潍坊）某实验小组用如图甲所示的器材，测量标有“3.8V”字样小灯泡的额定功率，电源电压不变。

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整（      ）（要求滑动变阻器滑片向B端滑动时接入电路的阻值变大）；

(2)图甲电路连接完成后，经检查无误，闭合开关，发现电流表有示数，但小灯泡不亮。为完成实验，必要的操作是______；

A．更换小灯泡

B．移动滑动变阻器滑片，减小滑动变阻器连入的阻值

(3)调节滑动变阻器过程中，观察______表的示数，确定小灯泡是否达到了额定功率；

(4)实验过程中，某时刻电流表和电压表示数分别如图乙所示，此时小灯泡的实际功率为______W。

24.（2020·本溪）如图所示，甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，两个容器中的电阻丝串联起来接到电源两端一段时间后，______（填“甲”或“乙”）容器连接的U形管液面高度差较大，实验表明电流通过导体产生的热量跟______（填“电流”或“电阻”）有关；图中的U形管______（填“是”或“不是”）连通器。

四、计算题

25．（2020·扬州）如图所示电路中，电源电压不变，小灯泡L标有“3V 1.2W”的字样，R1、R2为定值电阻，R1＝15Ω，R2＝30Ω．当开关S闭合，S1、S2都断开时小灯泡L正常发光（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。求：

（1）电压表的示数；

（2）当开关S，S1闭合，S2断开时，电流表的示数；

（3）当开关S，S1、S2都闭合时，整个电路消耗的电功率。

26.（2020·济宁）某家用电热水壶有加热和保温两档，内部电路简化示意图如图甲所示，其中R1和R2均为阻值不变的发热电阻。某次使用该电热水壶烧水过程中，消耗的电功率随时间变化的图象如图乙所示。求：

(1)该电热水壶加热和保温时电流之比；

(2)电阻R2的阻值；

(3)给1.2kg的水加热，使水温从20℃升至80℃热水壶的工作效率为90%，需要多长加热时间。

27.（2020·德州）空气炸锅，因其烹制食物脂防含量低，美味际，无油烟味，深受广大市民青睐｡如图甲所示，为某品牌空气炸锅，其发热元件为两个电阻，R1=50Ω，R1=200Ω，额定工作电压为220V，内部电路可简化为图乙所示电路，当开关S1闭合，开关S接b端时为高温档；开关S1闭合，开关S断开时为中温档。

(1)中温档正常工作时，求流过电阻R2的电流｡

(2)高温档正常工作时，求电阻R1、R2消耗的总功率｡

(3)若用此空气炸锅加工薯条，原料薯条温度为20℃，炸熟至少需要达到170℃，求一次炸熟200g薯条需要吸收的热量，[c薯条取 ]

(4)若使用空气炸锅高温档完成以上烹制，空气炸锅电能转化为热能效率为75%，求烹制一次薯条需要的时间｡

28．（2020·山西）在这次新冠肺炎抗疫战中，中医药为诊疗发挥了积极作用，成为抗疫“中国方法”的重要组成部分。小明对家里的电中药壶进行观察，并用水替代中药进行了相关研究。收集和记录数据如下表。请你结合他的调查研究，完成下列问题。

| 观察对象 | 观察记录 | 研究记录 |
| --- | --- | --- |
| 电中药壶 | 成分：紫砂 电源：220V/50Hz 容积：2L 档位：高温（1100W） 低温 | ①水的质量m＝2kg，水的初温t＝20℃ ②用高温档加热5min，水的末温t＝50℃ ③壶内加热体由两个相同的发热电阻组成 ④c水＝4.2×103J/（kg•℃） |

（1）请在虚线框内画出电中药壶内部的电路图；

（2）求电中药壶内部一个发热电阻的阻值；

（3）求高温加热时，电中药壶的加热效率。

29．（2020·陕西）小明将废旧电热器上规格为“220V 968W”的完好电热丝R0拆下，用于科技小组制作电烘箱，设计电路如图1所示。经过多次试验，当选用的电阻R1的阻值为5Ω时，刚好满足箱体内烘干功率要求。（不考虑温度对电阻的影响）

（1）电热丝R0的阻值是多少？

（2）整个电路工作时的电流是多少？整个电路工作1h产生的热量是多少？

（3）图1电路工作时存在着电能没有被充分利用的不足。在保证箱体内烘功率及R0不变的情况下，请你针对电路中的不足进行改进，在图2中将改进的电路图补充完整，并在图中标出相关电阻的阻值（此问不要求写出计算过程）

30.（2020·朝阳）图甲为小阳家的电热水瓶，图乙是其电路原理图，和为阻值不变的电热丝，，，S1为温控开关，可以实现“加热”和“保温”态的转换。为了测量电热水瓶的实际电功率，小阳找来了一块标有 “200evs/（kW·h）”字样的电能表，在电热水瓶中加入1L温度为的水后，把它单独通过电能表接入家庭电路中，将水加热到，用了3.5min。小阳根据电能表的参数和转盘转数，计算出电热水瓶的实际电功率为900W。

求：(1)水吸收的热量是多少？

(2)电热水瓶正常工作时保温功率是多少？

(3)在给水加热的过程中，电能表的转盘转了多少转？

(4)电热水瓶的加热效率是多少？