专题21 信息的传递

单元课标要求

1.知道电磁波。

2.知道电磁波在真空中的传播速度。

3.了解电磁波的应用及其对人类生活和社会发展的影响。

考点一：电话

1.电话的结构

（1）话筒：把声信号转化为电信号，结构与麦克风相同。

（2）听筒：把电信号转化为声信号，结构象喇叭。

（3）电话线：传递信号。

2.电话交换机：利用电话交换机可以大量减少线路。电话交换机之间可以连接。

3.模拟信号与数字信号：

（1）模拟信号：信号电流的频率、振幅变化情况与声音的频率、振幅变化情况完全一样，模仿声信号的电信号。在传输、放大、加工的过程中易失真，从而使传递的信息发生变化。

（2）数字信号：利用数字的组合来代表信息的信号。一般只有两个数字，在传输、放大、加工的过程中很稳定，容易编辑。

【例题1】（2020北京模拟）电话的听筒工作时主要是利用了电流的（　　）

A．化学效应	B．磁效应   C．热效应	D．以上三种效应均有

答案：B．

解析：在电话的话筒中有能振动的膜片和随话音跳动的碳粒，人们对着话筒说话时，膜片便随着声音的高低强弱而发生振动，从而压缩碳粒一紧一松，这样就把强度不同的声波变成了相应大小的电信号；

听筒里有电磁铁和膜片，当强弱不同的电信号传到听筒后，电磁铁便将电信号变成膜片的强弱振动，把传输的声音还原出来．听筒里有电磁铁，是把变化的电流转化为声音信号，是利用电流的磁效应工作的．

考点二：电磁波

1.产生：由迅速变化的电流产生，它是传递各种信息的载体。

2.分类：电磁波家族按波长由大到小可分为长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。

3.传播：（1）传播不需要介质。 （2）c=λf

4.作用：广播、电视及移动通信，都是靠电磁波传递声音、图像信息。

【例题2】（2020江苏连云港）将手机放在真空罩中，打电话呼叫手机，同时用抽气机抽去罩中的空气，直到听不到铃声，说明______，但手机仍能接收到呼叫信号，说明______，如果将手机放在密闭的金属容器内，手机______（选填“能”或“不能”）接收到呼叫信号。

【答案】 (1) 声音不能在真空中传播    (2)电磁波可以在真空中传播    (3)不能

【解析】用抽气机抽罩中空气，罩内成为真空，打电话呼叫罩中手机，不能听到手机响铃声，说明声音不能在真空中传播，能接收到呼叫信号，这一个现象说明电磁波可以在真空中传播。

将手机放在密闭的金属容器内，金属将屏蔽电磁波，手机不能接收到呼叫信号。

考点三：广播、电视和移动通信

1.无线电广播大致工作过程

（1）声信号→电信号→电磁波→发射→接收机→声信号

（2）但有两个问题：①信号弱；②频率低，传递性差

（3）解决方法：①放大；②加一载波，接收后再去掉

2.电视的发射和接收：传播过程与无线电广播基本相同，但多了图像信号，必须把图像转换为电信号，与声音一起发射

3.移动电话：即有发射功能，又有接收功能。（可以看做是广播电台与收音机的组合）

【例题3】（2020湖北武汉）2020年6月23日，我国北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星成功发射，能为全球提供导航、定位、授时和短报文等服务。

(1)北斗卫星之间利用_________(填“次声波”“电磁波”或“超声波”)相互传递信息，实现“星间链路”；

(2)“北斗+”让天地互通更加智慧。在某公交年站，一同学从电子站牌上看到一辆公交车需要时6分钟行驶3.2千米才能到达某站，由此他预测该车的速度是_____________千米/小时，该车实际上提前8秒到达此站，它的行驶速度是_________(结果保留两位小数)米/秒。

【答案】 (1)电磁波   (2) 32   9.09

【解析】

【详解】(1)广播、电视、移动通信、卫星通信是利用电磁波来传递信息的。

(2)由可得该车的速度是

该车实际上提前8秒到达此站，它的行驶速度是

考点四：宽广的信息之路

1.微波通信：

（1）微波：波长在10m--1mm之间，频率在30MHz--300000MHz之间的电磁波。

（2）优点：频率高，信息传递的效率高，可以同时开通大量的频道，穿透性好。

（3）缺点：传播近似直线，不能沿地球表面传播，在地面的传播距离短。

（4）改进方式：需要大量的中继站，约50km一个。

（5）结论：不能用月球做中继站，但可以用卫星做中继站。

2.卫星通信：利用卫星做中继站的微波通信方式。同步卫星的优点是覆盖范围广，只要三个卫星就可以让信号覆盖全球。

3.光纤通信：利用频率更高的光波进行信息传递。优点：频率高，信息传递的效率高，可以同时开通大量的频道，穿透性好。但普通的光不可以：发散性，不单一。激光的特点是频率单一、方向集中，可以用来传递信息。

4.网络通信：把计算机连在一起，实现信息共享。

每个邮件地址的域名都会告诉你相应的信息，如:“Xiaodong@server.com.cn”

（1）表示该电子邮箱属于Xiaodong,

（2）邮箱服务器名叫server.com.cn,

（3）其中“cn”是China的简写，表示该

（4）服务器在中国注册．

【例题4】（2020新疆兵团）下列测量时间的工具中，为北斗卫星导航系统提供精确测时的是（　　）

A. 日晷	B. 沙漏	C. 电子手表	D. 铯原子钟

【答案】D

【解析】日晷、沙漏属于古代的时间测量工具，测量比较粗略。电子手表属于日常生活中的时间测量工具。原子钟精准准到千分之一秒，甚至百万分之一秒。故ABC不符合题意；D符合题意。

【例题5】（2020云南模拟）阅读短文回答问题：

激光的应用

1958年，人类在实验室里激发出一种自然界中没有的光，这就是激光。激光束的平行度特别好，在传播很远的距离后仍能保持一定的强度。激光的这个特点使它可以用来进行精确的测距。对准目标发出一个极短的激光脉冲，测量发射脉冲和接收反射脉冲的时间间隔，就可以求出目标的距离。激光测距雷达就是根据这个原理制成的。

由于平行度好，激光可以会聚到很小的一点上，让这一点照射到光盘上，就可以读出光盘上记录的信息，经处理后还原成声音和图象，由于会聚点很小，光盘记录信息密度很高。

激光还有一个特点是亮度高，也就是说，它可以在很小的空间和很短的时间内集中很大的能量，如果把强大的激光束会聚起来照射到物体上，可以使物体被照的部分迅速上升到极高的温度，最难熔化的物质在一瞬间也要汽化了。因此可以利用激光束来切割各种物质、焊接金属以及在硬质材料上打孔。医学上可以用激光作“光刀”来切割皮肤，切除肿瘤，还可以用激光“焊接”脱落的视网膜。强激光可以在瞬间破坏敌人的飞行器，在军事上有广泛的应用。

（1）激光在真空中的传播速度为       km/s。

（2）激光测距与初中物理学到的       测距原理相同。

（3）用激光作“光刀”来切割皮肤、切除肿瘤、“焊接”脱落的视网膜，是利用激光的       的特点。

【答案】（1）3×105（2）回声（3）亮度高

【解析】（1）激光在真空中的传播速度与光速相等为3×105km/s。

（2）激光测距与初中物理学到的回声测距原理相同。

（3）激光还有一个特点是亮度高，也就是说，它可以在很小的空间和很短的时间内集中很大的能量，如果把强大的激光束会聚起来照射到物体上，可以使物体被照的部分迅速上升到极高的温度，最难熔化的物质在一瞬间也要汽化了。因此可以利用激光束来切割各种物质、焊接金属以及在硬质材料上打孔。医学上可以用激光作“光刀”来切割皮肤，切除肿瘤，还可以用激光“焊接”脱落的视网膜。强激光可以在瞬间破坏敌人的飞行器，在军事上有广泛的应用。

《信息的传递》单元综合素养精准达标模拟检测试卷

（答题时间90分钟，试卷满分100分）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.（2020四川乐山市）在疫情防控期间，人们通过手机传递信息实现在线教育、视频会议、无线对讲等办公服务，避免了人与人之间的直接接触，手机传递信息是利用了（　　）

A. 红外线	B. 电磁波	C. 超声波	D. 次声波

【答案】B

【解析】手机属于移动电话，它既是电磁波发射台也是电磁波接收台，所以手机是利用电磁波来传递信息的。

2.（2020新疆兵团）在相同时间内，5G通讯传输的信息量约为4G的10倍。与4G相比，5G电磁波（　　）

A. 频率更高	B. 频率更低	C. 传播速度更小	D. 传播速度更大

【答案】A

【解析】电磁波在真空中传播速度是c=3×108m/s是不变的，由于c=fλ，因此频率高的波长短、频率低的波长长，因为5G电磁波的波长比4G更短，所以5G电磁波的频率比4G更高，故A符合题意；BCD不符合题意。

3．（2019海南）北斗导航卫星与地球之间的通讯是利用（　　）

A．电磁波      B．次声波      C．超声波      D．空气

【答案】A

【解析】（1）超声波和次声波属于声波，而声音不能在真空中传播，故BC错误；

（2）空气只能作为传播的介质，而不能作为北斗导航卫星与地球之间的通讯，故D错误；

（3）电磁波可以在真空中传播，因此北斗导航卫星与地球之间的通讯是利用电磁波传播的，故A正确。

4．（2019湖北荆州）关于电磁波和现代通信，下列说法正确的是（　　）

A．导体中电流的迅速变化会在空间激起电磁波

B．我国建立的“北斗”卫星导航系统是利用超声波进行导航的

C．固定电话、移动电话、广播和电视都是利用导线中的电流传递信息的

D．电话听筒是把声信号转换成电信号

【答案】A

【解析】A.导体中电流的迅速变化会在空间激起电磁波，故A项说法正确。

B.卫星在太空中，太空中是真空，声波在真空中不能传声，所以不能利用超声波导航，故B项说法错误。

C.固定电话是利用导线中的电流来传递信息的，移动电话、广播和电视都是利用电磁波来传递信息的，故C项说法错误。

D.电话的话筒是把声信号转化为电信号，听筒是把电信号转化为声信号，故D项说法错误。

5．（2019湖南郴州）2019年被称为5G元年，6月6日我国开始发放5G商用牌照。5G技术也是依靠电磁波传递信息的，下列有关电磁波的说法正确的是（　　）

A．太空中是真空，电磁波不能传播

B．电磁波在空气中的传播速度是340m/s

C．光是一种电磁波

D．中央电视台和郴州电视台发射的电磁波传播速度不同

【答案】C

【解析】A.电磁波可以在真空中传播，故A错误；

B.声音在空气中传播速度约为340m/s，电磁波在空气中的传播速度约为3×108m/s，故B错误；

C.光是一种电磁波，故C正确；

D.中央电视台和郴州电视台发射的电磁波频率不同，但不同频率的电磁波在真空中传播速度相同，故D错误。

6．（2019哈尔滨模拟题）今年1月，我国发射的世界首颗量子科学实验卫星，完成了在轨测试任务．实验卫星与地面通信联系是利用（　　）

A．次声波	B．无线电波	C．红外线	D．超声波

【答案】B

【解析】因为声音的传播需要介质，太空中无空气，声音不能在真空中传播，而电磁波可以在真空中传播，因此实验卫星与地面通信的信息是通过电磁波进行交流的，无线电波是电磁波的一种．

7．（2018武汉模拟题）手机已经成为一种人们沟通和交流的常用工具，下列关于手机说法正确的是（   ）

A．手机是利用超声笔来传递信息的

B．给手机充电时，化学能转化为电能

C．手机摄像头相当于一个凹透镜

D．手机掉入水中后，不要立即开机，是因为手机浸入水后电路可能发生短路

【答案】D

【解析】A．手机是利用电磁波来传递信息的；

B．给手机充电时，电能转化为化学能；

C．手机摄像头相当于一个凸透镜；

D．手机掉入水中后，不要立即开机，是因为手机浸入水后电路可能发生短路。

8．（2020上海模拟题）WiFi上网是当今广泛使用的一种无线网络传输技术，它快递信息用到的是（　　）

A．红外线	B．紫外线	C．电磁波	D．超声波

【答案】C

【解析】WiFi利用了电磁波中的微波技术进行信息传输，故应选C。

9．（2019天津模拟题）作为第一次踏上月球的“中国制造”月球车“玉兔”，在月球上的每一步都创造着中国航天的新历史．如图所示是月球车“玉兔”样机展示，下面说法正确的是（　　）

A.玉兔的轮子较多是为了减小对月球表面的压力

B.由于月球上昼夜温差高达330℃，所以“玉兔”的零件应使用热胀冷缩较微弱的材料制作

C.玉兔安装有探测器，利用电磁波和超声波进行探测，在月球上遇到障碍时会发出预警

D.玉兔两侧展开的光电设备可以将太阳能直接转化为机械能，供月球车行走

【答案】B

【解析】A．“玉兔”的轮子较多是在压力一定时，通过增大受力面积来减小对月球表面的压强；故A错误；

B．由于月球上昼夜温差高达330℃，所以“玉兔”的零件应使用热胀冷缩较微弱的材料制作，故B正确；

C．声音不能在真空中传播，因此“玉兔”安装有探测器，利用电磁波和超声波进行探测是错误的，故C错误；

D．光电设备先把太阳能转化为电能．再把电能转化为机械能，供月球车行走，故D错误．

10．（改编题）关于下列四幅图的说法正确的是（　　）

A.声呐利用次声波探测鱼群

B．汽车导航仪利用电磁波导航

C．验钞机利用荧光物质在红外线照射下能够发光的原理工作

D．夜视仪通过识别不同温度的物体辐射的紫外线进行侦察

【答案】B．

【解析】①超声波具有定向发射的性质，可以用于探测水中物体，如探测鱼群、潜艇等，也可用来测量海深；

②电磁波在生活中有着广泛应用，如：无线电广播、电视、手机都是靠电磁波来传递信息的；

③紫外线应用：合成维生素D、使荧光物质发光、杀菌．

④红外线热作用强，一切物体都在不停地辐射红外线，温度越高辐射越强，用于浴霸、烤箱、夜视仪、热谱图、遥控、遥感．

A．声呐发出的是超声波，可以确定海洋中鱼群的位置．此选项错误；

B．汽车导航仪是利用电磁波与卫星实现信息交流的．此选项正确；

C．验钞机能发出紫外线，钞票上涂有荧光物质，荧光物质只有在紫外线照射时，才发光．此选项错误；

D．一切物体都在不停地辐射红外线，温度越高辐射越强，夜视仪是通过接收红外线的强弱来分辨人和其他物体的．此选项错误．

二、填空题（每空1分，共26分）

11.（2020四川甘孜州）生活处处有物理。小朱发现汽车应用了大量物理知识。汽车的导航系统是通过________（选填“电磁波”或“声波" ）来传递信息的，其发动机是由吸气、________、 做功、 排气四个冲程的不断循环来保证连续工作的。

【答案】 (1)电磁波  (2)压缩

【解析】（1）广播、电视台、移动通信等是利用电磁波来传递信息的。

（2）汽车的发动机属于内燃机，其一个工作循环有四个冲程，即吸气、压缩、做功、排气四个冲程。

12．（2019江西）渔民出海捕捞，常常满舱而归。在平静的海面上，一艘空船受到的浮力是F1，装满鱼后受到的浮力是F2，则F1______F2（选填“>”、“<”或“=”）。渔船编队在某个海域捕捞时，渔民用特定频率的电台通信是利用________传递信息。

【答案】<  电磁波

【解析】根据漂浮条件，得F1=G空，F2=G满，因为G空<G满，所以得F1<F2；电台是利用电磁波进行通信的，这是利用了电磁波可以传递信息的特点。

13.（2019四川南通）十九大报告提出：“绿水青山就是金山银山”，倡导保护环境，使用新能源势在必行，太阳能等新型能源属于　 　能源（填“可再生”或“不可再生”）；4G通信技术在进行信息、文件等材料的传输过程中，是靠　  　来传输的，华为5G时代即将来临，将会让人们的生活更加方便快捷。

【答案】可再生；电磁波。

【解析】（1）太阳能可以从自然界中源源不断的得到，属于可再生能源；

（2）4G通信技术在进行信息、文件等材料的传输过程中，是由电磁波来传递信息的。

14．（2019齐齐哈尔）WiFi是将电脑、手机与互联网以无线方式连接的技术，可进行信息、文件等材料的无线传输，此过程中各种信息是靠　　来传输的，它在真空中的传播速度是　　。

【答案】电磁波；3×108m/s。

【解析】利用WiFi无线上网时，路由器利用电磁波向四周有效范围内的终端传递信息；电磁波的传播速度等于光速，为3×108m/s。

15.（2019新疆）在“走进西藏”活动中，小明对藏民用面积很大凹面镜制成的太阳灶烧水（如图甲）很好奇。于是他利用不锈钢汤勺的内表面当作凹面镜，将平行的光正对“凹面镜”照射，光路如图乙。

（1）使用太阳灶烧水，水壶应放在        （选填“a”、“b”或“c”）点。

（2）小明还观察到收集微弱电视信号的“卫星锅”（如图丙）也有类似结构，你认为“卫星锅”的凹形锅应选用对电视信号有很强       （选填“反射”、或“吸收”）性能的材料。

【答案】b、反射。

【解析】球面镜对光的反射作用。凹面镜对光有会聚作用。平行光经过凹面镜会聚于一点。会聚能量。

16．（2020苏州模拟）“贡献单车”是互联网、智能手机、GPS定位系统和单车的资源整合，为人们的绿色出行带来极大方便，装在单车上的GPS定位系统会及时地把单车的位置信息通过_______波传递给信息处理中心，再发送到我们的手机上，方便存取单车，小天某次扫码后骑行9km，耗时30min，此时骑行的平均速度为______km/h。

【答案】电磁,18

【解析】装在单车上的GPS定位系统会及时地把单车的位置信息通过电磁波传递给信息处理中心，再发送到我们的手机上，方便存取单车；小天骑行距离s=9km，耗时t=30min=0.5h，此时骑行的平均速度为 。

17．（2019黑河）广播电台、电视台以及移动电话（手机）靠复杂的电子线路来产生迅速变化的电流，导线中的电流迅速变化会在空间产生　　．移动电话（手机）与固定电话的工作原理基本一样，只是移动电话的声音信息不是由导线中的电流来传递，而是由空间的　 　来传递的．

【答案】电磁波；电磁波．

【解析】（1）导线中的电流迅速变化会在空间产生电磁波；

（2）移动电话在通话时，即是无线电波的发射台，又是一个接受台，故它是通过电磁波来传递信息的．

18.（2020四平模拟）1876年________发明了电话，最简单的电话由________和________组成，在电话的一端话筒把声音变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方.在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音.

【答案】贝尔，话筒 听筒，

【解析】1876年美国发明家贝尔发明了第一部电话。基本结构是主要由话筒和听筒组成。工作原理是话筒把声信号变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方，在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音。（话筒把声信号转化为电信号；听筒把电信号转化为声信号）

19.（2020山西模拟）电话之间是通过电话交换机来实现通话，一个地区的电话都接到同一台交换机上，每部电话都编上_____.使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕再将线路_______.现代的程控电话交换机利用了电子计算机技术，实现了按用户所拨的号码_______接通话机.

【答案】号码，断开。自动。

【解析】电话交换机的作用是为了提高线路的利用率。同一个县城或者区域用一台电话交换机，不同的地区之间把电话交换机连接即可。

20.（2019湖南岳阳模拟题）无人驾驶飞机简称”无人机”，无人机的飞行控制系统简称“飞控”．无人机悬停还是飞行、向哪个方向飞行、上升还是下降等飞行指令都由飞控下达，飞控主要由感知飞行姿态的陀螺仪、GPS定位模块、超声波传感器、气压传感器等各种功能的传感器及控制电路组成．

（1）GPS定位模块利用　　传递信息，其在真空中的传播速度为　　m/s．

（2）超声波传感器可探测无人机在飞行时遇到的障碍物，这是因为超声波具有　　的特点．

（3）气压传感器可通过测定大气压值获知无人机所在位置的　　．

（4）某无人机由输出电压14.8V、容量 l0000mAh的电池提供飞行能量，该电池最多可提供　　kW•h的电能，若这些电能的80%用于飞行，当飞行功率为200W 时，最长飞行时间为　　h．

【答案】（1）电磁波；3×108；（2）方向性好、穿透力强；（3）高度；（4）0.148；0.592．

【解析】本题主要考查学生对：超声波和电磁波的特点、大气压与高度的关系、功率的公式的理解和掌握．是中招的热点（1）GPS定位模块利用电磁波来传递信息，其在真空中的传播速度为3×108m/s．（2）超声波具有方向性好、穿透力强，故利用超声波传感器可探测无人机在飞行时遇到的障碍物；（3）大气压的大小与高度有关，高度越高，气压越小，根据大气压的数值可以测定无人机的高度；

（4）无人机提供电能：W=UIt=14.8V×l0000mAh=14.8V×l0A×3600s=532800J=0.148kW•h；

最长飞行时间为：P===0.592h；

三、分析简答题（21题8分、22题6分、23题6分、24题5分、25题4分、26题5分、27题5分、28题5分，共44分）

21.（2019贵州黔东南）阅读下面材料，请参照所给示例，从材料中找出两处与物理现象或物品的描述，并分别说明所涉及的物理知识或规律（物理知识或规律不能与示例重复）。

2019年春晚深圳分会场上主持人从云轨中走出来拜年的场景令人印象深刻。云轨（如图）搭载了永磁轮边直驱电机，电机轴直接驱动行走轮；采用轻型铝制车身，轻量化效果显著。每天清晨，它可以在完成牵引、制动、车门、照明等多项检测之后，自动上线，随后自动运行，自动“回家”及自动“休眠”。在市电中断的情况下，可自动切换成车载动力电池供电，并在无人驾驶模式下，驱动车辆安全运行至车站。它还具有人脸识别功能，通过摄像镜头来捕捉人脸信息，让来客快速通过。每节车厢设有高速WIFI（无线）服务，可在线分享照片、视频等。

【示例】通过摄像镜头来捕捉人脸信息的物理现象，反映了凸透镜成像的物理知识或规律。

【答案】见解析。

【解析】①采用轻型铝制车身，轻量化效果显著，是利用铝密度比较小的物理知识；

②每节车厢设有高速WIFI（无线）服务，可在线分享照片、视频等。是利用电磁波可以传递信息的知识；

③每天清晨，它可以在完成牵引、制动、车门、照明等多项检测之后，自动上线，随后自动运行，自动“回家”及自动“休眠”。是利用电能可以转化为其他能量的知识。

22．（2019北京模拟题）电磁辐射危害人体的机理

电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等．

（1）热效应：人体70％以上是水，水分子受到电磁波辐射后相互摩擦，引起机体升温，从而影响到体内器官的正常工作．

（2）非热效应：人体的器官和组织都存在微弱的电磁场，它们是稳定和有序的，一旦受到外界电磁场的干扰，处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏，人体也会遭受损伤．

（3）累积效应：热效应和非热效应作用于人体后，对人体的伤害尚未来得及自我修复之前（通常所说的人体承受力——内抗力），再次受到电磁波辐射的话，其伤害程度就会发生累积，久之会成为永久性病态，危及生命．对于长期接触电磁波辐射的群体，即使功率很小，频率很低，也可能会诱发想不到的病变，应引起警惕．请回答：

①电磁辐射对我们人体有什么危害？

②你觉得在我们日常生活中哪些时候我们可能受到了电磁辐射？为了减小电磁辐射的危害我们应当注意些什么问题？

【答案】(1)使人体体温异常升高，体内微弱电磁场遭到破坏,甚至诱发病变.

(2)接打手机、操作电脑、使用微波炉等等；尽可能远离或人体或缩短使用时间.

【解析】只要认真阅读短文，根据短文信息就能直接回答问题。

23.（2019河北模拟题）卫星通信

由于微波的性质更接近于光波，大致沿直线传播，不能沿地球表面绕射，同时在传输过程中信号存在衰减等．因此，人们在用微波传输信息时，需每隔一定距离建一个微波中继站（如图甲），信息传输的越远，需要的中继站越多，在遇到雪山、大洋，根本无法建中继站又该怎么办？能否利用高悬的月球作为中继站呢？（如图乙）

1946年，有人用雷达向月球发射微波信号，第一次准确收到了从月球表面反射回来的微波．1959年，美、英和加拿大之间又进行了月面反射通讯实验，结果获得成功．但在实验中也发现：由于月球离我们太远，不但传输信号延迟时间太长，信号衰减也较严重，失真厉害，而且如果用月球作中继站，两个通信信号必须同时见到月球．

现在，人类可发射人造卫星，用通信卫星作微波中继站，实现了卫星通信梦想．通信卫星大多是相对地球“静止”的同步卫星，在地球周围均匀地配置3颗同步通信卫星，就覆盖了几乎全部地球表面，可以实现全球通信．（如图丙）

甲                  乙                      丙

请回答：

（1）在用微波传输信息时，为何每隔一定距离要建一个微波中继站？

（2）在同步通信卫星上建立微波中继站与在月球上建立微波中继站相比，有何优点？

（3）除了卫星通信外，你还知道哪些现代通信方式？

【答案】见解析。

【解析】（1）微波的性质更接近于光波，大致沿直线传播，不能沿地球表面绕射，同时在传输过程中信号存在衰减等．因此，人们在用微波传输信息时，需每隔一定距离建一个微波中继站.（2）由于月球离我们太远，不但传输信号延迟时间太长，信号衰减也较严重，失真厉害，而且如果用月球作中继站，两个通信信号必须同时见到月球．用通信卫星作微波中继站，在地球周围均匀地配置3颗同步通信卫星，就覆盖了几乎全部地球表面，不但通信质量高，而且覆盖范围广.可以实现全球通信．（3）微波通信、光纤通信、网络通信.

24. （2019武汉模拟题）微波应用

微波炉是现代家庭中的烹饪工具，接通电源后微波炉内的磁控管能产生频率很高，波长很短的电磁波，故称为微波。微波有以下重要特性：(1)微波的传播速度等于光速。（2)微波遇到金属物体，会像光遇到镜子一样地发生反射；波遇到绝缘材料，如玻璃、塑料等，会像光透过玻璃一样顺利通过。(3)微波遇到含水的食品，能够被其大量吸收，引起食品内部分子发生剧烈的振动，达到加热食品的目的。(4)过量的微波照射对人体有害。

（1）通过短文的阅读，在微波炉中应选用下列哪种容器来加热饭菜 （   ）

A．不锈钢盆子      B．铁盆子     C．玻璃盆子      D．铜制盆子

（2）微波在真空中传播速度是        m/s；请你猜想，微波      能量（选填“具有”或“不具有”）

（3）为防止微波泄漏对人体造成伤害，在玻璃炉门内侧应装有      ,（填“金属网罩”或“非金属网罩”）你的理由是                                   。

【答案】（1）玻璃盆子（2）3×108m/s  具有（3）金属网罩  屏蔽电磁波

【解析】只要认真阅读短文，根据短文信息就能直接回答问题。

25.（2018福建模拟题）阅读材料后回答问题：

3G移动通信正在向我们走来

手机发展到现在大致可以概括为三代：第一代是模拟制式的手机，也就是所谓“大哥大”；第二代是以语音通信为主的数字制式手机；第三代是能够语音通信和多媒体通信相结合的新一代手机，通常把第三代手机简称为3G（the third generation）。

3G手机与现在使用的手机相比，有更多的优越性。3G手机不但能进行语音通信和多媒体通信，用户还可以用3G手机直接上网，用带摄像头的3G手机照相，可以在3G手机的触摸屏上直接写字、画图，并将文字、图画和照片等传送给另一台手机。3G手机的数据传输速度极高，它可能达到的数据传输速度为每秒2M字节，比第二代手机的数据传输速度要快200倍左右。

（1）3G手机的特点是______________________________________；

（2）3G手机的数据传输速度是第二代手机的_____________________倍。

【答案】（1）能进行语音通信和多媒体通信，可以直接上网，可以照相，可以在触摸屏上直

接写字、画图，并将文字、图画和照片等传送给另一台手机。数据传输速度极高。（2）200。

【解析】只要认真阅读短文，根据短文信息就能直接回答问题。

26.（经典题）如图为电视广播的工作过程，请你简述其工作过程。

【答案】见解析。

【解析】摄像机把图像变成电信号,发射机把电信号加载到频率很高的电磁波上,通过发射天线发射到空中。电视机的接收天线把这样的高频信号接收下来,通过电视机把图像信号取出并放大,由显像管把它还原成图像。

27.（2020石家庄模拟）电视台把无线电信号传送到高空中的通信卫星上，卫星再把信号传到地面上的其他地区，这样就实现了卫星电视转播。在调试过程中，电视台本身也需要接收卫星传回的信号，并和演播室用电缆传来的信号进行比较。这时发现卫星传来的画面上，人物动作的变化总比电缆传来的画面相应的变化慢一些。

（1）解释产生这种时间延误的原因；

（2）已知通信卫星的高度大约是36000km，无线电信号传播的速度与光在真空中的速度相同，估算画面延迟的时间。

【答案】（1）无线电信号由地面传到卫星再返回电视台需要一段时间，由于地面到卫星之间的距离比演播室到接收器间的距离大得多，所以卫星传回的画面要稍慢一些。（2）0.24 s

【解析】（1）无线电信号由地面传到卫星再返回电视台需要一段时间，由于地面到卫星之间的距离比演播室到接收器间的距离大得多，所以卫星传回的画面要稍慢一些。

（2）s=36 000km，v=3.0×108m/s=3.0×105km/s．t=s/v=0.24s

28.（2020兰州模拟题）阅读下列材料并回答问题。

传递信息的电信号有两种：模拟信号和数字信号。

例如打电话声音转换成电流时，电流的频率和幅度全都“模仿”着声音的频率和幅度变化，所以这种信号称为模拟信号。目前的广播和电视中的声音和图像使用的都是模拟信号。录音带和录像带上记录的也是模拟信号。模拟信号的特点是连续变化，如图上所示，模拟信号的缺点是放大时会使信号的“形状”改变而造成失真。传输过程中受到的干扰不易排除。例如汽车发动机的火花塞工作时会产生电磁波，使得电视画面上出现杂乱的点或条纹。

计算机中的信息，无论文字、声音、图像都是用二进制数“0”和“1”编码的，称为数字信号，数字信号的特点是跳跃变化的；“0”代表低电压，“1”代表高电压。如图上乙表示字母“K”的数字信号，它的编码是“01 001 011”。数字信号的优点是易于用计算机识别和进行复杂的处理，抗干扰能力强，能够进行高密度的存储等等。CD盘、VCD盘和计算机软件光盘上记录的都是数字信号。

图上

图下

由上可知，如图下所示，甲是声音信号波形，乙和丙是通过处理后传递的电流信号，其中__________是模拟信号，__________是数字信号。

【答案】甲和乙  丙

【解析】模拟信号的特点是连续变化，甲和乙都是模拟信号。计算机中的信息，无论文字、声音、图像都是用二进制数“0”和“1”编码的，称为数字信号，数字信号的特点是跳跃变化的。丙是数字信号。