专题23 欧姆定律

考点一  电压、电流和电阻的关系

1．（2021安徽合肥市九年级月考）小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω，闭合开关S后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（　　）

A．保持变阻器滑片不动	B．将变阻器滑片适当向左移动

C．将变阻器滑片适当向右移动	D．适当增加电池的节数

2．（2020·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，滑动变阻器在电学实验中起到重要的作用，除保护电路外，它还能改变电路中的电流和电压，下列试验中，关于滑动变阻器的作用，下列说法正确的是（　　）

A．在“测量未知定值电阻Rx的阻值”的实验中，其主要作用是为了多次测量，得出普遍规律

B．在“测量小灯泡功率”的实验中，其主要作用是为了多次测量求平均值，减小误差

C．在探究“电流与电压关系”的实验中，其主要作用是改变电压，便于多次测量，得出普遍规律

D．在探究“电流与电阻关系”的实验中，其主要作用是保持R两端的电压不变，便于多次测量，求平均值，减小误差

3．（2020·合肥市第四十五中学九年级月考）对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测定值电阻的阻值”这两个实验，错误是（　　）

A．两个实验都用到了控制变量法	B．前者多次测量的目的是使结论具有普遍性

C．它们的实验电路在教科书中是相同的	D．后者多次测量的目的是取平均值，减小误差

4．（2021·安徽合肥市·九年级期末）利用如图甲所示的电路（电源电压保持不变）探究“通过导体的电流与电压、电阻的关系”。

(1)如甲图所示，在“ 探究电流与电压、电阻的关系”实验中，利用的实验探究方法是：______。

(2)在“探究电流与电阻的关系”时，根据多次测量的实验数据，作出的I—R图像是图乙中的______（选填“A”、“B”、“C” 或“D"）。

5．（2021·安徽淮北市·九年级期末）小华同学利用如图甲的电路探究“电流与电阻的关系”。实验用到的定值电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、其他器材均符合实验要求。

(1)在实验中，将5Ω的定值电阻更换为10Ω的定值电阻后，闭合开关，为达到实验要求，应将滑动变阻器的滑片向______（选填“左”或“右”）适当滑动，使电压表的示数达到规定值后，再读取电流表的示数。

(2)实验结束后，小华根据实验数据绘制的图像如图乙所示，根据此图像可以得到的结论是_______。

(3)若小华绘制图像所用方格纸中每个小方格的面积是，则乙图中阴影部分面积是______。

6．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）小华用如图所示的电路，在探究“电流与电阻关系”步骤中。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 0.12 |

(1)每次改变电阻箱R的阻值后，要进行的操作是______，记下电流表示数；

(2)在做第4次实验时，将电阻箱R的阻值从30Ω调为40Ω后，就直接记录电流表示数这个示数可能是______；

A．0.2A    B．0.17A    C．0.15A    D．0.13A

(3)正确实验并记录了数据，可以初步得出的实验结论是______；

7．（2020·合肥市第四十五中学九年级月考）现有器材：学生电源（6V），电流表（，）、电压表（，）、定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω各一个）、开关、滑动变阻器和导线若干，利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”

(1)闭合开关时，发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成成这一现象的原因可能是______；

(2)实验中依次接入三个定值电阻，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论：______。

(3)上述实验中，小强用5Ω的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10Ω的电阻接入电路，闭合开关，向______（选填“左”或“右”）端移动滑片，使电压表示数为______V时，读出电流表的示数。

8．（2020·安徽安庆市·九年级期末）小谢利用图甲所示的电路做“探究通过导体的电流与导体两端的电压、导体电阻的关系”的实验。

(1)图乙是未连接好的电路，请在图上用笔画线代替导线连接好电路___________。

(2)闭合开关前，滑动变阻器应___________。

(3)探究电流与电压的关系，应控制不变的量是___________。同时___________，使电压表的示数增大，并记下电流表的示数。

(4)研究电流和电阻的关系时，要移动变阻器R′的滑片，其目的是___________。

(5)探究电流与电阻的关系的实验过程中，当A、B两点间的电阻R由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的正确操作是___________。

A．保持滑动变阻器的滑片不动     B．将滑动变阻器的滑片适当向左移动

C．将滑动变阻器的滑片适当向右移动    D．适当增加电池的节数

9．（2020·安徽九年级月考）在探究“电流与电阻的关系”的实验过程中，小明选择了、、、五个电阻进行实验，电路如图所示。

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最______（填“左”或“右”）端；

(2)为达到实验目的，滑动变阻器除了起到保护电路的作用外，还起到______的作用；

(3)实验中，当把的电阻换成的电阻后，应把变阻器滑片向______（填“左”或“右”）滑动，同时眼盯住电压表才可能达到这个目的；

(4)根据实验数据，作出图像如图所示。根据实验目的分析图像可得出结论：______。

10．（2021·安徽合肥市·九年级期末）在“探究电流与电压的关系”实验中，某实验小组经过相互讨论，将实验方案由甲图改为乙图，这样改进的好处是______。

考点二  欧姆定律的应用

11．（2021·安徽合肥市·九年级期末）实验室中常用的电流表是由小量程电流计G改装而成的。如图甲所示，是一个满偏电流Ig=6mA（满偏电流，即电流计G的量程），内阻Rg=10Ω的电流计。如图乙所示，在电路中，我们可以把电流计看成一个定值电阻Rg与能显示电流大小的表盘G串联在一起成的，其同样遵从欧姆定律。求：

(1)当电流计G指针偏转到最大刻度（指针满偏）时，其两端的电压Ug（满偏电压）大小；

(2)若将该电流计G量程扩大n倍，即：I=nIg，请在丙图的虛框内画出改装的电路图，并写出所接入的电阻Rx的表达式；

(3)请推证：改装好的电流表A其量程扩大了，但其表盘的刻度仍是均匀的（即推证IA与Ig成正比）。

12．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示，电源电压保持不变，电阻R1=20Ω，闭合开关S后，电流表A的示数为0.6A，电流表A1的示数为0.2A，求：

(1)R2的阻值大小；

(2)电路消耗的总电功率大小。

13．（2021·安徽合肥市·九年级期末）小华家买了一个家用电吹风如图甲，其简化电路如图乙所示，主要技术参数如下表。电吹风在额定电压下工作，请解答如下问题：

(1)当选择开关旋至何处时，电吹风正常工作的功率最大？此时电路中的总电流是多大？

(2)电热丝工作时的电阻是多大？

(3)电吹风内电动机的电阻是1Ω，电吹风吹冷风30min产生的热量是多少？

14．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示电路中，已知电源电压保持不变，电阻，闭合开关S，电流表的示数为0.5A。求：

(1)通过电阻的电流。

(2)电压表的示数。

(3)与阻值之和。

15．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示，电源电压保持不变，将滑动变阻器滑片P从某一位置移动到另一位置时，电流表示数相应由0.3A变为0.5A，电压表的示数变化了2V，那么定值电阻R0的电功率改变量为______W （不计温度对电阻的影响）。

16．（2021·安徽合肥市·九年级期末）通过两个电阻R1、R2的电流随电压变化的图像如图所示。若将电阻R1和R2串联在电路中，电源电压为3V且保持不变，闭合开关后，通电5min，则电路消耗的总电能为______J。

17．（2021·安徽合肥市·九年级期末）在如图所示的电路中，电源电压为6V且保持不变。定值电阻R1和R2的阻值分别为8Ω与4Ω，当开关闭合后，电压表的示数为______V。

18．（2021·安徽合肥市·九年级期末）一只标有“8V、0.4A”的小灯泡，如果接在电源电压为12V的电路中，为使其能正常发光，应串联一个阻值为______Ω的定值电阻（不计温度对电阻的影响）。

19．（2021·安徽合肥市·九年级期末）小聪用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”。将电阻接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为U；用电阻替换电阻 后，调节滑片，使电压表的示数仍为U，则前后两次电流表示数之比为 ______ 。

20．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，闭合开关S，移动滑片P至A点，电压表V1、V2示数分别为4V、8V；若移动滑片P至B点，电压表V1、V2示数分别为6V、9V；已知R1=10Ω。

(1)此电路连接方式是______（选填“串联”或“并联”）；

(2)电压表V1的测量对象是______；

(3)求电源电压和R2电阻大小？（____）

考点三  电阻的测量

21．（2020·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，滑动变阻器在电学实验中起到重要的作用，除保护电路外，它还能改变电路中的电流和电压，下列试验中，关于滑动变阻器的作用，下列说法正确的是（　　）

A．在“测量未知定值电阻Rx的阻值”的实验中，其主要作用是为了多次测量，得出普遍规律

B．在“测量小灯泡功率”的实验中，其主要作用是为了多次测量求平均值，减小误差

C．在探究“电流与电压关系”的实验中，其主要作用是改变电压，便于多次测量，得出普遍规律

D．在探究“电流与电阻关系”的实验中，其主要作用是保持R两端的电压不变，便于多次测量，求平均值，减小误差

22．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）在“用电流表和电压表测电阻”的实验中，电路如图甲所示。

(1)开关闭合前，滑动变阻器的滑片P要移动到______（选填“a”或“b”）端；

(2)闭合开关，发现电流表示数为零，但电压表指针发生明显偏转，则电路发生的故障可能是以下四种中的______（选填序号）；

A．Rx发生断路

B．滑动变阻器断路

C．Rx发生短路

D．电流表处断路

(3)排除故障后，闭合开关，调整滑片P到某一位置后，若两表的示数分别如图乙、丙所示，此次测得的结果为Rx______Ω。

23．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图甲所示在做“用伏安法测电阻”的实验中。实验器材有：两节新干电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。

(1)实验原理是：______；

(2)排除故障后，当电压表示数为2.2V时，电流表示数如图乙所示，Rx的阻值是______Ω（结果保留1位小数）；

(3)某小组的同学分别读取电压表和电流表的示数为U1、I1，结果发现他们实验时误将电压表与滑动变阻器并联，但也能算出电阻Rx的阻值，其表达式Rx=______。

24．（2020·安徽淮北市·九年级月考）小华同学要测量电阻的阻值，提供的实验器材有：待测电阻（大于）、两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干。

(1)请你根据电路图甲，用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整______；

(2)正确连线后，闭合开关，移动滑片P，电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压且几乎不变。若电路中只有一处故障，则可判断该故障是______；

(3)排除故障后，某次测量时电压表的示数为，电流表的示数如图丙，则待测电阻______；

(4)若电压表损坏，则可用一个电流表和一个定值电阻测未知电阻的阻值。小华设计了如图丁所示的电路图，并进行如下实验操作：

①闭合开关S和S1，此时电流表的示数为；

②闭合开关S，断开开关S1，此时电流表的示数为；

③已知电源电压保持不变，请用已知量和测出量、写出未知电阻的表达式，则______。

25．（2020·安徽亳州市·九年级月考）如图所示，用电压表、电流表测定值电阻R的阻值。

(1)请你在方框中画出实物图对应的电路图；（_________）

(2)闭合开关S前，应把图中滑动变阻器滑片 P 置于最_____（选填“左”或“右”）端；

(3)检查电路连接正确后，闭合开关 S ，改变滑动变阻器的滑片P的位置，得到了下表所示的数据，则电阻R的阻值为_____ 。（结果保留一位小数）

| 序号 | U/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.10 |
| 2 | 2.0 | 0.20 |
| 3 | 3.0 | 0.28 |

26．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）在“伏安法测定值电阻”的实验中，小新同学所用的电源电压保持不变，但电源电压未知，滑动变阻器标有“  ”字样，电压表和电流表的量程合适，已连接了部分电路，如图甲所示。请你接着完成下列问题：

(1)请用笔线代替导，将图甲中的电路连接完整_____。

(2)当电压表示数为2.4V时，电流表的示数如图乙所示，则电阻丝的电阻为______。

(3)在某次实验时，小新连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片的过程中发现，电流表示数变大时，电压表示数反而减小，电流表示数变小时，电压表示数反而增大。经检查所用器材均完好，小新猜想电路连接有误。你认为出现上述实验现象的原因是______。

(4)小新正准备继续进行实验，发现电压表已损坏，老师又给他一个已知阻值的电阻，略微思考后，他又设计了如图丙所示的电路图，并完成了下列步骤。

①按设计电路图连接电路，闭合两开关，记下电流表示数；

②断开开关，记下电流表示数。

待测电阻表达式：_______。

27．（2020·安徽九年级月考）如图是“测量小灯泡电阻”的实验：

(1)请用笔画线代替导线将图乙中未完成的电路完成，且使变阻器滑片向右移动时电流表示数变大___________。（导线不能交叉）

(2)开关闭合后电压表和电流表都有示数，但灯泡却不发光，经检查各接线柱连接完好则接下来的操作是___________

(3)某次测量时电压表示数为，电流表示数如图丙所示，则小灯泡的电阻为___________。

(4)另一同学分别测出小灯泡在不同亮度下的电阻，然后求出平均值作为小灯泡的电阻，同组的另一同学说他这样做不对，其原因是___________。

28．（2021·马鞍山二中实验学校九年级月考）利用图甲所示的电路测小灯泡的电阻，小灯泡正常工作时电压为2.5V，电源电压恒定。

(1)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于_________（填“A”或“B”）端，目的是保护电路。

(2)闭合开关后，发现小灯泡不亮，则接下来合理的操作是_______（填字母）。

A．断开开关，更换小灯泡         B．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

(3)当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙，则小灯泡正常发光时的电流为0.28A，小灯泡正常发光时的电阻为_______Ω（计算保留一位小数）。

(4)若实验中只有一个电压表和一个已知电阻R0，小明设计了如图丙所示的电路，同样可以测量未知电阻RX，请在空格处将实验步骤补充完整

①闭合S断开S1，用电压表测出待测电阻RX两端的电压为U1；

②_______________________________，用电压表测出电源的电压U；

③请写出用测量值U、U1及R0来表示RX的表达式：RX=_______________。

29．（2021·安徽安庆市·九年级期末）工程技术上经常用到一种电表既可以当电流表使用又可以当电压表使用，如图所示，其是由小量程电流表G改装而来，G的内阻为Rg=60Ω，满偏电流为Ig=100mA，R1=12Ω，R2=10Ω。接OB时可以当电压表使用，求其电压表的量程为0～______V。

30．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）如图所示，电阻和电阻并联，干路中的电流为。

(1)请你利用学过的物理知识，分析说明通过电阻的电流与干路电流的关系：；

(2)如果、的阻值分别是和，干路中的电流为1.2A，则通过的电流是多少？