专题24 电路的动态分析

考点一  含有变阻器的动态电路分析

1．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示电路略，合开关S，滑动变滑片向右移动过程中，下列选项中判断正确的是（　　）

A．电压表V示数变大，A2示数变小，电压表V与电流表A示数的比值变大

B．电压表V示数不变，A1示数不变，电压表V与电流表A示数的比值变大

C．电压表V示数不变，A 示数变小，电压表V与电流表A2示数的比值变小

D．电压表V示数变小，A2示数变小，电压表V与电流表A1示数的比值不变

2．（2021·安徽淮北市·九年级期末）如图甲所示，电源电压保持不变，为定值电阻。当闭合开关S，调节滑动变阻器，使其阻值从最大变化到最小，两个电阻的“ ”关系图像如图乙所示。下列判断正确的是（　　）

A．电流表A的示数逐渐变小

B．电压表示数逐渐变大

C．定值电阻的阻值为10Ω

D．滑动变阻器的阻值变化范围为0~10Ω

3．（2020·安徽合肥市·九年级期末）如图是一个环境温度监控电路原理图。电源电压不变，R0为定值电阻，R是用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻值会随温度的升高而变小。若环境温度升高，闭合开关S。则（  ）

A．热敏电阻 R的阻值变大

B．电压表的示数变大

C．通过电阻R的电流变小

D．电阻 R两端电压变大

4．（2020·安徽淮北市·九年级月考）在如图所示的电路中，滑动变阻器的最大阻值是，定值电阻的阻值是，电源电压是，且保持不变，当滑动变阻器的滑片P由a端滑到b端时，电压表的示数变化范围是（　　）

A．	B．	C．	D．

5．（2021·安徽亳州市·九年级月考）高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是（　　）

A．称重表其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的

C．当车辆越重时，R连入电路的阻值越大

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

6．（2020·安徽九年级其他模拟）在图所示的电路中，电源电压不变．闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向右端滑动时

A．电流表示数减小，电压表示数减小

B．电流表示数不变，电压表示数不变

C．电流表示数增大，电压表示数减小

D．电流表示数减小，电压表示数增大

7．（2020·蚌埠铁路中学九年级期中）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑片P向上移动时，则：（　　）

A．电压表示数变小，灯变暗

B．电压表示数变小，灯变暗

C．电流表示数变小，电压表不变

D．电流表示数变大，电压表不变

8．（2021·安徽九年级其他模拟）如图所示，灯泡的电阻不随温度改变而改变，当滑片P向左移动时，下列说法错误的是（  ）

A．电压表示数变大

B．灯L1变亮，L2变暗

C．电压表与电流表的比值变大

D．如果灯L2发生短路，滑片P向左移动时，电压表示数不变

9．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，闭合开关S，移动滑片P至A点，电压表V1、V2示数分别为4V、8V；若移动滑片P至B点，电压表V1、V2示数分别为6V、9V；已知R1=10Ω。

(1)此电路连接方式是______（选填“串联”或“并联”）；

(2)电压表V1的测量对象是______；

(3)求电源电压和R2电阻大小？（____）

10．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）如图所示的电路中，电源电压恒定，是定值电阻。闭合开关，向某一方向移动滑动变阻器滑片的过程中，发现电流表的示数变小，则电流表的示数______（选填“变大”“变小”或“不变”）。

11．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，电源电压恒为15V，定值电阻R的阻值为20Ω，闭合开关后，移动滑片P使变阻器的阻值减小5Ω，电流表示数增大了0.1A，求电压表示数减小了______V。

12．（2021·安徽合肥市·九年级期末）在如图所示的电路中，R1=10Ω，电源电压保持不变，当电键闭合，滑动变阻器R2的滑片P置于最右端时，电压表示数为4伏；当滑片P移至R2中点时，电压表的示数为6伏，则电源电压为______V。

13．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）某同学在做伏安法测电阻的实验时，连成了如下图所示的电路，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，电压表的示数_____（选填“”变小”或“不变”）。

14．（2021·马鞍山二中实验学校九年级月考）在所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，R2接入电路的阻值______。电压表V1示数与电压表V2示数的差值跟电流表示数与R1阻值的乘积的比值______。（选填“变大”、“变小”或“不变）

15．（2020·安徽九年级月考）在如图所示的电路中，电源电压为且不变，滑动变阻器上标有“，”字样，闭合开关S，移动滑片到某位置时，电压表、电流表的示数分别为和。求：

(1)滑动变阻器接入电路的电阻；

(2)电阻的阻值；

(3)在移动滑片的过程中，通过电阻的最大电流。

考点二  含有光敏、压敏、热敏、气敏半导体的电路

16．（2021·安徽合肥市·九年级期末）在大型赛事的短跑比赛中，赛道起点均安装有电子起跑器。电子起跑器可以记录运动员起跑时刻，以判断运动员是否提前起跑。图甲是简化的电子起跑器的传感电路图，电源电压恒定，圆圈处为电表，为定值电阻，压敏电阻安装在踏板上，其电阻与所受压力的关系如图乙所示。下列分析正确的是：（　　）

A．电阻与并联

B．圆圈处的电表为电压表

C．运动员起跑时，用力踩踏板，两端的电压变小

D．运动员没有踩踏板时，两端的电压达到最大值

17．（2020·安徽淮南市·九年级月考）如图所示的电路中，电源电压不变，R为光敏电阻，当光照射的强度增大时，其阻值变小，若不考虑灯丝电阻的变化，当开关S闭合，有人经过通道遮蔽光线时（　　）

A．R两端的电压变大	B．通过R的电流变大	C．通过L的电流变大	D．电流表的示数变大

18．（2021·安徽合肥市·九年级月考）光敏电阻的特点是光照增强阻值变小。如图所示，是某小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，为光敏电阻，为滑动变阻器，A、B间接监控装置。则（　　）

A．当有人通过通道而遮蔽光线时，两端的电压减小

B．当有人通过通道而遮蔽光线时，A、B间电压减小

C．图中的滑动头向下移动时，通过的电流变大

D．图中的滑动头向上移动时，可提高A、B间电压

19．（2020·安徽阜阳市·九年级月考）“全民拒酒驾，安全你我他”，太和县公安局在宣传交通规则的同时，也加大了对酒驾的查处。如图甲是呼气式酒精测试仪的电路原理图，R1 为气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙，R2 为定值电阻，电源电压为 9 V且保持不变，当酒精气体的浓度为 0 时，电压表的示数为 3 V。①气敏电阻的阻值随酒精气体浓度的增大而减小    ②此时电路中的电流是 0.1 A    ③R2 的阻值是20Ω    ④某驾驶员对着测试仪吹气，若电压表示数达到 4.5 V，此时酒精气体的浓度为 0.2 mg·m-3。正确的是（　　）

A．只有②③正确	B．只有②④正确	C．只有①②④正确	D．只有③④正确

20．（2021·安徽九年级其他模拟）检查近视眼是否饮酒设备的电路如图甲，R为酒精气体传感器，其阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙，R0为定值电阻，电源电压不变．当检测酒精气体浓度增大时

A．电流表示数减小	B．电压表示数减小

C．电路总电阻增大	D．电路总功率增大

21．（2020·安徽九年级二模）共享单车是绿色环保的交通工具。用车前需手机扫码解锁，如强行开锁则会报警。下列电路中干电池的电压不变，是一个压敏电阻（阻值随所受压力增大而减小的变阻器）。是定值电阻，电路中还有一个带报警功能的电压表，当示数超过一定的值时自动报警。符合上述要求的电路是

A．B．C．D．

22．（2011·安徽中考模拟）光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，将光敏电阻 R、定值电阻 R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示的电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，电表示数的变化正确的是

A．电压表示数变大，电流表示数变小	B．电压表示数变小，电流表示数变大

C．电压表和电流表示数均变小	D．电压表和电流表示数均变大

23．（2020·安徽九年级其他模拟）光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小．如图所示，闭合开关，逐渐减弱光敏电阻的光照强度，下列说法正确的是

A．电流表和电压表的示数均变小

B．电流表和电压表的示数均变大

C．电流表的示数变小，电压表的示数变大

D．电流表的示数数大，电压表的示数变小

24．（2020·安徽九年级其他模拟）疫情期间，手持式电子测温仪最为常见，如图甲是某款电子测温仪，图乙是它内部的原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，用于靠近人体测温，定值电阻R0为保护电阻；在测人的体温时，当被测温者体温较高时，显示仪的示数也会变大。正常条件下关于此测温仪，下列分析正确的是（  ）

A．显示仪是由电流表改装成的

B．被测温者温度越高，电路消耗的电功率越小

C．热敏电阻R随着温度的升高阻值减小

D．将R0更换为阻值更大的电阻，测相同温度，显示仪示数变小

25．（2020·安徽芜湖市·九年级月考）如图甲是某电子秤的原理图，m是质量表（电阻忽略不计），秤盘与压杆质量均忽略不计，电源电压10V，R0为定值电阻。当电路中的电流大于40mA时，气电保护开关S自动断开。图乙所示是压力传感器R的阻值随所受压力F变化的图像。图中质量表m用电流表改装的。

(1)m=0时，此时电路中电流为20mA，求定值电阻R0的阻值。

(2)该电子秤能称量的最大质量为多少？（g＝10N/kg）

26．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）“道路千万条，安全第一条；行车不规范，亲人两行泪。”酒后不开车是每个司机必须遵守的交通法规。对此今年双节前后，我市公安部门在宣传交通规则的同时，也加大了对酒驾的查处。如图甲是酒精测试仪工作电路原理图，电源电压；为气敏电阻，它的阻值随气体中酒精含量的变化而变化，如图乙所示。气体中酒精含量大于0且小于为酒驾，达到或者超过为醉驾。使用前通过调零旋钮调节滑动变阻器的滑片，当酒精气体含量为0时，此时电压表示数为，调零后的滑片位置保持不变。

(1)当电压表示数为时，通过的电流多大？

(2)当电压表示数为时，接入电路中的阻值多少？

(3)某次检测中，电流表示数，请通过计算，判断此驾驶员属于酒驾还是醉驾。

27．（2021·马鞍山二中实验学校九年级月考）热敏电阻广泛应用于控制电路中，其阻值会随环境温度的改变而改变。图甲中，电源电压U=6V，A是小量程电流表，其允许通过的最大电流为0.02A，滑动变阻器R的铭牌上标有“200Ω  0.3A”字样，Rt为热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示。闭合开关S，求：

(1)环境温度为10℃、电路中电流为0.01A时Rt两端的电压。

(2)图甲电路可以正常工作的最高环境温度。

28．（2020·安徽滁州市·九年级月考）小军同学在一次科技活动中了解到有一种用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻值随温度变化的关系图象如图甲。小军同学根据所学的知识设计了如图乙所示的电路图，图中R为热敏电阻，为定值电阻。已知电源电压恒为24V，电流表的量程为。通过测量他得知，当空间温度为20℃时，电流表的示数为A。

(1)求定值电阻的阻值；

(2)若在热敏电阻R两端并联一个量程为0～15V的电压表（如图丙），为保证电路各元件安全，则空间温度的变化范围为多少？

29．（2020·安徽安庆市·九年级二模）电阻式传感器被广泛应用与测力、测压、称重等领域，其核心部分是一只可变电阻。小明同学用如图甲所示电路研究某电阻式传感器的一些特性，图中R0为定值电阻，R为电阻式传感器。当控制其阻值从0逐渐变为60Ω时，小明测得传感器消耗的电功率与通过它的电流关系图像如图乙所示，已知电源电压恒定不变。求：

(1)当电流为0.1A时，传感器的电阻；

(2)功率P1的值；

(3)电源电压和R0的阻值。

30．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示的是某同学设计的煤气检测电路，电源电压保持不变，R为定值电阻，Q为气敏元件，其阻值随煤气的浓度的升高而增大。闭合开关S，当煤气的浓度升高时，输出的信号电压Uab将______（选填“增大”“减小”或“不变”）。

31．（2020·安徽九年级专题练习）在如图所示的电路中，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增大而减小，R0是定值电阻。闭合开关S，逐渐增大光敏电阻上的光照强度，则电压表和电流表的示数的比值将______(选填“不变”“变小”或“变大”)。