专题18 测定小灯泡的电功率

1. 会设计电路，并测定小灯泡的电功率。

2. 通过对小灯泡不同亮暗时测得的数据进行分析，认识比较、分析、综合等思维方法。

考点

1.（2019金山一模）小明同学做“测定小灯泡的电功率”实验。器材齐全、完好，电源电压为1.5伏的整数倍，小灯标有“2.2 V”字样，滑动变阻器标有“5Ω 1A”字样。小明正确连接电路且操作规范，请在图17（a）方框中画出该同学的电路图      。当滑片在变阻器某一端点的电表示数如图17（b）所示，则根据相关信息求出电源电压为       伏。当小灯正常发光时变阻器的滑片恰好位于中点处，小明判断小灯正常发光的理由是          。请根据相关信息，计算出小灯的额定功率。

【答案】电路图见下；3；当电压表示数为2.2伏时，小灯正常发光；0.704瓦。

A

P

S

V

【解析】正确连接电路且操作规范，当滑片在变阻器某一端点，小灯两端的电压为1.6伏，电流为0.28安，应该在阻值最大的一端；变阻器两端的电压UR=IR=0.28A×5Ω=1.4V，

电源电压U=UR+UL=1.4伏+1.6伏= 3伏。

当电压表示数为2.2伏时，小灯正常发光；电流

I额= I滑=UR/R=（3伏-2.2伏）/2.5欧=0.32安

小灯泡的额定功率为P额=U额I额=2.2伏×0.32安=0.704瓦。

2. 小林和小王同学在做“测定小灯泡的电功率”实验中，待测小灯上标有“0.3A”字样清晰可见。实验桌上还有若干节新干电池、电流表、电压表、标有“20Ω 2A”的滑动变阻器、电键和导线等器材可供选择。

①实验电路如图4所示，请在图中的○内填入电表，使之成为正确的电路。

图4

L

P

R

S

② 判断小灯泡正常发光的方法是：                                     。

③实验中，小林同学正确连接电路，且操作正确。闭合电键S后，观察到电压表示数为2伏，电流表示数为0.2安，他移动滑片，当小灯正常发光时，此时电压表的示数变化了1.5伏。则电源电压为      伏，待测小灯的额定功率为      瓦。

④小王同学认为，在该实验中，为提高精确度，可以把电压表与滑动变阻器并联，你觉得有道理吗？理由是                                        。

④实验后，小林同学认为在上述实验中如果减少一节新干电池后，也能完成此实验。你觉得这种说法正确吗？         。理由是                                        。

【答案】

L

P

R

S

V

A

①A表串联在电路中，V表与小灯并联；②当观察到电流表的示数为0.3安时，小灯正常发光；③6，1.05；④有道理；因为电源电压为6伏，小灯正常发光时，两端的电压为3.5伏，变阻器两端的电压是2.5伏，可以用0～3伏的量程，把电压表与滑动变阻器并联，提高精确度，所以有道理。⑤正确；原来电源电压为6伏，减去一节干电池后为4.5伏，略高于小灯的额定电压3.5伏，所以可以完成实验。

【解析】①电流表与小灯串联，电压表与小灯并联；

②待测小灯上标有“0.3A”字样为额定电流，当观察到电流表的示数为0.3安时，小灯正常发光；

③正确连接电路，且操作正确，闭合电键S后，变阻器连入电路的电阻R＝20欧，其两端的电压为 UR＝IR＝0.2安×20欧＝4伏，电压表示数为灯两端电压2伏，所以电源电压

U=UL+UR = 2伏+ 4伏=6伏

移动滑片时，减小了变阻器的阻值，故电流表、电压表的示数都变大，当小灯正常发光时，此时电压表的示数变化了1.5伏，即小灯的电压增加了1.5伏，得出小灯的额定电压为

UL＝2伏+ 1.5伏＝3.5伏。

小灯的额定功率为   P=U灯I=3.5伏×0.3安=1.05瓦

④因为电源电压为6伏，小灯正常发光时，两端的电压为3.5伏，电压表用的是0～15伏的大量程，变阻器两端的电压是2.5伏，可以用0～3伏的量程，把电压表与滑动变阻器并联，提高精确度。所以有道理。

⑤小灯的额定电压为UL＝3.5伏，而若干节新干电池的电压是1.5伏的倍数，所以减少一节新干电池后电源电压为4.5伏高于灯的额定电压3.5伏，也能完成此实验。

3. 小红做“测定小灯泡的电功率”实验，实验室提供了若干节干电池，滑动变阻器有A、B两个待选（A标有“10Ω 1Α”字样、B标有“20Ω 2Α”字样），待测小灯标有“0.3A” 字样。实验器材齐全且完好。她选用了三节干电池和变阻器A，正确连接电路进行实验。

①测定小灯的额定功率需要观察并记录的两个物理量是            和          。实验中，可根据观察到                                 的现象，判定该小灯正常发光。

②小红发现闭合电键后，移动变阻器的滑片，小灯发光始终较亮。为测出该小灯的额定功率，她设想对实验器材进行调整，可能的调整方案有：

方案一：                              ；方案二：                          。

【答案】①额定电流；额定电压；电流表示数为0.3安；②减少干电池的节数；换B变阻器。

【解析】①测定小灯泡的额定电功率实验中，由P=UI可知，在实验中要观察并记录的两个物理量是小灯泡的额定电压和额定电流；由题知测灯泡上标有0.3A字样，这是它的额定电流，所以当电流表示数为0.3A时，灯泡正常发光；

②由题知，移动变阻器的滑片，小灯发光始终较亮，当变阻器的阻值最大时，说明通过灯泡的电流大于额定电流，为了降低灯泡电流从而使灯泡正常发光，可以降低电源电压，即可以减小干电池节数；

为了减小电流，还可以增大电路中电阻，所以还可以将滑动变阻器A换成滑动变阻器B进行实验。
4．（2018黄浦一模） 小华做“测定小灯泡的电功率”实验，所用器材齐全且完好，待测小灯标有“2.5V”字样，电源的电压有2伏和4伏两档，滑动变阻器有“5Ω  2A”、“10Ω  1A”两个可选。

①小华应选用的电源电压为       伏档。

②小华选择一个滑动变阻器并正确连接电路进行实验。实验中，他判定该小灯正常发光的依据是             。当小灯正常发光时，他观察到电流表的示数如图13所示。请通过计算求出该小灯的额定电功率并判断所选滑动变阻器的规格。        。

图13

【答案】① 4。②观察到电压表示数为2.5V；0.5瓦，“10Ω 1A”。

【解析】①待测小灯标有“2.5V”字样，电源电压应该大于2.5伏，故小华应选用的电源电压为4伏档。

②实验中，他判定该小灯正常发光的依据是观察到电压表示数为小灯的额定电压2.5V。当小灯正常发光时，电流表的示数0.2安，小灯泡的额定功率为P=UI=2.5V×0.2A=0.5W；此时变阻器的电阻为R=UR/I=1.5V/0.2A=7.5Ω，

所选滑动变阻器的规格为“10Ω 1A”。

5.（2019崇明二模）下列为“测量小灯泡额定功率”的实验，小灯泡上标有“2.5V”的字样．

图14

丙

甲

A

V

P

乙

3

15

3

0.6

A

C

D

A

B

① 请用笔线代替导线按照图14甲电路图（即向左移动变阻器滑片P，变阻器电阻变小）将图14乙中实物图连接完整．

② 正确连接电路后，闭合电键，电压表示数为1V，小灯泡实际亮度       （选填“偏亮”、“正常发光”或“偏暗”）．

③ 然后移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为      W．

④ 替换图14乙所示装置中的一个电路元件，还能完成初中物理中至少两个电学实验，你认为替换的器材是         ．

【答案】①略（变阻器A接线柱与电流表“—”接线柱）；②偏暗；③0.6；④小灯泡。

【解析】①变阻器A接线柱与电流表“—”接线柱；

②正确连接电路后，闭合电键，电压表示数为1V，小灯泡两端电压为1伏，小于额定电压，实际亮度偏暗；

③小灯泡正常发光，此时电流表的示数I=0.24A，

小灯泡的额定功率为P=UI=2.5V×0.24A=0.6W；

④用定值电阻把小灯泡替换掉，可做“伏安法测电阻”，探究“导体中的电流与电压的关系”等实验。

6.（2020奉贤二模）某小组同学在“测定小灯泡的电功率”实验中，电源电压6伏并保持不变，且有若干标有“3.8V”字样的相同的小灯泡，电流表表盘如图16所示。

①正确连接电路，闭合开关并移动滑片时小灯泡发出耀眼的光，一会儿熄灭了，此时电流表示数为        安，电压表示数为       伏。

②于是他们断开开关，接着更换_____ ____并调节滑动变阻器的滑片至某一端。

③闭合开关，调节滑动变阻器滑片的位置，部分实验数据如下表所示：

| 序号 | 电压（伏） | 电流（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2．0 | 0．32 |
| 2 | 3．0 | 1．80 |
| 3 | 3．8 | 0．40 |
| … | … | … |

观察表中数据，你认为表格中第     行第    列的数据是错误的，正确的数据是     。

【答案】①0；6；②小灯泡；③3，3，0.36。

【解析】①正确连接电路后，小灯泡发出耀眼的光，然后很快熄灭了，说明灯丝烧断，原因是闭合开关时变阻器连入阻值过小，电路中电流过大；

灯丝烧断后电压表串联入电路中，由于电压表内阻非常大，所以电流表几乎为0，电压表示数等于电源电压6V；

②由①中分析灯泡的灯丝烧断的原因，为了继续完成实验应断开电键，接着更换灯泡，并调节滑动变阻器的滑片至阻值最大端后再闭合开关进行实验；

③由欧姆定律知，当灯泡两端电压越大时，通过它的电流也越大，由表中数据知，第2次比第3次实验灯泡电压小，但第2次比第3次实验通过灯泡电流大，

所以表格中第3行第3列数据是错误；

电路连接是正确的，错误的原因应该是第2次实验时电流表误以0～3A量程读数造成的，而电流表0～3A量程是0～0.6A量程的5倍，且两量程共用一个表盘，所以电流表的实际读数应为I＝1.8A/5=0.36A。

7.（2020宝山二模）小顾同学做“测定小灯泡的额定电功率”实验，实验室提供的器材有干电池若干节、标有“3.8伏”字样的待测小灯一个、电压表一只、电流表一只，滑动变阻器（标有“20Ω  2A”字样）一个，电键一个，导线若干。他按图16先将用导线将待测小灯、电键、电流表、电压表连接好，然后将干电池先后一节、两节串联后和三节串联后逐次接入电路中的A、B两点间，并调整好电压表的量程，再闭合电键读取两个电表的示数，记录在下表中。

图16

V

A

L

S

B

A

| 实验 序号 | 电流 （安） | 电压 （伏） | 电功率 （瓦） | 小灯 亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 1.5 |  | 非常暗 |
| 2 | 0.22 | 2.6 |  | 很暗 |
| 3 | 0.28 | 3.5 |  | 较暗 |

⑴分析上表中______栏记录的情况，可以判断小灯是否达到正常发光。

⑵分析上表中记录的电压变化，发现随着电池节数的增加，小灯两端的电压增加量逐渐减小，造成这一现象的原因可能是_________________________。

⑶为了利用实验室提供的这些器材使小灯正常发光，小顾同学接下来的操作是：_______

____________________________________________________。

⑷小顾同学按合理的设计方案正确连接电路，且操作步骤正确，当小灯正常发光时电流表的示数如图17所示，则小灯的额定电流为______安，小灯的额定功率为______瓦。

图17

【答案】（1）电压（伏）。（2）电池用时较长，电压降了些。（或“电池内部有电阻，它们对外供电时，内部要分掉一些电压。”）（3）增加串联的电池节数，提高电源电压；同时在电路里串联一个滑动变阻器。（4）0.3安，1.14瓦。

【解析】（1）当灯泡两端电压等于额定电压3.8V时正常发光，所以可以根据表中电压栏记录的情况判断小灯泡是否正常发光；

（2）由表中数据知，使用一节干电池接在AB间时，灯泡两端电压等于1.5V，而第二次使用两节干电池接在AB间时，灯泡两端电压为2.6V，三节干电池串联时电压为3.5V，造成这一现象的原因可能是后加的两节干电池不是新干电池，电压不到1.5V；

（3）第3 次实验中，灯泡两端电压为3.5V，低于灯泡的额定电压，所以要增加串联干电池的节数以提高电源电压，为了能使灯泡两端电压等于额定电压，应在电路中串联入一个滑动变阻器；

（4）由表中电流栏可知，实验中电流表使用的0～0.6A量程，分度值0.02A，由图2可知，灯泡正常发光时的电流为0.3A，

所以灯泡的额定功率P＝UI＝3.8V×0.3A＝1.14W。

8．（2020松江二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，所用器材：电源、小灯（标有“2.5V”字样）、滑动变阻器（“20Ω  1A”或“10Ω  2A”）、电压表、开关及若干导线，所有器材均完好。

（a）                           （b）                           （c）

图13

小华正确连接电路，并将滑片置于变阻器一端。闭合开关，小灯一闪随即熄灭，电压表的示数如图13（a）所示。接着小华更换相同规格的小灯重新实验，他正确连接好电路，并将滑片置于变阻器一端，闭合开关后，电压表、电流表的示数如图13（b）、（c）所示。接着他移动变阻器的滑片，观察到小灯逐渐变亮，电压表示数逐渐变大。当小灯正常发光时，滑片P的位置恰好在中点上（即变阻器连入电路的电阻为最大阻值的一半）。

①刚开始实验时，他在操作中存在的问题是                    。

②实验中所用的电源电压为     伏；滑动变阻器规格为        。

③请根据相关信息，求出小灯的额定电功率。       （本小题需写出计算过程）。

【答案】①闭合开关前滑动变阻器滑片在电阻最小一端；②4.5；“10Ω 2A”；

③1瓦。

【解析】①小华正确连接电路，并将滑片置于变阻器一端，闭合开关，小灯泡一闪随即熄灭，说明滑动变阻器的电阻太小，即闭合开关前，滑动变阻器处于最小阻值处，小灯泡的实际功率太大，将小灯泡烧坏；

②小灯泡烧坏后，电压表测量电源电压，因为小灯泡的额定电压为2.5V，烧断前小灯泡两端的电压高于2.5V，电源电压也高于2.5V，所以（a）中电压表选用大量程，示数为4.5V，电源电压为4.5V；

他正确连接好电路，电压表并联在灯泡的两端，将滑片置于变阻器一端，即在阻值最大处，闭合开关后，电压表（b）选用0﹣3V的量程，小灯泡两端的电压为UL＝1.5V，此时滑动变阻器两端的电压为U滑＝U﹣UL＝4.5V﹣1.5V＝3V，

电流表（c）若选用0﹣0.6A的量程，电流表的示数为0.3A，

滑动变阻器的最大电阻为： Rmax =U滑/I=3伏/0.3安=10欧，

电流表（c）若选用0﹣3A的量程，电流表的示数为1.5A，此时滑动变阻器两端的电压为U滑＝U﹣UL＝4.5V﹣1.5V＝3V，

滑动变阻器的最大电阻为：R＇max =U滑/I＇=3伏/1.5安=2欧＜10Ω，

所以选用“10Ω 2A”的滑动变阻器；

③当小灯泡正常发光时，滑片P的位置恰好在中点上（即变阻器连入电路的电阻为最大阻值的一半，为10Ω/2＝5Ω），此时滑动变阻器两端的电压为：

U滑′＝U﹣U额＝4.5V﹣2.5V＝2V，

此时电路的电流为：I′=U＇/R=2伏/5欧=0.4安

小灯泡的额定功率为：P额＝U额I′＝2.5V×0.4A＝1W。

9.（2020虹口二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压为6伏）、待测小灯泡（标有“3.8V”字样）、电压表（只有0～3伏档完好）、滑动变阻器两个（A标有“5Ω 2A”字样、B标有“10Ω 1A”字样） 、开关及导线若干，小灯的额定电流可能为“0.26A”、“0.3A”或“0.32A”。小华选择一个变阻器，连接电路后按正确步骤进行实验，闭合开关发现小灯较亮，电压表示数为2伏，他经过思考仅更换了变阻器，重新实验，步骤正确，闭合开关发现电压表示数如图13所示，接着他移动滑片使小灯正常发光。

15

3

图13

15

10

V

5

2

3

① 小华开始选用的变阻器是_____（选填“A”或“B”）。

② 判定该小灯正常发光的方法是_______。

③ 根据实验的相关信息：

（a）通过计算说明小灯泡的额定电流；________

（b）计算小灯的额定功率。_______

【答案】①A。②移动滑片直至电压表的示数为2.2伏。③（a）0.32安；（b）1.216瓦。

【解析】①灯的额定电压为3.8V。小华选择一个变阻器，连接电路后按正确步骤进行实验，即灯与变阻器串联，变阻器连入电路的电阻最大，闭合开关发现小灯较亮，则灯的实际电压大于3.8V，说明变阻器的最大电阻较小（分得的电压较小），导致灯的实际电压大于3.8V，所以小华开始选用的变阻器是A；

②灯较亮，根据电压表示数为2伏，故可知电压表一定与变阻器并联了，他更换了变阻器，即灯与10Ω 的变阻器串联，由串联电路电压的规律，观察到电压表的示数为2.2V时，灯的电压为：U2＝6V﹣2.2V＝3.8V，小灯正常发光；

③（a）重新实验，步骤正确（变阻器最大电阻10Ω连入电路中），闭合开关发现电压表示数如图所示，电压表选用小量程，电压为3V，此时电路的电流为：

I灯＝I滑＝U滑 / R滑＝3伏/10欧＝0.3安

移动滑片至小灯正常发光时，I额＞0.3安，I额＝0.32安

（b）灯的额定功率为：

PL＝ULIL＝3.8V×0.32A＝1.216W。

10.（2020黄浦二模）小华做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压有2、4和6伏三档）、电流表、电压表和开关各一个，滑动变阻器（分别标有“20欧 2安”、“100欧 1安”字样）、待测小灯泡（标有“2.2伏”字样），以及导线若干。小华选择其中一个滑动变阻器，正确连接电路，进行实验。实验中，当滑动变阻器滑片P在中点附近某位置时，电压表和电流表的指针位置如图13（a）、（b）所示；然后他仅移动变阻器滑片P，发现小灯正常发光时电流表指针自图13（b）位置转过三小格；接着继续操作完成实验。

（a）

图13

（b）

①实验中电压表所选的量程为      伏。

②判断图13（b）中电流表的示数及选用的滑动变阻器。         （需写出计算过程）

③该小灯额定功率为         瓦。

【答案】①0—3；②0.24安，变阻器为“20欧2安”；③0.66瓦。

【解析】①电压表的示数为1.4伏或7伏（舍去），所以电压表所选的量程为0-3伏；

②电路中最大电流约为

I最大＝U滑最大/R滑＝（U最大－U灯）/R滑

≈（6伏－1.4伏）/10欧≈0.46安

与1.2安差异太大，故电流表示数I＝0.24安

计算变阻器的最大阻值

R滑＝U滑/I＝（U－U灯）/I

所以R滑≈（6伏－1.4伏）/0.24安≈19.2欧

或R滑≈（4伏－1.4伏）/0.24安≈10.8欧

故所用变阻器为“20欧2安”

③小灯正常发光时电流表指针自图13（b）位置转过三小格；则小灯的额定电流为

I额＝0.24安+0.06安=0.3安

P额＝U额I额＝2.2伏×0.3安＝0.66瓦

11.（2019黄浦二模）小黄同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压为定值）、待测小灯泡（标有“0.25A”字样）、电流表、电压表（只有0~3伏档完好）、滑动变阻器（标有“20Ω  1A”字样）、电键及导线若干。小灯的额定功率估计为0.9瓦左右。该同学正确连接电路，实验步骤正确。当闭合电健时，电压表、电流表的示数分别为2伏和0.2安。接着他边思考便实验，同时对电路进行调整，直至小灯正常发光。

图13

①求电源电压        。（写出过程）

②观察到电流表示数为0.25安时，电压表示数如图13所示，此时电压表读数为       伏。

③请根据相关信息，求出小灯的额定电功率。       （本小题需写出计算过程）。

【答案】①6伏；②2.5；③ 0.875瓦。

【解析】①正确连接电路，实验步骤正确。当闭合电健时，变阻器连入电路的阻值R=20欧，灯两端的电压U灯=2伏，电流I=0.2安。电源电压U源＝U灯+UR＝U灯+IR＝2伏+0.2安×20欧＝6伏。

②小灯的额定功率估计为0.9瓦左右，额定电压约为U0=P0/I0=0.9瓦/0.25安=3.6伏，

而此时电压表的示数为2.5伏，（不可能大量程12.5伏），故电压表并联在滑动变阻器两端，其电压为UR=2.5伏。

U额＝U源–UR＝6伏–2.5伏＝3.5伏

P额＝U额I额＝3.5伏×0.25安=0.875瓦

12.（2020青浦二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压不变）、待测小灯（标有“0.28A”字样）、电流表、电压表（只有0～3伏完好）、滑动变阻器、开关以及导线若干。他正确连接电路进行实验，在移动变阻器滑片至某一位置时，发现电压表、电流表的示数如图12（a）、（b）所示，小灯发光偏暗。他经过思考后，在不改变滑片P位置的情况下重新连接电路，闭合开关，电压表示数如图12（c）所示，然后移动变阻器滑片使小灯正常发光，发现电压表的指针由12（c）位置偏转了8小格。

图12

（a）                       （b）                       （c）

① 图12（b）电流表的示数为_______安。

② 请根据相关信息，求电源电压及小灯的额定功率____。（需写出计算过程）

【答案】①0.24安。②4.5伏，1.064瓦。

【解析】①因为小灯发光偏暗，所以通过小灯的电流小于额定电流0.28A，电流表的示数为0.24安。

②正确连接电路进行实验时，电压表与小灯并联，小灯两端的电压为3伏；

重新连接电路，电压表与变阻器并联，滑片P的位置没有改变， 所以小灯两端的电压仍为3伏，此时变阻器两端的电压为1.5伏（电压表只有0～3伏完好），

电源电压U=UR+UL=1.5伏+3伏=4.5伏。

③小灯正常发光时，电流变大，故变阻器连入电路中的阻值变小，变阻器两端的电压也变小，变阻器两端的电压为UR =1.5伏-0.8伏= 1.7伏

小灯的额定电压为UL= U-UR=4.5伏-1.7伏= 3.8伏

小灯的额定功率为：P=U灯I=3.8伏×0.28安=1.064瓦。

13.（2020浦东二模）某同学在“测定小灯泡的电功率”实验中，所用电源(为2伏的整数倍)保持不变，小灯标有“2.2V”字样。他连接好电路，移动滑片使变阻器的阻值最大。闭合开关，观察到两电表示数如图12(a)、(b)所示，此时电压表的示数为      伏；然后移动滑动变阻器的滑片使小灯正常发光，发现电压表指针从图12位置变化的角度恰好是电流表指针变化角度的2倍。根据以上信息可判断：实验所用滑动变阻器的最大阻值为     欧，当他观察到电压表的示数为       伏时小灯正常发光，小灯的额定功率为     瓦。

图12

0

5

V

10

0

15

1

2

3

—    3    15

(a)

A

1

0

2

3

0

0.2

0.4

0.6

—    0.6    3

(b)

【答案】2.8，20，1.8，0.528.

【解析】①闭合开关，观察到两电表示数如图12(a)、(b)所示，此时电压表的示数为2.8伏，大于小灯的额定电压“2.2V”，所以电压表与变阻器并联，滑动变阻器的最大电阻

Rmax =U/I=2.8伏/0.14安=20欧，

电源电压U的范围：      2.2V ≤U≤2.2V+2.8 V

所用电源为2伏的整数倍，所以电源电压 U=4V

②闭合开关时，小灯两端的电压为UL=U-UR=4伏-2.8伏=1.2伏，移动滑动变阻器的滑片使小灯正常发光，小灯两端的电压为2.2伏，此时电压表的示数为1.8，电压表指针变化的角度为10个格，则电流表指针变化的角度为5个格，小灯的额定电流为

I=0.14安+0.02安×5=0.24安

小灯的额定功率为：P=ULI=2.2伏×0.24安=0.528瓦。

14.（2019青浦二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压不变）、待测小灯（标有“0.3A”字样）、电流表、电压表、滑动变阻器、电键以及导线若干。他连接电路并按规范操作，闭合电键后，移动变阻器滑片，测得一组数据记录在（a）表，他继续移动变阻器的滑片，小灯正常发光时，将测得的电压表的示数记录在（b）表中，当他分析（a）、（b）两组数据时发现了问题，随后又重新连接了电路，闭合电键后继续实验，移动变阻器滑片时，又测得一组数据记录在（c）表中。

| 电流表示数（安） | 电压表示数（伏） |
| --- | --- |
| 0.2 | 4 |

| 电流表示数（安） | 电压表示数（伏） |
| --- | --- |
| 0.3 | 2.5 |

| 电流表示数（安） | 电压表示数（伏） |
| --- | --- |
| 0.2 | 2 |

（a）                     （b）                     （c）

请根据相关信息，完成下列问题：

① 小华同学“重新连接电路”的原因是：         。

② 求出电源电压及小灯的额定功率         。（需写出计算过程）

【答案】①原电路中电压表并联在滑动变阻器两端了；②6伏；1.05瓦。

【解析】①分析（a）、（b）两组数据时，电流表与电压表的示数一个变大一个变小，所以原电路中电压表并联在滑动变阻器两端了；

②重新连接了电路，电压表与小灯并联，前后两次，当电路中的电流为0.2安时，变阻器及小灯两端的电压不变，则电源电压U总＝U1＋U2＝4伏＋2伏＝6伏；

根据（b）实验可知，小灯正常发光，U额＝U总－U′1＝6伏－2.5伏＝3.5伏

灯的额定功率：P额＝ U额I额＝3.5伏×0.3安＝1.05瓦

15．（2018青浦二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压不变）、待测小灯（标有“0.28A”字样）、电流表、电压表（只有0～3伏完好）、滑动变阻器（标有“20Ω 2A”字样）、电键以及导线若干。他正确连接电路并按规范操作，闭合电键后，两电表的示数如图13（a）、（b）所示。他移动变阻器的滑片，小灯接近正常发光时，发现电路无法正常工作。他经过思考后认为在无需更换元件的情况下重新连接电路或许也可以完成实验任务，于是他先改变变阻器滑片P的位置，使电压表的指针满偏，然后在不改变滑片P的情况下重新连接电路后再次实验，当小灯泡正常发光时，电压表示数如图13（c）所示。

- 小华同学所用的电源电压为           伏。（需写出计算过程）

- 他“重新连接电路前，先改变变阻器滑片P的位置，使电压表的指针满偏”的目的是：      。

- 请根据相关信息计算出小灯的额定功率             。（需写出计算过程）

图13

a                                b                             c

【答案】①6伏；②为了保证新电路中，电键闭合时变阻器两端的电压不大于3伏，使电压表不超量程；③1.064瓦。

【解析】①U=U1+IR2=2伏+0.2安×20欧=6伏；

②他移动变阻器的滑片，小灯接近正常发光时，发现电路无法正常工作，指小灯两端的电压大于3伏，

电压表不能测量，需把电压表与变阻器并联，但是电压表的示数不应该低于3伏，“重新连接电路前，先改变变阻器滑片P的位置，使电压表的指针满偏”的目的是：为了保证新电路中，电键闭合时变阻器两端的电压不大于3伏，使电压表不超量程。

③小灯泡的额定功率为p=UI =（U－U 1）I=（6伏－2.2伏）×0.28安=1.064瓦。

16．（2019杨浦二模）小华做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源三个（电压分别为2伏、6伏、8伏）、待测小灯（标有“0.3A”字样）、电流表、电压表（“0~15V”量程已损坏）、滑动变阻器、电键及导线若干。小华选定某一电源连接电路进行实验，闭合电键后，发现小灯很亮。移动滑动变阻器的滑片，发现小灯更亮。

（c）

（b）

（a）

图20

他经过思考，仅对原有实验器材进行了调整，将滑动变阻器的滑片移至最大阻值处，闭合电键后，发现电流表、电压表示数分别如图20（a）、（b）所示。继续移动滑动变阻器的滑片，直至小灯正常发光，观察到电压表示数如图20（c）所示。

根据小华实验的相关信息，请回答下列问题。

① 刚开始实验时发现小灯很亮的原因是                。

② 判定小灯正常发光的方法是                        。

③ 求滑动变阻器的最大阻值R以及小灯的额定电功率P额。      （请写出计算过程）

【答案】①电源电压很大。②（移动滑片）观察到电流表示数为0.3安时，小灯正常发光。③20欧，1.14瓦。

【解析】①电源电压很大。

②（移动变阻器的滑片）观察到电流表示数为0.3安时，小灯正常发光。

③第二次实验时，刚闭合电键，电压表读数大于2伏，所以小华同学将电源电压从8伏调整至6伏。且移动滑片时，电压表示数变小，所以电压表并联在滑动变阻器两端。

R=U/I=2.8伏/0.14安=20欧

小灯的额定功率：P额=U额I额=（6伏-2.2伏）×0.3安=1.14瓦

17.（2020金山二模）现有器材：电源两个（电压分别4.5伏和6伏），电压表、电流表和电键各两个，滑动变阻器A、B两个（A标有“10Ω  1Α” 、B标有“20Ω  2Α”字样），待测小灯泡（标有“2.5V”字样）和待测电阻RX各一个，及导线若干。小华做“用电流表、电压表测电阻” 实验，小红同时要做“测定小灯泡的电功率”实验，两位同学分配器材，然后使用各自分得的器材正确连接电路后进行实验。

- 图14       (b)

① 在小华的实验中，实验步骤正确，当刚闭合电键时发现两电表的示数如图14（a）、（b）所示，

（a）此时测得的电阻Rx=        欧。（精确到0.1欧）

（b）小华继续实验获取多组数据，是为了       。

② 在小红的实验中，当滑片在变阻器的中点附近（阻值为最大阻值的一半）时，小灯正常发光。

（a）小红在实验中，选择的滑动变阻器是        （选填“A”或“B”）。

（b）计算出小灯泡的额定功率P额。（需写出计算过程）

【答案】①（a）10.0Ω；（b）多次测量取平均值，减小误差。②（a）A。（b）1.

【解析】①（a）小华的实验中，正确连接电路，实验步骤正确，测得的电阻Rx= U/I=2伏/0.2安=10.0Ω；（b）小华继续实验获取多组数据，是为了多次测量取平均值，减小误差。

刚闭合电键时，变阻器两端的电压为

UR=IR=0.2安×10欧=2伏，或UR＇=IR＇=0.2安×20欧=4伏，

电源电压U=UR+UX=2伏+2伏= 4伏；

电源电压或U＇=UR＇+UX=4伏+2伏= 6伏。

结论：所用电源电压为6伏，滑动变阻器的规格为：B标有“20Ω  2Α”

②小红的实验中，电源电压为4伏，滑动变阻器的规格为A标有“10Ω  2Α”

小灯正常发光时，UL =2.5伏，R=5欧，

滑动变阻器两端的电压UR= U-UX=4.5伏-2.5伏= 2伏；

小灯的额定电流为I=U /R=2伏/5欧=0.4安

小灯的额定功率为：P=U灯I=2.5伏×0.4安=1瓦。

18．（2020嘉定二模）现有电源（2伏、4伏、6伏、8伏、10伏五档）、电流表、电压表和开关各2个，待测电阻、标有“20Ω  2A”的滑动变阻器、标有“3.5V”字样的待测小灯（额定功率在1.2瓦以内）各一个，以及导线若干。小华做测电阻的实验，小明做测定小灯泡电功率的实验。两人讨论后分配实验器材，按照设计方案开始实验。他们正确串联实验器材，电压表并联在电路中，实验步骤正确。闭合开关时，小华观察到电压表和电流表的示数分别为2伏和0.2安，小明观察到电压表和电流表的示数分别为4伏和0.2安，此时小灯很暗；经过思考，小明调整电路后重新实验，当小灯正常发光时，小明观察到电流表示数如图15所示。

图15

请根据以上信息，完成以下问题：
①画出小华实验的电路图。

②实验中，    （选填“小华”或“小明”）选择了滑动变阻器，此实验中它的作用是     。

③计算小明实验中选择的电源电压和小灯的额定功率。         （需写出计算过程）

【答案】①见下图。②小明，利用滑动变阻器改变小灯泡两端的电压（通过的电流），使其分别略低于、等于或略高于额定电压（额定电流），以测得小灯泡在不同电压下的电功率。

③ 6伏，1.05瓦。

【解析】①小华做测电阻的实验，小明做测小灯泡功率实验，但由于只有一个滑动变阻器，因待测小灯上标有“3.5V”字样，表示灯的额定电压为3.5V，小明观察到小灯正常发光时，而电源电压为2V，4V，6V，8V，10V，12V六档，故小明实验中有滑动变阻器；小华实验中没有滑动变阻器，故小华实验的电路图如下所示：

②由①知小明实验中有滑动变阻器，利用滑动变阻器改变小灯泡两端的电压（通过的电流），使其分别略低于、等于或略高于额定电压（额定电流），以测得小灯泡在不同电压下的电功率。

③∵刚合上开关时电压表示数为4伏 但灯很暗及相关信息可判断：电压表并联在滑动变阻器两端；由此可知4伏＜U电源＜3.5伏＋4伏

∴U电源=6伏

∴由图15可知I额＝0.3A

∴P额= U额I额=3.5伏×0.3安=1.05瓦

19.（2018上海中考）现有器材：电源（电压有2、4、6、8、10和12伏六档）、电流表、电压表和电键各两个，滑动变阻器（标有“20欧  2安”字样）、 待测小灯泡（标有“2.2伏”字样）和待测电阻RX各一个，以及导线若干。小华要做“用电流表、电压表测电阻” 实验，小红同时要做“测定小灯泡的电功率”实验，但由于变阻器只有一个，两位同学讨论后，设计实验方案并分配器材，然后使用各自分得的器材进行实验。实验中，小华发现电路中电流表的最小示数为0.2安；小红观察到当小灯泡正常发光时电流表的示数为0.3安。

（1）根据小华的实验的相关信息，

（a）画出小华实验的电路图；               （在答题纸的相应位置作图）

（b）电流表示数最小时测得的电阻Rx=         欧。

（2）根据小红的实验的相关信息，

（a）计算出小灯泡的额定功率P额；         。

（b）计算说明实验中小红选择的电源电压档位。         。

【答案】（1）（a）见下图；（b）10。（2）（a）0.66瓦；（b）4V、6V、8V

图1

【解析】（1）（a）小华做测电阻的实验，小红做测小灯泡功率实验。因待测小灯上标有“2.2V”字样，即灯的额定电压为2.2V，小灯正常发光时，所需电压应该为2.2V，而电源电压为2V，4V，6V，8V，10V，12V六档，故小红实验中需要用滑动变器来调节灯泡两端的电压为2.2V；而小华实验中可以不用滑动变阻器，根据R=U/I可知，只需改变电源电压即可进行多次测量，故小华实验的电路图如上图1所示。

（b）在上面的电路中，当电源电压最小为2V时，电流表示数最小为0.2A，待测电阻得阻值：Rx＝UX/IX=2V/0.2A＝10Ω；

（2）（a）小红观察到小灯正常发光时，电流表的示数为0.3安，小灯的额定功率：

P＝ULIL＝2.2V×0.3A＝0.66W；

（b）因小红实验中，灯正常发光，故电源电压U ≥2.2V……①

小红实验中，灯与变阻器串联，当变阻器的最大电阻连入电路中时，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，电源电压最大值：U＝UL+IL×R滑大＝2.2V+0.3A×20Ω＝8.2V……②，

由①②得：小红实验中选择的电源电压档位为4V、6V、8V。

20．（2019静安二模）小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，实验器材齐全且完好，电源电压保持不变，滑动变阻器标有“10Ω  2A”的字样，待测小灯上只有所标“0.3A”（指小灯正常工作电流）字样清晰可见。小华将电源、小灯泡、电流表、电键以及滑动变阻器正确连入电路后，接着将变阻器的滑片移至一端，再分别将两个电压表并联在电路中，然后闭合电键，移动变阻器的滑片直至小灯泡正常发光。在上述实验过程中发现：一个电压表的示数始终未变，如图11所示；另一个电压表的示数在2.2~2.6伏间变化；电流表的示数在0.26~0.30安间变化。

① 小华判断小灯泡正常发光的理由是

② 请根据相关信息，求小灯泡的额定电功率。     （本小题的解答过程应有必要的说明和计算）

图11

【答案】①当电流表的示数为0.3安时，小灯泡正常发光；②1.14瓦。

【解析】①小灯上所标“0.3A”为额定电流，当电流表的示数为0.3安时，小灯泡正常发光。

②一个电压表示数始终未变，即为电源电压，且电源电压应大于2.6伏，电源电压为6伏。

闭合电键时滑动变阻器的电压U变=IR=0.26安×10欧=2.6伏，说明电路中另一个电压表接在变阻器的两端，则小灯正常发光时的额定电压UL额=6伏-2.2伏=3.8伏

小灯的额定功率为：P额＝U额I额＝3.8伏 × 0.3安＝1.14瓦

21．（2019普陀二模）小佳同学在“测定小灯泡的电功率”实验中，所用实验器材完好，电源电压为1.5伏的整数倍，小灯标有“2.5V”字样，两个滑动变阻器分别标有“10Ω 2A”、“20Ω 2A”字样。小佳同学正确连接电路，实验步骤正确，闭合电键时，小灯亮度较暗，电流表、电压表的示数如图17（a）、（b）所示。

（a）                           （b）                           （c）

图17

① 闭合电键时，电压表的示数为         伏，理由是         。

② 请通过计算判断电源电压及实验中所用滑动变阻器的规格。

③ 他移动滑片继续实验，当小灯正常发光时，电流表示数如图17（c）所示，估计小灯的额定功率在0.6~0.9瓦之间，求小灯的额定功率。         （请写出计算过程）

【答案】①1.7伏，闭合电键时，小灯亮度较暗，U灯＜2.5伏；② “20Ω  2A”；③ 0.75瓦。

【解析】①刚闭合电键时，小灯亮度较暗，U灯＜2.5伏，即电压表的示数为1.7伏。

②若R滑最大＝10欧，则U滑＝IR滑＝0.14安×10欧＝1.4伏

电源电压为  U＝U灯＋U滑＝1.7伏＋1.4伏＝3.1伏（不合题意，舍去）

若R滑最大＝20欧，则U滑＝IR滑＝0.14安×20欧＝2.8伏

电源电压为 U＝U灯＋U滑＝1.7伏＋2.8伏＝4.5伏

所以，电源电压为4.5伏，所用滑动变阻器规格为“20Ω  2A”

③因小灯额定功率在0.6~0.9瓦之间，

I额＝P额/U额＝（0.6~0.9）/2.5伏＝0.24~0.36安

所以小灯泡正常发光时，所以电流表示数为0.30安，

P额＝U额I额＝2.5伏×0.30安＝0.75瓦

22.（2020崇明二模）小华同学做“测定小灯泡电功率”实验。待测小灯的额定电压为“2.5V”或“4.0V”，滑动变阻器上标有“50Ω  2A”，实验器材齐全且完好。他连接电路后，将变阻器的滑片置于一端，闭合电键，移动滑片的过程中，观察到小灯发光始终较暗且亮度不变，电流表示数逐渐变大，电压表的指针始终处于图12所示位置。

图12

①小灯发光较暗的原因是                 。

②小华在连接电路时的主要问题是                。

③请判断小灯的额定电压为            。

④为了完成实验，小华同学需对电路进行重新正确连接；还需对实验器材进行调整的是                         。

【答案】①小灯两端的实际电压小于其额定电压（即U灯＜U额）；②将小灯与滑动变阻器并联了；③4.0伏；④换电压高于4伏的电源。

【解析】①实验器材齐全且完好，移动滑片的过程中，观察到小灯发光始终较暗且亮度不变，说明变阻器没有起到分压的作用，但是电流表示数逐渐变大，则可判断灯与变阻器并联了（电流表示数变大是因为并联的总电阻减小了）；

②小灯与滑动变阻器并联，所以灯两端的电压等于电源电压，U灯＝U，由电压表示数知，示数只能为3.0V（若为15V，则灯将烧坏），小灯泡发光较暗，U灯＜U额，所以，灯的额定电压为4.0V，电源电压为3V；

③由上面的分析可知，为了完成实验，小华同学需对电路连接进行的调整是：将小灯与滑动变阻器串联，电压表并联在灯的两端；因灯的额定电压为4.0V，而电源电压只有3V，故应换用电压高于4V的电源。

23．（2019闵行二模）某同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压为1.5伏的整数倍且保持不变）、滑动变阻器（标有“20欧 1安”字样）、电流表、电压表、待测小灯泡、开关以及导线若干。他先正确串联实验器材，再将电压表并联在电路中。然后，把滑动变阻器滑片P移至阻值最大处，闭合开关时观察到电流表示数为0.2安。接着，又将变阻器的滑片移动至中点位置时，小灯恰好正常发光，并记下此时电压表的示数为1.5伏。

⑴ 本实验的原理是          。

⑵ 请判断电压表所接位置并说明理由。

⑶ 求出该小灯泡的额定电功率。     （保留解答过程）

【答案】（1）P=UI；（2）若电压表并联在滑动变阻器两端，小灯正常发光时，I2=U2/R2=1.5伏/10欧=0.15安<0.2安，小灯不能正常发光，所以电压表并联在小灯两端。（3）0.45瓦。

【解析】（1）P=UI；

（2）若电压表并联在滑动变阻器两端，小灯正常发光时

I2=U2/R2=1.5伏/10欧=0.15安<0.2安

小灯不能正常发光，所以电压表并联在小灯两端。

（3）变阻器的最大电压U2=I2R2=0.2安×20欧=4伏，电源电压U>4伏

此时小灯泡没有正常发光，U1<1.5伏，因此电源电压U=U1+U2<5.5伏

又因为电源电压为1.5伏的整数倍，所以U=4.5伏

小灯正常发光时，U2'=U-U1'=4.5伏-1.5伏=3伏

I1'=I2'=U2'/R2'=3伏/10欧=0.3安

P1=U1'I1'=1.5伏×0.3安=0.45瓦

24.（2020徐汇二模）甲同学要测定一个未知电阻的阻值，乙同学要测定标有“0.3A”字样小灯L的额定功率。他们分别选取了电源电压、滑动变阻器等规格完全相同的两套实验器材。

甲同学正确连接电路，并规范地进行实验。闭合开关，观察电流表、电压表的示数并记录在表一序号1中。接着，移动变阻器滑片的位置，在读取序号2的数据时，滑片恰好在变阻器的中点处（连入电路的阻值为最大值的一半）；读取序号3的数据时，滑片处在变阻器的另一端。

乙同学将小灯L与滑动变阻器串联接入电路中后，将电压表并联在某个元件的两端，并规范地进行实验。闭合开关S，移动变阻器的滑片直至小灯泡正常发光。电压表的示数在1.5~2.6伏间变化，电流表的示数在0.26~0.30安间变化。

表一

| 物理量 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） | 电阻 （欧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3. 2 | 0.28 | 11.4 |
| 2 | 4.2 | 0.36 | 11.7 |
| 3 | ____ | 0.54 | ____ |

① 根据甲同学实验的相关信息：

（a）表一中进行3次实验的目的是为了        （选填“寻找普遍规律”或“减小误差”）。

（b）表一中的序号3所缺的数据是      、       。

② 根据乙同学实验的相关信息：

（a）判定小灯泡正常发光的理由是                         ；

（b）计算出小灯泡的额定功率P额          。

【答案】① （a）减小误差。（b）6，11.1。②（a）判定小灯泡正常发光的理由是当电流表的示数为小灯泡的额定电流0.3安时，小灯泡正常发光，（b）1.35瓦。

【解析】①甲同学要测定一个未知电阻的阻值，

（a）表一中进行3次实验的目的是为了减小误差。

（b） 实验序号1，电源电压U=UX+UR=3.2伏+0.28安×R

实验序号2，电源电压U=UX＇+UR＇=4.2伏+0.36安×0.5R

电源电压U=6V    滑动变阻器的最大阻值为R =10欧

表一中的序号3所缺的数据是6伏，Rx3=U3/I3=6伏/0.54安=11.1Ω；

②（a）当电流表的示数为小灯泡的额定电流0.3安时，小灯泡正常发光。

（b）乙同学规范地进行实验。闭合开关S，U滑＝0.26安×10欧=2.6伏。所以电压表并联接在变阻器两端，

当U滑＝1.5伏时，电流为0.3安，

U额=U-U滑＝6伏-1.5伏＝4.5伏，

P额＝U额I额＝4.5伏×0.3安＝1.35瓦

25.（2020长宁二模）小明要测定某导体的电阻，小华要测定标有“3.5V”字样小灯的额定电功率，他们分别选择了电流表、电压表、开关、“20Ω 2A”的滑动变阻器及若干导线。选择电源时，发现总共只有5节新干电池，他们在争抢时不慎把一个变阻器摔坏。老师对他们教育后提出：合理分配现有器材，若依然能各自独立完成实验，可原谅其过失。两位同学讨论后对电池节数和一个变阻器的分配达成了一致，并最终都出色完成了老师的要求。

①如何最合理地分配电池节数并说明理由。

②画出小明实验的电路图。

③两位同学都正确连接电路并规范操作。闭合开关，他们分别填写了表三、表四中序号1的部分数据；他们继续实验又填写了序号2的部分数据。请根据信息，将表中空项处的内容补充完整。

表四 小华

| 物理量 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） | 功率 （瓦） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (16) | 0.14 | (17) |
| 2 | (18) | 0.26 | (19) |

表三 小明

| 物理量 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） | 电阻 （欧） | (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.14 | 10.7 | (15) |
| 2 | 3.0 | 0.26 | 11.5 |  |

【答案】①小灯的额定电压为3.5伏，所以小华至少需要3节干电池，电压为4.5伏。同时，小明要通过改变电池节数改变电压，也需要多节，但小华取了3节，小明只能分配2节。所以小明分配2节干电池，小华分配3节干电池。小华要测定标有“3.5V”字样小灯的额定电功率，电源电压不可能为小灯的额定电压，所以一定要用滑动变阻器改变小灯两端的电压，而小明只需改变电池的节数即可进行多次测量，不需要滑动变阻器。②见下。③电阻平均值（欧）；11.1欧；1.7，0.238，3.5，0.91。

【解析】①小灯的额定电压为3.5伏，所以小华至少需要3节干电池，电压为4.5伏。同时，小明要通过改变电池节数改变电压，也需要多节，但小华取了3节，小明只能分配2节。

所以小明分配2节干电池，小华分配3节干电池。

小华要测定标有“3.5V”字样小灯的额定电功率，电源电压不可能为小灯的额定电压，所以一定要用滑动变阻器改变小灯两端的电压，而小明只需改变电池的节数即可进行多次测量，不需要滑动变阻器。

②小明实验的电路图。

图1

③小明的最后一列为：电阻平均值（欧）；电阻的平均值为x =（Rx1+ Rx2）/2=11.1欧

小华同学正确连接电路并规范操作，闭合电键时，电流I=0.14安，

滑动变阻器两端的电压UR=IR=0.14安×20欧=2.8伏，

小灯两端的电压UL= U-UR=4.5伏-2.8伏= 1.7伏，

小灯的实际功率为：P=ULI=1.7伏×0.14安=0.238瓦。

小华最终出色完成了老师的要求，则第二次实验测量的是小灯的额定功率

小灯的额定功率为：P=ULI=3.5伏×0.26安=0.91瓦。

26. （2020杨浦二模）小杨同学做“测定小灯泡的电功率”实验，实验器材齐全且完好。电源电压为4.5伏且不变，待测小灯两个(分别标有“2.5V”和“3.5V”字样)，滑动变阻器(A：“5Ω 2A”和B：“10Ω 1A”)两种规格。他正确连接电路，将滑片移到某位置，闭合开关时，发现小灯发光较刺眼，观察到电压表与电流表的示数如图16(a)、(b)所示。小杨断开开关，在不改变实验器材的前提下规范操作，直至小灯正常发光，发现电流表指针在如图16(b)所示的基础上偏转了2小格。

（b）

（a）

图16

根据小杨实验的相关信息，请回答下列问题。

① 实验中电压表所选的量程为       ，理由是        。

② 判断实验中选用的滑动变阻器规格。      （需写出计算过程）

③ 根据小杨实验的相关信息，求出小灯额定功率。       （需写出计算过程）

【答案】①0~3伏；电压表示数应小于电源电压；②选用的滑动变阻器规格为B“10Ω 1A”；③0.6W。

【解析】①他正确连接电路，将滑片移到某位置，闭合开关时，因为电源电压为4.5V，电压表示数应小于电源电压，故电压表只能选用0～3V小量程；

②图（b）中，电流表选用小量程，电流为0.28A，在第一次操作中，变阻器连入电路的电阻：R=U/I=（4.5V-3V）/0.28A=5.35Ω＞5Ω，故选用的“10Ω  1A”的B变阻器；

③两灯分别标有“2.5V”和“3.5V”字样，表示两灯的额定电压为2.5V和3.5V，在①中，因电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压为3V；因发现小灯发光较刺眼，说明3V高于灯的额定电压，故灯的额定电压为2.5V；

在不改变实验器材的前提下规范操作，直至小灯正常发光，则灯的电压为2.5V小于3V，故电路的电流变小了，根据发现电流表指针在如图（b）所示的基础上偏转了2小格，故此时的额定电流为：

I2＝0.28A﹣2×0.02A＝0.24A；

小灯泡的额定功率：

PL＝ULIL＝2.5V×0.24A＝0.6W。

27．（2020闵行二模）某学习小组成员小兰进行测定小灯电功率实验，小明进行伏安法测电阻实验。实验室提供了以下器材：电流表、电压表和开关各2个、滑动变阻器3个（分别标有“5欧 2安”、“10欧 1安”、“20欧 1安”字样）、新干电池5节、标有“3.5伏”字样的小灯、待测电阻Rx以及导线若干。他俩合理分配器材后同时开展实验，实验中电路连接均正确、操作步骤规范。

实验时，小兰先读出了开关刚闭合时的数据，其中电流表示数为0.2安；接着，移动变阻器的滑片至小灯正常发光，读出此时的电流为0.24安。小明也读出了开关刚闭合时的数据，其中电压表示数为2.1伏；接着移动滑片至中点位置，读出了第二组数据。他们相互交流数据后发现恰好有一组数据完全相同。最后，他们再次移动滑片，分别测出第三组数据，完成了各自的实验。

请根据以上信息，回答下列问题。

（1）小兰确定小灯正常发光的方法是     ，该小灯的额定功率是     瓦；小明的实验原理是     。

（2）开关刚闭合时，小兰电压表的示数是     伏，小明电流表的示数是     安。

【答案】（1）观察到电压表示数为3.5伏时，小灯正常发光；0.84；R=U/I；（2）2.5；0.18。

【解析】（1）小灯泡在额定电压下会正常发光；小灯泡的额定电压为3.5V，小兰在实验的过程中，移动变阻器的滑片，当电压表示数为3.5V时，小灯泡正常发光，正常发光时的电流为0.24A，则灯泡的额定功率为：P＝UI＝3.5V×0.24A＝0.84W；

小明进行伏安法测电阻实验，实验原理是：R=U/I；

（2）小兰在实验的过程中，当灯泡两端的电压为3.5V时，灯泡正常发光，说明小兰使用的电源电压大于3.5V；小明在实验的过程中，电压表示数为2.1伏，说明其电源电压要大于2.1V；实验给出的是五节新干电池，一节电池的电压为1.5V，所以小兰使用三节干电池，电源电压为4.5V，小明使用的是两节干电池，电源电压为3V；

小兰的实验中，刚闭合开关，此时的电流为0.2A，则此时电路中的总电阻为：

R=U/I=4.5V/0.2A=22.5Ω

灯泡正常发光时的电阻约为：RL=UL/IL=3.5V/0.24A=14.6Ω

则灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的电阻为：R'＝R﹣RL＝22.5Ω﹣14.6Ω＝7.9Ω；

由于灯丝的电阻会受到温度的影响，所以在开关闭合的瞬间，灯泡的电阻略小于正常发光是的电阻，即滑动变阻器的最大阻值略大于7.9欧姆，所以小兰选用的是

“10Ω 1A”的滑动变阻器；

刚闭合开关时，滑动变阻器接入电路的电阻为10Ω，电路中的电流为0.2A，则滑动变阻器两端的电压为：U'＝IR''＝0.2A×10Ω＝2V；

根据串联电路的电压规律可知，灯泡两端的实际电压为：

U'L＝U电源﹣U'＝4.5V﹣2V＝2.5V；

小明的实验中有一组数据和小兰的相同，由于小明的电源电压为3V，电压表示数达不到3.5V，所以小明和小兰相同的数据是2.5V、0.2A；

滑片至中点位置，滑动变阻器接入电路的电阻为：

R''=（U小明– UR）/I=（3.5V-2.5伏）/0.2A=2.5Ω

所以滑动变阻器的最大阻值为2.5Ω×2＝5Ω，故小明选用的是“5Ω 2A”的滑动变阻器；

刚闭合开关时，滑动变阻器接入电路的电阻为5Ω，此时电路中的电流表的示数为：

I'＝（U小明– U＇小明）/R小明=（3.5V-2.1伏）/5Ω=0.18A

28.（2020静安二模）小华做“测定小灯泡的电功率”实验，实验器材齐全且完好，电源的电压有2、4、6、8、10和12伏六挡，滑动变阻器有A、B两种规格（A标有“10欧 2安”的字样、B标有“20欧 2安”的字样），待测小灯标有“2.5伏”的字样。

① 小华选择某挡电源电压和某规格的滑动变阻器进行实验，他正确连接电路且规范操作，闭合开关时，发现小灯泡发光较亮，电压表、电流表的示数分别如图14（a）、（b）所示。

（a）                         （b）

图14

（a）根据实验相关信息，此时小灯泡电功率_____额定功率（选填“高于”“等于”或“低于”）；

（b）根据实验相关信息，通过计算说明此时所选用的电源电压和滑动变阻器的规格___。

② 小华为使小灯泡正常发光，经过思考后，对相关实验器材进行了调整，并根据调整重新实验，实验过程中操作规范、步骤正确。小华移动变阻器的滑片使小灯泡正常发光，观察到电流表的示数为0.3安，并发现此时滑片恰好在变阻器的中间区域内。

（a）根据实相关信息，小灯泡的额定功率为______瓦；

（b）根据实相关信息，通过计算说明小华对相关实验器材所进行的可能的调整____。

【答案】①（a）高于；（b）电源电压为6伏，滑动变阻器的规格：“10欧 2安”。② （a）0.75瓦。（b）Ⅰ. 仅调整电源电压为4伏档即可。Ⅱ.仅调整变阻器的规格（换为“20欧 2安”字样）也可以。

【解析】①（a）因为小灯泡发光较亮，所以此时小灯泡电功率高于额定功率；

（b）电流为I=0.32安，变阻器两端的电压为

UR=IR=0.32安×10欧=3.2伏，或UR＇=IR＇=0.2安×20欧=6.4伏，

电源电压U=UR+UL=3.2伏+2.8伏= 6伏；

电源电压或U＇=UR＇+UL=6.4伏+2.8伏= 9.2伏（舍去）。

所以电源电压为6伏，滑动变阻器的规格：“10欧 2安”。

② 小灯的额定功率为：P=ULI=2.5伏×0.3安=0.75瓦。

Ⅰ. 小灯泡正常发光，额定电流为I=0.3安，额定电压UL=2.5伏

若电源电压U=4伏，则需要变阻器的大小为R=（U-UL）/I=1.5伏/0.3安=5欧，

可以满足变阻器的滑片恰好在变阻器的中间区域内。

所以仅调整电源电压为4伏档即可。

Ⅱ. 若换“20欧 2安”字样的变阻器，灯正常发光时，变阻器两端的电压约为

UR=IR=0.3安×10欧=3伏，

电源电压U=UR+UL=3伏+2.5伏= 5.5伏，可以取电源电压为6伏，仅调整变阻器的规格（换为“20欧 2安”字样）也可以。