专项三  力学

重难点13 简单机械和机械效率

【知识梳理】

1.杠杆：在力的作用下能够绕支撑点转动的坚实物体均可以看成是杠杆。这里“坚实”理论上是指“不发生形变”；杆杆不一定是一根硬棒。一个杆杆有且只有一个支点。

（1）杠杆的“五要素”。①动力（F1）：使杠杆转动的力；②阻力（F2）：阻碍杠杆转动的力；③支点（O）：杠杆绕着转动的支撑点；④动力臂（L1）:从支点到动力作用线的距离；⑤阻力臂（L2）:从支点到阻力作用线的距离。力的作用线：通过力的作用点沿力的方向的直线。

（2）杠杆的平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂（F1L1=F2L2）

（3）杠杆的分类。①省力杠杆：动力臂大于阻力臂或者动力小于阻力的杠杆；②等臂杠杆：动力臂等于阻力臂或者动力等于阻力的杠杆；③费力杠杆：动力臂小于阻力臂或者动力大于阻力的杠杆。

2.滑轮：周边有槽，并可以绕轴转动的轮子。

（1）定滑轮：使用时，滑轮的位置固定不变的滑轮。它可以改变用力的方向，但不能省力，也不能省距离。

（2）动滑轮：滑轮的位置跟被拉的物体一起运动的滑轮。它可以省一半的力，但不能改变用力的方向，费一倍的距离。

（3）滑轮组：定滑轮与动滑轮的组合。它既可以改变用力的方向，又可以省力。F=G物+G轮n

(F-拉力；G物-用滑轮组拉起的物重；G轮-滑轮自重、绳重、滑轮与绳间的摩擦；n-绕过动滑轮的绳子的股数)

3.斜面：一个与水平面成一定夹角的倾斜平面。若不考虑摩擦，斜面长是斜面高的几倍，拉力或推力就是物体所受重力的几分之一，即： F=GhL。

4.机械效率：有用功跟总功的比值。公式：η=W有W总×100%。

【易混淆点】

1.在杠杆中，阻力与动力的方向与作用分不清楚。使杆杆转动的力，是动力，阻碍杆杆转动的力是阻力，二者的方向不一定相反，但作用效果必须要相反。一般来说：支点在杆杆的一端，二力方向相反；支点在中点，二力方向可相同。

2.正确理解“动滑轮省一半的力”。这里省一半的力，不是所提升的物体的重力的一半，而是包括自身的重力及其摩擦力。

3.通常情况下，我们忽略“摩擦力”来考虑问题，使问题简化，但不要认为摩擦力本身不存在。

【典例分析】

【例1】(2020北京3)如图所示，正在使用的四种工具，属于费力杠杆的是（    ）

A. 羊角锤B. 核桃夹C. 园艺剪D. 食品夹

【思路小结】判断杠杆的类型，一般比较力臂的大小或者动力与阻力的大小。也可以粗略的运用这种方法来简单判断：常见的等臂杆杆是托盘天平和定滑轮；阻力较大时是省力杆杆；阻力较小时用费力杠杆。

【例2】(2020滨州14)（多选）如图所示，重的物体在水平拉力F的作用下，以的速度沿水平地面向左匀速直线运动了，滑轮组的机械效率为60%。在此过程中，下列说法正确的是（　　）

A. 拉力F做的功为400J

B. 物体与地面间的滑动摩擦力为180N

C. 额外功的功率为12W

D. 若物体的重力和运动速度不变，只增大水平地面的粗糙程度，则滑轮组的机械效率会降低

【思路小结】计算滑轮组的效率问题，一定要分清楚各个量的准确含义，再熟记先关公式。

滑轮组的机械效率计算主要公式

| 所求物理量 | 滑轮组竖直提升重物 | 滑轮组水平拖动重物 |
| --- | --- | --- |
| 有用功（W有） | W有=G物h（G物-物体的重力；h-物体上升的高度） | W有=fs(f-物体与地面的摩擦力；S-物体移动的距离) |
| 总功（W总） | W总=Fs(F-拉力；S-拉力移动的距离) | W总= Fs拉(F-拉力；S拉-拉力移动的距离) |
| S与h的关系 | S=nh（n-绳子的股数） | S=ns拉 |
| F与G物的关系 | F=G物+G轮n(忽略绳重及摩擦) | F=fn |
| V物与v拉的关系 | V物=nV拉 |  |
| 功率P | P=FV(V-速度，单位：m/s) |  |
| 机械效率 | η=W有W总×100% η=G物nF×100% | η=fnF×100% η=W有W总×100% |

【例3】(2020甘孜23)如图所示，某同学用完全相同的钩码验证杠杆的平衡条件。杠杆调节平衡后，在杠杆上A点处挂4个钩码，为使杠杆重新平衡，应在B点处挂__________个钩码； 如果A、B两处再各挂一个钩码，杠杆的__________（选填 “左”或“右”）端会下沉。

【思路小结】

探究杆杆的平衡条件

| 操作注意事项 | 目的 |
| --- | --- |
| 杠杆放水平台上，并调节杠杆，使其在水平位置上平衡 | 使重力的方向与杆杆垂直，便于测量力臂 |
| 把支点放在杠杆的中心点 | 减小杠杆自身重力带来的实验误差 |
| 一般左右两边挂一组不同数量的钩码，不挂几组同时实验 | 减小实验操作的复杂程度，简化实验操作， |
| 多次改变所挂钩码的数量，调节平衡 | 避免一次实验带来的偶然性，获取普遍的规律 |
| 不能猜想平衡条件为“动力+动力臂=阻力+阻力臂” | 力和力臂是两个不同的物理量，不可以相加减 |

【真题操练】

（2020巴中10）如图所示，物重为G的物体在不同简单机械中均处于平衡状态（不计机械自重和摩擦），拉力大小错误的是（　　）

A.F1=G            B.F2=G/3               C.F3=G/2           D.F4=G/2

2.（2020巴中11）如图所示，物体重为50N，小明用这个滑轮组3s内将物体匀速提升0.3m。拉力为20N，不计绳重和摩擦，下列说法错误的是（　　）

A. 动滑轮的重力为10N              B. 拉力F的功率为2W

C. 该滑轮组的机械效率约为83.3%    D. 提升的物体越重时，该滑轮组的机械效率越高

3.(2020达州9)一轻质不等臂杠杆AOB的左右两端分别吊着一实心铝块和铜块，此时杠杆在水平位置平衡。现将铝块、铜块同时浸没在水中，如图所示。已知：，，，则下列判断正确的是（  ）

A. A端下降          B. B端下降          C. 仍然平衡          D. 无法判断

4.（2020河南8）在如图所示的工具中，使用时属于费力杠杆的是（　　）

A. 瓶盖起子B. 食品夹C. 起钉锤D. 核桃夹

5. (2020成都31) （多选）如图甲所示装置，A是重15N的空吊篮，绳子B和C能承受的最大拉力分别为100N和50N。质量为50kg的小张同学将A提升到高处，施加的拉力F随时间变化关系如图乙所示，A上升的速度v随时间变化关系如图丙所示。忽略绳重及摩擦，常数g取10N/kg。下列结论正确的是（　　）

A. 动滑轮的重力为9N                  B. 第2s内拉力F的功率为40W

C. 此装置最多能匀速运载80N的货物    D. 此装置提升重物的最大机械效率为85%

6. (2020达州14)如图所示，工人师傅用150N的力，使物体A在1min内沿水平地面匀速移动了12m，此时物体A受到水平向左的拉力为240N。在此过程中物体A移动的速度是______m/s，工人师傅拉绳子的力做功的功率是______W，该装置的机械效率η=______。当物体A的速度增大到0.5m/s时，物体A受到的摩擦力是______N。

7.（2020南京16）如图所示，物体重210N，动滑轮重25N。工人用125N的拉力将物体匀速提升3m，用了10s，此过程中有用功是      J，拉力的功率是      W，滑轮的机械效率是       ，克服动滑轮重所做的额外功占总功的       %。

8. （2020南京18）如图是过去农村用的舂米工具的结构示意图。O为固定转轴，A处连接着石球，脚踏杆的B处可使石球升高，抬起脚，石球会落下去击打稻谷。石球重50N，不计摩擦和杆重。

(1)脚沿与杆垂直方向至少用力F1才能将石球抬起。F1的力臂为______m，此时舂米工具是一个______（选填“省力”或“费力”）杠杆；

(2)脚竖直向下至少用力F2为______N，才能将石球抬起，F2和F1的大小关系为F2______F1。

9.(2020广东14)如图所示，人向下拉绳提升重物，已知物体重400N，动滑轮重60N，不计绳重及摩擦，将重物匀速提升0.5m， 人需用的拉力为         N，绳子自由端移动的距离为          m，人所做的有用功为          J。

10.（2020广元22）.如图所示是小王“探究杠杆的平衡条件”的装置，每个钩码重为0.5N（钩码个数若干），弹簧测力计量程为0~5N。

(1)将该装置置于水平桌面上，静止时处于甲图所示状态。为使杠杆在水平位置平衡，小王应将杠杆右端的平衡螺母向       （选填“左”或“右”）移，这样做的好处是便于直接测量        。

(2)乙图中杠杆恰好处于水平平衡，若在A点下方再挂一个相同的钩码，为使杠杆保持水平平衡，则需将B点的钩码向右移动        格。

(3)丙图中杠杆每个小格长度均为5 cm，在C点竖直悬挂4个重为0.5N的钩码，当在D点用如丙图所示动力F拉杠杆。使杠杆在水平位置平衡，此时动力臂为        cm，动力F为       N。

11.(2020苏州24)科技馆里两位老人正饶有兴致地体验升降座椅装置，小明观察后画出简图（如图）进行研究。若爷爷质量m人＝60kg，奶奶用F＝240N的拉力将爷爷匀速拉升到顶端，该过程中奶奶手握住绳子向下拉动的总长度s＝6m。不计绳重和摩擦，g取10N/kg。求：（1）奶奶所做的功；（2）动滑轮（含座椅）的质量；（3）该升降座椅装置的机械效率（保留一位小数）。

12.(2020达州21)同学们在探究影响浮力大小的因素时，发现手中的弹簧测力计损坏了，聪明的小强同学利用刻度均匀的杠杆和钩码（每只重0.5N）替代弹簧测力计顺利地完成了该实验。以下是小强同学的实验操作，请你帮他完善该实验探究。

(1)将杠杆安装在支架上，静止时如图1所示，应将平衡螺母向______（选填“右”或“左”）调节，使杠杆在水平位置平衡；

(2)如图2甲所示，将重2N的物体G挂在A点，两只钩码挂在B点时，杠杆在水平位置平衡；

(3)将物体G部分浸入水中（如图2乙所示），两只钩码移到C点时，杠杆水平位置平衡；

(4)将物体G浸没于水中（如图2丙所示），两只钩码移到D点时，杠杆在水平位置平衡；

(5)将物体G浸没于盐水中（如图2丁所示），两只钩码移到E点时，杠杆在水平位置平衡。

分析与论证：分析比较(2)、(3)、(4)可得：物体G所受浮力大小与______有关；分析比较(2)、(4)、(5)可得：物体G所受浮力大小与有______关；由题中信息计算物体G的体积V=______m3，盐水的密度______kg/m3。（，g=10N/kg）

13.(2020达州23)如图所示，物体A重200N，圆柱形容器底面积为400cm2，内盛有足够深的水。用图中的滑轮组（定滑轮用轻质细杆固定在水平地面上）将浸没在水中的物体A匀速提出水面，当物体A浸没在水中匀速上升时，滑轮组的机械效率为80%。不计绳重、摩擦及水的阻力，物体A不吸水、不沾水，，，g=10N/kg。求：(1)物体浸没在水中时受到的浮力；(2)物体完全提出水面后，水对容器底减小的压强；(3)物体完全提出水面后，滑轮组的机械效率。（小数点后保留一位数字）