专项六  实验探究

重难点27 电学规律探究类实验探究

【知识梳理】

电学规律探究类实验,主要是探究电流与电压和电阻的关系，其次是探究串并联电路中电流、电压的规律，影响导体电阻的因素、焦耳定律、影响通电螺线管磁性强弱的因素、感应电流产生的条件。

探究电流与电压和电阻的关系中，主要考点在于实物图的连接、电表量程的选择、电表的接线、滑动变阻器的作用、故障分析、结论叙述等。

【易混淆点】

1.电表的正负接线柱接反。导致指针反向偏转。

2.电表量程选择不正确，导致指针偏转角度太小或太大。

3.滑动变阻器的作用中，保护电路是其基本作用，但在两个实验中还有一个作用不同：在探究电流与电压的关系实验中，是改变定值电阻两端的电压；而在探究电流与电阻的关系实验中，是保持定值电阻两端的电压不变，刚好相反。

4.在“探究电流与电阻的关系实验”中，当定值电阻有小电阻换成大电阻之后，滑动变阻器的滑片要向阻值变大的方法滑动。

【典例分析】

【例1】（2020黔西南19）小明用如图所示的实验电路探究“电流与电阻的关系”。

（1）在方框内画出此实验电路图。

（2）连接电路时，开关应处于　  　状态，连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片P应置于　　端。

（3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P发现：电压表始终无示数，电流表有示数。其原因可能是　　（填序号）。

A．滑动变阻器断路     B．电阻R短路     C．电阻R断路

（4）排除故障后，用5Ω的电阻替换R接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表示数为1.5V时，电流表指针位置如图乙所示，将电流表示数填入表中。

| R/Ω | I/A |
| --- | --- |
| 5 | 0.3 |
| 10 | 0.15 |
| 15 | 0.1 |

（5）将5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P到合适位置时，记录电流数据。此操作中调节滑动变阻器的目的是　                 　。

（6）再将电阻换成15Ω，重复上述操作。

（7）进行多次实验，其目的是为了得到　                  　。

（8）分析表格中的数据可得出结论：　   　一定时，　                    　。

【答案】（1）

（2）断开   B  （3）B  （4）0.3  （5）控制电阻两端的电压不变（7）普遍性的规律（8）电压   电流与电阻成反比

【分析】（1）根据实物电路，先画出电源的符号，从电源的正极出发依次画出开关、电流表、滑动变阻器、定值电阻R回到电源的负极，然后把电压表并联在定值电阻R两端，如答案图所示。

（2）连接电路时，开关应处于断开状态，连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片P应置于阻值最大处的B端。

（3）根据电流表有示数可知电路是通路，根据电压表无示数可知与电压表并联的部分短路，由选项可知其原因可能是电阻R短路，选B。

（4）由图乙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，其示数为0.3A。

（5）探究“电流与电阻的关系”时应控制定值电阻两端的电压不变，所以将5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P到合适位置时，记录电流数据。

（7）探究“电流与电阻的关系”时，要进行多次实验，其目的是为了得出普遍性的规律。

（8）纵向分析表格中的数据可知，电阻增大为原来的几倍，则电流减小为原来的几分之一，故可得出结论：电压一定时，电流与电阻成反比。

【思路小结】

1.由实物图画电路图，要注意元件的位置，一般从电源正极出发依次画，先画较长的部分，最后画电压表。

2.为保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态，连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片P应置于阻值最大处。

3.电表读数时注意量程和分度值。

4.多次测量的目的有：减小误差；寻找普遍规律。这里是后者。

5．分析表格中的数据结合控制变量法得出结论。

【真题操练】

1.(2020绥化26)如图甲是小明“探究串联电路的电压规律”的实验电路图。

(1)连接电路时，开关应______。实验时，灯L1和灯L2的规格应______。（填“相同”或“不相同”）

(2)闭合开关后，小明发现两灯都不发光，于是分别把电压表接在图甲中AB两点、BC两点及AC两点，测得数据分别是UAB=3V，UBC=0V，UAC=3V；小明检查发现只有灯L1和灯L2中的一盏出现故障，则故障可能是______。

(3)处理好故障后，小明把电压表接在AB之间重新测量，电压表示数如图乙所示，电压表的分度值是______V；为了使实验结果更准确，接下来小明应该：断开开关______。

(4)正确实验后，小明分析多组数据得出结论______。（请使用文字叙述）

【答案】 (1)断开    不相同    (2)L1断路或L1开路或L1接触不良    (3)0.5     电压表改接0～3V量程或电压表改接小量程    (4) 串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和

【解析】(1)为了保护电路，连接电路时，开关应断开。为了使实验结论具有普遍性，应选用不同规格的灯泡进行实验。

(2)把电压表接在图甲中AB两点，UAB=3V，说明AB两点的外侧是通路，把电压表接在BC两点，UBC=0V，说明BC两点的外侧有断路，把电压表接在AC两点，UAC=3V，说明AC两点的外侧是通路，所以故障可能是L1断路。

(3)电压表示数如图乙所示，电压表的量程是0-15V，电压表的分度值是0.5V。图乙中电压表的示数是2V，为了使实验结果更准确，需要选择0～3V量程。

(4)由实验数据可知：串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和。

2.某物理兴趣小组在“探究导体电阻大小与导体长度的关系”实验中，他们在如图所示电路中的A、B两点间接入待研究的电阻丝，电源电压恒定。忽略电阻丝电阻随温度变化的影响，待用电阻丝的规格如表格所示。

| 序号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢合金丝 | L | S |
| 2 | 镍铬合金丝 | 2L | S |
| 3 | 镍铬合金丝 | L | 2S |
| 4 | 镍铬合金丝 | 2L | 2S |

(1)他们应选择序号为______的两根电阻丝来研究；

(2)从表中所给电阻丝的规格看，还可以用这些电阻丝来做另一个探究实验，即探究导体电阻大小与导体______的关系，这次你应该选择序号为______的两根电阻丝来做实验。

【答案】 (1)3、4    (2)横截面积     2、4

【解析】(1)要探究导体电阻大小与导体长度的关系，根据控制变量法的思路，应该选择材料和横截面积都相同的两根电阻丝。从表格中可知，序号3和序号4的材料、横截面积都相同，所以应选择序号3与序号4的两根电阻丝来研究。

(2)从表中所给电阻丝的规格看，序号2、3、4的材料都相同，长度和横截面积不完全相同，而序号2和4的材料、长度都相同，只有横截面积不同，故可以用2、4探究电阻与横截面积的关系。

3.(2020武汉18)在探究电阻一定时电流与电压关系的实验中，小强和小红设计的电路如图甲所示，电源电压3V保持不变。

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应该置于_________（填“a”或“b”）端。

(2)小强同学按图甲正确连接电路，闭合开关S，调节滑片P，得到的实验数据如下表:

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流I/A | 0.15 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |

分析数据可知，应将实验序号_____的一组数据剔除，进而得出结论：电阻一定时，______________，为了能够顺利完成上述实验，所用滑动变阻器的最大阻值不小于__________Ω。

(3)小红同学连接的电路如图乙所示小强同学发现接错了一根导线，请在这根导线上打“x”，并补画出正确的那根导线。

【答案】(1)a    (2)2    电流跟电压成正比     16

(3)

【解析】(1)为了保护电路，闭合开关之前应将滑动变阻器调到阻值最大的地方，即滑片P应该置于a端。

(2)分析数据得知：第2组数据电压与电流比值，明显不同其他组的比值，故第2组数据错误，应剔掉，实验结论电阻一定时，电流跟电压成正比。由第一组数据分析得知，定值电阻电压为0.6V，则滑动变阻器至少要分得2.4V电压，即滑动变阻器分得的电压是定值电阻的4倍，因此滑动变阻器的阻值为定值电阻阻值的4倍，根据公式R=U/I可算出定值电阻的阻值为R=U/I=0.6V/0.15A=4Ώ,因此滑动变阻器最大阻值为16Ω。

(3)如图乙所示的电路连接，此时滑动变阻器没有接入电路，正确画法，如答案图所示。

4.(2020枣庄16)在探究“电流与电压、电阻的关系“实验中，实验室老师给小莉和小明同学分别准备了以下器材：电源（电压恒为4.5 V）、电压表、电流表。滑动变阳器、开关。“5Ω、10Ω、15Ω”的定值电阻各一个，导线若干。

(1)根据如图所示的实物图在虚线框内画出对应的电路图；

(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表有示数，电压表的示数始终为0，经检查后发现是电路中一根导线断路，则发生断路的导线是a、b、c、d中的______（填字母）；

(3)小莉同学在“探究电流与电压的关系”时，记录的电流表与电压表的示数如表一所示，请在坐标中描点画出U- I图像，由此得出的实验结论是___               ___；

表一

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.2 |
| 2 | 1.5 | 0.3 |
| 3 | 2.0 | 0.4 |
| 4 | 2.5 | 05 |

表二

| 实验次数 | 电阻R/Ω | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.3 |
| 3 | 15 | 0.24 |

(4)小明同学在“探究电流与电阻的关系”时，测得的三组数据如表二所示。由于操作不当，导致表二中第______次实验的数据存在情误，出错的原因是______。小明及时纠正了错误，得出了正确的测量结果和实验结论。接着小明又计算出本次实验中滑动变阻器连入电路的阻值范围是______。

【答案】  (1)

.

(2)b

(3)

(4)电阻一定时，电流与电压成正比    (4)3    没有保持定值电阻两端电压一定，定值电阻两端电压为3.6V，大于3V      2.5Ω~7.5Ω

【解析】(1)根据电流从电源正极出发，经过依次经过各个电学元件后回到电源负极按照实物图连接，如答案图所示。

(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表有示数，说明电路通路，电压表的示数始终为0，即电压表没有连接在电路中，则发生断路的导线是b。

(3)根据表一中的数据利用描点法将这些数据在坐标图上描出来，然后用一条光滑的直线将这些点依次连接起来，如答案图所示。从画出的U- I图像可知随着电阻两端电压增大，通过电阻的电流也在增大，由此得出的实验结论是：电阻一定时，电流与电压成正比。

(5)探究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，由表二数据可知，电阻两端电压：UV=IR=0.6A×5Ώ=0.3A×10Ώ≠0.24A×15Ώ=3.6V,所以第3次实验的数据存在错误，产生错误的原因是：定值电阻两端电压为3.6V，大于3V。定值电阻两端电压为3V，则电阻为15Ω时，第三次实验通过的电流应为：I3=U3/R3=3V/15Ώ=0.2A,根据串联分压可知滑动变阻器两端电压为：U滑=U-UV=4.5V-3V=1.5V,当电路电流为0.2A时，滑动变阻器接入的阻值：

R滑=  =  = 7.5Ώ。当电路电流为0.6A时，滑动变阻器接入的阻值：R滑′=  =  = 2.5Ώ，所以本次实验中滑动变阻器连入电路的阻值范围是2.5Ω~7.5Ω。

5.(2020青岛22)探究电流与电阻的关系：小明连接的实验电路如图甲所示。

| 实验次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 |
| 电流I/A | 0.40 | 0.20 |

(1)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于最______端。

(2)闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表的示数如图乙所示，为______V；改变滑动变阻器滑片的位置，两电表指针的位置不变电路中有一处故障，可能是______（选填序号）。

①电流表短路    ②电压表短路    ③导线a断路 ④导线b断路

(3)排除电路故障后，小明先后用5Ω、10Ω的定值电阻进行实验。实验中，通过______控制定值电阻两端的电压不变，得到的实验数据如表。小明据此得出结论：电流与电阻成反比。请指出实验存在的问题或需要改进的地方______（写出一条即可）。

【答案】 (1)右    (2)2.9    ③    (3)调节滑动变阻器    换不同的定值电阻多次实验

【解析】(1)为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片置于阻值最大处，即最右端。

(2)如图乙所示：电压表接在0～3V上，示数为2.9V。闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表的示数接近电源电压，改变滑动变阻器滑片的位置，两电表指针的位置不变，故障可能为电阻R或导线a断路。

(3)探究电流与电阻的关系，那么定值电阻R的电压就不能改变，滑动变阻器与定值电阻串联，串联分压，因此可通过调节滑动变阻器，控制定值电阻两端的电压不变。为了寻找普遍规律，实验的次数至少3次，或多次实验，因此本实验还需换不同的定值电阻进行多次测量，验证实验结果的正确性。

6.(2020黔西南19)小明用如下图所示的实验电路探究“电流与电阻的关系”。

(1)在方框内画出此实验电路图。

(2)连接电路时，开关应处于_______状态，连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片P应置于_______端。

(3)闭合开关，移动滑动变阳器的滑片P发现：电压表始终无示数，电流表有示数。其原因可能是_______（填序号）。

A．滑动变阻器断路      B．电阻R短路       C．电阻R断路

(4)排除故障后，用5Ω的电阻替换R接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表示数为1.5V时，电流表指针位置如图乙所示，将电流表示数填入下表中。

(5)将5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P到合适位置时，记录电流数据。此操作中调节滑动变阻器的目的是_________________。

(6)再将电阻换成15Ω，重复上述操作

(7)进行多次实验，其目的是为了得到_________________。

(8)分析表格中的数据可得出结论：_________一定时，_____________。

【答案】  (1)

(2)断开    右    (3)B    (4)0.3    (5)使电阻R两端的电压保持不变    (7)普遍规律    (8). 电压     通过导体的电流与导体的电阻成反比

【解析】 (1)按照实物图，先将开关，电流表、滑动变阻器，电阻串联接入电路，再将电压表并联接入电路，如答案图所示。

(2)接电路时，开关应处于断开状态，滑动变阻器移到阻值最大处，即置于右端，以保护电路。

(3)闭合开关，移动滑动变阳器的滑片P，电流表有示数，说明不可能是电路断路，电压表始终无示数，说明与电压表并联的电路短路，即电阻R短路。选B。

(4)由图乙可知：电流表此时的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，此时电流的示数为0.3A。

(5)探究电流与电阻关系实验中，要控制电压不变，将5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，滑动变阻器两端的电压会变大，要节滑动变阻器的滑片P到合适位置，控制电阻R两端的电压保持不变。

(7)进行多次实验，其目的是为了得到普遍规律。

(8)分析表格中的数据，电流与电阻的乘积是定值，可得出结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

7.(2020黔东南州20)某学习小组在“探究通电导体中的电流与电阻的关系”实验中，连接了如图甲所示的电路（电源电压保持4.5V不变）。

(1)用笔画线代替导线将图甲实物电路连接完整；（要求：滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中电流变大；导线不得交叉）

(2)连接好电路，闭合开关，发现电压表示数等于电源电压，电流表有示数，移动滑片，电表示数不变，则故障为滑动变阻R′_________；

(3)探究通电导体中的电流与电阻的关系实验要在电压一定时进行，图乙是小组根据测得的实验数据绘制的电流I随电阻R变化的图像。由图像可知R两端的电压为________V；当R的电阻由5Ω更换为10Ω时，闭合开关后，为使R两端的电压________ （选填“改变”或“不变”），滑动变阻器的滑片应向____（选填“左”或“右”）端滑动；若实验中R的阻值分别是5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω，为了保证完成实验，则滑动变阻器的阻值至少是________Ω。

【答案】  (1)

(2)被短路    (3)3    不变    右     12.5

【解析】(1)滑动变阻器的滑片P向左移动，电路中电流变大，即电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中与电阻串联，如答案图所示。

(2)连接好电路，闭合开关，电流表有示数，即电路中有电流通过，则故障类型为短路，电压表示数等于电源电压，只能是滑动变阻R′被短路。

(3)图乙是小组根据测得的实验数据绘制的电流I随电阻R变化的图象，由图象可知R两端的电压为:U=IR=0.6A×5Ω=3V。探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即保持电阻两端的电压不变。根据串联电路电压的规律可知，应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应右端移动，使电压表的示数仍为3V。电压表控制的电压为3V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑=4.5V-3V=1.5V，

变阻器分得的电压为电压表示数的0.5倍，根据分压原理，当接入25Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：R滑=0.5×25Ω=12.5Ω，所以为了完成整个实验，应该选取最大阻值至少为12.5Ω的滑动变阻器。

8.(2020泰州21)如图所示是小明“探究影响电流热效应的因素”的实验装置，在甲、乙两瓶中装入质量和初温均相同的煤油，R1、R2采用如图连接方式的目的是__________。闭合开关一段时间后，乙瓶中温度计的示数较高，由此说明通电导体产生的热量与__________有关。小华用相同装置（煤油质量也相等）同时进行实验，细心的小红看到小明和小华两组电阻丝阻值相等的烧瓶中，小华这一组的煤油升温比小明的快，比较发现：小华的滑动变阻器接入电路的阻值较小，根据这一现象，小红__________（选填“能”或“不能”）初步判断出通电导体产生的热量与通过导体的电流有关。

【答案】 控制电流和通电时间相同    电阻    能

【解析】由图可知：两电阻串联，目的是控制R1和R2中的电流相同，而且还可以控制通电时间相同。乙瓶中温度计的示数较高，可知在电流与通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多；说明通电导体产生的热量与电阻的大小有关。由题意可知：小华和小明用相同的装置做实验，可知加热的电阻阻值相同；但小华的滑动变阻器接入电路的阻值较小，由欧姆定律可知，小华做实验时电路中的电流较大，此时小华这一组的煤油升温比小明的快，说明在通电时间和电阻大小相同的情况下，通过导体的电流越大，产生的热量越大，即小红可以初步判断出通电导体产生的热量与通过导体的电流有关。

9.（2020淮安21）在“探究通电螺线管外部磁场的方向”实验中：

（1）小磁针的作用：　                　。

（2）在螺线管外部A、B两处放置小磁针，闭合开关，发现A处小磁针发生偏转，而B处小磁针不偏转，试说明B处小磁针不偏转的可能原因：　                           　。

（3）将电池的正负极对调，重复上述实验，是为了探究通电螺线管外部磁场的方向与　　方向的关系。

（4）观察实验现象后，应立即断开开关，是为了　                    　。

【答案】（1）检验磁场的存在（2）小磁针N极的指向与磁场方向相同（3）电流（4）保护电路，防止螺线管温度过高。

【解析】（1）通电时螺线管周围存在磁场，小磁针在磁场中受到力的作用会发生偏转，所以小磁针能显示磁场的存在；当电流方向改变时，产生的磁场方向也改变，所以小磁针的偏转方向也改变，因此利用小磁针还可以判断磁场的方向。

（2）在螺线管外部A、B两处放置小磁针，闭合开关，发现A处小磁针发生偏转，A处的小磁针会指示磁场的方向；B处小磁针不偏转，可能原因是小磁针N极的指向与磁场方向相同。

（3）将电池的正负极对调，此时螺线管中电流的方向发生变化，磁场的方向发生变化，是为了探究通电螺线管外部磁场的方向与电流方向的关系。

（4）螺线管是由导线绕成的，其电阻较小，根据欧姆定律可知，通过螺线管的电流较大，产生的热量较多，为了保护电路，观察实验现象后，应立即断开开关。

10. (2020青岛21)探究磁生电的条件：实验装置如图所示，在磁场中悬挂一根导体AB，把它的两端跟电流表连接起来，组成闭合回路。

(1)实验中，用______提供磁场，用______显示电路中有无电流。

(2)下列操作，电路中能产生电流的是______（选填所有符合要求的选项序号）

①蹄形磁体和导体AB都静止

②蹄形磁体静止，导体AB左右运动

③导体AB静止，蹄形磁体左右运动

【答案】  (1)蹄形磁铁    (2)电流表    (3)②③

【解析】(1)蹄形磁铁周围存在磁场，所以蹄形磁铁提供磁场。实验时，观察电流表的指针是否偏转来确定电路中是否产生感应电流。

(2)产生感应电流需要闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动，蹄形磁体的磁感线为竖直方向。①蹄形磁体和导体AB都静止，无法产生感应电流；②蹄形磁体静止，导体AB左右运动，做切割磁感线运动；③导体AB静止，蹄形磁体左右运动，做切割磁感线运动。选②③。

11.（2020淮安25）某小组在“设计一个模拟调光灯”的活动中，现提供以下器材：直流电源（电压为4V）、电流表、电压表、小灯泡（2.5V、0.3A）、灯座、开关、导线、多种规格的定值电阻、多种铅笔芯、金属回形针。设计要求：灯泡的亮度能在较大范围内连续调节且不能被烧坏。

（1）金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为　         　。

（2）为了电路安全，需要从下列选项中选取一个合适的定值电阻作为保护电阻（      ）

A.5Ω             B.15Ω           C.25Ω            D.50Ω

（3）如图甲所示为设计电路的一部分，请在虚线框内将电路图补充完整。

（4）连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，造成该现象的原因：　                       　。

（5）重新调整好电路，闭合开关，移动金属回形针，可实现灯泡的亮度有较大变化。当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数I如图乙所示，I＝　 　A。小灯泡消耗的实际功率P＝　   　W。

【答案】（1）滑动变阻器（2）A

（3）

（4）铅笔芯的最大阻值太小  （5）0.26    0.52

【解析】（1）金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为滑动变阻器。

（2）由题知，电源电压为4V，小灯泡的额定电压为2.5V，额定电流为0.3A，则灯正常工作时，要分去的电压为：U′＝4V﹣2.5V＝1.5V，灯之外的电阻为：R=  =  ＝5Ω，为了电路安全，需要选取阻值为5Ω的定值电阻作为保护电阻，即选A；

（3）如图甲所示为设计电路的一部分，将变阻器与定值电阻串联连入电路中，如答案图所示。

（4）连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，说明电路中的电流变化很小，则电路的总电阻变化较小，造成该现象的原因：铅笔芯的最大阻值太小。

（5）当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，其示数I＝0.26A，则小灯泡消耗的实际功率：P＝UI＝2.0V×0.26A＝0.52W。