专题17 电学极值与范围的计算（原卷版）

中考中有些题涉及到求物理量的最值，其中有一部分题利用物理量转变的临界状态即可求得结果，还有少数题由于学生在把数学方法迁移到物理解题上时存在困难，导致不能有条不紊地写出解题过程。

一、电学最值问题的常见形式及解法：

1、对特定条件下电路中电流、电压允许的最大值、最小值

确定出每个用电器的额定电流、电流表的量程和滑动变阻器的最大电流，以其中最小的电流作为电路的最大电流；最小电流则需滑动变阻器接入阻值最大（当滑动变阻器两端有电压限制时，需满足滑动变阻器两端电压达到最大），通过欧姆定律求解得到。通过最大电流和最小电流求得电压的最大值和最小值。

2、滑动变阻器允许接入电阻的变化范围

滑动变阻器连入最大和最小电阻通常是将滑片移到滑动变阻器的两端，但更多的时候是由于电流、电压的限制，滑动变阻器不能移到两端，需根据最大电流、最小电流或电压表量程限制确定滑动变阻器的范围。

3、电路中可能出现的最大、最小功率

首先要判断：变阻器阻值从最小变到最大的过程中，相应的电压，电流的功率是否是单调变化（递增或递减）还是非单调变化，非单调变化就有最值（最大或最小）。在解题时，头脑里一定要呈数学函数图象，判断该图象的类型，性质等等。在求电功率的最大、最小值时，将电功率写成关于电阻的二次函数的形式，即P=（A-B）2+C，当A=B时有最值。

二、电学范围值问题的常见形式及解法：

在不损坏电路元件时，通常要考虑：电路中电流变化范围、用电器两端电压变化范围、变阻器阻值的变化范围、用电器功率变化范围、电路总功率变化范围等等。这类范围题就是介于最大值与最小值的范围之间。

一、中考题型分析

中考中，极值与范围的计算题涉及的知识点较多，综合性强，区分度比较大，是中考中拉分的题目。主要以选择、计算题的形式出现。分值在2—7分左右。

二、典例精析

★考点一：最值问题

◆典例一：（2020自贡）如图所示，电源电压不变，灯泡L标有“6V3W”字样，当开关S1、S2都断开，滑片P从b端滑到某一位置c时（图中未标出），滑动变阻器R的电阻减小了6Ω，电流表示数变化了0.1A，此时灯泡恰好正常发光；保持滑片P的位置不变，闭合开关S1、S2，电流表示数又变化了1.5A，设灯丝电阻不变，则下列说法正确的是（　　）

A．灯泡的电阻为2Ω

B．电源电压为9V

C．滑动变阻器的最大电阻为12Ω

D．当S1、S2都闭合时，调节滑片P，电路消耗总功率的最小值为20W

◆典例二：（2020葫芦）（多选）如图甲所示，电源电压不变，小灯泡的额定电压为3V，第一次只闭合开关S1、S3，将滑动变阻器的滑片从最下端滑至最上端。第二次只闭合开关S2，将滑动变阻器R的滑片从最下端向上滑至中点时，电压表V2的示数为，滑至最上端时，小灯泡正常发光。图乙是两次实验中电流表A与电压表V1、V2示数关系的图象。下列说法正确的是（　　）

A．小灯泡的额定功率为0.9W	B．定值电阻R0的阻值为10Ω

C．滑动变阻器R的最大阻值为15	D．两次实验中，电路的最小功率为0.36W

★考点二：范围问题

◆典例一：（2020毕节）如图所示电路中，电源电压为18V且恒定不变，灯泡L标有“6V  3W”的字样，灯丝的电阻保持不变，滑动变阻器R铭牌上的规格是“100Ω  1A”，电流表所用量程为0~0.6A，电压表所用量程为0~15V，该电路工作时，要求各元件均安全。闭合开关，在滑动变阻器滑片P滑动过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电压表的示数变化范围是3V~6V

B．电流表的示数变化范围是0.25A~0.6A

C．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是18Ω~100Ω

D．该电路消耗的最大功率是最小功率的2倍

◆典例二：（2020呼和浩特）用如图所示的电路测量小灯泡的功率，电源电压恒定为12V，电压表量程为0~ 15V，电流表量程为0 ~ 0.6A，滑动变阻器规格为“44Ω 1A”，灯泡L标有“8V  0.5A”字样，不考虑灯丝电阻的变化，电路中各元件都在安全的条件下，求：

（1）灯泡L的电阻值；

（2）滑动变阻器允许的取值范围；

（3）电流表示数的变化范围；

（4）电压表示数的变化范围。

1、（2020达州）小张在研究小灯泡电阻的实验中连成了如图甲所示的电路，灯L标有“6V  3W”字样，电源电压保持不变。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从最左端移至最右端的过程中，电压表的示数变化范围是4V～0，电流表的示数变化范围是0.2A～0.5A，得到灯泡的U—I图象如图乙所示。下列结果不正确的是（   ）

A．灯L正常发光时的电阻为12      B．电源电压为6V

C．滑动变阻器的最大阻值为24      D．整个电路的大功率是3W

2、（2020广元）如图所示电路中，电源电压U=6V不变，R1为滑动变阻器，R2为定值电阻，开关S闭合后，当滑片P在变阻器的a、b两端之间滑动的过程中，电流表的示数在1.2A～0.4A之间变化，则下列结论正确的是（　　）

A．R2=10Ω	B．R1的最大电阻为5Ω

C．电压表的最大示数为4.8V	D．电阻R2的电功率变化范围是0.8W至7.2W

3、（2019东营）如图所示，测量小灯泡电功率的电路图，电源电压恒为6V，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V，滑动变阻器规格“50Ω  1A”，小灯泡规格“2.5V  0.625W”，若不考虑小灯泡阻值随温度的变化，小灯泡两端电压不允许超过额定值，闭合开关，下列说法正确的是（　　）

A．滑片向右滑动，电流表示数变小，电压表示数变大

B．电流表的示数允许变化范围是0.1～0.25A

C．滑动变阻器的阻值允许调节的范围是24～50Ω

D．电路的最大电功率是2.5W

4、（2020金昌）如图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合后，滑动变阻器R接入电路的电阻为3Ω时，小灯泡正常发光。若已知滑动变阻器R的规格是“15Ω　1A”，灯泡L标有“2.5V　1.25W”字样（不考虑灯泡电阻随温度的变化），电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V。要保证电路安全。下列说法正确的是（　　）

A．电源电压为2.5V	B．电路消耗的最大功率3W

C．小灯泡的最小功率为0	D．电流表的示数变化范围0.2A～0.5A

5、（2020齐齐哈尔）（多选）如图所示，电源电压为4.5V保持不变，电压表量程选择“0～3V”，电流表量程选择“0～0.6A”，滑动变阻器R规格为“20Ω 1A”，小灯泡L上标有“2.5V 1.25W”字样（忽略灯丝电阻的变化）。闭合开关S，若两电表示数均不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，下列说法中正确的是（   ）

A．小灯泡灯丝电阻为5Ω               B．电路中的最大电流为0.5A

C．滑动变阻器阻值变化范围为4～20Ω   D．电路的最大功率为2.25W

6、（2020营口）（多选）如图甲所示的电路中，电源电压不变，R0为定值电阻，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，滑动变阻器R消耗的电功率随电流变化的关系如图乙所示。图乙中的a、b两点与图甲中滑动变阻器的滑片在a、b两位置时相对应。下列说法正确的是（　　）

A．滑动变阻器的滑片在a点与b点时，电路的总功率之比是1∶2

B．电源电压为12V

C．滑动变阻器消耗的最大电功率为3.6W

D．电路消耗的最大电功率为7.2W

7、（2020朝阳）（多选）如图甲所示的电路中，电源电压恒定不变，电流表的量程为0～0.6A，R1=50Ω， 电灯的额定电压为6V，图乙是电灯的电流与电压关系的图像。当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器的滑片在最右端时，电流表的示数为0.25A：当滑动变阻器阻值的接入电路时，电灯正常发光。当开关S、S1和S2均闭合时，下列说法正确的是（    ）

A．电源电压为10V

B．滑动变阻器的最大阻值为30Ω

C．为了保护电路，滑动变阻器接入电路的最小阻值为25Ω

D．整个电路消耗的最小电功率为6W

8、（2020德州）如图甲所示，电源电压保持不变，小灯泡L正常发光时的电阻为6Ω，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P，从最上端a滑至最下端b的过程中，电流表示数与两电压表示数的关系图像如图乙所示。

求：（1）小灯泡的额定功率和定值电阻R0的阻值；

（2）滑动变阻器的最大阻值；

（3）电路总功率的变化范围。

9、（2020菏泽）如图所示电路中，电源电压保持恒定，电阻R1的阻值为10Ω，电阻R2的阻值为40Ω，只闭合开关S和S1，将滑动变阻器R的滑动触头从最左端移到最右端的过程中，电流表的示数为0.2A逐渐增大到0.6A，求：

(1)电源的电压U；

(2)滑动变阻器R的最大阻值；

(3)要使整个电路消耗的电功率为最大，请写出开关S1、S2的开闭状态和滑动变阻器滑片R的滑动触头所在位置，并计算出电功率的最大值。

10、（2020福建）如图甲电路中，电源电压保持不变，R0、R1均为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，改变R2的阻值，两电压表示数与电流表示数变化关系如图乙，当滑片在b端时电流表示数为0.3A。

(1)求R2的最大阻值；

(2)若滑片置于变阻器的中点位置，R2消耗的电功率为0.8W，求电源电压U和R0的阻值；

(3)若滑动变阻器滑片每移动1cm，阻值改变1Ω，设滑片从a端向b端滑动的距离为xcm，写出R2消耗的电功率P随x变化的关系式，并由此关系式求出R2消耗电功率的最大值。