专题10 欧姆定律及其应用

母题揭秘以下内容：

1、真题分析；2、知识点全面梳理；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2019·上海中考真题）在图所示的电路中，电源电压为12伏且保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“1A”字样．电键S闭合后，电压表V的示数为5伏．求：

①通过电阻R1的电流I1．

②电路正常工作10秒后，电流通过电阻R1做的功W1．移动滑动变阻器的滑片P，电源电压和电压表示数的比值最大为3，求电压表示数的最大值和最小值的差值．

【母题来源2】（2018·上海中考真题）在图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为30欧，电键S闭合、电键S1断开时，电流表的示数为0.4安；电键S、S1均闭合时，电流表的示数如图（b）所示。求：

（1）电源电压U

（2）通过电阻R1的电流I1

（3）电键S、S1均闭合时电路的总电阻R

【母题来源3】（2017·上海中考真题）在如图所示的路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20欧，闭合电键S，两电流表的示数分别为0.8安和0.3安．

（1）求电源电压U．

（2）求通过电阻R2的电流I2．

（3）现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化，且电源的电功率变化了0.6瓦，求电阻R0的阻值．

【母题来源4】（2020·上海中考真题）某导体两端的电压为6伏，10秒内通过其横截面的电荷量为3库，通过该导体的电流为______安， 该导体的电阻为______欧；增大该导体两端的电压，其电阻值______（选填“增大””“不变”或“减小”）。

知识要点：

知识点1：电流与电压、电阻的关系

已知：（1）电压越大，对电路中的电流推动作用越大；

（2）电阻越大，对电路中的电流阻碍作用越大。

猜想：（1）电路中的电阻一定时，电压越大，电路中的电流越大；

（2）电路中的电压一定时，电阻越大，电路中的电流越小。

那么:电路中的电流、电压、电阻这三个量之间究竟有什么数量关系呢？

探究思路：三个量之间的关系太复杂了，分两步研究可以使每一步只研究两个量之间的关系（控制变量法）

探究方法及过程为：

第一组：保持电阻不变，改变电压，研究电流与电压之间的关系。

如图所示连接电路。闭合开关S，调节滑动变阻器R＇，使电阻R（5欧）上的电压改变（成倍增加），读出电流表、电压表的读数，并记入下表。

实验得出结论1：电阻不变时，电流跟电压成正比，即电压与电流的比值相等。

滑动变阻器R＇在电路中起的作用是：改变电阻，改变电路中的电流，改变电阻上的电压。

第二组：保持电压不变，改变电阻，研究电流与电阻之间的关系。

如图电路，在A、B间更换定值电阻R，调节滑动变阻器R＇，使R两端的电压U＝2V并保持不变（通过调节电阻来

调节电路中各用电器两端的电压），测出电流值，并记入下表。

实验得出结论2：电压不变时，电流跟电阻成反比，即电流与电阻的乘积相等。

知识点2：欧姆定律

归纳：德国物理学家欧姆，用此方法研究了电流与电压、电阻的关系，得出如下规律：

导体中的电流，跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比，这个规律叫做欧姆定律。

如果用U表示导体两端的电压，R表示这段导体的电阻，I表示通过导体的电流，

则欧姆定律可表示成数学表达式I＝，此公式可变形成U＝IR、R＝。

公式中U的单位是伏，I的单位是安，R的单位是欧。

一、单选题

1．（2021·上海浦东新区·九年级一模）在设计“探究导体中电流与电压的关系”实验数据记录表时，不应有的项目栏是（　　）

A．导体	B．电流	C．电压	D．电阻

2．（2020·上海奉贤区·九年级一模）研究得到导体中电流与电压关系的物理学家是(   )

A．安培	B．伏特	C．瓦特	D．欧姆

3．（2020·上海普陀区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压保持不变。可能使电压表示数与电流表示数同时变小的操作是（　　）

A．闭合开关S	B．移动R2的滑片

C．用阻值更大的电阻替换R1	D．用阻值更小的电阻替换R1

4．（2020·上海虹口区·）在图（a）（b）所示的电路中，电源电压相等且保持不变。若通过闭合或断开开关S1、S2，使电流表A1与A2示数的比值最小，则（　　）

A．S1、S2均断开	B．S1、S2均闭合

C．S1闭合，S2断开	D．S1断开，S2闭合

5．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压U保持不变。现有如下两种操作：①用电压为2U的电源替换原来的电源；②将滑动变阻器滑片向右移。其中可以使电流表A1示数与A2示数的比值变大的操作有

A．只有①可行	B．只有②可行

C．①②都不行	D．①②都可行

6．（2019·上海宝山区·九年级一模）在如图所示的两电路中，电源电压相等且保持不变闭合图（a）中电键，将该图中滑动变阻器的滑片P从最左端移到最右端，发现电流表Al的最大示数是最小示数的3倍；再将图（a）中滑动变阻器的滑片P移到最左端、将图（b）中滑动变阻器滑片P 移到最右端后，闭合电键 和 ，发现电流表Al、A2的示数相同下列关于电阻、和滑动变阻器 最大阻值的大小关系正确的是

A．∶∶= 1∶2∶3	B．∶∶=3∶2∶1

C．∶∶= 1∶2∶2	D．∶∶=2∶2∶1

7．（2020·上海九年级专题练习）如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关后，当滑片P向右移动时

A．电流表A的示数变小

B．电压表V的示数变大

C．电压表V与电流表A示数的比值变大

D．电压表V与电流表A示数的比值不变

8．（2020·上海九年级专题练习）如图所示，电源电压保持不变。闭合开关S后，当移动滑动变阻器R2滑片P的位置时电流表A1示数与电流表A2示数的比值变大，则(   )

A．电压表V示数与电流表A1示数的比值变小

B．只有电压表V的示数不发生变化

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

D．电压表V示数与电流表A2示数的乘积变小

二、填空题

9．（2021·上海崇明区·九年级一模）若10秒内通过某导体横截面的电荷量为4库，则通过导体的电流为______安；若此时导体两端的电压为4伏，则该导体的电阻______欧；若增大导体两端的电压，导体的电阻______（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

10．（2021·上海市廊下中学九年级期末）长度相同、横截面积不同的同种材料组成的金属导体甲与乙，分别如图（a）、（b）方式连接在相同电路中。则_____________，（a）图中________________，（b）图中___________________。（均选填“”、“”或“”）。

11．（2021·上海市廊下中学九年级期末）某导体电阻为20欧，当导体两端的电压为6伏时，通过该导体的电流为______安；当导体两端电压为10伏时，该导体的电阻为_______欧，通过导体的电流为_______安。

12．（2020·上海市西南模范中学九年级期中）在“探究导体中电流与电压的关系”实验中，所用的实验器材有若干节干电池、电键、若干个金属导体、________、__________和若干导线。实验过程中通过改变_______来改变导体两端电压的。实验数据处理时是通过____________法来归纳实验结论的。

13．（2020·上海松江区·九年级一模）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1，断开S2，将滑动变阻器的滑片向右移动，电压表V与电流表A1的比值将________。（选填“变大”、“不变”或“变小”）。再将开关S2也闭合，电表______的示数将变大。

14．（2020·上海闵行区·八年级一模）将电压相同的电源、阻值不同的电阻分别组成如图（a）、（b）所示的电路，闭合开关S后，电流表A1的示数____电流表A2的示数（选填“<”、“=”或“>”），理由是：__________。

15．（2020·上海普陀区·九年级二模）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2请写出移动变阻器R2的滑片P的过程中，电流表A1和A的示数变化情况及两表示数变化量之间的关系_____ 。

16．（2021·上海普陀区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压保持不变。先闭合开关S1，将滑动变阻器滑片P向右移动过程中，电压表V与电流表A示数的比值将______；保持滑片P位置不变，再闭合开关S2，则电压表V的示数______，电流表A的示数______（均选填“变大”、“不变”或“变小”）。

三、作图题

17．（2019·上海松江区·中考模拟）在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上。补上后要求：①电压表测小灯两端的电压；②闭合电键，当变阻器的滑片向右移动时，电压表的示数变大。

（______）

18．（2018·上海中考模拟）在如图中，有一根导线没有接上，请用笔线代替导线补上．补上后的要求：闭合电键S，滑动变阻器滑片向右移动时，电压表示数变大．

19．（2018·上海长宁区·中考模拟）请将电源、电流表和电压表分别填入图的空缺处．要求：闭合电键S，电路能正常工作，向右移动滑动变阻器的滑片P时，只有一只电表的示数变大．

（________）

四、计算题

20．（2021·上海徐汇区·九年级一模）在如图所示的电路中，电源电压为6伏且保持不变，定值电阻R1的阻值为10欧，闭合开关S，电流表示数变化了0.3安。求：

(1)通过电阻R1的电流I1；

(2)电阻R2的电功率P2。

21．（2021·上海市廊下中学九年级期末）在图（a）所示的电路中，电源电压为6伏不变，电阻的阻值为15欧。闭合开关，电流表指针的位置如图（b）所示，求：

(1)通过电阻的电流。

(2)电阻的阻值。

22．（2021·上海长宁区·九年级一模）在图(a)所示电路中，电源电压为24V且保持不变，滑动变阻器R上标有“50Ω 1.5A”字样，电表的表盘如图(b)所示。闭合开关S后，电流表A的示数为0.7A，电压表V的示数为10V。求：

(1)变阻器R2消耗的电功率P2；

(2)定值电阻R1的阻值；

(3)在电路安全的条件下，电路中最大电流与最小电流的比值。

五、实验题

23．（2021·上海杨浦区·九年级一模）在图(a)所示的电路中，电源电压为18伏且不变。闭合开关S，电流表的示数为1安，电压表示数如图(b)所示。

(1)求电阻R1的阻值___________。

(2)求此时滑动变阻器R2的阻值___________。

(3)在电路各元件都正常工作的情况下，移动滑动变阻器的滑片P，电流表示数的最大变化范围为0.3安~1.2安，请判断滑动变阻器的规格：“___________欧，___________安”。（写出计算过程）

24．（2020·上海徐汇区·九年级二模）在图所示的电路中，电源电压为6伏且不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“50Ω0.5A”字样。闭合开关，移动滑片P到某位置时，电压表为4.5伏。求：

(1)电路中的电流________；

(2)电路的最大功率________；

(3)现有“5Ω1A”、“10Ω0.5A”、“20Ω1A”三种规格的滑动变阻器，从中选择一个来替换R2，要求：闭合开关后滑片P在移动过程中，两电表指针分别达到某量程的满刻度且电路能安全工作：

①应选择______规格的滑动变阻器；

②满足上述要求时，滑动变阻器连入电路的阻值范围_______。

25．（2021·上海杨浦区·九年级一模）在“探究导体中电流与电压关系”实验中，某小组同学测量了A导体两端的电压和通过的电流，实验数据记录在下表中，并根据实验结果绘制V图线，如图所示。

| 序号 | 电压（V） | 电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.16 |
| 2 | 2.5 | 0.24 |
| 3 | 3.0 | 0.30 |

(1) 小明认为“绘制U–I图线只需要一组电压和电流值，这组数据在U–I图中对应的点和原点连成直线，就是该导体的U–I图线”。你是否赞同小明的观点，理由是：______；

(2) 在绘制U–I图线时，小红想：“为什么实验获得的三组数据对应的三个点要用直线连接，而不是曲线呢？”解决小红疑惑的方法是______；

(3)该小组同学查阅历史资料，了解到：“十九世纪初，德国物理学家欧姆由于缺少资料，并且没有稳定的电源，也没有较精确的测量电流强度的仪器，致使探索电流规律的工作十分艰难。期间欧姆自己设计电流扭秤，经历了不少坎坷，但他不畏艰难，坚持不懈，终于获得成功。”对此你有什么感想：______。

26．（2020·上海嘉定区·九年级一模）为了探究通过导体的电流与它两端的电压的关系，小明和小嘉两位同学用如图所示的电路，分别将材料相同，长度l、横截面积S不同的导体甲、乙、丙接入电路的M、N两端进行研究。

(1)在设计电路时，小明认为还需在M、N两端并联一个电压表才能正确测出导体两端的电压；小嘉认为干电池的电压是已知的，所以实验中不需要电压表。你认为_____（选填“小明”或“小嘉”）的观点是正确的；

(2)经讨论后他们达成了共识，并将实验测得的数据记录在表一、表二和表三中；

表一导体甲（l甲=1米、S甲=0.2毫米2）

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 0.24 |
| 2 | 2.4 | 0.48 |
| 3 | 3.6 | 0.72 |

表二导体乙（ l乙=1米、S乙=0.1毫米2）

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1.2 | 0.12 |
| 5 | 2.4 | 0.24 |
| 6 | 3.6 | 0.36 |

表三导体丙（ l丙=0.75米、S丙=0.05毫米2）

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 7 | 1.2 | 0.08 |
| 8 | 2.4 | 0.16 |
| 9 | 3.6 | 0.24 |

①分析比较实验序号_____实验中的数据可得出的初步结论是：电压相同，通过不同导体的电流不同；

②小嘉同学分析比较实验序号1、2、3（或4、5、6或7、8、9）实验中的电流、电压数据后认为：同一导体，通过它的电流越大，它两端的电压就越大，且电压与电流成正比；这个说法是否正确？______理由是___________；

③小明和小嘉又仔细研究了表一、表二和表三中的数据发现：导体两端的电压与通过导体的电流的比值是一个定值，它与导体的______有关。