专题18 电路故障分析篇

母题揭秘以下内容：

- 真题分析；2、电路故障分析解题要点；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2018·上海中考真题）在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值相等，电键S闭合后，电流表的示数为I0，电压表的示数为U0，电路正常工作，一段时间后，观察到一个电表的示数变小，另一个电表的示数变大，若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出两电表的示数及相对应的故障_____

【母题来源2】（2016·上海中考真题）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障．

①电路中的故障可能是__________；

②接着，移动变阻器R2的滑片P，只观察到一个电表的示数发生了改变，则故障一定是__________．

知识要点：

1、只提供了电流表，则将电流表串联接入电路中，若电流表有示数，说明电路是连通的，故障是电灯泡被短路若电流表示数为零，则说明电路中无电流通过，因此电路中出现了开路，可见，电灯泡处可能发生了开路。

2、只给出电压表，可通过下面两法分析：

方法1、将电压表并联在电阻两端，因电阻完好，若电压表有示数，说明电压表和电源是连通的，因此可能是电压表两节点之外短路，即电灯泡可能被短路；若电压表无示数，说明电灯泡处出现了开路现象。

方法2、将电压表并联在电灯泡两端，若电压表有示数，说明电压表和电源连通，且两点内没有被短路现象，这时电路中的故障只能是电灯开路；若电压表无示数，则说明电压表两节点之内有短路现象，由此可说明，这时电路中的故障是电灯泡被短路。

要点：

1、根据串、并联电路的特点判断

电路故障的判断问题可以考查学生对电路的组成（结构）、特点等知识的理解程度。因此，把握电路的结构、特点是解决这类问题的前提

2、用电压表判断电路故障的方法

1．电压表有示数的原因

电压表两接线柱间含电源部分的电路为通路，同时与电压表并联的部分电路没有短路现象发生时，电压表有示数．

2．电压表无示数的原因

(1)电压表两接线柱间含电源部分的电路为断(开)路．

(2)电压表两接线柱间含电源部分虽然为通路，但与电压表并联的部分电路出现了短路现象．

一、填空题

1．（2021·上海杨浦区·九年级一模）在图示电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值均为R0。闭合开关S，电路正常工作，电压表示数为U0。一段时间后，仅有一个电表示数变小。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上。请根据相关信息写出此时两电表示数及相对应的故障。___________

2．（2020·上海九年级专题练习）在如图所示的电路中，电源电压为U且保持不变，所有原件均完好。开关闭合后，电流表示数将___，电压表示数将___________(均选填“变大”、“变小”或“不变”)。一段时间后，R、L之一发生了故障，电路中只有一个电表示数变大，写出此时电压表的示数及相对应的故障。__________

3．（2020·上海九年级专题练习）如图所示，电源电压为U0保持不变。开关S闭合后，电路正常工作。一段时间后，观察到两只电表示数差值变大为2I0：

（l）若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，则故障发生后电表Al的示数为___，电表A2的示数为___，电路的故障是____；

(2)某同学用R3替换发生故障的电阻，闭合开关S后，A2表示数为3I0，则R3阻值为_____。

4．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压为12伏且不变，滑动变阻器R1上标有“20Ω 1A”字样，将滑片P移到变阻器的最右端，闭合电键S：

(1) 若电路的MN间仅连入电流表，求：此时电路中的电流I___和电路消耗的电功率P____；

(2)现有阻值为8欧、10欧和20欧的三个电阻，请从中选择一个接入MN间，要求：滑片可以移动到变阻器两端，且电路能正常工作，则应选择的电阻阻值为______欧；满足上述要求时，求电压表示数的最大变化量ΔU最大_____。

5．（2020·上海）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S（已知电阻、滑动变阻器中仅有一个出现了故障）；

①若发现三个电表中有一个电表无示数，电路中的故障可能是 __________；若发现三个电表中有两个电表无示数，电路中的故障可能是____________。

②接着继续观察发现V1无示数，A、V2有示数，且移动变阻器的滑片P；若电流表的示数发生了改变，则故障一定是____________；若电压表V2的示数不变，则故障一定是___________。

6．（2021·上海长宁区·九年级一模）在如图所示的电路中，R1、R2为定值电阻且阻值相等，电源电压为U且不变。闭合开关S后，电路正常工作，电流表示数为I。一段时间后观察到仅有一个电表示数变小。已知电路中只有一处故障，且发生在电阻R1或R2上。请写出两电表的示数及其对应的故障________。

7．（2020·上海杨浦区·九年级一模）在图（a）所示的电路中，电源电压为18伏不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“  1A”字样，将一个表盘如图（b）所示的电压表并联在电路中。闭合开关S，通过R1的电流为0.6安。

(1)求R1两端的电压U1。_______

(2)求滑动变阻器R2的阻值。________

(3)在移动滑动变阻器滑片P过程中，电压表示数的变化量ΔU为8伏。请判断电压表并联在__________两端（选填“R1”、“R2”或“电源”），求滑动变阻器R2的阻值范围。_______

8．（2020·上海九年级专题练习）如图电源电压保持不变，S闭合后，电压表V1示数是U0，电压表V2示数为2U0，电路正常工作．一段时间后，观察到电压表V1的示数变小，电压表V2的示数变大

(1)若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出两电压表的示数及相对应的故障．______________

(2)若手头只有阻值为R2的完好电阻若干个，请你利用完好的电阻R2设计一个方案，将故障电阻替换掉，使电路中的两电压表都恢复原先示数______________

9．（2019·上海中考模拟）在如图所示的电路中，电源电压为U且保持不变．闭合电键S，发现电压表的示数不变，已知电阻R1、R2中仅有一个出现了故障．请根据相关信息写出电压表的示数及相对应的故障．_____．

10．（2020·上海九年级专题练习）在如图所示的电路中，电源电压保持不变．已知电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上，闭合电键S，两个电表中只有一个电表的指针发生偏转，则电路中可能发生的故障是________．请写出指针发生偏转的电表及相对应的故障________．

11．（2021·上海奉贤区·九年级一模）如图所示，电源电压保持为3伏，电阻R或灯L中仅有一处发生故障。当开关S闭合后可以根据电压表______（选填“”或“”）的示数判断故障情况，若该电压表的示数为3伏，说明故障是______。

12．（2021·上海青浦区·九年级一模）在如图所示的电路中，电源电压为U。闭合开关S，灯L发光。一段时间后，电灯熄灭。若已知电路中只发生一处故障，且只发生在灯L或电阻R上。根据信息回答下列问题

①电路中可能发生的故障是___________。

②若电流表的指针指在零刻度上，请写出电压表的示数及对应的故障。___________

13．（2021·上海市廊下中学九年级期末）如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值相等。开关S闭合，电路正常工作，电流表A示数为，电压表V1的示数为。一段时间后，观察到其中两个电表示数变大。若电路中仅有一处故障且只发生在电阻R1、R2上，请根据相关信息写出此时电压表V1与电流表A的示数及相对应的故障。_________________。

14．（2020·上海大学附属学校九年级三模）在图电路中，电源电压保持不变，灯L或电阻R只有一个可能出现了故障，开关S闭合后，只有一个电表指针发生偏转，则：

(1)_______________________________________________；

(2)______________________________________________。

15．（2020·上海浦东新区·九年级三模）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。电路中存一处故障，且故障只发生在电阻、处，闭合开关后：

若A表不变，V不变，则故障是_____；

若A表不变，V变大，则故障是_____；

若A表变大，V不变，则故障是_____；

若A表变大，V变大，则故障是_____。

16．（2020·上海崇明区·九年级三模）在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，电路正常工作，一段时间后，灯不发光，故障只发生在灯L或电阻R：

(1)如电压表示数不为零，电路故障可能是________；

(2)如用完好的灯L0来替代电阻R，灯L0发光，请根据相关信息写出此时小灯L的发光情况及原先电路对应的故障：___________________________。

17．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压为U，电阻R1、R2的阻值均为R。开关S由断开到闭合，电压表V示数与电流表A或A2示数的比值均未发生变化，若电路的故障只发生在电阻R1、R2中的一处，则电路中各电表的示数及故障为：_________。

18．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压保持不变，由于电阻R1或R2出现了故障：

(1)在电键S闭合前后，如果发现只有一只电表的示数发生变化，故障是________；如果发现只有一只电表示数变化的是电流表，那么故障是__________；

(2)在电键S闭合前后，发现两只电表的示数均未变化，故障是__________；如果发现两只电表示数均有变化，但电路确有故障，则故障一定是__________。

19．（2020·上海普陀区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作。一段时间后，电流表A的示数变小，电压表V的示数不变，已知故障只发生在电阻R1、R2上。选择一个完好的定值电阻R替换R2，并观察比较两电表替换前、后示数，若_____，则可以判断R1一定断路，理由是_____。

20．（2020·上海嘉定区·）在图所示电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合后，电路正常工作，一段时间后，灯L熄灭。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R或灯L上。现提供完好的电流表、电压表各一只，与L规格相同且完好的灯L0，请选择其中的一个器材接入电路，能同时检测电路中所有可能的故障。请写出操作方法、观察到的现象及相对应的故障。_____。

21．（2020·上海静安区·）在图所示的电路中，电源电压为U，闭合开关S后，灯L不发光，若已知电路中只有一处故障，且故障只发生在电阻R或灯L处。

(1) 开关S断开时，电压表V1的示数可能为_____。

(2) 开关S闭合后，若电压表V1的示数为U，请写出电压表V2的示数及相对应的故障_____。

22．（2020·上海）图所示电路中电源电压不变，闭合开关电路正常工作。一段时间后，灯L突然熄灭，若电路中只有一处故障，且发生在灯L或电阻R处，为查找故障，现将与L规格相同且完好的灯L＇接入a、b 或c、d间。

①若接入a、b间并观察到L＇发光，则可确定故障为_____________。

②若接入c、d间并观察到L＇发光，请结合可能出现的其它现象分别写出对应的故障情况。______。

23．（2020·上海）在图所示电路中,电源电压为Uo且保持不变，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后,观察到一个电压表示数变小，在电路中正确连接一个电流表，观察到电流表有示数。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上，请根据以上信息写出两电压表示数及相对应的故障。______________