专题18 电路故障分析篇

母题揭秘以下内容：

- 真题分析；2、电路故障分析解题要点；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2018·上海中考真题）在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值相等，电键S闭合后，电流表的示数为I0，电压表的示数为U0，电路正常工作，一段时间后，观察到一个电表的示数变小，另一个电表的示数变大，若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出两电表的示数及相对应的故障_____

【答案】若电流表示数为零，电压表示数为2U0，则R1断路；若电压表示数为零，电流表示数为2I0，则R1短路。

【解析】

由图知，两只定值电阻串联，电流表测量电路电流，电压表V测量电阻R1两端电压。由图知，两个电阻串联，只有一个电阻出现了故障，电路故障为短路或断路；如果是断路，则整个电路中没有电流，电流表示数为零，则电压表示数变大，电压表与电源相连，确定出故障；如果短路，则电流表示数会变大，电压表示数应该减小，据此确定故障。

由图知，两只定值电阻串联，电流表测量电路中的电流，电压表V测量电阻R1两端电压。由题知，电阻R1、R2的阻值相等，电键S闭合后，电流表的示数为I0，电压表的示数为U0，由串联分压规律可知电源电压为2U0；当一个电阻短路时，电阻减小为原来的一半，电路中的电流变为原来的2倍，应该为2I0；由题知，一段时间后，观察到一个电表的示数变小，另一个电表的示数变大，有以下2种可能：①若电流表示数变小，变为零，说明电路为断路，电压表示数变大，变为电源电压为2U0，说明电压表与电源相连，则故障为电阻R1断路；②若电流表示数变大，说明电路为通路、但有短路故障，电压表示数变小，变为零，说明与电压表并联的电阻变为零，则故障为电阻R1短路，此时电流表示数为2I0；综合分析：若电流表示数为零，电压表示数为2U0，则R1断路；若电压表示数为零，电流表示数为2I0，则R1短路。

【母题来源2】（2016·上海中考真题）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障．

①电路中的故障可能是__________；

②接着，移动变阻器R2的滑片P，只观察到一个电表的示数发生了改变，则故障一定是__________．

【答案】①R1开路或R1短路    ②R1短路

【解析】

（1）由图示可知，当闭合电键S时，两电阻串联，电压表V测电源电压，电流表测电路中的电流，电压表V1测定值电阻两端的电压；如果R1断路，则两电压表有示数，电流表无示数，符合题意；如果R1短路，则电压表V和电流表有示数，电压表V1无示数，符合题意；如果R2断路，则只有电压表V有示数，不符合题意；如果是R2短路，则三个电表都有示数，不符合题意；所以故障只能是R1断路或R1短路；

（2）如果是R1短路，移动滑片时，只有电流表示数变化，符合题意；如果是R1断路，移动滑片时，所有的电表示数都不变，不符合题意；所以故障一定是R1短路．

知识要点：

1、只提供了电流表，则将电流表串联接入电路中，若电流表有示数，说明电路是连通的，故障是电灯泡被短路若电流表示数为零，则说明电路中无电流通过，因此电路中出现了开路，可见，电灯泡处可能发生了开路。

2、只给出电压表，可通过下面两法分析：

方法1、将电压表并联在电阻两端，因电阻完好，若电压表有示数，说明电压表和电源是连通的，因此可能是电压表两节点之外短路，即电灯泡可能被短路；若电压表无示数，说明电灯泡处出现了开路现象。

方法2、将电压表并联在电灯泡两端，若电压表有示数，说明电压表和电源连通，且两点内没有被短路现象，这时电路中的故障只能是电灯开路；若电压表无示数，则说明电压表两节点之内有短路现象，由此可说明，这时电路中的故障是电灯泡被短路。

要点：

1、根据串、并联电路的特点判断

电路故障的判断问题可以考查学生对电路的组成（结构）、特点等知识的理解程度。因此，把握电路的结构、特点是解决这类问题的前提

2、用电压表判断电路故障的方法

1．电压表有示数的原因

电压表两接线柱间含电源部分的电路为通路，同时与电压表并联的部分电路没有短路现象发生时，电压表有示数．

2．电压表无示数的原因

(1)电压表两接线柱间含电源部分的电路为断(开)路．

(2)电压表两接线柱间含电源部分虽然为通路，但与电压表并联的部分电路出现了短路现象．

一、填空题

1．（2021·上海杨浦区·九年级一模）在图示电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值均为R0。闭合开关S，电路正常工作，电压表示数为U0。一段时间后，仅有一个电表示数变小。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上。请根据相关信息写出此时两电表示数及相对应的故障。___________

【答案】若电压表示数为2U0，电流表示数为0，则电阻R1断路，若电压表示数为0，电流表示数为2，则电阻R1短路

【解析】

闭合开关后，两电阻串联，电流表测电流，电压表测R1电压。若R1断路，电流表示数为0，电压表测电源电压，示数增大，因为电阻R1、R2的阻值均为R0，所以电压表示数增大为2U0；若R1短路，电压表示数为0，电流表示数增大，根据欧姆定律，变为原来的两倍，即2；若R2断路，电流表电压表示数均为0，不符合题意；若R2短路，电流表示数增大，电压表示数也增大，不符合题意。

2．（2020·上海九年级专题练习）在如图所示的电路中，电源电压为U且保持不变，所有原件均完好。开关闭合后，电流表示数将___，电压表示数将___________(均选填“变大”、“变小”或“不变”)。一段时间后，R、L之一发生了故障，电路中只有一个电表示数变大，写出此时电压表的示数及相对应的故障。__________

【答案】变大    变小    若电压表示数为0，则L短路，若电压表示数为U，则L断路

【解析】

[1]由电路图可知，开关S断开时，电压表串联在电路中测电源电压，电流表断路，所以通过电流表的电流为0，则电流表无示数；闭合开关S后，灯泡L与电阻R串联，电压表测L两端电压，电流表测电路电流，电流表由无示数变为有示数，所以电流表示数变大了。

[2]因串联电路中的总电压等于各分电压之和，所以由电压表测电源电压变为测串联电路中L两端电压可知，电压表的示数变小了。

[3]一段时间后，R、L之一发生了故障，电路中只有一个电表示数变大，有两种情况：

①电流表示数变大，即电路总电阻减小了，此时电压表示数为0，灯泡L发生短路；

②电压表示数变大，由测L两端电压变为测电源电压，此时电压表示数为U，灯泡L发生断路，电流表示数为0。

3．（2020·上海九年级专题练习）如图所示，电源电压为U0保持不变。开关S闭合后，电路正常工作。一段时间后，观察到两只电表示数差值变大为2I0：

（l）若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，则故障发生后电表Al的示数为___，电表A2的示数为___，电路的故障是____；

(2)某同学用R3替换发生故障的电阻，闭合开关S后，A2表示数为3I0，则R3阻值为_____。

【答案】0    2I0    电阻R1断路

【解析】

[1][2][3]由电路图可知，电阻R1、R2并联，电流表A2测干路电流，电流表A1测电阻R1所在支路电流。电阻R1、R2中仅有一个出现故障，若发生短路，会形成电源短路，可能会损坏电源、电表等，所以不可能是短路；一段时间后，观察到两只电表示数差值变大为2I0，说明两表示数一个增大、一个减小，所以不可能是电阻R2断路，只能是是电阻R1断路，没有电流通过电流表A1所测支路，电表Al的示数为0，此时只有电阻R2的简单电路，即通过R2的电流为2I0。

[4]用R3替换发生故障的电阻，电阻R2、R3并联，它们两端电压相等，此时干路电流为3I0，，通过上述分析已知通过R2的电流为2I0，根据并联分流特点可知通过R3的的电流

并联电路各支路两端电压相等，且在这里等于电源电压，根据可得R3的电阻

4．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压为12伏且不变，滑动变阻器R1上标有“20Ω 1A”字样，将滑片P移到变阻器的最右端，闭合电键S：

(1) 若电路的MN间仅连入电流表，求：此时电路中的电流I___和电路消耗的电功率P____；

(2)现有阻值为8欧、10欧和20欧的三个电阻，请从中选择一个接入MN间，要求：滑片可以移动到变阻器两端，且电路能正常工作，则应选择的电阻阻值为______欧；满足上述要求时，求电压表示数的最大变化量ΔU最大_____。

【答案】0.6A    7.2W    20    6V

【解析】

(1)[1]因为滑片移到变阻器的最右端，所以滑动变阻器全部接入电路，则接入电路的电阻为20Ω，若电路的MN间仅连入电流表，此时电路中的电流为

[2]电路消耗的电功率为

(2)[3]根据题意，当滑片移至最左端时，电路中的电阻最小，电路中的电流最大，但根据滑动变阻器的铭牌，最大电流不能超过1A，所以需要的最小电阻为

所以，选择的定值电阻为20Ω的电阻。

[4]当滑片在最左端时，电压表被短路，电压表示数为0，当滑片移动到最右端时电压表的示数为

所以，电压表示数的最大变化量为

5．（2020·上海）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S（已知电阻、滑动变阻器中仅有一个出现了故障）；

①若发现三个电表中有一个电表无示数，电路中的故障可能是 __________；若发现三个电表中有两个电表无示数，电路中的故障可能是____________。

②接着继续观察发现V1无示数，A、V2有示数，且移动变阻器的滑片P；若电流表的示数发生了改变，则故障一定是____________；若电压表V2的示数不变，则故障一定是___________。

【答案】短路或短路    断路或断路    短路    短路

【解析】

[1][2]假设R1断路，那么电流表没有示数，电压表V1测的是电源电压，电压表V2没有示数；假设R1短路，那么有电流流过R2，电流表有示数，电压表V1没有示数，电压表V2有示数；假设R2断路，那么电流表没有示数，电压表V1没有示数，电压表V2测的是电源电压；假设R2短路，那么有电流流过R1，电流表有示数，电压表V2没有示数，电压表V1有示数；综上所述，若发现三个电表中有一个电表无示数，电路中的故障可能是R1短路或者R2短路；若发现三个电表中有两个电表无示数，电路中的故障可能是R1断路或者R2断路；

[3]假设R2短路，电流表的示数是，移动变阻器的滑片P，R1的电阻和电压大小都不变，那么电流表的示数也不变，这与条件不符合，所以不是R2短路，应该是R1短路；

[4]假设R2短路，电流表的示数是，移动变阻器的滑片P，R1的电阻不变化，电流也不变化，电压表V2的示数不变，为零，电压表V1的示数也不变，这与题意V2有示数不符合，所以不可能是R2短路，只能是R1短路。

6．（2021·上海长宁区·九年级一模）在如图所示的电路中，R1、R2为定值电阻且阻值相等，电源电压为U且不变。闭合开关S后，电路正常工作，电流表示数为I。一段时间后观察到仅有一个电表示数变小。已知电路中只有一处故障，且发生在电阻R1或R2上。请写出两电表的示数及其对应的故障________。

【答案】V表示数为0，A表示数为2I，R2短路；V表示数为U，A表示数为0，R2断路

【解析】

由题意可知，电压表测的是R2两端的电压；假设R1短路，那么电压表测的是电源电压，电压表的示数变大，根据可知，电路中的总电阻变小，那么电流变大，即电流表的示数变大，两电表的示数都变大，这与题意不符合，故不可能是R1短路；假设R1断路，那么没有电流流过R1、R2和电流表，电流表示数为零，电压表的示数也为零，即两表的示数都变小，这与题意不符合，故不可能是R1断路；假设R2短路，那么电压表的示数变小，变为零，电路中的总电阻变小，根据可知，电流变大，这与题意相符合，由题意可知，而R2短路后

即电流表的示数是2I；假设R2断路，那么没有电流流过电流表，电流表示数变小为零，电压表测的是电源电压U，电压示数变大，这与题意相符合。

7．（2020·上海杨浦区·九年级一模）在图（a）所示的电路中，电源电压为18伏不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“  1A”字样，将一个表盘如图（b）所示的电压表并联在电路中。闭合开关S，通过R1的电流为0.6安。

(1)求R1两端的电压U1。_______

(2)求滑动变阻器R2的阻值。________

(3)在移动滑动变阻器滑片P过程中，电压表示数的变化量ΔU为8伏。请判断电压表并联在__________两端（选填“R1”、“R2”或“电源”），求滑动变阻器R2的阻值范围。_______

【答案】6V    20Ω    R1    8Ω—80Ω

【解析】

(1)[1] R1两端的电压

U=IR1=0.6A×10Ω=6V

(2)[2]由图可知电阻R1、R2串联，串联电路各用电器电压之和等于电源电压，所以

U2=U-U1=18V-6V=12V

串联电路电流处处相同，所以滑动变阻器的电阻为

(3)[3][4]由题意可知电路中的最大电流为Imax=1A，此时电阻R1两端电压最大为

U1max= ImaxR1=1A×10Ω=10V

滑动变阻器电压最小为

U2min=U-U1max=18V-10V=8V

滑动变阻器的最小电阻为

由图可知电压表量程为15V，在移动滑动变阻器滑片P过程中，电压表示数的变化量ΔU为8伏，若电压表并联在电阻R2两端电压，则R2的两端最大电压为

U2max=8V+8V=16V＞15V

不符合题意；若电压表并联在电源两端，始终保持不变，且会大于电压表最大量程，不符合题意，所以电压表并联在电阻R1两端；

当电阻R2的电压做大时，电阻R1的电压最小，此时

U1min= U-U2max=18V-16V=2V

此时电路中电流最小为

滑动变阻器的最大电阻为

综上可知滑动变阻器R2的阻值范围为8Ω—80Ω。

8．（2020·上海九年级专题练习）如图电源电压保持不变，S闭合后，电压表V1示数是U0，电压表V2示数为2U0，电路正常工作．一段时间后，观察到电压表V1的示数变小，电压表V2的示数变大

(1)若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出两电压表的示数及相对应的故障．______________

(2)若手头只有阻值为R2的完好电阻若干个，请你利用完好的电阻R2设计一个方案，将故障电阻替换掉，使电路中的两电压表都恢复原先示数______________

【答案】R1短路或R2断路；=0，=3    见解析

【解析】

(1)[1]这是一个串联电路，假设R1断路，则电压表V1直接串联在电路中，电压表V1的示数变大，不符合题意；假设R1短路，电压表V1被短接，示数变小，电压表V2的示数变大，符合题意；假设R2短路，电压表V2被短接，示数变小，不符合题意；假设R2断路，电压表V2串联在电路中，电压表V2的示数变大，V1示数变小，符合题意；R1短路或R2断路都会让=0，=3．

(2)[2]如果R2断路，那么用完好的电阻R2替换即可；串联电路电流是相等的，由公式可知

即

可知如果R1短路，那么只需要两个完好的电阻R2替换R1，并联接入电路即可．

9．（2019·上海中考模拟）在如图所示的电路中，电源电压为U且保持不变．闭合电键S，发现电压表的示数不变，已知电阻R1、R2中仅有一个出现了故障．请根据相关信息写出电压表的示数及相对应的故障．_____．

【答案】若电压表的示数为U，说明R2断路或R1短路；若电压表的示数为0，说明R1断路

【解析】

若电阻R1断路,由图知S闭合前电压表的正负接线柱没有接在电源正负极上,电压表示数为0，S闭合后电压表示数仍为0，符合题意;若电阻R1短路, S闭合前，R1和电压表串联，电压表示数为电源电压，S闭合后R1R2串联电压表测R2两端的电压由于R1短路R2两端电压即电源电压，所以电压表示数在S闭合前后不变，符合题意；若R2短路S闭合前，R1和电压表串联，电压表示数为电源电压，S闭合后，电压表测R2两端的电压，所以电压表示数为0，不符合题意；若R2断路S闭合前，R1和电压表串联，电压表示数为电源电压，S闭合后，电压表测R2两端的电压，因为R2断路，R1和电压表串联，所以电压表示数不变，符合题意；综上所述可知电压表示数为0时，R1断路；电压表示数为V时，R1短路或R2断路．

10．（2020·上海九年级专题练习）在如图所示的电路中，电源电压保持不变．已知电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上，闭合电键S，两个电表中只有一个电表的指针发生偏转，则电路中可能发生的故障是________．请写出指针发生偏转的电表及相对应的故障________．

【答案】R1    若电压表指针偏转，则R1断路，电压表测电源电压，电流表无示数；若电流表指针偏转，则R1短路，电压表无示数，电流表有示数

【解析】

由图可知，R1和R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，

若R2断路，电压表和电流表均无示数，不符合题意；若R2短路，电压表和电流表均有示数，不符合题意，故电路中可能发生的故障是R1．若电压表指针偏转，则R1断路，电压表测电源电压，电流表无示数；若电流表指针偏转，则R1短路，电压表无示数，电流表有示数．

11．（2021·上海奉贤区·九年级一模）如图所示，电源电压保持为3伏，电阻R或灯L中仅有一处发生故障。当开关S闭合后可以根据电压表______（选填“”或“”）的示数判断故障情况，若该电压表的示数为3伏，说明故障是______。

【答案】    电阻R短路或灯泡L断路

【解析】

[1]因为电压表并联在电源两端，所以闭合开关后，其示数始终为电源电压，所以应该根据电压表判断故障情况。

[2]若电压表测灯泡L的电压，其示数等于3V，若电阻R断路，则电压表无示数，不符合题意，若电阻R短路，灯泡L单联，其电压等于电源电压，符合题意，若灯泡L断路，电压表串联在电路中，根据串联分压规律，其示数等于电源电压，符合题意，若灯泡L短路，电压表无示数，不符合题意。所以若电压表的示数为3伏，说明故障是电阻R短路或灯泡L断路。

12．（2021·上海青浦区·九年级一模）在如图所示的电路中，电源电压为U。闭合开关S，灯L发光。一段时间后，电灯熄灭。若已知电路中只发生一处故障，且只发生在灯L或电阻R上。根据信息回答下列问题

①电路中可能发生的故障是___________。

②若电流表的指针指在零刻度上，请写出电压表的示数及对应的故障。___________

【答案】灯L短路或灯L开路，亦或电阻R开路    电压表的示数为0，则电阻R开路；若电压表示数为U，则灯L开路

【解析】

[1]闭合开关S，灯L发光。一段时间后，电灯熄灭，说明灯L没有电流通过，则可能是灯L自身短路了或者灯L开路，亦或电阻R开路导致没有电流通过，从而熄灭

[2]电流表的指针指在零刻度上，说明电路中没有电流通过，故障类型为开路。若电压表的示数为0，则电阻R开路；若电压表示数为U，则灯L开路。

13．（2021·上海市廊下中学九年级期末）如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值相等。开关S闭合，电路正常工作，电流表A示数为，电压表V1的示数为。一段时间后，观察到其中两个电表示数变大。若电路中仅有一处故障且只发生在电阻R1、R2上，请根据相关信息写出此时电压表V1与电流表A的示数及相对应的故障。_________________。

【答案】若电压表V1的示数为0，电流表A示数为2I0时，R1短路；若电压表V1的示数为2U0，电流表A示数为2I0时，R2短路

【解析】

电路为R1、R2的串联电路，如果电路断路，电流表和其中一个电压表示数将为0，而观察到其中两个电表示数变大，故电路为短路，若电压表V1的示数为0，电流表A示数为2I0时，R1短路；若电压表V1的示数为2U0，电流表A示数为2I0时，R2短路。

14．（2020·上海大学附属学校九年级三模）在图电路中，电源电压保持不变，灯L或电阻R只有一个可能出现了故障，开关S闭合后，只有一个电表指针发生偏转，则：

(1)_______________________________________________；

(2)______________________________________________。

【答案】若电流表指针发生偏转，则R短路    若电压表指针发生偏转，则R断路

【解析】

[1][2]根据电表示数判断电路故障，若电流表指针发生偏转，电路中有电流通过，则电路故障为R短路；若电压表指针发生偏转，说明电路中没有电流通过，故障为R断路。

15．（2020·上海浦东新区·九年级三模）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。电路中存一处故障，且故障只发生在电阻、处，闭合开关后：

若A表不变，V不变，则故障是_____；

若A表不变，V变大，则故障是_____；

若A表变大，V不变，则故障是_____；

若A表变大，V变大，则故障是_____。

【答案】R1断路    R2断路    R2短路    R1短路

【解析】

由图知，、串联，电流表测整个电路的电流，电压表测两端的电压。

[1]若A表不变，说明电路形成了断路，V不变，说明断路。

[2]若A表不变，说明电路形成了断路，V变大，说明电压表串联接入了电压，电压表串联接入电路相当于断路，则故障是断路。

[3]若A表变大，说明电路是通路，根据欧姆定律可知，电路中的电阻减小，V不变，说明电压表被短路，则故障是短路。

[4]若A表变大，说明电路是通路，根据欧姆定律可知，电路中的电阻减小，V变大，说明电压表测的电源电压，则故障是短路。

16．（2020·上海崇明区·九年级三模）在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，电路正常工作，一段时间后，灯不发光，故障只发生在灯L或电阻R：

(1)如电压表示数不为零，电路故障可能是________；

(2)如用完好的灯L0来替代电阻R，灯L0发光，请根据相关信息写出此时小灯L的发光情况及原先电路对应的故障：___________________________。

【答案】灯L断路    若灯L不发光，则灯L短路；若灯L发光，则电阻R断路。

【解析】

(1)[1]电压表示数不为零，说明是电路出现了断路，故障只发生在灯L或电阻R，所以是灯L断路。

(2)[2]闭合电键S，电路正常工作，一段时间后，灯不发光，说明灯断路或电路发生断路，有以下3种情况：

第1种情况，若灯短路，电流表有示数，电压表示数为0；

第2种情况，若灯断路，则电压表串联在电路中，有示数，电流表示数为0；

第3种情况，若电阻断路，则电流表、电压表示数都为0。

故答案为：若灯L不发光，则灯L短路；若灯L发光，则电阻R断路。

17．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压为U，电阻R1、R2的阻值均为R。开关S由断开到闭合，电压表V示数与电流表A或A2示数的比值均未发生变化，若电路的故障只发生在电阻R1、R2中的一处，则电路中各电表的示数及故障为：_________。

【答案】电阻R1断路，电压表V示数为U，电流表A和A2的示数均为

【解析】

由图像可知闭合开关前，R2单独接入电路中，电压表测电源电压，A A2测电路电流，电压表V示数与电流表A或A2示数的比值均为电阻R2的值，闭合开关后电阻R1、R2并联，电压表测电源电压，A测干路电流，A2测R2支路电流，电压表V示数与电流表A或A2示数的比值均未发生变化，即R1未接入电路中，即电阻R1断路，电压表V示数为U，电流表A和A2的示数均为。

18．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压保持不变，由于电阻R1或R2出现了故障：

(1)在电键S闭合前后，如果发现只有一只电表的示数发生变化，故障是________；如果发现只有一只电表示数变化的是电流表，那么故障是__________；

(2)在电键S闭合前后，发现两只电表的示数均未变化，故障是__________；如果发现两只电表示数均有变化，但电路确有故障，则故障一定是__________。

【答案】电阻R1短路或电阻R1断路    电阻R1短路    电阻R2断路    电阻R2短路

【解析】

(1)[1][2]闭合开关后电路为R1与R2串联电路，若发生变化的电表为电流表，电压表不发生变化，则电压表所测用电器短路，即R1短路；若发生变化的电表为电压表，电流表无示数，则电路可能为断路，由于电压表有示数，则断路电阻为R1。

(2)[3]电键S闭合前后，发现两只电表的示数均未变化，电流表无示数说明电路可能为断路，电压表也无示数，则说明断路电阻为R2。

[4]两表均有示数，电路中依然有故障，则电流表有示数则未发生断路，电压表有示数，则说明电压表所测电阻未短路，故可得故障一定为R2短路。

19．（2020·上海普陀区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作。一段时间后，电流表A的示数变小，电压表V的示数不变，已知故障只发生在电阻R1、R2上。选择一个完好的定值电阻R替换R2，并观察比较两电表替换前、后示数，若_____，则可以判断R1一定断路，理由是_____。

【答案】电流表示数减小或不变    若电流表示数变大，则R1 断路或R2 断路这两种情况都有可能；若电流表示数变小或不变，则只有R1 断路这一种情况

【解析】

[1][2]由电路图知道，两电阻并联，电流表测量干路电流，电压表测量并联电路两端电压；电压表示数不变，说明电源完好且电阻没有被短路；电流表示数变小，说明有支路出现断路，即R1断路或R2断路；

①若R2断路，用某完好的定值电阻R替换R2后，由于有电流通过R和R1，由并联电路的电流特点知道，电流表示数会变大；

②若R1断路，当R＜R2 时，用R替换R2 后，由于电阻减小了，由欧姆定律知道，电路中的电流会变大，即电流表示数变大；

若R1断路，当R＞R2时，用R替换R2 后，由于电阻增大了，由欧姆定律知道，电路中的电流会变小，即电流表示数变小；

若R1断路，当R= R2 时，用R替换R2后，由于电阻不变，所以电流表示数不变；

综上所述，若电流表示数变大，则R1 断路或R2 断路这两种情况都有可能；若电流表示数变小或不变，则只有R1 断路这一种情况。

20．（2020·上海嘉定区·）在图所示电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合后，电路正常工作，一段时间后，灯L熄灭。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R或灯L上。现提供完好的电流表、电压表各一只，与L规格相同且完好的灯L0，请选择其中的一个器材接入电路，能同时检测电路中所有可能的故障。请写出操作方法、观察到的现象及相对应的故障。_____。

【答案】见解析

【解析】

由于电路正常工作，一段时间后，灯L熄灭，且电路中仅有一处故障，发生在电阻R或灯L上，说明电路有短路或断路；根据题意，选择与L规格相同且完好的灯L0，然后断开开关，用L0替换R（或将L0并联在R两端），再闭合开关，①若L0和L都发光，则R断路；②若L0发光，L不发光，则L短路；③若L0和L都不发光，则L断路。

21．（2020·上海静安区·）在图所示的电路中，电源电压为U，闭合开关S后，灯L不发光，若已知电路中只有一处故障，且故障只发生在电阻R或灯L处。

(1) 开关S断开时，电压表V1的示数可能为_____。

(2) 开关S闭合后，若电压表V1的示数为U，请写出电压表V2的示数及相对应的故障_____。

【答案】零或U；    电压表V2的示数为U，灯L短路或电阻断路

【解析】

(1)[1]由电路图知道，闭合开关，灯泡和电阻串联，电压表V1 和V2 测量R两端电压，灯泡不发光，可能是灯泡断路或短路，或者是电阻断路；所以，当开关S断开时，若灯泡短路，则电压表V1 的示数为U；若灯泡断路，则电压表V1 的示数为0。

(2)[2]开关S闭合后，若电压表V1 的示数为U，则电压表V1测的是电源电压，此时电压表V1的两接线柱与电源是接通的，所以，不可能出现灯泡断路的现象，也不可能出现R短路的现象；

若电阻断路，则电压表V2测量的是电源电压，示数为U；若灯泡短路，则电压表V2 测量的是电源电压，示数为U。

22．（2020·上海）图所示电路中电源电压不变，闭合开关电路正常工作。一段时间后，灯L突然熄灭，若电路中只有一处故障，且发生在灯L或电阻R处，为查找故障，现将与L规格相同且完好的灯L＇接入a、b 或c、d间。

①若接入a、b间并观察到L＇发光，则可确定故障为_____________。

②若接入c、d间并观察到L＇发光，请结合可能出现的其它现象分别写出对应的故障情况。______。

【答案】L 断路    若只有L'发光，则L短路；若L'和L都发光，则R断路；若L'和L都不发光，则L断路。

【解析】

[1]灯L突然熄灭，现在将L＇接入a、b间并观察到L＇发光，说明故障发生在L的位置，且L断路；

[2]将灯L＇接入c、d之间，若只有灯泡L＇发光，则故障为灯泡L短路，若灯泡L和L＇都发光，则故障为电阻R断路，若灯泡L＇不发光，则故障为灯泡L断路。

23．（2020·上海）在图所示电路中,电源电压为Uo且保持不变，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后,观察到一个电压表示数变小，在电路中正确连接一个电流表，观察到电流表有示数。若电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上，请根据以上信息写出两电压表示数及相对应的故障。______________

【答案】若V1表示数为U0，V2表示数为0，则R2短路；若V1表示数为0，V2表示数为Uo，则R1短路;

【解析】

根据电路图可知两电阻串联，电压表V1测量电阻R1两端电压，电压表V2测量电阻R2两端电压，在电路中正确连接一个电流表，观察到电流表有示数，说明电路故障时短路，若V1表示数为U0，V2表示数为0，则说明R2短路；若V1表示数为0， V2表示数为Uo，则R1短路。