安徽省10年（2011-2020）中考物理试题分项汇编

专题15 电压 电阻

1.(2018安徽） 在某次电学实验中，已知所使用的双量程电流表能够满足实验的测量要求。在不能事先估计电流的情况下，为了避免损坏电流表，且又能较准确的测出电路中的电流，常常通过“试触”来确定电流表的量程。

（1）假如先选用电流表的小量程：闭合开关然后迅速断开，同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况，若指针________________，则换用电流表的大量称；

（2）假如先选用电流表的大量程：闭合开关然后迅速断开，同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况，若指针_______________，则换用电流表的小量称；

【答案】    (1). 偏转角度较大    (2). 偏转角度较小

【解析】分析：电流表使用之前，在无法确定电流大小时，要试触。

解答：测量电流时，在不能预先估计被测电流大小的情况下，要先用试触法来确定电流表的量程。

具体做法是：

（1）假如先选用电流表的小量程：闭合开关然后迅速断开，同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况，若电流表的指针偏转超过最大值，说明被测电流超过了小量程，而在大量程范围内，应换用大量程进行测量；

（2）假如先选用电流表的大量程：闭合开关然后迅速断开，同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况，若电流表的指针偏转较小，说明量程选择过大，被测电流在小量程范围内，应换用小量程进行测量。

故答案为：偏转超过最大值；偏转较小。

【点睛】本题考查了试触的方法和原因。试触后既可以使读数准确，又能保护电流表不被损坏。

2. （2017安徽）如图所示，电源电压保持不变，a是从电压表的负接线柱引出的导线接头。a与b处相接时，电压表示数为6.0V；使a与b处断开，然后与c处相接，闭合开关S后，电压表示数为4.5V，这时灯泡L2两端的电压为          V。

【答案】1.5

【解析】

考点：电压表  串联电路电压关系

3.（2017安徽） 如图所示，现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统，要求当热敏电阻的温度达到或超过600C时，系统报警。提供的器材有：热敏电阻（其阻值随温度的升高而减小，在600C时阻值为650.0Ω），报警器（内阻很小，通过的电流Ig超过10mA时就会报警，超过20mA时可能被损坏），电阻箱（最大阻值为999.9Ω），在此范围内可调节出阻值准确可读的电阻值），电源（输出电压U约为18V，内阻不计），滑动变阻器R(最大阻值为2000Ω），单刀双掷开关S，导线若干。

（1）根据系统工作要求，电路接通前，应先将滑动变阻器滑片置于          （选填“a”或“b”）端，再将电阻箱调到一定的阻值，这一阻值为              Ω。

（2）将开关S向（选填“c”或“d”）端闭合，缓慢移动滑动变阻器的滑片，直至                 ；

（3）保持滑动变阻器的滑片位置不变，将开关S向另一端闭合，报警系统即可正常使用。

【答案】b   650     c      温度报警器

【解析】

考点：报警器的调节    等效法

4.（2012·安徽）有一种装饰用的小彩灯，如图a所示，它的内部是由一个定值电阻与灯丝并联而成，等效电路如图b所示．已知灯丝的电阻R1=10Ω，定值电阻R2=1000Ω，

（1）求这个小彩灯的电阻．（结果保留一位小数）

（2）若将一个小彩灯接在电压为l.5V的电源两端，求通过灯丝R1的电流大小．

（3）如图c所示，将数十个小彩灯串联后接在电压为U的电源两端，均正常发光（图中只画出3个，其他未画出）．若其中一个灯的灯丝断了，其他小彩灯的亮度如何变化？写出你的判断依据．

| 分析： | （1）根据电阻的并联特点求出这个小彩灯的电阻； （2）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过灯丝R1的电流大小； （3）当灯丝断了则电阻R2串联如电路中，总电阻变大，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，根据P=I2R可知其他灯泡实际功率的变化，根据灯泡的亮暗取决于实际功率的大小可知灯泡亮暗的变化． |
| --- | --- |
| 解答： | 解：（1）这个小彩灯的电阻： ； 答：这个小彩灯的电阻约为9.9Ω． （2）通过灯丝R1的电流： ； 答：通过灯丝R1的电流约为0.15A． （3）其他灯泡变暗； 判断依据：当其中一个灯泡的灯丝断了，该灯泡的电阻变大，其他小彩灯的电阻不变，总电压不变，与该灯泡串联的其他每个小彩灯分得的电压变小、功率变小、灯泡变暗． |