实验21 探究串、并联电路中电流规律 考点精讲

1.【实验器材】多个规格不同的小灯泡、电流表、电源、开关、导线等.

2.【实验电路】如图所示.

探究串联电路的电流规律   　探究并联电路的电流规律

3.【设计与进行实验】

(1)使用电流表时的注意事项:

①使用电流表前应先校零;

②电流应从电流表的正接线柱流入,负接线柱流出;

③电流表应与被测对象串联;

④闭合开关,若电流表指针左偏,说明电流表正负接线柱接反了;

⑤闭合开关,若电流表指针偏转幅度较小,说明电流表所选量程较大.

(2)连接电路时,开关应处于断开状态,目的是保护电路.

(3)实验步骤:

①选用规格不同的小灯泡,依据电路图连接电路,依次在A、B、C三处正确连入电流表并进行测量;

②把测量数据记录在如下的表格中;

③换上另外两个规格不同的小灯泡,再次测量各点电流.

(4)本实验要换用不同规格的小灯泡或改变电源电压,多测几组数据,寻找普遍规律.只测一组数据,得出的结论具有偶然性.

4.【交流与反思】

(1)探究串联电路的电流规律时,为了简化操作,可以在A、B、C三点各接一个电流表.

(2)探究并联电路的电流规律时,为了简化操作,还可以在A、B两点各接一个开关,把电流表接在C点,如图所示.并联电路中各支路独立工作,互不影响,故只闭合S、S1时,电流表测通过L1的电流;只闭合S、S2时,电流表测通过L2的电流;三个开关都闭合时,电流表测干路电流.

5.【实验结论】

(1)串联电路中的电流处处相等.

(2)并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和.

【例1】小章和小赵按照课本要求“探究并联电路中电流规律”，他们设计的电路如图甲所示。

（1）在连接电路的过程中，开关应该　断开　。

（2）为了防止损坏电流表，在事先不能估计电流大小的情况下，应先进行　　，小章闭合开关时，发现所使用的电流表指针向零刻度线的左侧偏转，原因可能是　　。

（3）在实验过程中他们连接了如图乙所示的电路，闭合开关后，观察到灯　　（选填“发光”或“不发光” 。

（4）请在图乙上只改动一根导线，使、并联，电流表测干路电流，测灯的电流，开关控制所有用电器。（要求：在需要改动的导线上画“”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉）。

（5）他们采用了以下两种方法多次完成实验。

方法一：改变电源电压

方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）

①将测出的电流值填入表中，①空格处电流表示数如图丙所示，为　　。

| 实验次数 | 处的电流 | 处的电流 | 处的电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.20 | ① | 0.44 |
| 3 | 0.26 | 0.30 | 0.56 |

通过对数据分析可知：

②前面两次实验是采用的方法　　来进行的。

③由实验数据可以得出的结论是：并联电路中于路电流等于　　。

【解答】解：

（1）在连接电路的过程中，开关应该断开；

为了防止损坏电流表，在事先不能估计电流大小的情况下，应先进行试触；

小章在闭合开关时发现所使用的电流表指针反向偏转，原因可能是电流表正负接线柱接反了；

（3）如图乙所示的电路，与串联后再与导线并联，即与短路了；闭合开关后，观察到灯不发光；

（4）、并联，电流表测干路电流，接在干路上；测灯的电流，测与灯串联；开关控制所有用电器，开关接在干路上，如下图所示：

（5）①空格处电流表示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为，示数为；

②由表中数据知，第2次实验对应的电流是第1次的2倍，故采用的是改变的电源电压大小，即是采用的方法一来进行的；

由实验数据知：

；；；

可以得出的结论是：并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

故答案为：（1）断开；

（2）试触；电流表正负接线柱接反了；

（3）不发光；与短路；

（4）如上所示；

（5）①；②一；③各支路电流之和。

【例2】在“验证并联电路中干路电流与支路电流关系”的实验中：

（1）实验室提供两种规格灯泡若干，小李和小张分别选用两个灯泡，按图1的电路图连接电路，请在图2实物图中用笔划线连好电路。

（2）进行实验时，小李闭合开关后看到电流表指针偏转角度很少，出现如图3乙所示的实验现象，这是因为　电流表量程选大了

（3）两人在图1的并联电路、、三点同时接上电流表，各自做了一组实验，数据记录如下表：

|  | 点的电流 | 点的电流 | 点的电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小李实验 | 0.24 | 0.13 | 0.37 |
| 小张实验 |  |  | 0.48 |

如图3丙电流表示数是小张测量点时的实验结果，由图可知，经过点的电流大小为　　。

（4）请根据并联电路电流特点，分析经过点的电流大小为　　，你的分析依据是　　。

（5）在连接电路时，如发现有连接错误，不少同学习惯于将电路全部拆除，重新连接。其实，有时只要思考一下，拆除或改接某些导线就能解决问题。现在考考你，如图4是某同学连接的电路。对于这个电路，只须拆除一根导线，就能成为两灯串联的正确电路。请在要拆除的那根线上打上“”号。

【解答】解：（1）电流从电源的正极出发，经开关后分支，一支经灯泡、电流表后回到电源的负极，一支经灯泡回到电源的负极，如下图所示：

（2）根据图3可以看出：电流表所接量程为，即电流表量程选大了，造成指针偏转较大太小，读数误差较大；

（3）由图4可知电流表的两端为，分度值为，所以指针所指位置的电流为；

（4）因并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以通过点的电流：；

（5）从电源的正极出发，经开关、一个灯泡、另一个灯泡、电流表到电源的负极，去掉多余的一根导线，如下图所示：

故答案为：（1）如上图所示：（2）电流表量程选大了；（3）0.24；（4）0.24；并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；（5）如上图所示。