八年级物理学科 课时计划

年  月   日

| 题目 | 第六章 质量和密度 第1节 质量 | 第 节 | 第 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 知识与技能： 1．了解质量的初步概念，能正确说出质量的单位和进率，并能正确地进行质量单位换算。 2．知道质量是物体的一个基本属性，它不随物体的形状、位置、状态的变化而变化。 3．了解测量质量的常见工具。 4．了解托盘天平的结构，知道托盘天平的使用方法和注意事项。 5．会用天平称量固体、液体的质量。 过程与方法： 1．通过观察和比较，形成对质量概念的初步认识。 2．通过观察和操作，让学生认识测量质量的工具。 3．通过观察和操作，让学生体会托盘天平是精密的测量物体质量的仪器；进一步了解托盘天平的结构和原理。 4．通过观察和操作，让学生理解托盘天平的正确使用方法，并能正确使用托盘天平测量物体的质量。 情感、态度、价值观： 1．学生通过动手操作有关物体形状、位置、状态改变而质量不变的实验，明白科学探究是获取真理的一种重要实验方法。 2．通过介绍杆秤，对学生进行爱国主义教育，激发学生的民族自豪感。 3．激发学生学习使用托盘天平的兴趣，在使用天平的过程中，锻炼学生的动手能力，进一步培养学生良好的习惯和实事求是的科学态度。 |  |  |
| 重点 | 1．质量概念的理解；质量是物体的一个基本属性，它不随物体的形状、位置、状态的变化而变化。 2．托盘天平的正确使用方法；正确使用托盘天平测量物体的质量。 |  |  |
| 难点 | 1．对质量的单位形成具体的认识，并能正确进行质量单位的换算。 2．能正确理解质量、物质、物体之间的区别和联系。 3．正确使用托盘天平称量一定质量的固体和液体。 |  |  |
| 媒体使用 | 白板、多媒体电脑、课件；托盘天平和砝码1套、杆秤、台秤、金属块、石块、大烧杯、小烧杯、胶头滴管等。 |  |  |
| 教 学 过 程 | [新课导入] 由观看宇宙，引发学生认识世界。对比铁钉和铁锤、大小玻璃杯、木质桌椅等大小不同的多种物体，认识到一切物体由物质构成。物体含多少物质呢？不同物体含有的物质多少不一定相同。古埃及人用天平粗略测量物质的多少了，现在人如何测量物质的多少呢？我们来认识一下衡量物质多少的物理量吧。 [进行新课] 一、质量 1．定义：物体所含物质的多少。 2．物理量符号：m 3．单位：（1）国际单位：kg（千克）国际千克原器保存在法国巴黎国际计量局。 （2）常用单位：t（吨）、g（克）、mg（毫克） （3）单位换算： （4）我国的质量单位（市制单位） ①单位：斤、两 ②单位换算：1斤=10两；1公斤=1千克= 2斤 4．估测常见物体质量：成年人约40－90 kg、1包方便面约100 g、1只鸡或鸭约2 kg、1升水1 kg、1个苹果约250 g 二、质量是物体的本身属性：物体的质量不随物体的形状、状态、位置的改变而改变。 三、质量的测量： （一） 测量工具：天平 1．生活中的测量工具：秤。如台秤（磅秤）、杆秤、案秤、电子秤。 2．实验室中的测量工具：托盘天平 3．托盘天平的构造：（1）底座（2）托盘架（3）托盘（4）标尺（5）平衡螺母（6）指针（7）分度盘（8）游码（9）横梁（10）砝码（11）镊子 （二）天平的使用 1．使用的注意事项 （1）不能“超过称量”；（2）用镊子加减砝码，不要把砝码弄湿弄脏；（3）潮湿的物品和化学药品不能直接放在天平托盘上。 2．使用方法 实验前：（1）将天平放在水平台面上，将游码置于标尺左端的零刻线处； （2）调节平衡螺母使横梁平衡（反向调节），使指针指在分度盘中线处（或摆动时指针左右摆动幅度相同） 实验中：把被测物体放在左盘里，向右盘中加减砝码，并调节游码在标尺上的位置，直到横梁恢复平衡。 读法：m物= m砝+ m游码示数 实验后：整理实验台。游码归零，砝码回盒。 记忆方法 实验前：放（水平放置）、拨（游码归零）、调（调平衡螺母） 实验中：放（左物右码，先砝码，后游码，砝码先大后小）、读（左= 右+ 游码） 实验后：回（砝码回盒）、归（游码归零） 四、用天平测量固体和液体的质量 1．测量固体的质量：（1）调节天平；（2）被测物体放左盘，砝码放右盘，移动游码，使天平平衡；（3）记录数据。 2．测量液体的质量 （1）调节天平；（2）测量空烧杯质量m0；（3）将被测液体倒入烧杯，测量总质量m总；（4）被测液体质量m=m总− m0。 [小结] 质量；质量是物体的本身属性；质量的测量；用天平测量固体和液体的质量 [练习]略 [板书设计] 第六章 质量和密度 第1节 质量. 一、质量 二、质量是物体的本身属性：; 三、质量的测量： 四、用天平测量固体和液体的质量. |
| 教学反思 |  |  |  |