2025年中考物理高频易错考前预测-电磁学

学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________

一、单选题

1．“珍爱生命、注意安全”是我们日常生活中必须具有的意识。下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．使用正在充电的手机打电话

B．不接地使用三角插头的用电器

C．发现有人触电要迅速用手把他拉开

D．外壳破损的用电器要及时维修或更换

2．如图所示的电路，电源电压恒定，当开关S闭合时（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数变大	B．电流表示数变大，电压表示数不变

C．电流表示数不变，电压表示数变小	D．电流表示数不变，电压表示数变大

3．下列关于电功、电功率的一些说法中正确的是（  ）

A．用电器消耗的功率越大，则电流做功越快

B．用电器消耗的电功率越小，则电流做的功就越少

C．千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D．通过用电器的电流做功越多，则用电器功率就越大

4．我国天问一号火星探测器通过一次任务完成火星环绕、着陆和巡视三大目标，标志着我国在行星探测领域跨入了世界先进行列。天问一号在环绕火星运行过程中，下列说法正确的是（　　）

A．天问一号相对火星做匀速直线运动

B．天问一号相对火星处于静止状态

C．天问一号通过声波将信息传回地球

D．天问一号通过电磁波将信息传回地球

5．用电压为220V的电源向远处某工地的一盏标有“PZ220 100”的白炽灯供电，由于导线有电阻，灯泡实际的功率只有81W，则导线消耗的功率（　　）

A．小于19W	B．等于19W	C．大于19W	D．无法确定

6．如图所示，关于家用插座说法中，正确的是

A．开关串联在干路中，指示灯与各组插孔并联在电路中

B．开关、指示灯和各组插孔并联在电路中

C．开关、指示灯和各组插孔串联在电路中

D．各组插孔串联在一起与指示灯并联在电路中

7．物理图象可以用来直观且定量地描述物理概念和物理规律，如图所示的图象，不能表示一定条件下两个物理量之间关系的有（　　）

A．匀速运动过程中，路程和时间之间的关系

B．在弹性限度内，弹簧受到的拉力与弹簧长度之间的关系

C．电阻一定时，电流和电压之间的关系

D．物体重力与质量的关系

8．在探究“通过导体的电流与导体电阻大小的关系”时，采用的电路如图所示。电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“15Ω 1A”字样。在a、b间先后接入5Ω、10Ω不同阻值的定值电阻R，移动滑片P，使电压表示数为1.5V，分别读出电流表的示数。当换上20Ω的电阻接入a、b间时，虽调节滑动变阻器，但电压表示数始终无法达到1.5V，为使电压表示数为1.5V，下列措施中可行的有（　　）

A．将原滑动变阻器改换为新的“30Ω 1A”后重新调节

B．将原滑动变阻器改换为新的“10Ω 1A”后重新调节

C．将电源更换为4.5V电压后重新调节

D．将换上的20Ω定值电阻更换为“30Ω”后重新调节

二、多选题

9．关于电流的方向，下列说法中正确的是（　　）

A．与电子定向移动方向相反	B．从电池正极流向负极

C．与正电荷定向移动方向相同	D．与电子定向移动方向一致

10．下列关于安全用电和家庭电路的说法正确的是（　　）

A．大功率家用电器的金属外壳必须接地

B．空气开关跳闸，一定是电路发生了短路

C．使用试电笔时，手必须接触笔尾金属体

D．控制电灯的开关必须接在电灯和火线之间

11．被誉为“光纤之父”的华人科学家高锟荣获了2009年诺贝尔物理学奖。光导纤维是由纯度极高的石英玻璃（主要成分是二氧化硅）拉制而成的。诺贝尔奖评委会这样描述：“光流动在细小如线的玻璃丝中，它携带着各种信息数据向每一个方向传递，文本、音乐、图片和视频因此能在瞬间传遍全球。”下列关于光导纤维的说法中正确的是（　　）

A．光导纤维的主要成分是氧化物

B．光纤通信不容易受外界干扰，能够传播更远

C．光导纤维是利用光传输信息的

D．石英玻璃能够拉制成细丝说明它的弹性好

12．在探究电流与电阻的关系实验中，实验桌上有以下器材：蓄电池（6V），电流表，电压表，定值电阻3个（5Ω、10Ω、15Ω），开关，滑动变阻器（20Ω  1.5A），导线若干。小明想保持电压表示数为2V，将5Ω，10Ω，15Ω的电阻分别接入电路中，发现接入15Ω时，电压表的示数无法达到2V。下列改进办法中，可以完成探究的是（　　）

A．降低电源电压

B．更换最大阻值更大的滑动变阻器

C．保持电压表的示数为3V

D．用20Ω定值电阻替换15Ω的定值电阻

13．如图是一个天然气泄漏检测电路的原理图．电源电压恒定不变，R0为定值电阻，R为气敏电阻（其阻值随天然气浓度的增大而减小），则（   ）

A．天然气浓度增大，电压表示数变大

B．天然气浓度减小，电流表示数变大

C．天然气浓度增大，电路消耗的总电功率变小

D．天然气浓度减小，电压表与电流表示数的比值不变

14．在图示的电路中，灯泡L1 和L2 完全相同，当S、S1、S2都闭合时，电流表的读数是0.54安，下面的说法中你认为正确的是（    ）

A．两个灯泡中的电流相同，都等于0.27安

B．无论断开S1或S2，电流表的读数都是0.54安

C．无论断开S1或S2，电流表的读数都是0.27安

D．电流表的读数是干路电流，大小等于L1、L2电流之和

15．在电学实验操作中，正确的是

A．在连接电路过程中，开关应当是断开的

B．不允许直接用导线将电源的正、负极连接起来

C．测量电流大小时，电流表应当串联在被测电路中

D．测量电压大小时，电压表应当与被测电路并联

16．如图所示，R1和R2为阻值不同的定值电阻，滑片P置于变阻器中间，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合S1，滑片向左滑动，电压表的示数不变

B．只闭合S2，滑片向右滑动，电压表与电流表A1示数的比值变小

C．只闭合S2和S3，且滑片置于最右端时，两电流表的示数可能相等

D．先闭合S1，S2，电路中的总电流为I1，再闭合S3并移动滑片后，电路中的总电流为I2，I1与I2可能相等

三、填空题

17．安装家庭电路时，主干线要选用比较粗的铜线，是用减小主干线       的方法来减少电线的发热量；远距离输电采取高压输电是在保证输出功率足够大的时候用减小       的方法来减少导线的发热量。

18．如题图所示用电压表测量这个自制电池的电压，其现象如图所示，这个电池的电压是        V，电池的正极是        （选填“锌片”或“铜片”）。

19．在探究电流与电压、电阻的关系时，若探究电流与电压的关系，需控制       不变；探究电流与电阻的关系时，需控制       不变．

20．焦耳定律：电流通过导体时，通电导体产生的热量，跟        成正比，跟        成正比，跟        成正比．

21．无线电波与声波都可以传递信息，两者有许多相似与不同之处，请仿照下例，通过举例说明无线电波不同于声波的两个特点。

| 序号 | 事例 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玉兔号探测器通过无线电把月球表面图像传送回地球 | 说明无线电波传送的距离很远 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

22．为了确定标示不清的铅蓄电池的正、负极，小光同学将该电池和一螺线管相连，闭合开关S后，小磁针静止时的指向如图所示，由此可以判断，c端是铅蓄电池的       极，螺线管外部的磁感线从      （填“a或b”）端出来．

23．如图所示电路中，要使电灯L1和L2接成串联电路，应闭合开关          ；若要使电灯L1和L2接成并联电路，应闭合开关

24．如图所示，电源两端电压U=3V保持不变。当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P在AB中点时，电压表示数为U1，电流表示数为I1；当滑动变阻器滑片P移至B端时，电压表示数为U2，电流表示数为I2；当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器滑片P移至A端时，电流表示数为I3，已知R2=1Ω，U1：U2=3：4，I2：I3=1：6，则当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表示数I1为     A。

四、作图题

25．如图所示为测量小灯泡电阻实验电路图，请在圆圈中填入合适的电表符号，并在虚线框画出滑动变阻器，使滑片向左移动，灯泡变亮。

(    )

26．请根据图所示的实物图，在虚线框内画出对应的电路图。

27．如图所示是家庭电路的一部分，请你正确的将控制电灯的开关和带保险丝的三孔插座接入电路中。

五、实验题

28．在“测定小灯泡的电功率”实验中，电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω。

（1）连接电路时开关应            ；

（2）请你在图甲中用笔画线代替导线将图中的实物电路连接完整；(        )

（3）闭合开关前，图甲中滑动变阻器的滑片P应位于            （选填“A”或“B”端）；

（4）闭合开关后，电压表和电流表的示数都较小，小灯泡不发光，其原因是            ；

（5）小叶同学闭合开关后移动滑片P使电压表的示数为2.5V，此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为            W；

（6）爱探究的小强用另一只电流表A2和一个5Ω的定值电阻R0串联取代了电压表的位置，同样可以测出小灯泡的额定功率，请画出电路图           。具体操作是：闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，使电流表A2的示数为            A时，小灯泡正常发光，此时原来电流表A1的示数为I，则小灯泡的额定功率的表达式为            。

29．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

她画出了如图所示的电路图（ab之间为导体），并正确连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：

(1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是          .

(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是          .

(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是          .

30．小李在探究“串联电路的电压特点”的实验中，连接了如图甲所示的电路，电源为两节新干电池。

(1)小李在连上最后一根导线时，灯泡 L1 不发光、L2发光，且电压表的示数为0，则小李在连接电路时存在的错误是      ，此时电路中的故障可能是      ；

(2)小李排除故障并纠正错误后重新实验，某次测量时，电压表的示数如图乙所示，电压表的示数是          V；

(3)在测量完L1两端的电压后，小李想移动一根导线来测量两个灯泡两端的总电压，请你在图甲中要移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线正确连接电路；

(4)完成实验后，小李记录的数据如表所示；

由此初步得出结论：串联电路，        （写表达式）；

此实验在设计方案上存在的不足之处是      ，改进方法是      。

| UAB / V | UCD / V | UAD / V |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5 | 3 |

六、计算题

31．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20 Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为0.3 A，电流表A2的示数为0.2 A．

求：

(1)电源电压U；

(2)电阻R2的阻值；

(3)通电10 s，电流通过电阻R2做的功W2．

32．如图所示的电路图中，Rl=20Ώ，R2=l5Ώ，电源电压不变．(设小灯泡的电阻不变)

(1)当S1、S2都闭合时，电流表A l的示数为0．2A，小灯泡恰好正常发光，则电源电压是多少?

(2)当Sl、S2都断开时，电流表A2的示数为0．1 A，则此时小灯泡的电功率为多少?

(3)求小灯泡的额定功率是多少?

33．小辉家的汽车尾部上标有“2.0T”的字样，其中“T”就是“涡轮增压”，是利用高温、高压的废气去冲击“废气涡轮”高速旋转，来带动同轴的“进气涡轮”也高速旋转，从而增加吸气冲程的进气量并增大进气气压，使汽油燃烧更充分，燃气压强更大，同时也减少了废气中的有害物质，达到提高发动机效率和减少废气污染的目的。这辆汽车的最低油耗可达0.2kg/（kW•h），已知汽油的热值为4.6×107J/kg。（温馨提示：最低油耗是指燃烧最少的汽油获得最大有用功的能量；0.2kg/（kW•h）表示获得1kW•h能量消耗0.2kg汽油）。求：

(1)0.2kg的汽油完全燃烧时放出的热量为多少？

(2)该汽车发动机的效率最高可达多少？（结果保留整数）

七、综合题

34．如图所示的电路中，M、N，是两个接线柱，准备连接滑动变阻器．

（1）当A接M，D接N时，滑片向右移，连入电路的电阻将        ；

（2）当A接M，C接N时，滑片向左移，连入电路的电阻将        ；

（3）当A接M，B接N时，滑片向右移，连入电路的电阻将        ；

（4）当B接M，D接N时，滑片向左移，连入电路的电阻将        ．

35．如图所示，电压表已与被测电阻并联.如果要使这三个串联着的电阻与电源连接，电阻的      端应该接电源的正极.请在图上标出电流的方向.

(     )

36．如图甲所示，用电流表测电流．

(1)若将线头M、N都接到电流表为“0.6”接线柱上，此时电流表的示数如图乙所示．则电流表测的是哪盏灯的电流？大小为多大？

(2)将线头M、N如何连接，才能使电流表的示数最大？若此时，电流表的示数如图丙所示，则两次电流表示数相减，可得流过哪盏灯的电流，大小是多少？

《2025年中考物理高频易错考前预测-电磁学》参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | B | A | D | A | A | B | A | AC | ACD |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 答案 | ABC | ABC | AD | ACD | ABCD | ABD |  |  |  |  |

1．D

【详解】A．若用正在充电的手机打电话，容易发生手机电池爆炸事故，故A不符合题意；

B．使用三角插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电，故B不符合题意；

C．发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，再施救以免造成被救者也触电，故C不符合题意；

D．外壳的绝缘部分如果破损必须及时更换，以免触电，故D符合题意。

故选D。

2．B

【详解】由电路图可知，开关S断开时，电路为R2的简单电路，电流表测电路中的电流，电压表测电源两端的电压；当开关S闭合时，两电阻并联，电压表测电源两端的电压，电流表测干路电流，因电源电压恒定，所以，当开关S闭合时，电压表的示数不变；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电路中的总电流变大，即电流表示数变大，综上分析知，故ACD不符合题意，故B符合题意。

故选B。

3．A

【详解】A．电功率是表示电流做功快慢的物理量，用电器消耗的功率越大，则电流做功越快，故A正确；

B．用电器消耗的电功率越小，但电流做的功不一定越少，因还与通电的时间有关，故B错误；

C．千瓦是电功率的单位，千瓦时是电功的单位，故C错误；

D．通过用电器的电流做功越多，因做功多少还与通电的时间有关，所以用电器功率不一定越大，故D错误；

故选A。

【点睛】本题考查了电功、电功率的概念和意义，电功率是由做功多少和所用时间共同决定的，而不能由其中一个决定。

4．D

【详解】A．天问一号在环绕火星运行过程中，是在做曲线运动，故A错误；

B．天问一号在环绕火星运行过程中，以火星为参照物，天问一号的位置发生变化，所以相对火星处于运动状态，故B错误；

CD．声不能在真空中传播，而电磁波的传播不需要介质，可以在真空中传播，且传播速度快，所以天问一号通过电磁波将信息传回地球，故C错误，D正确。

故选D。

5．A

【详解】若导线的电阻为0，电路中只接入标有“PZ220 100”的白炽灯，总功率为100W，由知，电源电压不变，导线的电阻不为0时，电路的总电阻变大，总功率变小，即P总<100W，此时灯泡消耗的功率P灯=81W，导线消耗的功率

P线=P总-P灯<100W-81W=19W

故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

6．A

【详解】由生活经验可知，开关闭合时，指示灯才会发光，插孔才能正常通电，所以开关应串联在干路中； 若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯和各组插孔之间是并联的，故A正确，BCD错误．

7．B

【详解】A．速度一定时，路程和时间成正比，该图象可以反应路程和时间的关系，故A不符合题意；

B．在弹性限度内，弹簧的伸长量与受到的拉力成正比，该图象不能反应弹簧受到的拉力与弹簧长度之间的关系，故B符合题意；

C．电流和电压的关系：电阻一定时，电流和电压成正比，该图象可以反应电流和电压之间的关系，故C不符合题意；

D．重力和质量的关系：物体的重力和质量成正比，该图象可以反映重力和质量的关系，故D不符合题意。

故选B。

8．A

【详解】当换上20Ω的电阻接入a、b间时，虽调节滑动变阻器，但电压表示数始终无法达到1.5V，可能是滑动变阻器最大阻值太小，因为滑动变阻器的电阻太小，滑动变阻器分压太小，使电阻R两端的电压过大造成的，或是由于控制的定值电阻两端的电压太小造成的；或是电源电压太大；或电阻R的阻值太大造成的；故可以将原滑动变阻器改换为新的“30Ω 1A”后重新调节或减小电源电压或换上比20Ω小的电阻，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

9．AC

【详解】ACD．物理学中规定：正电荷定向移动的方向为电流方向。电子带负电荷，因此电流与电子定向移动方向相反。故AC正确，D错误；

B．在电源外部，电流从电池正极流向负极；在电源内部，电流从电池负极流向正极。故B错误。

故选AC。

10．ACD

【详解】A．大功率家用电器的金属外壳应该用导线接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故A正确；

B．家庭电路中的空气开关跳闸了，可能是电路短路或电路中电流过大，故B错误；

C．正确使用测电笔的方法，笔尖接触检测的导线，笔尾接触手，才能检测导线是否带电，故C正确；

D．控制电灯的开关应接在火线和电灯之间，从而防止触电事故的发生，故D正确。

故选ACD。

11．ABC

【详解】A．光导纤维是由纯度极高的石英玻璃（主要成分是二氧化硅）制成的，属于氧化物，故A正确；

B．光纤通信，激光在光导纤维内传播，不容易受外界干扰，能够传播更远，故B正确；

C．光导纤维是利用激光传输信息的，故C正确；

D．石英玻璃能够拉制成细丝说明它的延展性好，故D错误。

故选ABC。

12．ABC

【详解】ABD．根据控制变量法知，在探究电流与电阻的关系实验中，电阻两端的电压始终保持UV=2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压

U滑=U-UV=6V-2V=4V

变阻器分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理：电压比等于电阻比可知，当接入15Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

R滑=2×15Ω=30Ω＞20Ω

故当小明再换接15Ω电阻时，无论怎样调节滑动变阻器，都不能使电压表示数为2V，分析其可能的原因滑动变阻器的最大电阻太小或电源电压较高，故可以更换最大阻值更大的滑动变阻器进行实验，故B符合题意；D不符合题意；还可以降低电源电压，由于定值电阻分压一定，所以滑动变阻器分压变小，从而可以使滑动变阻器连入电路的电阻变小，故A符合题意；

C．如果保持电压表的示数为3V，则滑动变阻器分压3V，根据分压原理：电压比等于电阻比可知，当分别接入5Ω、10Ω、15Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω，可以完成探究，故C符合题意。

故选ABC。

13．AD

【详解】AC．由电路图可知，R0与R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，因气敏电阻的阻值随天然气浓度的增大而减小，所以，当天然气浓度增大时，气敏电阻R的阻值减小，电路中的总电阻减小，由可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，由U＝IR可知，R0两端电压变大，即电压表示数变大，由P=UI可知电路消耗的总电功率变大，故A正确，C错误；

BD．天然气浓度减小时，气敏电阻R的阻值增大，电路中的总电阻减小，由可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，由R可知，电压表与电流表示数的比值等于定值电阻R0的阻值，所以两者的比值不变，故B错误，D正确．

故选AD。

14．ACD

【详解】A．此电路为并联电路，因为两灯完全相同，干路电流等于各支路电流之和，所以两个灯泡中的电流相同，都等于0.27安，故A正确；

BC．无论断开S1或S2，电流表的读数都是0.27安，故B错误，C正确；

D．电流表的读数是干路电流，大小等于L1、L2电流之和，故D正确。

故选ACD。

15．ABCD

【详解】在连接电路过程中，开关应当是断开的，故A正确；若直接用导线将电源的正、负极连接起来，电路就是短路．所以，不允许直接用导线将电源的正、负极连接起来，故B正确；测量电流大小时，电流表应当串联在被测电路中，故C正确；测量电压大小时，电压表应当与被测电路并联，故D正确．

16．ABD

【详解】只闭合S1，电路中只有电流表A1和滑动变阻器，电压表通过R1接在电源两端，其示数等于电源电压 ，所以移动滑片其示数也不变，A对；

只闭合S2，R1与滑动变阻器串联，A1测串联电路的电流，电压表测总电压，滑片向右移动，滑动变阻器接入电路的电阻值减小，串联电路的总电阻减小，而电压表与电流表A1示数的比值即为电路的总电阻，所以变小，B对；

只闭合S2和S3，且滑片置于最右端时，R1和R2并联，电流表A1测R1的电流，A2测R2的电流，由于R1和R2为阻值不同的定值电阻，所有两个电流表的示数不可能相等，C错；

闭合S1，S2，电路中只有滑动变阻器，再闭合S3，R2与滑动变阻器并联，移动滑片，可能使并联电路的总电阻等于只闭合S1，S2时滑动变阻器的电阻，所以两次电流可能相等，D对．

17．     电阻     电流

【详解】[1]在导线材料与长度一定的情况下，导线的横截面积越大，导线电阻越小。主干线要选用比较粗的铜线可减小电阻。由焦耳定律可知，是用减小电阻的方法来减少电线的发热量。

[2] 根据P损=I2R，要减小功率的损耗，可以减小传输的电流或减小电阻；在功率一定的情况下，根据P=UI，采用高压输电的方法，要减小电流，减小导线的发热量。

18．     0.5     铜片

【详解】[1]由图可知，电压表选的量程为0～3V，电池的电压为0.5V。

[2]因为与电压表正接线柱相连的为电池的正极，所以铜片是电池的正极。

19．     电阻     电压

【详解】根据控制变量法，若探究电流与电压的关系，需控制电阻不变；探究电流与电阻的关系时，需控制电压不变．

【点睛】电流与电压和电阻有关．当被研究问题受多个因素影响时，研究问题和某一个因素的关系时要控制其他因素一定，这种方法叫控制变量法．

20．     电流的二次方成     导体的电阻     通电时间

【详解】焦耳定律：电流通过导体时，通电导体产生的热量，跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比．

【点睛】基础知识要牢记，有了这些东西，才能进一步理解、运用、提高．

21．     见解析     见解析     见解析     见解析

【详解】[1][2]通过无线电视直播可以把春晚的画面实时传播到千家万户，说明无线电波传播的速度很快。

[3][4]无线电通信时必须使用专业器材才能听到声音，说明无线电波不能被人耳直接所到。

22．     正     b

【详解】首先根据小磁针静止时的指向，根据异名磁极相互吸引的知识，分析左端是螺旋管的S极，右端为N极；再根据安培定则，让拇指指向右端，四指所指的下，则d端是回电流的方向，c是电源的正极；螺线管外部的磁场与条形磁场方向类似，外部磁感线从N极出发，回到S极，也就是从b端出来，回到a端．

23．     S2     S1、S3

【详解】[1]由题图，若闭合开关S2，则电流从电源正极出发后先后依次经过两盏灯泡，所以它们是串联的；如下图所示

[2]当闭合开关S1 、S3时，电流从电源正极出发后分别流经两盏灯泡，后又汇合一点回到电源的负极，所以它们是并联的；如下图所示

24．1.5

【详解】当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P在AB中点时，电阻R1与滑动变阻器最大电阻的一半电阻串联，电阻R2开路，电压表测量滑动变阻器的电压，电流表测量电路电流，等效电路图如图甲所示；当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P移至B端时，电阻R1与滑动变阻器最大电阻串联，电阻R2开路，电压表测量滑动变阻器的电压，电流表测量电路电流，等效电路图如图乙所示；当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器滑片P移至A端时，滑动变阻器接入电路中电阻为0，电阻R1与电阻R2并联，电压表被短路，电流表测量干路电流，等效电路图如图丙所示：

由得

得

电源的电压不变，则

解得，串联电路中总电阻等于各分电阻之和，则图乙中的电流

并联电路中各支路两端的电压相等，且干路电流等于各支路电流之和，图丙中的干路电流

由

得，即

解得，则

所以

25．

【详解】电压表并联，电流表串联，滑动变阻器向左移动后，连入电路中的长度变短，如图所示：

。

26．

【详解】由实物图可知，电流从电源正极流出经开关S1后分两路，一支经过灯泡L2，另一支经过开关 S2、灯泡L1，汇合后回到电源负极，电路图如图

27．

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。保险丝接在火线位置，如图所示：

28．     断开          A     滑动变阻器接入电路的阻值太大，电流过小，小灯泡的实际功率较小，没有达到发光功率     0.7          0.5     2.5V×（I﹣0.5A）

【详解】（1）[1]为了保护电路，连接电路时，需要断开开关。

（2）[2]小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω，则小灯泡的额定电流大约为

所以电流表量程为0～0.6A，且与灯泡串联，电流从正接线柱流入负接线柱流出，如图所示：

（3）[3]为了保护电路，闭合开关前滑片在阻值最大处，即A端。

（4）[4]闭合开关后，电流表和电压表的示数都较小，小灯泡不发光，其原因是：滑动变阻器接入电路的阻值太大，电流过小，小灯泡的实际功率较小，没有达到发光功率。

（5）[5]电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，电流为0.28A，灯泡的额定功率为

P=UI=2.5V×0.28A=0.7W

（6）[6]将电流表A2与定值电阻R0串联，再与灯泡并联，电流表A1测量干路额电流，滑动变阻器串联在电路中，如图所示：

[7][8]此时电流表A2与定值电阻R0串联相当于电压表，使并联电路电压等于灯泡额定电压2.5V时，灯泡可以正常发光，此时电流表A2的示数为

电流表A1的示数为I，则小灯泡的额定功率的表达式为

P额=U额I额=2.5V×（I﹣0.5A）

29．     A、C     C、D     B、C

【详解】影响导体电阻大小的因素有导体的长度、横截面积、材料、温度，在探究导体电阻大小与哪些因素有关实验时采用控制变量法，要验证猜想①导体的电阻与导体的材料有关，要控制温度、横截面积、长度相同，表格中满足条件的导体为A、C，故小芳同学应选择的两段导体是A、C；要验证猜想②在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关，要控制温度、横截面积、材料相同，表格中满足条件的导体为C、D，故小芳同学应选择的两段导体是C、D；要验证猜想③在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关，要控制温度、长度、材料相同，表格中满足条件的导体为B、C，故小芳同学应选择的两段导体是B、C.

点睛：本题考查的重点是控制变量法，难点是如何理解控制变量法，为什么采用控制变量法，解题技巧是当利用控制变量法研究物理问题时，除去研究量不同外其他因素均保持不变，分别找出保持不变量的选择，其交集部分就是要选的内容．

30．(1)     连接电路时开关未断开     L1短路

(2)0.5

(3)

(4)     UAD=UAB+UCD     实验次数少，结论不具有普遍性     更换不同规格的灯泡再做几次实验

【详解】（1）[1][2]由图甲中可知灯泡L1、L2串联，电压表并联在灯泡L1两端，当连上最后一根导线时，灯泡L2就发光，说明连接电路时开关未断开，此时电路是通路，但灯泡L1不发光、电压表的示数是零，说明灯泡L1短路。

（2）题中电源是2节新干电池，即电源电压是3V，所以电压表是小量程接入，分度值是0.1V，示数是0.5V。

（3）要测两个灯泡的总电压，需将电压表并联在两个灯泡的两端，所以只需将灯泡L1右接线柱上的导线改接到灯L2右接线柱即可，具体如图所示：

（4）[1]由图中数据可得表达式

UAD=UAB+UCD

[2][3]此方案只做了一次实验，不能得出普遍结论的，所以需要更换不同规格的灯泡再做几次实验。

31．     6V     30Ω     12J

【详解】如图，两电阻并联，两电流表分别测量两电阻的电流．

（1）电源电压为：；

（2）R2的阻值为：；

（3）通电10 s，电流通过电阻R2做的功：

．

故答案为(1). 6V    (2). 30Ω    (3). 12J

点睛：重点是欧姆定律的应用和电功的计算，除了公式熟练应用以外，关键是用好并联电路的电压、电流特点，解题不难．

32．（1）3V；（2）0.1W；（3）0.9W

【详解】(1)当S1、S2都闭合时，R1被短路，R2与灯并联，电流表A1测R2支路电流，由 可知电源电压： ；

(2)当S1、S2都断开时，R2断路，R1与灯串联，电阻R1的电压： ，灯泡的电压：，小灯泡的电功率： ；

(3)小灯泡的电阻： ，小灯泡的额定功率：.

33．(1)9.2×106J；(2)39%。

【详解】(1)0.2kg的汽油完全燃烧时放出的热量

Q放=mq=0.2kg×4.6×107J/kg=9.2×106J

(2)根据题意可知，完全燃烧0.2kg汽油获得的能量为

W=1kW•h=3.6×106J

汽车发动机的效率

答：(1)0.2kg的汽油完全燃烧时放出的热量为9.2×106J；

(2)该汽车发动机的效率最高可达39%。

34．     变大     变小     不变     变大

【详解】（1）当A接M，D接N时，滑动变阻器接入左半段，滑片向右移，连入电路的电阻变大．（2）当A接M，C接N时，滑动变阻器接入左半段，滑片向左移，连入电路的电阻将变小．（3）当A接M，B接N时，滑动变阻器都接入电路，滑片向右移，连入电路的电阻将不变．（4）当B接M，D接N时，滑动变阻器接入右半段，滑片向左移，连入电路的电阻将变大．

点睛：滑动变阻器有四个接线柱，滑动变阻器哪一段接入电路，主要看接入的下面接线柱，滑片远离下面接线柱，接入电路电阻变大，滑片靠近下面接线柱，接入电路的电阻变小．

35．     d

【详解】[1]读图可知，电压表的左端为负接线柱，右端为正接线柱，根据电压表“正进负出”的连接要求，必须使电流从右端的c接线柱流入电压表，即电阻的d端应该接电源的正极；

[2]电流方向如图所示：

36．(1)测L1的电流；0.5A；(2)M接“3” N接“一”， L2； 0.4A

【详解】（1）将线头M、N都接到电流表为“0．6”接线柱上时，L1灯的电流通过电流表，而L2灯的电流不经过电流表，所以电流表测的是L1灯的电流，因为电流表接0.6A的接线柱，电流为：0.5A．

（2）选根据丙图判断，因为要电流最大，所以丙读数一定大于0.5A，那么可以肯定电流表接的0-3A的量程，读数为：0.9A；

使电流表的示数最大，只能是让电流接在干路上，两个灯的电流都通过电流表，所以将线头N接电流表的负接线柱，M接电流表的3A接线柱；

两次电流表示数相减，即并联电路的干路电流减去一个支路电流应该等于另一个支路的电流，又因为第一次测量的是L1的电流，所以相减的差为L2的电流，即：．

答案：（1）L1   0.5A    （2）N接“-”接线柱，M接“3”接线柱   0.9A    L2    0.4A

点睛：考查并联电路的电流特征和电流表的使用，关键是看懂实物图和如何连接实物图，相比电路图，实物图更不容易看懂，最大的不同：实物图的分支出现在接线柱，而电路图是在导线中间出现分支的，要多练习，注意总结特点．