- 专题15.5 串、并联电路中电流的规律

- （知识梳理+4个考点讲练+中考真题演练+难度分层练 共37题）

知识梳理 技巧点拨	1

知识点梳理01：串联电路的电流规律	1

知识点梳理02：并联电路的电流规律	2

优选题型 考点讲练	4

考点1：探究串联电路和并联电路中电流的特点	4

考点2：串联电路的电流规律	6

考点3：并联电路的电流规律	7

考点4：应用串、并联电路电流规律	8

中考真题 实战演练	9

难度分层 拔尖冲刺	11

基础夯实	11

培优拔高	14

## 知识点梳理01：串联电路的电流规律

- 1. 提出问题：串联电路中各点的电流有什么关系？

- 2. 猜想或假设：你认为串联电路中各点电流可能有怎样的关系？（要有猜想依据）

（1）不相等，经过用电器后，能量不断地在消耗，所以会减少；

（2）由于串联电路的电流只有一条通路，故A、B、C三点的电流大小相同。

- 3. 设计实验：

（1）实验器材：干电池、开关、几个规格不同的灯泡、电流表、若干导线。

（2）电路图：

（3）实验步骤：根据电路图连接电路，并进行测量。

（4）把测量数据记录在表格中。

（5）换上另外两个规格不同的灯泡，再次测量各点的电流，看看是否还有同样的关系。

（6）实验表格：

| 次数 实验 电流 | A点的电流IA/A | B点的电流IB/A | C点的电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

（7）实验结论：串联电路的电流规律IA=IB=IC

分析测量结果可知，在忽略误差的情况下，无论灯泡的规格是否一样，通过它们的电流都是相等的，所以猜想（2）正确。

实验的方法是“归纳法”，实验过程中全部测量完一次后，再更换不同规格的灯泡再次测量，避免实验存在偶然性，使实验结论具有普遍性。

## 知识点梳理02：并联电路的电流规律

- 1. 提出问题：并联电路中各点的电流有什么关系？

- 2.猜想或假设：你认为并联电路中各点电流可能有怎样的关系？（要有猜想依据）

- 3.设计实验：

（1）实验器材：两节干电池、开关、几个规格不同的灯泡、电流表、若干导线。

（2）电路图：

（3）根据电路图连接电路，并进行测量。

（4）把测量数据记录在设计的表格中。

（5）换上另外两个规格不同的小灯泡，再次测量各点的电流，看看是否还有同样的关系。

（6）实验表格：

| 次数 电流 | A点的电流IA/A | B点的电流IB/A | C点的电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

(7)实验结论：并联电路的电流规律IA=IB+IC。

（1）测量每一个支路的电流值时，一定要把另一个支路也接入电路中，在实验过程中，应选择几组不同规格的几组灯泡进行实验，通过几组实验归纳总结出并联电路的电流规律，而不能只测量一次，目的也是避免偶然性，使得出的结论具有普遍性。

（2）并联电路的电流规律是干路电流等于各支路电流之和，但是支路之间的电流并不一定平分干路的电流。

## 考点1：探究串联电路和并联电路中电流的特点

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）小余和小乐为了探究并联电路的电流特点，设计了如图Ⅰ所示的电路进行实验。

(1)小乐试触时发现电流表的指针向着零刻度线的左侧偏转，如图Ⅱ所示，你认为原因可能是      。

(2)排除故障后，他们把电流表依次接入电路中的A、B、C三处，通过改变电源电压完成第一、二次实验数据的测量，并将实验数据填入下表。

|  | A处的电流IA | B处的电流IB | C处的电流IC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 0.16 | 1.2 | 0.4 |
| 第二次测量 | 0.32 | 0.48 | 0.8 |
| 第三次测量 |  |  |  |

①上面设计的表格中存在的不足之处是      。

②上述表格所记录的数据中，明显错误的数据是      ，造成错误的原因可能是            。

(3)在测量第三次实验数据时，他们通过更换支路中的灯泡（规格不同），测出了两支路和干路上的电流分别为IA、IB、IC，对应的电流表的示数分别如图Ⅲ甲、乙、丙所示，可读出：IA=0.5A，IB=      A，IC=      A。根据此次测量结果，在误差允许范围内，你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是      （写出关系式即可）。

【变式训练01】（25-26九年级上·广东揭阳·阶段练习）为了探究并联电路的电流特点，同学设计了如图1所示的电路进行实验。

(1)在做使用电流表测电流的分组实验中，A组同学试触时电流表的指针向着没有刻度的一侧偏转，如图2所示，根据你的分析，你认为原因可能是      ；

(2)B组同学试触时发现电流表的指针扫过有刻度的地方，直到没有刻度的地方，如图3所示，你认为原因可能是      ；

(3)下面设计的表格存在的不足之处是：①      ；②      。

|  | A点的电流IA | B点的电流IB | C点的电流IC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |

(4)排除故障后，测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为IA、IB和IC，电流表示数如图4、图5、图6所示，可读出：IA=0.54A，IB=      A，IC=      A，根据测量结果，在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是：      。（写出关系式即可）

(5)为了验证结论的普遍性，同学采用了更换不同电源继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是：      。

【变式训练02】（2025·内蒙古呼伦贝尔·模拟预测）小明用如图所示的电路“探究串联电路的电流特点”，图甲为电路图，图乙为实物图，用同一个电流表分别接在A、B、C三处去测量电流。

(1)连接实物电路时，开关应处于      状态；

(2)第1次实验时，小明依次测量A、B和C三处的电流，并记录在表中，C点的电流表示数如图丙所示，为      A；

(3)换用不同电池完成测量后，记录数据如表所示，分析数据可得：串联电路中电流      ；

| 实验序号 | 电流表的位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流I/A | 0.32 | 0.32 |  |
| 2 | 电流I/A | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 电流I/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

(4)为使结论更具备普遍性，下一步最好选择与原来规格      （选填“相同”或“不相同”）的灯泡进行实验。这种从个别事实（多次实验）推理出普遍性规律的思维方法叫      法；（选填“归纳”、“类比”或“控制变量”）

(5)实验后，小明猜想灯泡靠近电源正极的远近可能会影响灯泡亮度。为了验证这个猜想，以下方案可行的是______（填字母序号）。

A．开关与电流表位置互换

B．两灯泡位置互换

## 考点2：串联电路的电流规律

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示的电路中，电源保持不变，当只闭合开关S1时，电流表A的示数是0.3 A，问：

(1)此时通过灯泡L3中的电流是多少安？

(2)当开关S1、S2、S3都闭合时，灯泡L2中的电流是800 mA，电流表A的示数是1.4 A，此时灯泡L2和L3中的电流各是多少安？

(3)当只闭合开关S1和S2时，电流表A的示数是多少安？

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·课前预习）如图所示，当开关S1闭合，S2断开时，电流表的示数为0.24A，则通过灯L2的电流是           A。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示的电路中，灯L1和L2是两盏完全相同的灯。若开关S闭合后，电流表示数为0.14A，则通过灯L1的电流大小为         A，通过灯L2的电流大小为         A。

## 考点3：并联电路的电流规律

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示的电路，当开关S闭合时，下列说法正确的是（    ）

A．三个电流表的示数相等

B．若电流表A1的示数为3A，A2的示数可能为2A

C．电流表A2的示数等于通过灯泡L3的电流

D．电流表A3的示数等于通过灯泡L1和L2的电流之和

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·单元测试）如图甲所示的电路，闭合开关后电流表A1与A2的指针的位置分别如图乙所示，电流表A1的读数是多少？电流表A2的读数是多少？通过灯L2的电流是多少？

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示，开关闭合后，灯泡L1、L2的连接方式是           联，电流表A1的示数为0.3A，电流表A2的示数为0.2A，则通过灯泡L1的电流为           A。若L1发光一段时间后突然熄灭，L2仍然发光，此时电流表A1的示数           （选填“变大”“变小”或“不变”）。

## 考点4：应用串、并联电路电流规律

【典例精讲】（24-25九年级下·湖南·开学考试）如图是某次实验电路图。下列说法中正确的是（　　）

A．闭合S1、S2时，A2测流过L2的电流

B．闭合S1、S2时，若L2断路，则L1也不发光

C．只闭合S1时，只有灯L1发光，流过电流表A1、A2的电流大小相等

D．利用该实验探究电路中电流的关系时，应选用相同规格的两灯进行实验

【变式训练01】（24-25九年级上·江西吉安·期中）如图甲所示的电路，当开关闭合后，电流表A1的示数如图乙所示，电流表A1的示数如图丙所示，求：

(1)电流表A1、A2的示数是多少？（必要文字说明）

(2)通过小灯泡L1的电流大小。

(3)通过小灯泡L2的电流大小。

【变式训练02】（23-24九年级上·河北沧州·期中）如图甲所示的灭蚊拍具有灭蚊和照明等功能，其工作原理如图乙所示。若使灭蚊网和照明灯同时工作时，则需闭合开关      ，若照明灯突然发生断路，则通过灭蚊网的电流      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

1．（2025·福建南平·中考真题）如图甲所示的电路中，当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表A1和A2的指针所指位置均为图乙所示，则通过L1的电流是      A，通过L2的电流是      A。

2．（2025·湖北武汉·中考真题）如图所示，将锌片和铜片分别插入橙子、番茄、火龙果中，用导线连接，闭合开关，发光二极管发光。下列说法中正确的是（　　）

A．水果中发生的能量转化是电能转化为化学能

B．在该电路中，经过开关S的电流大于经过发光二极管电流

C．将二极管正负极对调，二极管仍然发光，只是亮度会变暗

D．二极管发光时，电子从二极管的负极流入，正极流出

3．（2025·青海西宁·中考真题）如图所示，电流表A1、A2和A3的示数分别为1.5A、1.0A和0.6A，那么通过灯L1的电流是      A，L2的电流是        A，L3的电流是     A。

4．（2025·广西玉林·中考真题）如图所示，闭合开关后，灯泡和LED灯都能发光。若将电源两极对调，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡发光，LED灯不发光

B．灯泡不发光，LED灯发光

C．通过开关的电流变小

D．通过开关的电流变大

5．（2025·贵州六盘水·中考真题）小强同学做探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验，他连接了如图1所示电路。

(1)首先，他将电流表串联在a处，连接好最后一根导线后，发现两个灯泡立刻亮起，并且电流表指针偏向图2所示位置。这说明他在连线时出现不当之处，即：①            ， ②                          ；

(2)改正错误后，他分别测量出a、b两处的电流为0.24A和0.34A，这说明两个灯泡的规格                         （“相同”或“不相同”）；

(3)一段时间后，他发现L1熄灭，L2亮度不变。小强认为故障原因是L1短路，他的判断 是            （选填“正确”或“错误”）的，因为                    。

## 基础夯实

1．（25-26九年级上·全国·课前预习）如图所示，闭合开关后，发现小灯泡L2比小灯泡L1亮，先后把电流表接在A、B、C三处，电流表的示数分别为IA、IB、IC，它们的关系是（　　）

A．IA<IB<IC	B．IA>IB>IC

C．IA=IB=IC	D．IA=IB+IC

2．（2025·山东淄博·二模）如图所示电路，闭合开关，移动滑片P的过程中，可能出现的现象是（　　）

A．A1变大，A2变小，灯泡亮度不变	B．A1变小，A2变小，灯泡亮度不变

C．A1变小，A2变大，灯泡亮度变暗	D．A1变大，A2变大，灯泡亮度变亮

3．（23-24九年级上·贵州六盘水·阶段练习）如图所示的电路中，当闭合开关时，若发现两个电流示数相等，且均在正常值范围内，则出现的故障是（    ）

A．R1短路	B．R1断路	C．R2 短路	D．R2断路

4．（25-26九年级上·全国·单元测试）有一种节日彩灯是由50只彩色灯泡串联而成的，已知通过第5只灯泡的电流是240mA，则通过第10只灯泡的电流是      A；通过第50只灯泡的电流是      A。这是根据串联电路中      的规律得出的。

5．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示，当开关S1闭合、S2断开时，灯泡L1和灯泡L2的连接方式是     ，若电流表A的示数为0.2A，则通过灯泡L2的电流是     A；当S1和S2都闭合时，灯泡L2     （选填“发光”或“不发光”）。

6．（25-26九年级上·全国·随堂练习）有一种节日彩灯是由100只相同的小灯泡串联而成，接到照明电路中，100只小灯泡都发光，如果第1只小灯泡的电流为200mA，那么，通过第100只小灯泡的电流是       A。

7．（25-26九年级上·全国·课前预习）在如图所示的电路中，闭合开关S后，电流表A1的示数是0.2A，电流表A的示数是0.45A，则通过灯泡L1的电流是           A，通过灯泡L2的电流是           A，干路中的电流是           A。

8．（23-24九年级上·四川泸州·阶段练习）利用实验证明“两电阻并联，当其中一条支路的电流不变时，干路中的电流总大于另一条支路中的电流”，请添加一根导线，将电路补充完整。

9．（25-26九年级上·全国·课后作业）物理课上，老师给同学们出示了一个有盖的木盒，盒盖上可看到两只灯泡和一个开关（导线的连接情况隐藏在盒内），如图所示。

(1)当老师闭合开关时，两只小灯泡都发光；断开开关，两灯泡又同时熄灭。

①请你判断：在这个木盒内，除了导线，一定还有另外一个电路元件，它是        。

②根据上述现象，        （选填“能”或“不能”）断定这两只小灯泡是串联的。

(2)经过检验，这两只灯泡确实是串联的，但在老师闭合开关的时候，细心的小华观察到灯L1比L2亮些，她认为这是因为灯L1比L2更靠近电源正极。在不增加其他器材的条件下，能证实小华的判断是否正确的做法是           。若        （写出现象），则能说明小华的判断是错误的。

10．（25-26九年级上·全国·课前预习）探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。

(1)实验中，若想测干路中的电流，应将电流表接在           （选填“A”“B”或“C”）处。

(2)实验中测得B、C两处的电流分别为0.3A、0.5A，A处电流表指针位置如图乙所示，则A处电流大小为           A。

(3)分析实验数据，并联电路的电流规律是           （写表达式）。

## 培优拔高

11．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示的电路，闭合开关后，灯L1比灯L2亮，下列关于A、B、C三处电流的大小关系正确的是（   ）

A．IA>IB>IC	B．IA<IB<IC	C．IA=IB=IC	D．IA=IB>IC

12．（25-26九年级上·全国·课后作业）在探究串联电路的电流规律时，按图甲连接好电路，闭合开关S后观察到电流表A1、A2的示数如图乙、丙所示，下列说法正确的是（　　）

A．串联电路中电流处处相等

B．电流表A2的示数为1.5A

C．电流表A1的示数比电流表A2的示数小

D．电流每流过一个灯泡都会减小一些

13．（24-25九年级下·江西赣州·期中）如图所示，若电源电压不变，闭合开关S1、S2，电流表有示数且两灯都亮。下列分析正确的是（   ）

A．只断开开关S1，只有L1不亮	B．只断开开关S2，只有L2不亮

C．只断开开关S1时，电流表的指针将往左偏	D．只断开开关S2时，电流表的指针将往左偏

14．（25-26九年级上·全国·单元测试）2024年1月9日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将爱因斯坦探针科学卫星发射升空，发射任务获得圆满成功。如图是航天迷小明制作的火箭点火电路，使用时应先闭合定时开关，使点火器处于      状态，再闭合开关S，进入定时状态；当定时开关断开时，点火器有电流通过进行点火，此时通过指示灯的电流      （选填“大于”“等于”或“小于”）通过点火器的电流。

15．（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示的是一个简单电路图，两个灯泡L1、L2的规格均一样，当闭合S2时，两个灯泡均      ，然后再将S1闭合，电流表A1的示数一定比电流表A2的示数      。（灯泡未烧坏）

16．（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示的充电宝闭合开关，电灯发光，开关与电灯的连接方式是      联。充电宝上有两个输出口，可同时给两台手机充电，输出口1正在为一部手机充电，若把另一部手机接入输出口2，则此时输出口1的电流      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

17．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示电路，电源电压不变，将开关S、S1都闭合，灯泡L1与L2正常发光，电流表测量通过     （选填“L1”“L2”或“L1和L2”）的电流，此时断开开关S1，电流表的示数     （选填“变大”“变小”或“不变”）。

18．（2025·甘肃兰州·二模）按电路图连接实物，已知闭合开关后，通过L1的电流为0.3A，通过L2的电流为0.6A。

19．（25-26九年级上·全国·单元测试）小海和小梅一起做“探究并联电路中电流的规律”实验。

(1)图甲是他们设计的电路图，图乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是      （选填“A”“B”或“C”）处的电流；

(2)如图乙所示，电路闭合开关前，指针指在零刻度线左侧，产生该现象的原因是            。调整后再次闭合开关，发现只有灯泡L1发光，电流表有示数，原因可能是      ；

(3)请在图乙中移动一根导线，测量另外一处的电流。在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接正确的电路。移动后电流表测量的是      （选填“A”“B”或“C”）处的电流；

(4)测出A、B、C三处的电流如表所示，由此得出初步结论：      （只写表达式）。小梅指出：为了得出更普遍的规律，应当进行多次实验。操作方法是            。

| 位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.30 | 0.24 | 0.54 |

20．（25-26九年级上·全国·单元测试）小明、小亮两位同学在探究并联电路中电流的规律时，看到实验桌上的器材有学生电源一个、开关一个、小灯泡两个、导线若干。

(1)他们交流后决定：由小明向老师报告，要求增加元件      ；

(2)小明探究并联电路中的电流规律时，刚接好最后一根导线，灯泡立即发光了，由此可知在连接电路时，他忘了      ；

(3)小明、小亮用相同的器材分别完成实验后，小明发现自己所测的电流值比小亮测得的大，于是他断开开关又仔细观察自己使用的电流表，发现电流表示数为0.04A，这时他意识到使用电流表之前还必须      ；

(4)小明解决了以上问题后，将电流表分别接入图甲所示电路中A、B、C三点处。电流表接入C点处时，闭合开关，电流表示数如图乙所示，请帮他把数据填在表格中；

| A点处电流IA/A | B点处电流IB/A | C点处电流IC/A |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.2 |  |

(5)小明根据数据得出并联电路中电流的规律：并联电路中干路电流等于各支路电流之和。请你指出小明实验中的不足之处：      。