- 专题16.3 电阻

- （知识梳理+15个考点讲练+中考真题演练+难度分层练 共55题）

知识梳理 技巧点拨	1

知识点梳理01：电阻——对电流的阻碍作用	2

知识点梳理02：影响电阻大小的因素	3

知识点梳理03：半导体和超导现象	4

优选题型 考点讲练	5

考点1：电阻的概念	5

考点2：电阻的单位	6

考点3：导体的电阻是导体本身的一种性质	6

考点4：探究影响导体电阻大小实验电路的设计及连接	6

考点5：探究电阻大小与导体长度的关系	7

考点6：探究电阻大小与导体横截面积的关系	9

考点7：探究电阻大小与导体材料的关系	10

考点8：检验其他的猜想(如温度等)	12

考点9：实验中控制变量法的应用	13

考点10：电阻与导体的材料、长度和横截面积的关系	15

考点11：温度对导体电阻的影响	16

考点12：半导体的特点	17

考点13：二极管	17

考点14：超导现象和超导材料	18

考点15：超导材料的应用	18

中考真题 实战演练	19

难度分层 拔尖冲刺	21

基础夯实	21

培优拔高	24

## 知识点梳理01：电阻——对电流的阻碍作用

1.探究导体对电流的阻碍作用

【实验过程】如图所示，把长短、粗细相同的铜丝（或锰铜合金丝）和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度和电流表示数。

【实验现象】当把铜丝接入电路时，闭合开关，电流表示数较大，小灯泡较亮；当把镍铬合金丝接入电路时，闭合开关，电流表示数较小，小灯泡较暗。

【实验分析】在相同电压下，通过铜丝的电流较大，表明铜丝对电流的阻碍作用较小；通过镍铬合金丝的电流较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用较大。

【实验结论】导体在导电的同时，对电流也有一定的阻碍作用，且不同导体对电流阻碍作用不同。

2.电阻

（1）概念：在物理学中，用“电阻”来表示导体对电流的阻碍作用的大小。用字母R表示，电阻是导体的一种属性。

（2）单位及换算关系：在国际单位制中，电阻的单位是“欧姆”，简称“欧”，符号是“Ω”。

常用单位有千欧（kΩ）、兆欧（MΩ）。

换算关系：1MΩ=103kΩ，1kΩ=103Ω。

（3）电阻在电路中的符号

具有一定电阻值的元件叫做电阻器，也叫定值电阻，简称电阻。在电路中的符号是“”。

对电阻的理解

（1）导体的电阻是导体本身的一种性质，即导体的电阻由导体自身的情况决定。不管导体是否接入电路、是否有电流通过，也不管导体两端是否有电压或电压的大小，导体对电流的阻碍作用（即电阻）总是存在的。无电流通过时，这种阻碍作用仅仅是没有表现出来而已。

（2）电阻越大，对电流的阻碍作用也越大。对于同一电路，在电路两端电压不变的情况下，导体对电流的阻碍作用越大，电路中电流越小。

## 知识点梳理02：影响电阻大小的因素

| 提出 问题 | 导体的电阻大小与哪些因素有关 |
| --- | --- |
| 猜想与假设 | （1）路越窄，车辆越难通行——导体越细，可能阻碍作用越强，电阻越大； （2）道路越长，人走得越累——导体越长，可能阻碍作用越强，电阻越大； （3）不同的道路通行效率不同，如高速公路、水泥路、乡间小路——导体的电阻可能与制作导体的材料（铁、铜、银、铝等）有关； （4）物质的很多物理性质都受到温度的影响，如密度——导体的电阻是否也受温度的影响。 |
| 设计实验 | （1）探究电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积是否有关，涉及的因素较多，应采用控制变量法涉及实验过程。 ①选取材料、粗细相同，而长度不同的镍铬合金丝，分别接入电路中（如图所示），观察电流表示数的变化情况，探究电阻大小与导体长度的关系。 ②选取材料、长度相同而粗细不同的镍铬合金丝，分别接入电路中，观察电流表示数的变化情况，探究电阻大小与导体横截面积的关系。 ③选取粗细、长度相同的铜丝和镍铬合金丝，接入电路中，观察电流表示数变化情况，探究电阻大小与导体材料的关系。 （2）转化法：电阻大小是通过电流表示数的大小比较的。电流表示数大的电阻小，电流表示数小的电阻大，此方法称之为转换法。 （3）将日光灯的灯丝与电流表接入电路中，比较灯丝温度不同时电流表示数的变化情况，探究导体电阻与温度的关系。 |
| 进行实验 | （1）将图甲中的导线CD和EF分别接入乙图所示的电路，闭合开关，记录电流表的示数。 甲 乙 丙 （2）将图甲中的导线CD与GH分别接入乙图所示的电路，闭合开关，记录电流表的示数。 （3）将图甲中的导线AB与CD分别接入乙图所示的电路，闭合开关，记录电流表的示数。 （4）如图丙所示，把电阻丝接入电路，慢慢地给电阻丝加热，观察电流表示数的变化情况。 |
| 分析论证 | 实验现象; 实验结论. ICD<IEF; 导体电阻大小跟导体的长度有关，在材料、横截面积相同时，长度越短，电阻越小. ICD<IGH; 导体电阻大小跟导体横截面积有关，在材料、长度相同时，横截面积越大，电阻越小. ICD<IAB; 导体电阻的大小跟导体的材料有关. 给电阻丝加热，电流表示数变小; 导体的电阻大小跟导体的温度有关. |
| 探究归纳 | 导体的电阻是导体本身的已知性质，它的大小取决于导体的材料、长度、横截面积。同种材料导体，长度越长、横截面积越小，导体的电阻越大。另外，导体的电阻还受温度的影响。 |

- 描述结论时不能缺少的前提条件

- 描述导体电阻与其影响因素的关系时，不能缺少前提条件，例如，描述导体电阻与导体长度的关系时不能说“导体越长，电阻越大”，应该说“在导体的材料、横截面积一定时，导体越长，电阻越大。”

## 知识点梳理03：半导体和超导现象

1. 半导体

（1）概念

有一些材料，如硅和锗，导电性能介于导体和绝缘体之间，常常称为半导体。

（2）特点

①半导体的导电性能比导体差，比绝缘体好；

②温度、光照、杂质等外界因素对半导体的导电性能有很大的影响。

（3）应用

利用半导体材料可以制成光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、二极管、三极管、集成电路等。

2. 超导现象

（1）超导现象

某些物质在温度很低时，电阻就变成了0，这就是超导现象。在温度很低时，电阻为0的材料称为超导材料。超导材料也称为超导体。

（2）超导现象应用于实际的好处

①延长电路元件的使用寿命；

②降低电能损耗；

③实现电子设备微型化。

（3）超导材料的应用

利用超导材料可制造超导电动机、超导电缆、磁悬浮列车等。目前，超导材料还没有广泛应用于生活实际的主要原因是还没有发现常温下的超导体。

- 导体电阻和温度的关系

- （1）一般的物体，如金属，其电阻随温度的升高而增大，随温度的下降减小。

- （2）有的合金，如康铜和锰铜，其电阻几乎不随温度的变化而变化，是制作标准电阻的好材料。

- （3）半导体的电阻和温度的关系较为复杂，有些半导体的电阻随温度的升高而减小，有些半导体的电阻随温度的升高而增大。

## 考点1：电阻的概念

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）物体的导电性

(1)导体和绝缘体

有的物体对电流阻碍作用较小，      导电，叫作导体。有的物体对电流阻碍作用很大，很      导电，叫作绝缘体。

(2)电阻

物理学中，为了更具体地描述物体的导电性，常用电阻来定量描述导体对      的大小，并用字母      表示。

【变式训练】（2025·云南·三模）热敏电阻的典型特点是对温度敏感，不同温度下表现出不同的电阻值。按电阻随温度变化的特点不同，可分为正温度系数热敏电阻器（PTC）和负温度系数热敏电阻器（NTC）。PTC温度越高，其电阻值越大；NTC温度越高，其电阻值越小。为研究热敏电阻R2属于哪种热敏电阻，小丽按图所示的电路进行实验，其中R1为定值电阻，此外还准备有温度分别为t1、t2和t3的水（t1<t2<t3），热敏电阻。R2已做防水处理。接下来的操作是：            ；如果观察到      ，说明热敏电阻R2属于PTC。

## 考点2：电阻的单位

【典例精讲】（24-25九年级上·江苏苏州·期中）人体的安全电压为         ，智能手机待机时的电流为15~50     （填电流单位），实验室常用的电压表其内阻通常为5~10     （填电阻单位）。

【变式训练】（24-25九年级上·天津静海·期中）人体电阻的平均值约为2000Ω（合      kΩ）左右。通过人体的电流达到100mA（合      A）时，只要很短的时间，就会使人窒息，心跳停止。

## 考点3：导体的电阻是导体本身的一种性质

【典例精讲】（2025·黑龙江佳木斯·三模）关于电流、电压和电阻，正确的是（　　）

A．正电荷定向移动方向规定为电流方向	B．电路有电压就一定有持续电流

C．导体电阻随通过电流增大而减小	D．电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因

【变式训练】（24-25九年级上·河南周口·期末）某导体的电阻为15Ω，若要通过它的电流为0.2A，则该导体两端的电压为             V；若该导体两端的电压为0时，它的电阻为              Ω。

## 考点4：探究影响导体电阻大小实验电路的设计及连接

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）小阳在做“探究影响导体电阻大小的因素”实验，实验室提供了4根电阻丝，分别接入实验电路，其规格、材料、电表示数如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流表示数/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 | 0.16 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 | 0.08 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 | 0.32 |
| D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0 | 0.40 |

(1)小阳认为实验中不需要灯泡，连入电流表就可以完成实验，老师告诉小阳灯泡和电流表同时连入电路更好，请你说出灯泡在实验中的作用：      。

(2)为了探究导体的电阻与导体横截面积的关系，可以依次把M、N跟电阻丝      （填字母编号）的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数。

(3)依次把M、N跟电阻丝A、B两端连接，闭合开关，电流表示数不同，可探究导体的电阻与      的关系，其结论是      。

(4)分析表格数据可得，导体电阻的大小与导体的      、      和      等因素有关。

(5)在此实验过程中主要采取的实验方法：转换法和      。

【变式训练】（25-26九年级上·辽宁抚顺·开学考试）在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，小明设计了如图所示电路。

(1)图中选用的是长短和粗细相同的铜丝和镍铬合金丝，我们在实验中可以通过观察     来探究电阻大小和     的关系；

(2)若要探究电阻大小和长度的关系，小明应该选择材料和     相同，而     不同的两根电阻丝才能完成探究任务；

(3)另有甲、乙两名同学对小明设计的电路进行了如下改进：甲把灯泡换成电流表；乙在原来电路中串联接入电流表。你认为     同学的改进更好一些，理由是     。

## 考点5：探究电阻大小与导体长度的关系

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）已知甲、乙两段电阻线，甲的电阻大于乙的电阻，不考虑温度的影响，下列判断正确的是（    ）

A．若它们材料、粗细都相同，甲线比乙线长

B．若它们材料、长度都相同，甲线比乙线粗

C．若它们长度、粗细都相同，它们的材料一定不同

D．甲、乙两电阻线的材料、长短、粗细不可能完全相同

【变式训练】（25-26九年级上·全国·课后作业）在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红作出了如下猜想。

①导体的电阻与导体的长度有关；

②导体的电阻与导体的横截面积有关；

③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如下表。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

为了验证上述猜想，他们设计了如图所示的实验电路。

(1)在实验中，通过观察      来比较导体电阻的大小，这种研究方法叫      ；

(2)为了验证上述猜想③，应该选用编号为      和      的两根电阻丝进行实验；

(3)若选用编号为A、C的两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想      （填序号）；

(4)若选用编号为A、B的两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想      （填序号）。分别将A、B两根电阻丝接入电路中M、N两点间，电阻丝A接入时电流表示数较大，由此得到的结论是      ；

(5)以上研究问题的科学方法是      ；

(6)比较B、C两根电阻丝的大小，RB      （选填“大于”“小于”或“等于”）RC。

## 考点6：探究电阻大小与导体横截面积的关系

【典例精讲】（24-25九年级上·河北廊坊·期末）王丽利用下图的装置探究影响导体电阻大小的因素。所使用的电阻丝规格如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 亮 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 较亮 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 较暗 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 暗 |

(1)本实验中用到的实验方法有      和      。

(2)分别将编号为      的电阻丝接入电路进行实验，可以得出结论：导体的电阻大小与导体的材料有关。

(3)分别将编号为B、C的电阻丝接入电路进行实验，可以得出结论：      。

(4)实验过程中某小组同学更换电阻丝后发现小灯泡亮度变化不明显，可以在电路中      （选填“串联”或“并联”）一只      表完成实验。

【变式训练】（2025·湖北武汉·中考真题）某同学利用如图所示的装置探究影响导体电阻大小的因素，实验中四根金属丝的规格如下表所示。下列说法正确的是（    ）

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 锰铜丝 | 1.0 | 0.2 |
| ② | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.2 |
| ③ | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.2 |
| ④ | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.6 |

A．实验过程中，灯泡越亮，说明接入电路中金属丝的电阻越大

B．选择金属丝①和③可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关

C．选择金属丝②和④可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关

D．选择金属丝①和④可以探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关

## 考点7：探究电阻大小与导体材料的关系

【典例精讲】（2025·湖北武汉·三模）如图所示，演示板上镍铬合金丝①接在接线柱A、B之间、镍铬合金丝②接在接线柱C、D之间，它们的长度关系为LCD=2LAB，横截面积关系为SAB=SCD，将这两根镍铬合金丝分别接入电路（电路线头只能分别接在A、B或C、D上），闭合开关，观察电流表示数。下列说法错误的是（　　）

A．该装置是通过电流表的示数来反映导体电阻的大小

B．该装置可以探究导体电阻的大小跟导体长度的关系

C．可以在电路中串联一个小电阻保护电路

D．该装置可以探究导体的电阻大小跟导体材料的关系

【变式训练】（25-26九年级上·全国·课后作业）【实验名称】探究影响导体电阻大小的因素。

【猜想与假设】

猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。

猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。

猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。

【设计与进行实验】

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

| 电阻丝编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流大小/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 铜 | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 0.16 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 0.08 |

(1)如图所示的是探究影响导体电阻大小的因素的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，通过观察相关现象可以比较导体电阻的大小。有三名同学对图中的电路设计提出了自己的观点：

甲：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。

乙：灯泡是多余的，根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小。

丙：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，防止烧坏电流表。

你赞同      （选填“甲”“乙”或“丙”）的观点。

(2)为了验证猜想一，应该将编号为      的两根电阻丝分别接入电路进行实验。

(3)为了验证猜想二，应该将编号为      的两根电阻丝分别接入电路进行实验。

【分析与论证】

(4)根据上面表格中的实验数据，可得出实验结论：

①导体的材料、长度相同时，      ，电阻越大。

②导体的材料、横截面积相同时，      ，电阻越大。

【交流与反思】

(5)丁同学在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，他利用这根电阻丝和上述电路不能完成对猜想      （选填“一”“二”或“三”）的实验验证。

## 考点8：检验其他的猜想(如温度等)

【典例精讲】（2025·广东清远·一模）物理兴趣小组的同学开展“探究盐水电阻大小与哪些因素有关”的实验，他们提出了以下猜想：

A．可能与盐水的浓度有关。

B．可能与盐水的液柱长度有关。

他们利用玻璃管（管中带有接线柱的金属活塞可以左右移动）、电源、开关、小灯泡、导线等器材，组装成如图所示的电路进行实验。

(1)向玻璃管内注满盐水，闭合开关后灯泡发光，说明盐水是      （选填“导体”或“绝缘体”）；根据小灯泡的亮度可以判断盐水的电阻大小，这种研究方法是      ；

(2)探究猜想A时，为了增加盐水的浓度，可向玻璃管中添加      （选填“盐”或“清水”）并搅拌均匀。探究猜想B时，用注射器缓慢地从玻璃管中抽取部分盐水，同时调节活塞使玻璃管中仍充满盐水，灯泡的亮度逐渐变亮，这一实验过程      （选填“能”或“不能”）验证猜想B；

(3)实验中发现，盐水的电阻改变较小时，灯泡的亮度无明显变化。甲、乙同学分别对实验装置做以下改进：甲同学把灯泡更换为电流表，乙同学在原电路中串联接入电流表，改进方法更好的是      同学，理由是      。

【变式训练】（24-25九年级上·陕西西安·期末）小明在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中，如图1所示是实验探究时的器材，实验板上固定了四根金属导线，a、b、c三根长度均为1m，d的长度为0.5m；a、b的横截面积相同，材料不同；a、c的材料相同，但c的横截面积大于a；a、d的材料和横截面积都相同。

(1)实验过程中采用的实验方法是：      （选填“控制变量法”或“等效替代法”）。

(2)在探究电阻跟横截面积是否有关时，可依次把M、N跟      两根电阻丝接入电路，闭合开关，记下电流表示数，分析比较这两根金属丝电阻的大小。

(3)依次把M、N跟a、d的两端相连，闭合开关，记下电流表示数，分析比较a、d两根金属丝的电阻大小，可探究电阻跟      的关系。

(4)在完成以上实验后，小明把废旧白炽灯泡中的钨丝连接在M、N间，如图2所示，闭合开关，用酒精灯给钨丝加热，观察到电流表读数会      ，说明温度升高，钨丝的电阻      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

(5)接下来小明又将玻璃柱连接在M、N间，如图3所示，闭合开关且酒精灯未点燃时，灯泡      （选填“发光”或“不发光”），用酒精灯灼烧玻璃，随着该处玻璃温度升高，灯泡逐渐变亮起来，此时玻璃柱是      （选填“导体”或“绝缘体”）。

## 考点9：实验中控制变量法的应用

【典例精讲】（24-25九年级上·山东东营·期中）小明、小红和小亮在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，做出了如下猜想。

猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。

猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。

猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如表所示：

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0 |

(1)如图所示，闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来比较导体电阻大小，小明、小红和小亮对图中电路设计提出了自己的观点。

小明认为：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。

小红认为：灯泡是多余的，根据电流表示数变化就可以判断导体电阻的大小。

小亮认为：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，从而防止烧坏电流表。

你赞同         （填“小明”“小红”或“小亮”）的观点。

(2)为了验证猜想二，可依次把M、N跟         （填编号）的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。

(3)依次把M、N跟电阻丝A、B的两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、B两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻与         的关系，其结论是                                       。

(4)分别将编号为A、D的电阻丝接入电路进行实验，可得出结论：导体的电阻大小与导体的          有关；

(5)小丽在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，她利用这根电阻丝和上述电路，不能够完成猜想         （填“一”“二”或“三”）的实验验证。

【变式训练】（24-25九年级上·广东深圳·期中）湿手触摸开关有触电的危险，这是因为液体具有一定的导电性，那么影响液体导电性能强弱的因素有哪些呢？小明提出如下猜想：

A．可能与液体的密度有关；B．可能与液体的质量有关。

根据猜想，小明用到的器材有：电源、开关、电流表、滑动变阻器、导线、两根相同的钢棒、水槽、盐、水。他将两铜棒紧靠水槽侧壁并竖直置于水槽底部，把混合均匀的适量盐水倒入水槽内，两铜棒均有一部分露出水面，将这一装置与上述电学元件连接成如图所示电路。

(1)评估实验器材：盛装盐水的容器应该选择      （选填“金属”或“塑料”）水槽，盐水容易导电是因为有大量的      （选填“自由电子”或者“自由电荷”）。本实验可通过      来判断液体导电能力的强弱；

(2)探究猜想A：闭合开关，调节滑片至适当位置，记录电流表的示数为I1；再向水中撒适量盐并搅拌（不计液体质量变化），记录电流表的示数为I2，比较发现I1<I2，由此可得实验结论            ；

(3)探究猜想B：小明设计的实验方案如下，在上述实验基础上，将适量清水缓慢倒入盛有盐水的水槽并搅拌，并多次记录电流表的示数进行比较。请你结合小明的猜想评估这一实验方案是否可行？      （选填“可行”或“不可行”），理由是：      ；

(4)跨学科实践：小明适当增加电源电压，将铜棒换成石墨棒，其他实验装置不变。经过仔细观察，发现两个石墨棒上都产生了细小的气泡，请你大胆猜测一下，产生的气体应该是氢气和      。

## 考点10：电阻与导体的材料、长度和横截面积的关系

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）电热膜是一种新型的电热器件，如图甲所示是一种常见的电热膜。电热膜是在绝缘薄膜表面，经过特殊工艺加工形成的一条条很薄的导电墨线，导电墨线两端与金属导线相连，形成网状结构，其内部结构如图乙所示。导电墨线电阻随温度变化的关系如图丙所示，这种温度特性的优点是，它不会因厚度不均匀而出现严重发热不均、局部过热的现象，这是电热丝所不具备的，它保证了电热膜各处的温度均匀。

(1)如图乙所示电热膜电路，导电墨线的连接方式是      联，正常工作时金属导线中A、B处电流分别为IA和IB，则IA      （选填“<”“＝”或“>”）IB。

(2)电热膜取暖器工作时，室内空气温度升高是通过      的方式增加空气内能的；如果某根导电墨线的局部导电材料脱落，如图丁中的C部分，这根导电墨线的电阻(        )选填“变大”“变小”或“不变”）。

【变式训练】（24-25九年级上·辽宁锦州·期末）如图所示，A、B是两个长度相同、粗细不同的铜棒，则两个铜棒的电阻RA      RB；通过铜棒A、B的电流大小分别为IA、IB， 则IA      IB（选填“>”、  “<”或“=”） 。

## 考点11：温度对导体电阻的影响

【典例精讲】（24-25九年级上·山东泰安·期中）如图所示， AB 和 BC 是由不同材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体， 将它们串联后接入电路中， 下列说法正确的是（　　）

A．AB段电阻大， 电流小

B．BC段电阻小， 电流大

C．AB 段电阻一定大， 电流与BC段相等

D．BC段电阻可能大， 电流与 AB段相等

【变式训练】（24-25九年级上·江苏南通·期中）物理小组为探讨温度对物体导电性能的影响，设计如图所示的电路，当S接1或2时，分别对废灯泡玻璃灯芯、废日光灯管中的钨丝加热，电路可能发生的现象（   ）

A．S接1时，毫安表的示数为零，灯泡不亮	B．S接1时，毫安表的示数变大，灯泡不亮

C．S接2时，电流表的示数变大，灯泡变亮	D．S接2时，电流表的示数不变，亮度不变

## 考点12：半导体的特点

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）人类已经进入了电气化时代，生产生活离不开各种材料。下列说法中正确的是（　　）

A．导体容易导电是因为内部的电荷都能自由移动

B．LED灯是由半导体材料制作的，具有单向导电性

C．导体和绝缘体之间有明显界限，它们不可以相互转化

D．绝缘体不容易导电是因为内部几乎没有可以自由移动的电荷

【变式训练】（2025·广西贵港·三模）手机、数码相机等电子产品都用到晶体二极管，晶体二极管的主要材料是        （选填“导体”“半导体”或“绝缘体”），数码相机在阳光下曝晒会烫手，这是通过        的方式改变相机的内能。

## 考点13：二极管

【典例精讲】（24-25九年级上·辽宁阜新·期末）如图所示，两只水果点亮了一个发光二极管，下列相关说法中正确的是（    ）

A．水果电池将电能转化为化学能

B．发光二极管是由超导体材料制成的

C．金属片A是水果电池的负极

D．若将发光二极管正负极接线对调，发光二极管的亮度不变

【变式训练】（2025·辽宁葫芦岛·二模）某实验小组为探究原电池的工作原理，设计了如图简易原电池装置，其中金属铜和锌为电极。当LED灯发光时，溶液中的：SO42-移向锌极，则金属      为该原电池的正极，制作LED灯的材料是      （填“导体”、“半导体”或“超导体”）。

## 考点14：超导现象和超导材料

【典例精讲】（2025·陕西西安·三模）2025年3月3日，由西安电子科技大学等机构参与的“祖冲之三号”超导量子计算机问世，该计算机采用超导材料制成芯片，从而高效地进行计算。使用量子计算机，研究人员能根据病毒的传播途径。预测它们的变异方向并提前设计出特效药，还能模拟复杂的原子、分子和化学反应，为加速新材料的研发提供支持。下列说法正确的是（　　）

A．发生超导现象时超导体的电阻很大

B．分子、原子、病毒是按照由小到大的空间尺度排列的

C．手机中的芯片同样是采用超导体材料制成的

D．若用超导体制成输电线、可降低电能损失

【变式训练】（2025·山东聊城·一模）下列是半导体、超导体、纳米材料的主要特点及其应用的描述，其中描述超导体的是（　　）

A．在特定温度下电阻为零，可用于高效输电

B．电阻随温度升高而减小，常用于制造电子元件

C．具有极高的强度，广泛用于建筑材料

D．导电性能介于导体和绝缘体之间，用于制造集成电路

## 考点15：超导材料的应用

【典例精讲】（2025·福建宁德·一模）下列不能用超导体材料制作的是（　　）

A．输电线	B．电动机线圈	C．电热丝	D．发电机线圈

【变式训练】（2025·江苏连云港·二模）如图甲所示是研究“影响导体电阻大小的因素”的实验装置。实验中用四根电阻丝作被测导体，将电阻丝两端接入电路后，通过调节滑动变阻器，保持电阻丝两端电压相同，进行测量并记录，数据如下表。

| 实验组 | 电阻丝 | 材料 | 长度L/cm | 直径D/mm | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 康铜丝 | 57.20 | 0.50 | ______ |
| 2 | b | 镍铬丝 | 57.20 | 0.50 | 0.14 |
| 3 | c | 镍铬丝 | 57.20 | 0.70 | 0.26 |
| 4 | d | 镍铬丝 | 28.60 | 0.70 | 0.54 |

请回答：

(1)将电阻丝a的两端接入电路，闭合开关后，电流表指针位置如图乙所示，其示数为      A；

(2)为研究导体电阻大小与横截面积的关系，可选择实验组      进行对比；

(3)实验得出，导体电阻大小与导体的材料、长度和横截面积有关。此外，导体电阻还与温度有关；

①科学研究发现某种金属电阻和温度的关系如图丙所示。描述该金属电阻在降温过程中的现象：      ；

②探索新材料是高科技研究领域中永恒的主题之一。若常温下某种新材料的电阻为零，该新材料可用于制造      （写出一种），以减少能量损耗。

1．（2025·重庆永川·中考真题）关于下列电学知识，说法正确的是（　　）

A．两个轻质小球相互吸引，它们一定带异种电荷

B．验电器的原理是同种电荷相互排斥

C．在金属导体中，电流的方向就是自由电子定向移动的方向

D．电路中通过导体的电流减小到0时，该导体的电阻变为0

2．（2025·广东湛江·中考真题）LED灯已广泛应用于展示台装饰、居家照明、城市夜景美化等，制作LED灯的材料是           （选填“半导体”或“超导体”），其导电能力比铜、铁等金属要           （选填“强”或“弱”）。如果能制造出常温下的超导体，它可以在           （选填“电吹风的电热丝”“白炽灯的灯丝”或“电动机线圈”）中得到应用。

3．（2025·贵州六盘水·中考真题）小江同学准备探究“液体电阻的大小与哪些因素有关”，他把液体盛放在塑料管中，并在其两端安装接线柱，构成一个液体电阻并安装在电路中（如图1）。实验之前，他提出了自己的猜想，液体电阻的大小可能：1.与液体浓度有关；2.与液体温度有关；3.与液体体积有关；4.与液体横截面积有关。

(1)首先，他在管中加入20℃的纯净水，闭合开关后发现灯泡不亮，这说明纯净水是      （选填“导体”或“绝缘体”）；

(2)然后他将注水口盖子打开，加入一勺食盐，在等待食盐完全溶解的过程中，他观察到灯泡逐渐变亮，这说明：当其它猜想的条件都不变时，液体浓度越大，液体的电阻越      ；

(3)接下来他要探究猜想2，需要提高管内液体的温度，请你提出一个可行的具体方法：①      ；并且发现液体温度提高后，灯泡好像变亮了一点但不是很明显，所以不容易间接反映出电阻的变化，为了更明显地反映出电阻的变化，此时你可以②      ；

(4)待液体温度稳定后，他将液体倒出一半重新实验（如图2），发现灯泡明显变暗。于是他得出结论：其他条件相同时，体积越小，电阻越大。请你对他的结论作出评价：      。

4．（2025·山东东营·中考真题）如图所示，水果电池可以使发光二极管发光，若将二极管正负极接线对调后，二极管不发光，说明二极管具有      性，科学家发现，铝在-271.76℃以下时，电阻成了零，这就是      现象。

5．（2025·云南玉溪·中考真题）某电路连接如图所示，当细铁丝绕制的线圈不加热时，闭合开关，电流表示数为0.6A。用酒精灯缓慢加热铁丝圈一段时间后，电流表的示数将（　　）

A．大于0.6A	B．等于0.6A

C．小于0.6A	D．电流表烧坏

## 基础夯实

1．（25-26九年级上·山东·阶段练习）甲、乙、丙为三根锰铜合金线，甲、乙粗细相同，但甲较长；乙、丙长度相同，但丙较粗，则三根合金丝的电阻值相比较（　　）

A．甲最大	B．乙最大	C．丙最大	D．一样大

2．（25-26九年级上·全国·单元测试）为了让同学们养成关注生活和社会的良好习惯，老师倡导同学们对身边一些常见的物理量进行估测。下列说法符合实际的是（    ）

A．我国家庭电路的电压是220V

B．一节新干电池的电压约为3V

C．实验室所用一段导线的电阻约为100Ω

D．教室内节能灯工作时的电流约为4A

3．（25-26九年级上·全国·单元测试）有一段导线，下列措施中能增大其电阻的是（    ）

A．减小它的长度	B．减小它的横截面积

C．增大它两端的电压	D．增大通过它的电流

4．（2025·广东茂名·二模）飞机在飞行过程中，机身与空气、灰尘等摩擦失去电子，带上           （选填“正”或“负”）电，在物理学中这是           现象，会对飞机飞行安全造成隐患。为了消除这种隐患，机翼尾端设计有可以消除静电的静电刷，如图所示，则静电刷需由           （选填“导体”“半导体”或“绝缘体”）材料制成。

5．（2025·云南玉溪·三模）家庭中空调和电视机是           （选填“串联”或“并联”）连接的。在家中每多使用一个用电器，其总电阻会           （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

6．（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的           ，电线一般拉得比较直，是为了减少导体的           ，从而减小了导线的电阻。

7．（2025·福建福州·模拟预测）体脂率是指人体内脂肪的质量占人体总质量的百分比。体脂秤通过测量人体的电阻并结合人体的身高、体重、年龄等因素，经综合分析得出人的体脂率。人运动时，存储在脂肪中的能量的部分转化为人体的      （填“内能”或“化学能”），导致人体温度升高。肌肉比脂肪更容易导电，若人的体脂率下降，体重不变，人体的电阻会      （填“增大”或“减小”）。

8．（2025·山西运城·一模）最近，某老旧小区正进行家庭供电线路的改造，改造的主要内容是把电线换成更粗的。现有规格相同的青铜线和黄铜线可供选择。兴趣小组的同学想知道青铜线和黄铜线的导电性哪个更强。请你设计一个可操作的实验方案进行探究，并提供选择建议。

9．（24-25九年级下·江西上饶·期末）小明在课堂上进行了以下电学实验探究。

(1)小明先用如图甲所示的电路“探究影响导体电阻大小的因素”的实验，分别将1、2、3三段导体接入电路：

| 导体代号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 锰铜合金 | 1.0 | 0.5 |
| 3 | 镍铬合金 | 1.0 | 1.0 |

①本实验通过观察      来比较导体电阻的大小，这种研究方法在物理中称为      法。

②为了研究导体的电阻大小与导体横截面积是否有关，应将电阻丝      （填序号）先后接入图中电路M、N两点间进行实验。

③根据所给器材，小明      （选填“能”或“不能”）探究电阻大小跟导体长度的关系。

(2)小明接着利用如图乙所示电路“探究并联电路中电流规律”。

①实验时需要测量A、B、C三处的电流。图丙是某次测量时连接的实验电路，此时电流表测量的是      （填“A”“B”或“C”）处的电流。

②小明同学测出一组A、B、C三处的电流，IA=0.2A、IB=0.2A、IC=0.4A，由此得出结论：干路电流等于各支路电流之和。

③小组内交流讨论后，一致认为小明同学的结论不具普遍性，要得到并联电路中电流的规律，还应该选用规格      （选填“相同”或“不同”）的灯泡进行实验。

10．（2025·黑龙江哈尔滨·三模）“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置如图所示，在实验中使用四根电阻丝，其材料、规格及实验证据如下表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 亮 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 较亮 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 较暗 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 更暗 |

(1)实验中通过观察      比较电阻丝电阻的大小，这种研究方法叫      法。

(2)分别将编号为      的电阻丝接入电路进行实验，可得出结论：导体的电阻大小与导体的材料有关。

(3)分别将编号为B、C的电阻丝接入电路进行实验，根据实验现象可得出结论是：在导体的材料相同、长度也相同时，      。

(4)分别将编号为C、D的电阻丝接入电路进行实验，其得到的实验结论被实际应用到了      的工作原理中。（选填“电流表”、“电压表”、“滑动变阻器”或“电磁铁”）

(5)实验过程中小组同学更换电阻丝后发现小灯泡亮度变化不明显，请你对实验电路的设计提出改进意见：      。

## 培优拔高

11．（2025·河南·一模）在生产生活中，物质的比热容是选择材料的考虑因素之一，下列应用中主要从比热容大小的角度考虑的是（　　）

A．给马路洒水进行降温	B．用铜做输电线

C．用水当供暖的搬运工	D．用豆油炸丸子

12．（25-26九年级上·重庆·开学考试）关于一些电学基础知识，下列说法正确的是（    ）

A．电路中的电流是由电荷的定向移动形成的

B．绝缘体不能导电，是因为绝缘体中没有电荷

C．通过导体的电流越大，导体的电阻就越大

D．只有当电路闭合时电源两端才有电压

13．（24-25九年级上·四川绵阳·期中）一块合金导体长（前后）∶宽（左右）∶高（上下）＝9∶3∶1，将该导体接入如图所示的电路的a、b两点之间，灯泡L均发光，则（　　）

A．上下接入时，灯泡亮度最暗	B．上下接入时，灯泡亮度最亮

C．左右接入时，灯泡亮度最暗	D．前后接入时，灯泡亮度最亮

14．（2025·四川广安·三模）如图所示，现在教室中到处都是电气设备。老师按下开关灯便亮了，老师手所接触的开关外壳属于      (选填“导体”“半导体”“绝缘体”或“超导体”)；老师又打开了教室中的多媒体设备，电灯、多媒体等用电器的连接方式是      联；打开多媒体设备后，与仅打开灯相比，教室电路中的等效总电阻会      (选填“变大”“变小”或“不变”)。

15．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示，当开关闭合后，用酒精灯对导线加热，电流表的读数会变小，小灯泡变       （选填“亮”或“暗”），这是因为该导线的电阻与       有关，酒精灯对导线加热时，导线的电阻       （选填“变大”“变小”或“不变”）。

16．（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示，将一块圆柱状彩色橡皮泥接入电路，探究影响电阻大小的因素，闭合开关后，LED灯发光（对同一盏灯，流过它的电流越大，其亮度越亮）。若将两块相同的橡皮泥揉搓成与原来等长、比原来更粗的圆柱后再接入原电路，则LED灯的亮度      （选填“增强”“不变”或“减弱”），原因是      。

17．（25-26九年级上·全国·课后作业）有些汽车前挡风玻璃上的刮水器能够随着雨量的大小，变换刮水的速度。小华查阅相关资料后知道了雨水是导体，自制了如图甲所示的检测网，并设计了如图乙所示的模拟电路进行探究。将检测网竖立并缓慢浸入雨水中进行实验，发现检测网浸入雨水中的深度越深，电流表的示数越大，这说明a、b间接入电路的电阻在变      。a、b间接入电路的电阻变化是由导体      的变化引起的。

18．（2025·黑龙江佳木斯·一模）电动车“飞线充电”是生活中的安全隐患之一。“飞线”就是使用插线板将插座延长到电动车身附近，这种充电方式是非常危险的，因为电线比较长，为什么？

19．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图甲所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置，图乙中A、B、C、D是实验用的几种电阻丝（S代表导体的横截面积）。请你回答以下问题：

(1)在图甲中M、N之间接入不同导体时，可通过灯泡的亮度来判断导体的电阻大小，这种研究方法叫      法；

(2)为了探究导体的电阻与导体长度的关系，M、N之间应接入图乙中的      （填字母）；这样做是为了控制横截面积和      相同，这种研究方法叫      法；

(3)若在M、N之间接入导体A、B，可探究导体的电阻与      的关系；

(4)实验小组在实验中发现，如果接入M、N之间的导体电阻阻值比较接近，实验现象不明显，你的解决办法是      ；

(5)完成上述实验后，小明进行了如图丙所示的实验，他把M、N与旧日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，观察到电流表示数变小，这说明温度升高，钨丝的电阻      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

20．（25-26九年级上·全国·课前预习）如图所示，在探究影响导体电阻大小的因素实验中，a为镍铬合金，b、c、d为锰铜合金。导线a、b、c粗细相同，b、d粗细不同，a、b、d长度相同。

(1)该实验是通过观察      的示数间接比较导线电阻的大小；

(2)选用导线a、b分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的      是否有关；

(3)选用导线b、c分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的      是否有关；

(4)选用导线      分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积是否有关；

(5)除了上述影响因素外，导体电阻大小还可能跟      有关；

(6)导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小取决于导体的      、      和      等因素。