- 专题16.4 变阻器

- （知识梳理+8个考点讲练+中考真题演练+难度分层练 共49题）

知识梳理 技巧点拨	1

知识点梳理01：变压器	1

知识点梳理02：电阻箱	4

优选题型 考点讲练	5

考点1：滑动变阻器的原理和构造	5

考点2：移动滑片时接入电路的电阻的变化情况	6

考点3：根据要求选择连接滑动变阻器的接线柱	7

考点4：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度	8

考点5：用滑动变阻器控制电阻两端的电压	9

考点6：变阻器的应用	10

考点7：电位器的原理及使用	11

考点8：电阻箱	12

中考真题 实战演练	13

难度分层 拔尖冲刺	15

基础夯实	15

培优拔高	19

## 知识点梳理01：变压器

1. 变阻器

（1）定义：通过改变电阻来控制电流的装置，叫做变阻器。

（2）常用的变阻器：①滑动变阻器；②电阻箱。

（3）变阻器的应用：电动车车速变化、收音机及电视机音量的强弱、计算机显示屏的亮度及对比度等，都可以靠变阻器来完成。

2. 滑动变阻器

（1）构造：滑动变阻器的构造如图所示：

（2）工作原理：通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变电路中电阻的大小。

滑动变阻器只是通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变接入电路的电阻大小，而电阻丝自身的总长度并没有发生变化，即电阻丝的总电阻没有变化。

（3）作用：改变电流、条件电压和保护用电器。

（4）结构示意图和电路图中的符号

结构示意图：A、B、C、D分别表示四个接线柱，P表示滑片。元件符号如图所示。

结构示意图                 变阻器符号

（5）铭牌上各数值的物理意义

| 20Ω，1.5A | 20Ω：表示此滑动变阻器的最大阻值为20Ω。使用此滑动变阻器时，接入电路中的阻值可以在0-20Ω之间变化 |
| --- | --- |
|  | 1.5A：表示此滑动变阻器允许通过的最大电流为1.5A |

（6）滑动变阻器的使用

滑动变阻器一般串联在电路中，连接时应“一上一下”把接线柱接入电路中，并且滑动变阻器的滑片应滑至最大阻值处。

| 实物图 | 示意图 | 分析及结论 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接入电路中电阻丝是AP段。左移，AP段变短，接入电阻变小；右移，AP段变长，接入电阻变大 |
|  |  | 接入电路中电阻丝是AP段。左移，AP段变短，接入电阻变小；右移，AP段变长，接入电阻变大 |
|  |  | 接入电路中电阻丝是BP段。左移，BP段变长，接入电阻变大；右移，BP段变短，接入电阻变小 |
|  |  | 接入电路中电阻丝是BP段。左移，BP段变长，接入电阻变大；右移，BP段变短，接入电阻变小 |
|  |  | 所有电阻丝都接入了电路，相当于接入了一定值电阻，移动划片不能改变接入电路电阻大小 |
|  |  | 金属杆被接入电路，没有电阻丝接入电路，相当于一根导线 |

（1）电路中的电流不能超过滑动变阻器允许通过的最大电流；

（2）只要选定滑动变阻器的下端接线柱，上端两个接线柱中任何一个接入电路，接法是等效的；

- （3）为了保护电路，在闭合开关前滑动变阻器的滑片应置于最大阻值处。

- 怎样判断滑动变阻器阻值大小变化问题

- （1）电路图中滑动变阻器的符号为时，实物图中滑动变阻器的连接方式为或为时，若滑片P向右移动，滑动变阻器连入电路的阻值变大；若滑片P向左移动，滑动变阻器连入电路中的阻值变小。

- （2）电路图中滑动变阻器的符号为时，实物图中滑动变阻器的连接方式为或为时，若滑片P向右移动，滑动变阻器连入电路的阻值变小；若滑片P向左移动，滑动变阻器连入电路的阻值变大。

- （3）实物图中滑动变阻器的连接方式为时，此时接入电路阻值为0，不可调节，此时相当于一根导线。

- （4）实物图中滑动变阻器的连接方式为时，此时接入电路的阻值最大，不可调节，相当于一个定值电阻。

## 知识点梳理02：电阻箱

滑动变阻器能够改变接入电路的电阻值大小，但不能准确知道接入电路的电阻阻值。如果需要知道接入电路的电阻阻值，就要用到电阻箱。电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻值的变阻器，电阻箱有两种：旋钮式电阻箱和插入式电阻箱。在电路中都用符号“”表示。

1. 旋钮式电阻箱

（1）使用方法：将电阻箱的两个接线柱接入电路中，调节六个旋钮，就能得到0—99999.9Ω之间的电阻值。

（2）读数方法：将各旋钮对应的小三角对准的数字乘以面板上标记的倍数，然后将数值加在一起就是电阻箱接入电路中的电阻值。如下图所示是某电阻箱接入电路后的示意图，该电阻箱的示数：1×1000Ω+9×100Ω+6×10Ω+9×1Ω+2×0.1Ω=1969.2Ω

2. 插入式电阻箱

（1）使用方法：插入式电阻箱有两个接线柱，接线柱之间有几段电阻丝的上方有能插入或拔出的铜塞。拔出铜塞时，对应那段电阻丝就接入了电路；插入铜塞时，对应的那段电阻丝就会被短路，相对于没有接入电路。

（2）读数方法：如图所示，是插入式电阻箱的示意图，插入b、d铜塞，接入电路的总电阻R=10Ω+20Ω=30Ω。

知识点3 变压器的应用

实验室常用的变阻器是滑动变阻器和电阻箱，生活中常用的变阻器一般叫做电位器。常见的电位器有机械式电位器和数字式电位器。

1. 机械式电位器

如图所示，是机械式电位器的一种。其电阻丝呈圆弧形，滑片可以在电阻丝上转动。其接线方法是“中间固定，两边接一边”。当接中间和左端接线柱时，接入电路的电阻丝为左侧部分，如果顺时针转动滑片，则电位器接入电路的阻值变大。可连续调节亮度的台灯、可连续调节声音大小的耳机等都是使用了这种电位器。

2. 数字式电位器

数字式电位器是用数字信号控制阻值的器件（集成电路等）。它有耐振动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点，已在自动检测与控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等许多领域得到应用。

## 考点1：滑动变阻器的原理和构造

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）滑动变阻器

（1）原理：通过改变导体接入电路的      来改变接入电路中电阻的大小；

（2）结构

（3）电路符号：      ；

（4）作用：一是      ；二是改变电路中的      和部分电路两端的      ；

（5）铭牌上各数值的物理意义：若滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω  2A”字样，则该滑动变阻器的      是20Ω，      是2A；

（6）连接：滑动变阻器接入电路时，应采用“      ”的接法，且要与被控制的电路      。

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示是台灯上的“亮度”旋钮。它实质是一个       （选填“定值电阻”或“变阻器”）。若要使台灯变亮，则应将滑片b向       （选填“a”或“c”）端滑动。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·课前预习）机械式电位器：有些家用电器中，用于音量调节的器件也是一种变阻器，通常称为          。电位器可以用在其他电器上，例如可调亮度的电灯，可调音量的音箱、调音台，等等。

## 考点2：移动滑片时接入电路的电阻的变化情况

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）用滑动变阻器改变小灯泡亮度的实验装置如图所示，下列有关说法正确的是（　　）

A．电阻丝最好是用铜制成的导体，缠绕电阻丝的圆筒最好是绝缘体

B．闭合开关前，应该将滑动变阻器的滑片置于最左端

C．闭合开关后，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，小灯泡的亮度由亮变暗

D．滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω　2A”的字样，其中“2A”是指使用滑动变阻器时的电流

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·课前预习）如图所示，闭合开关前，滑片P应移动到最           （选填“右”或“左”）端。闭合开关后，当滑片向右移动时，电流表的示数将           （选填“变大”“变小”或“不变”），灯泡的亮度将           （选填“变亮”“变暗”或“不变”）。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·课前预习）滑动变阻器的使用

(1)滑动变阻器上通常标有          和           ，使用时要根据需要进行选择，不能使通过的电流超过最大值，否则会烧坏滑动变阻器；

(2)使用方法：滑动变阻器的接线柱要“          ”接入电路；在使用前应将滑动变阻器的电阻调节到           ，即令滑片远离接入电路的下接线柱；

(3)接线情况

连入电路的是         段    连入电路的是         段；

(4)在电路中，滑动变阻器的主要作用是通过调节其          来改变电路中的电流。

## 考点3：根据要求选择连接滑动变阻器的接线柱

【典例精讲】（2025·贵州贵阳·二模）如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：开关控制整个电路，电压表测量灯两端的电压，向左移动滑动变阻器滑片时，灯变亮。

【变式训练01】（2025·贵州毕节·三模）请用笔画线代替导线将如图所示的电路连接完整。要求：电压表测量定值电阻R两端的电压；闭合开关，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表的示数变小；不考虑电压表所接量程，导线不能交叉。

【变式训练02】（24-25九年级下·上海徐汇·阶段练习）在图电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线连接。要求：（1） 定值电阻与滑动变阻器并联；（2） 闭合开关后，电流表测量滑动变阻器的支路电流，且向右移动变阻器的滑片P时，电流表示数变小。

## 考点4：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示，电源电压不变，开关闭合后灯泡能发光，且利用滑动变阻器不能改变灯泡亮度的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·周测）如下图所示，将长短和粗细相同、材料不同的金属丝分别接入电路，当把镍铬合金丝接入电路后，闭合开关，小灯泡发光较暗，这说明镍铬合金丝的电阻较         。若想制作滑动变阻器，电阻丝应选择         （选填“铜”或“镍铬合金”）这种材料。

【变式训练02】（2025·广西南宁·三模）课余时间，小军设计了一款模拟调光台灯，其实物图如图所示，电源电压保持不变。闭合开关，当回形针向左移动时，下列说法正确的是（    ）

A．电流表的示数变大

B．电压表的示数变小

C．小灯泡变暗

D．为使小灯泡亮度变化更明显，可选用更细的铅笔芯

## 考点5：用滑动变阻器控制电阻两端的电压

【典例精讲】（2025·北京顺义·二模）小力用图所示电路探究L1、L2串联后的总电压是否等于L1两端电压和L2两端电压之和。电源两端电压用U总表示，A、B间电压用U1表示，B、C间电压用U2表示，A、C间电压用U表示。

(1)闭合开关后，两灯都不亮，初步判断电路处于断路状态。测得U1=0V、U2=3V、U=3V，则可判断发生断路的是      。（选填“L1”或“L2”）

(2)故障排除后，实验正常进行。本实验的因变量是      ，自变量是      。（用题干中的符号表述）

(3)本实验改变自变量的操作是      。

【变式训练01】（23-24九年级上·重庆潼南·期末）根据电路图，以笔代线连接电路。

【变式训练02】（24-25九年级上·福建龙岩·期中）如图所示的电路，当开关闭合，滑动变阻器滑片向左移动，灯的亮度及电压表、电流表的示数变化正确的是（　　）

A．电流表示数变大，灯变亮，电压表示数不变

B．电流表示数变大，灯变亮，电压表示数变小

C．电流表示数变小，灯变暗，电压表示数不变

D．电流表示数变小，灯变暗，电压表示数变小

## 考点6：变阻器的应用

【典例精讲】（2025·陕西宝鸡·一模）如图所示，电路中有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补全电路。要求：开关S控制整个电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡亮度不变，电流表的示数变小，电流表接大量程。

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·随堂练习）滑动变阻器的作用：改变电阻从而改变           ，控制电压和           。

【变式训练02】（2025·甘肃白银·三模）如图所示的家用电动缝纫机，其中踏板的作用是调节缝纫速度，则在电路中，踏板相当于      ，应与电动机      联在电路中。

## 考点7：电位器的原理及使用

【典例精讲】（2025·陕西咸阳·三模）如图所示的是电动汽车的“油门”示意图，脚向下踩“油门”时，旋钮滑片可以绕O点在电阻圈上逆时针转动。请用笔画线代替导线将变阻器接入电路中。

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·课前预习）设计台灯

（1）选择光源。实验室用的小灯泡可以作为①      ；

（2）选择变阻器。制作简易调光台灯的关键是改变台灯的②      ，这可以通过改变灯泡两端的③      来实现。在串联电路中，利用变阻器能够改变电路中的④      ，从而改变灯泡两端的电压，由此改变灯泡的亮度；

（3）设计电路。设计调光台灯的电路，选择合适的电源、小灯泡和变阻器，电源电压和小灯泡的规格要匹配；

（4）设计支架和灯罩。画出设想中的台灯草图，各个器件要安排紧凑，使台灯美观、结实、便于移动。尽量选用方便易得的材料作为台灯支架，使做出的台灯能稳定地立在桌上。灯罩需要具有较好的反光性能；

（5）制作台灯。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·课后作业）电动汽车中控制速度的“油门”系统、转向灯等都涉及了物理知识。如图O、E、F为汽车变阻器上的三个接线柱，驾驶员踩下“油门”时，变阻器连入电路的阻值减小，电路中电流变大，加快电动机的转速，则电路中M、N应分别与变阻器的      、      接线柱相连。

## 考点8：电阻箱

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课前预习）如图所示的电阻箱量程是           ，该电阻箱的示数为           。

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·课后作业）图甲是某电阻箱的外观示意图，图乙是其内部的构造示意图，它由9个1000Ω的定值电阻、9个100Ω的定值电阻、9个10Ω的定值电阻、9个1Ω的定值电阻构成，当4个调节旋钮在不同位置时，它就接入了不同的阻值，所以能调出所需的阻值大小。由图乙所示的旋钮位置可知，此时电阻箱接入电路的阻值大小为         Ω。由图可判断电阻箱内部各电阻的连接方式是         。

【变式训练02】（2025·四川达州·中考真题）一节新干电池电压约为      V，如图所示电阻箱阻值读数为      Ω。

1．（2025·新疆阿克苏·中考真题）小王家有一个亮度可调的台灯。该台灯外壳是塑料的，它是一种         （选填“导体”或“绝缘体”）。该台灯的电路图如图甲所示，如果用导线将A、B两点连接起来，电路将会          。控制亮度主要通过电位器来实现，电位器结构如图乙所示，当电位器的N、P两个接头接入电路后，要想灯泡变亮，我们应该         （选填“顺时针”或“逆时针”）移动滑片。如果其内部的电阻片制作的更厚一些，它的整体电阻将会         （选填“变大”“变小”或“不变”）

2．（2025·山东德州·中考真题）为了减少食物浪费，某自助餐厅开展了“吃多少，盛多少”的活动，在平台上放了一个电子秤，如图所示是电子秤的原理图，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片P与弹簧顶端固定在一起，下列说法中不正确的是（   ）

A．电路中R0起到保护电路的作用，R与R0是串联的

B．电子秤仪表是由电流表改装而成的

C．食品质量越小，R接入电路的电阻越大

D．食品质量越大，通过R的电流越小

3．（2025·黑龙江牡丹江·中考真题）如图所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

(1)按要求在方框内画出相应的电路图；

(2)按照电路图连接实物；

(3)连接电路时开关应处于           （填“断开”或“闭合”）状态，变阻器的滑片应处于阻值         （填“最大”或“最小”）处。

4．（2025·河北石家庄·中考真题）如图所示，将图甲滑动变阻器以某种方式接入图乙电路中，下列描述不正确的是（　　）

A．将E接A、F接D，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，其接入电路中的阻值变小

B．将E接A、F接B，灯的亮度较暗，调节滑动变阻器滑片过程中灯泡的亮度会改变

C．将E接C、F接D，滑动变阻器不能起到保护电路的作用

D．将E接C、F接B，连入电路的是电阻线BP段，闭合开关前，应将滑片P置于A位置

5．（2025·上海静安··中考真题）在图所示的电路中，电源电压保持不变。当对电路进行某种操作后，电压表V示数与电流表A示数的比值变大，则此过程中（　　）

A．电流表A1的示数变小

B．电流表A2的示数变大

C．电流表A示数与电流表A1示数的差值不变

D．电流表A示数与电流表A2示数的差值不变

## 基础夯实

1．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示，当滑片P向左滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大的接法是（　　）

A．	B．

C．	D．

2．（2025·广东广州·三模）如图，若使滑片P向右滑动时滑动变阻器接入电路中的阻值变小，应连接（　　）

A．ac	B．ab	C．bd	D．cd

3．（2025·福建厦门·二模）如图是小明将一个定值电阻与滑动变阻器连接的电路实物图，以下分析正确的是（　　）

A．电流表和电压表分别测量的是滑动变阻器的电流和电压

B．当滑动变阻器的滑片向右移动时，电压表和电流表的比值变大

C．当滑动变阻器的滑片向左移动时，电压表和电流表的比值不变

D．当滑动变阻器的滑片向左移动时，电压表和电流表的比值变小

4．（24-25九年级上·湖南娄底·期末）某兴趣小组的同学在了解冰箱内压缩机和灯泡连接情况的过程中，打开冰箱门后，看到灯亮但压缩机不工作的现象，可以断定压缩机和灯泡是        联。电阻箱的读数是        Ω。

5．（25-26九年级上·全国·课后作业）滑动变阻器

（1）工作原理：滑动变阻器是通过改变      改变电阻的；

（2）结构示意图：

（3）电路图中的符号：      ；

（4）滑动变阻器铭牌上标有“50Ω  1A”字样，表示滑动变阻器能够接入电路的最大电阻是      Ω，滑动变阻器允许通过的最大电流是      A。

6．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图甲所示的滑动变阻器（标有“10Ω  2A”字样）是通过改变接入电路中      来改变电阻的，“2A”表示的是      。如图乙所示的电阻箱也是一种变阻器，由图乙可知电阻箱的示数为      Ω。

7．（25-26九年级上·全国·课前预习）接线情况

图1是没有电阻接入电路，图2电阻全部接入电路

图3连入电路的是      段，图4连入电路的是      段。

8．（24-25九年级下·山东菏泽·期中）如图为某种调光型台灯中使用的电位器示意图。P为旋片，转动旋片改变在碳膜（相当于一根电阻丝）上的位置，A、B分别连在碳膜两端，C为旋片的引出端。以笔画线将图甲连在图乙所示电路中，要求逆时针转动旋片可使灯泡亮度增加。

9．（24-25九年级上·云南昆明·期末）如图所示，请将电路连接完整，要求：滑动变阻器的滑片向左滑动时灯泡变亮。

10．（24-25九年级上·湖北宜昌·期中）在用滑动变阻器改变小灯泡亮度的实验中，甲组同学连接的电路如图所示：

(1)闭合开关后，发现电流表的指针偏转幅度较小，原因是         ；

(2)要使灯泡的亮度由暗变亮，应将滑片向         （选填 “A”或“B”）端移动，此过程中电流表的示数将          （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

(3)乙组同学在接完最后一根导线时，闭合开关，小灯泡发出耀眼的光并很快熄灭，经检查发现，滑动变阻器的滑片没有调到         端（选填“A”或“B”）；

(4)滑动变阻器是靠改变接入电路中          来改变电阻，从而改变电路中的电流。

## 培优拔高

11．（25-26九年级上·全国·课后作业）在如图所示的四种接法中，当滑片P向右滑动时，能使变阻器连入电路的电阻变大的是（   ）

A．甲和乙	B．甲和丙	C．丙和丁	D．乙和丁

12．（2025·西藏·中考真题）为了保护视力，需设计一盏能连续调节亮度的台灯，下列电路图符合要求的是（    ）

A．	B．

C．	D．

13．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示，有关滑动变阻器的使用，下列说法错误的是（　　）

A．铭牌上的“10Ω  2A”表示滑动变阻器的变阻范围是0~10Ω

B．滑动变阻器要“一上一下”接线才能发挥变阻的作用

C．接线柱C、D端接进电路为定值电阻

D．滑片P和线圈之间是导电的

14．（25-26九年级上·全国·单元测试）电阻表示导体对电流的阻碍作用。在图甲中A、B为两根横截面积相同的铜线，则A铜线的电阻比B铜线的电阻      （选填“大”或“小”）。如图乙所示是电位器结构，a、b、c是它的三个接线柱，若将b、c接入电路，逆时针转动旋钮时，接入电路的电阻值      （选填“变大”“不变”或“变小”）。

15．（25-26九年级上·广东汕头·阶段练习）如图是一种调节音响音量的电路元件的结构示意图，A、B、C是固定的铜片，d是一段裸露的弧形电阻，e是一端连接在B上，另一端可在d上滑动的滑片。现将铜片C和B接入电路中，使滑片逆时针转动，则通过该元件的电流将        （选填“变大”或“变小”），从而调节音响音量的大小，其实质是通过改变接入电路中的电阻线的          改变电阻的大小。若要使音量最小（电路中电流最小），滑片e该位于弧形电阻d的      （选填“A”或“C”）端。

16．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示是小文同学设计的一种自动测定油箱内油面高度的装置。

(1)图中R2是      （填元件名称）。

(2)油量表是用      表改装的，定值电阻R1的作用是      。

(3)当油箱中的油面上升时，滑片将向      （选填“上”或“下”）移动，R2接入电路的电阻      （选填“变大”或“变小”），此时油量表的示数将      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

17．（25-26九年级上·全国·随堂练习）在如图甲所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则可将M接A或B后，N再接           。如图乙所示是电阻箱，其连入电路的有效电阻是           Ω。

18．（25-26九年级上·全国·单元测试）为使如图所示的电路能正常工作，且L1亮度可调，请你在a、b、c三处填上合适的电流表、电压表和滑动变阻器符号。

19．（25-26九年级上·全国·单元测试）用两只灯泡、一个开关（总开关）、一个滑动变阻器、一个电源，设计出满足下列要求的电路：一只灯泡的亮度不变，另一只灯泡的亮度可以调节。

(1)在图甲内画出电路图。

(2)按画出的电路图连接图乙的实物电路。

20．（25-26九年级上·全国·课后作业）下图为“用滑动变阻器改变电流”的实验。

(1)请连接好实物图，要求：电压表测小灯泡两端电压，滑动变阻器的滑片向A端移动时，灯泡变亮；

(2)在闭合开关前，滑片P应移到      （选填“A”或“B”）端，目的是      ；

(3)若小明误将滑动变阻器两个下接线柱连入电路，则向A端移动滑片时，滑动变阻器连入电路的阻值      。