【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十三

第17章欧姆定律 培优卷 难度系数0.39

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

- 填空题(共6题；每空1分，共14分)

- 1．如图所示，闭合开关时，电压表示数为　     　V；将滑动变阻器的滑片 P 向右移动时，电流表示数将　     　，电压表示数将　     　(后两空均填“变大”、“变小”或“不变”).

T1  T2

2．实验小组设计如图甲所示电路来测量未知定值电阻的阻值，小富提出，这样只能得到一组数据，测量结果误差可能较大。为了减小误差，需要多次测量，应该在电路中串联一个　           　。他们利用改进后的电路进行实验，并绘制出的电压—电流图像。如图乙所示的A、B两条图线中，　     　是他们绘制出的图线。

3．如图所示是”伏安法”测电阻电路图。一般情况下电流表(电阻较小)和电压表(电阻很大)的电阻我们是忽略不计的，但它们都还是有电阻且能形成通路。如图所示，我们称之为外接法，用这种方法测得的电阻值比真实值会　     　(选填”偏大”或”偏小”)，为减小外接法带来的测量误差，应选用电压表内阻　     　(选填”大”或”小”)一些的。

T3  T4T5

4．如图所示是用电压表和电流表测电阻的一种连接方法，  为待测电阻，如果考虑电表内阻对测量结果的影响，则电压表示数　     　（选填“大于”、“等于”或“小于”）  两端的实际电压，电流表示数　     　（选填“大于”、“等于”或“小于”）通过  的实际电流。

5．如图甲所示的电路中，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电源电压保持不变。闭合开关S后，滑片P从右端移动到左端的过程，电压表示数U与电流表示数I的关系图像如图乙所示。则：R0的阻值为　     　Ω，电源电压为　     　V。

- 如图甲所示电路，滑动变阻器的滑片P从a端移到b端，定值电阻R两端的电压随滑动变阻器R接入电路中的阻值变化的图象如图乙所示，则电源电压为　     　V， R1=　     　 Ω；当R2=20Ω时，电路中的电流为　     　 A

T6T7T9

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．某同学利用如图所示电路，测量额定电压为小灯泡发光时的电阻，下列说法正确的是（　　）

A．闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑到A端

B．闭合开关后，小灯泡不发光，一定是小灯泡灯丝断了

C．实验过程中多次测量是为了多次测量求平均值减小误差

D．测正常发光时的电阻时，需移动滑片使电压表为，再读出电流表的示数

8．要测量一个阻值为数百欧的电阻RX的阻值，提供的器材有：电源电压约3V，学生用电压表（量程0～3V）、学生用电流表（量程0～0.6A）、滑动变阻器（20Ω 1A）、电阻箱（0～9999Ω），开关、导线若干．在下面图示的电路中，能测出RX阻值的是（　　）

A．B．C．	D．

9．如图所示是小成测量未知电阻  的实验电路，电源两端电压不变，其中  为阻值已知的定值电阻．当开关  、  闭合，开关  断开时，电流表示数为  ；当开关  、  闭合，开关  断开时，电流表示数为  ．则下列四个选项中，  的表达式正确的是（　　）

A．  B．  C．	D．

10．如图所示是定值电阻R和小灯泡L中电流随电压变化的图像，由图像可知（　　）

A．定值电阻的阻值为5Ω

B．乙是小灯泡的I-U图像

C．将R和L串联后电路中电流为0.4A，则电源电压为6V

D．将R和L并联接在4V的电源上，干路中的电流是1.2A

T10  T11T12

11．某同学设计的煤气检测电路如图所示，电源电压不变，R为定值电阻，Q为气敏元件，其阻值随煤气浓度的升高而增大.闭合开关S，当煤气浓度升高时，下列判断中正确的是（　　）.

A．电流表示数变小，输出信号电压Uₐb变大

B．电流表示数变大，输出信号电压Uₐb变大

C．电流表示数变小，输出信号电压Uₐb不变

D．电流表示数变大，输出信号电压Uₐb减小

12． 如图所示，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是转动式变阻器，下列说法正确的是（　　）

A．油位越高，R两端的电压越大	B．R、R0在电路中是并联的

C．油位越高，流过R的电流越大	D．油量表是由电流表改装而成的

13．（双选）为了打击酒驾行为，交警常用酒精浓度检测仪对驾驶人员进行酒精测试，如图甲所示是一款酒精浓度检测仪的简化电路图，其电源电压保持不变，为定值电阻，为酒精气体浓度传感器（气敏电阻），的阻值与酒精气体浓度的关系如图乙所示.当接通电源时，下列说法正确的是（　　）

A．当酒精气体浓度减小时，的阻值减少

B．当酒精气体浓度增大时，电压表的示数与电流表的示数的比值不变

C．当酒精气体浓度增大时，电压表的示数变大

D．当酒精气体浓度增大时，电流表的示数变小

T13T14

14．（双选）如图所示。电源电压为4.5V，电流表量程为“0~0.6A”，滑动变阻器规格为“10Ω，1A”，小灯泡L标有“2.5V，1.25W”（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。在保证通过小灯   泡L的电流不超过额定电流的情况下，移动滑动变阻器的滑片，下列选项正确的是（　　）

A．小灯泡的额定电流是0.6A

B．电流表的示数变化范围是0.3~0.5A

C．电压表的示数变化范围是0~3V

D．滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4~10Ω

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．如图所示是某同学设计的模拟可调光台灯电路，其中电位器有a、b、c三个接线柱，请连接电路，使顺时针旋转滑片时灯泡变亮。

T15T16

16．家中有一款如图甲所示的红外测高仪，其测量身高的原理如图乙所示，若其电源电压恒定，当被测人的身高变高时，电表的示数增大。但是有一些电路元件忘记画上，请帮助他在电流表、电压表和定值电阻中选择两个合适的元件填入虚线框中完成电路图（画元件符号）。

四、实验探究题(共3题；每空1分，共19分)

17．探究电流与电压和电阻的关系”的实验中，准备的电学器材如下：电源(4.5V)、电流表、电压表、滑动变阻器R标有“30Ω1A”、定值电阻(5Ω、10Ω、20Ω、30Ω)、开关、导线若干。

（1）“探电流与电压的关系”

①某同学　     　开关，按如图甲所示电路图连接实物。试触时发现：电流表指针向零刻度线左侧偏转，如图乙所示，则电路连接出现的错误是　                     　。

②纠正错误后开始实验，应将滑动变阻器滑片P向　     　 (选填“左”或“右”)滑动，使电阻R0.两端电压由1.5V逐渐增大到2V、2.5V，读出所对应的电流值。其中第二次电流表示数如图丙所示为　     　 A。实验数据如表所示；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.5 | 2 | 2.5 |
| I/A | 0.15 | A | 0.25 |

③分析数据，得出结论：电阻一定时，导体中的电流与导体两端电压成　     　比；

④善于预习的小辉，分析表中数据可知该同学所用的定值电阻阻值为　     　Ω

（2）“探电流与电阻的关系”实验

①将10Ω的定值电阻接入A、B两点间，调节滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为2V， 读出电流表示数：

②接下来用20Ω的电阻替换10Ω的电阻，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使得电压表示数　     　 (选填“大于”、“小于”或“等于”)2V时， 读出电流表示数；

③将实验器材中　     　 (选填“5Ω”或“30Ω”)定值电阻接入A、B两点间，无论怎样移动滑片P都无法完成实验。

18．用伏安法测电阻的实验中：

（1）连接好电路后闭合开关发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表和电流表示数都很小且始终不发生变化，则该故障的原因可能是　     　；

A．滑动变阻器短路       B．定值电阻短路

C．定值电阻断路       D．滑动变阻器下面两个接线柱同时接入电路中

（2）实验中多次移动滑动变阻器滑片的位置得到多组数据的目的是　         　；

（3）实验中测量数据如下表所示，则电阻的阻值为　     　Ω；

| 实验序号 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 | 0.27 | 10.4 |
| 2 | 2.4 | 0.25 | 9.6 |
| 3 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |

（4）聪明的小明利用如上右图的器材：最大阻值为R0的滑动变阻器、开关一个、导线若干、电流表一只，按如图所示连接电路，只通过移动滑片位置就测出了未知电阻Rx的阻值，具体步骤如下：

①闭合开关，移动滑片至最左端，记录电流表示数为I0；

②闭合开关，移动滑片至最右端，记录电流表示数为I1；

则未知电阻Rx=　          　（用I0、I1和R0表示）。

19．如图所示，小明探究电流与电压、电阻的关系，器材有：电源(恒为4V)、电压表(0~3V)、电流表(0~0.6A)、电阻R(分别为5Ω、10Ω、20Ω)、滑动变阻器(20Ω，2A)、开关、导线若干.

（1）请用笔画线代替导线帮小明将图甲中的实物图连接完整　     　。

（2）连接电路时，开关应处于　     　状态，并将滑动变阻器滑片P移到最　     　(选填“左”或“右”端).

（3）小明探究电流与电压的关系时，得到的实验数据如下表所示，其中第3次实验的电压表示数如图乙所示，为　     　V. 分析数据得出结论：电阻不变时，电流与电压成　     　。

| 序号 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.2 |
| 2 | 1.5 | 0.30 |
| 3 |  | 0.40 |

（4）小明在探究电流与电阻的关系时，将5Ω电阻接入电路，记录电流表示数为0.3A；将电阻更换为10Ω，应移动滑动变阻器的滑片直至电压表示数为　     　V，记录此时电流表示数：再将电阻更换为20Ω，发现无论如何移动滑动变阻器的滑片都无法完成本实验.从本实验的可行性与安全性考虑，应控制电阻R两端的电压范围为　     　V(填范围)才能完成实验.

五、计算题(共2题；共17分)

20．（8分）如图所示是某坐姿前屈测试仪及其电路原理。电源电压保持不变，滑动变阻器R的阻值与推出的距离L成正比，每位同学测试前滑片均处于最左端O处。闭合开关S，小贺测试时，推出的距离为L1，变阻器的阻值为R1=10Ω，电压表的示数为2V，电路中的电流为I1，变阻器R的电功率为P1；小高测试时，推出的距离为L1，且L2-L1=5cm，变阻器的阻值为R2，电压表的示数为3V，电路中的电流为I2，变阻器R的电功率为P2；小许测试时，推出的距离为L3，变阻器的阻值为R3，电路的总功率为P3。已知P1∶P2∶P3=8∶9∶12，求：

（1）小贺测试时的电流I1；

（2）小贺测试时变阻器的阻值和小高测试时变阻器的阻值之比R1∶R2；

（3）小许推出的距离L3为多少厘米？

21．（9分）某监测水位装置的原理如图（甲）所示。电源电压保持不变，R0为定值电阻，R是竖直放置的长条形电阻片，浮子可带动金属滑杆AP在竖直方向上下滑动，AP与R组成滑动变阻器（最大阻值60Ω），电路工作时电压表与电流表的示数变化关系如图（丙）所示，R接入电路的阻值随水位变化关系如图（乙）所示，警戒水位是190m。

（1）电源电压；

（2）定值电阻R0的阻值；

（3）当电流表示数为0.18A时，通过计算判断是否达到警戒水位。

【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十三

第17章欧姆定律 培优卷 难度系数0.39

答案解析部分

1．【答案】2.2；不变；变大    2．【答案】滑动变阻器；A

3．【答案】偏小；大          4．【答案】大于；等于

5．【答案】10；16            6．【答案】6；10；0.2

7．【答案】D  8．【答案】D  9．【答案】D  10．【答案】D  11．【答案】A

12．【答案】A  13．【答案】B,C  14．【答案】B,D

15．【答案】16．【答案】

17．【答案】（1）断开；电流表正负接线柱接反；左；0.2；正；10 （2）等于；30Ω

18．【答案】D；减小误差；10.0；

19．【答案】（1）

（2）断开；左  （3）2；正比  （4）1.5；2V～3V

20．【答案】（1）解：

由电路图可知，两电阻串联，电压表测R两端的电压。

小贺测试时，变阻器接入阻值为R1=10Ω，电压表的示数为2V，

那么电路中的电流为   即小贺测试时的电流为0.2A。

（2）解：

滑片向右移动越多，滑动变阻器接入电路的电阻越大，滑动变阻器分压越多，电压表示数越大。小贺测试时变阻器R的电功率为；

小高测试时，电压表的示数为3V，

变阻器R的电功率为；

由于P1∶P2=8∶9，所以有；  解得：R2=20Ω，

故小贺测试时变阻器的阻值和小高测试时变阻器的阻值之比为R1∶R2=10Ω∶20Ω=1∶2。

（3）解：小高测试时，电路中的电流为；

由小贺和小高的测过程和串联电路电压规律可得，

电源电压为：U=2V+0.2A×R0=3V+0.15A×R0

解得：R0=20Ω，U=6V。

小许测试时，变阻器的阻值为R3，电路的总功率为；

由于P1∶P3=8∶12，所以有   解得：R3=40Ω。

滑动变阻器R的阻值与推出的距离L成正比，小贺测试时变阻器的阻值为10Ω，

小高测试时变阻器的阻值为20Ω，且L2-L1=5cm，

即移动5cm时变化的电阻为ΔR=R2-R1=20Ω-10Ω=10Ω；

所以小许测试时推出距离为。

21．【答案】解：（1）（2）从图丙可知，当电压表示数为6V时，通过的电流为0.1A；当电压表为0V时，通过的电流为0.3A。根据欧姆定律和电源电压不变列方程得

解得，所以，电源电压

（3）当电流表示数为0.18A时，电路总电阻为

滑动变阻器接入电路的阻值为

从题意可知，电阻片R的长度为20m，总电阻为60Ω，则每米长的电为阻为3Ω，由图乙可知当水位在190m时，电阻片R有5m接入电路，所以接入电路的电阻为15Ω；此时滑动变阻器接入电路阻值为20Ω，说明电阻片R接入的长度大于5m，水位低于190m，说明当电流表示数为0.18A时，还没有到警戒水位。

答：（1）电源电压9V；

（2）定值电阻R0的阻值30Ω；

（3）见解析。