2012年动态电路中考题解析及点评

山东省高唐县琉寺中学　李洪生

例1 （2012·孝感）如图1所示的电路中，电源的电压保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合开关S，滑片P向右移动时，则（   ）

A.电流表A的示数变大        B.电压表V的示数不变

C.电路消耗的总功率增大      D.R1消耗的电功率减小

解析：从图1可知，定值电阻R1和滑动变阻器R2串联，当滑片P向右移动时，其连入电路中电阻的变大，则根据串联电路电阻的特点可知，此时电路中的总电阻的变大，而电源电压不变，由公式可知电路中的电流变小，即电流表的示数变小；定值电阻R1的阻值不变，而电路中的电流变小，所以由公式可知定值电阻两端的电压变小，根据串联电路电压的特点可知，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大；电源电压不变，而电路中的电流变小，所以由公式可知电路中的总功率变小；因电路中的电流变小，而定值电阻R1的阻值不变，所以由公式可知电阻R1消耗的电功率变小。故选D。

点评：本题考查欧姆定律的应用和滑动变阻器的使用，并可以利用公式,判断出的功率的变化，关键明白滑动变阻器移动过程中电阻的变化情况，要记住串联电路电流和电压的规律。

例2 （2012·眉山）如图2所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑片向右移动时（   ）

A.电流表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

B.电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

C.电流表示数变大，电压表与电流表示数之比不变

D.电压表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

解析：等效电路图如图3所示：由电路图可知，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片向右移动时，接入电路的电阻变大，电路的总电阻变大，根据可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；根据可知，R1两端的电压变小，即电压表的示数变小；根据可知，电压表与电流表示数之比不变。故选B。

点评：本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是滑片移动时电路变化的判断，难点是能把电压表和电流表示数的变化转化为定值电阻阻值的变化。

例3 （2012·达州）如图4所示，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电压表V1与电流表A示数的比值将(   )

A.变小      B.不变      C.变大      D.无法判断

解析：从图4可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表V1测量的是滑动变阻器两端的电压，电压表V2测量的是电源电压，电流表测电路中的电流．滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器连入电路中的电阻变大，而电压表V1与电流表A示数的比值即为滑动变阻器连入电路中的电阻，所以电压表V1与电流表A示数的比值将变大。故选C。

点评：本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是能把比值问题转化为阻值问题来处理，这样就可以减小问题的复杂性。

例4 （2012·呼和浩特）如图5所示，电源电压保持不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片滑动时，发现电流表A1的示数变大，则（   ）

A.滑动变阻器的滑片在向左滑动

B.电压表V的示数变大

C.电流表A的示数变大

D.电压表V与电流表A示数的比值变大

解析：如图5所示，定值电阻R和滑动变阻器并联，电压表测量并联支路（电源电压）电压，电流表A测干路电流，A1测滑动变阻器支路的电流，电源电压保持不变，电压表测量并联支路电压或电源电压，所以电压表V的示数不变；当滑动变阻器的滑片滑动时，发现电流表A1的示数变大，所以根据可知，滑动变阻器接入电路的电阻变小，即滑片向左滑动；并联电路各支路独立工作、互不影响，所以通过R的电流不变，因为并联电路干路电流等于各支路电流之和，干路电流变大，即电流表A的示数变大，电压表V与电流表A示数的比值变小。故选AC。

点评：本题考查了学生对欧姆定律及其变形公式的掌握和运用，分析电路图得出电路的连接方式和三表的测量对象是本题的突破口，灵活运用并联特点和欧姆定律是关键。

例5 （2012·烟台）在如图6所示的电路中，电源电压保持不变，开关闭合后，滑动变阻器的滑片向右移动时，三个电表的示数变化情况是（   ）

A.A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变小

B.A的示数变大，V1的示数变大，V2的示数变小

C.A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大

D.A的示数变大，V1的示数变小，V2的示数变大

解析：从图6可知，灯泡和滑动变阻器串联，电压表V1测量的是电源电压， 所以电压表V1的示数保持不变。因为当滑动变阻器的滑片向右移动时，其连入电路中的电阻变大，而灯泡的电阻不变，所以电路中的总电阻R变大，因电源电压保持不变，由公式可知，电路中的电流I变小；由公式可知，灯泡两端的电压UL变小，因此滑动变阻器两端的电压U滑=U﹣UL变大，所以电流表的示数变小，电压表V2的示数变大。故选C。

点评：①本题考查了滑动变阻器对电流表和电压表示数的影响，以及串联电路中电阻和电压的特点，并结合欧姆定律来判断电流表和电压表示数的变化。

②解决此类问题首先要分析电路的连接方式，再判断出电压表、电流表测的是哪段电路的电压和电流，结合滑动变阻器在电路中的位置，分析滑动变阻器的阻值变化对整个电路的影响。

例6 （2012?连云港）如图7所示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，开关S1由断开到闭合，下列说法正确的是（   ）

A．电流表A1示数变大，电流表A示数也变大

B．电流表A1示数变小，电流表A示数也变小

C．电流表A1示数不变，电流表A示数变大

D．电流表A1示数不变，电流表A示数变小

解析：从图7可知，闭合开关S，断开开关S1，电路中只有灯泡L1，电流表A和A1测量的是通过电阻灯泡L1中的电流，则电流表A和A1的示数为：。当开关S、S1都闭合后，灯泡L1和灯泡L2并联，电流表A测量的是干路中的总电流，电流表A1测量通过灯泡L1的电流，而电源电压不变，根据欧姆定律可知通过灯泡L1的电流I1不变，即电流表A1的示数不变。而此时电流表A测量的是干路中的总电流，由并联电路电流的特点可知此时干路中的总电流变大，即电流表A的示数变大。故选C。

点评：本题考查了学生对欧姆定律和并联电路电流特点的掌握和运用，以及开关断开和闭合对电路串、并联的影响．能分析电路图确定两种情况下（闭合开关S，断开开关S1，电路中只有灯泡L1；开关S、S1都闭合后，灯泡L1和灯泡L2并联）的电路组成是本题的关键。