江苏省常州市七校2013届九年级12月联考物理试题及答案

2012年12月

- 一、选择题（17*2）

1．“0.15A”最可能是下列哪个用电器工作时的电流（    ）

A．家用电冰箱    B．家用空调器    C．普通计算器  D．普通的白炽灯

2.学习了电路后，小明设计了四个体重计原理图。你认为可行的是（    ）

第2题

3．下列哪个单位不是电阻的单位（  　）

A．V/A　　　　 B．Ω　　　　　　C．kΩ             D．V·A

4．根据欧姆定律的公式I＝U/R的变形式R=U/I及电阻的性质，可以判定下列说法中正确的是（　  ）

A. 当U变大时，U/I变小   　　　　 B. 当U变大时，U/I变大

C. 当U变小时，U/I不变    　　　　D. U=0时，U/I=0

5．在研究物质的导电性时，采用如图所示的实验电路。用酒精灯对着取自白炽灯的玻璃芯柱加热，灯泡L会慢慢亮起来。以下叙述正确的是（    ）

A.玻璃芯柱和灯泡L是并联的

B.电压表的示数将逐渐变大

C.通过灯泡的电流表要比通过玻璃芯柱的电流大

第5题

D.加热过程中，玻璃芯柱的电阻随温度升高而增大

6．如图所示是滑动变阻器的示意图，为了使滑片P向B端滑动时连入电路的电阻变大，那么它串联入电路时应连接的接线柱为（  　）

A．B和C     B．B和D   　　 C．A和D　　　　D．A和B

7．一段均匀的电阻线，接在6v的电源上，通过它们的电流为200mA．若将这段  电阻线等分成3段后，并联接在原电源上，则此时电路中的总电流为（    ）

第6题

A．600mA         B．0.18 A      C．1.8 A       D．1.2A

8．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（    ）

A. UAB>UBC, IAB<IBC    B. UAB<UBC, IAB=IBC

第8题

C. UAB>UBC, IAB=IBC    D. UAB=UBC, IAB<IBC

9．如下图是李华连接的“电流跟电压、电阻关系”实验的电路图，闭合开关S、电流表、电压表可能出现的现象是（　）

A．电流表和电压表读数为零              B．电流表和电压表指针迅速发生最大偏转，电表损坏

C．电流表示数为零，电压表示数为2.8V     D．电流表示数为0.4A，电压表示数为2.8V

10．如图，电源电压U不变，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，则（   　）

A．电流表示数变大，电压表示数变小       B．电流表示数变小，电压表示数变小

C．电流表示数变大，电压表示数不变       D．电流表示数变小，电压表示数不变

第9题

第10题

第11题

第12题

11．如图所示电路图，电源电压6V保持恒定不变，滑动变阻器R1的最大阻值是10Ω，闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片P，电压表示数的变化范围应是（    ）

A. 0～6V      B. 0～2V      C. 2～4V      D. 2～6V

12．如图所示，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列关于电路中两只电表的示数变化情况分析正确的是（    ）

A. 电流表示数增大、电压表示数减小        B. 电流表示数减小、电压表示数增大

C. 电流表和电压表示数都增大              D. 电流表和电压表示数都减小

13．两个定值电阻，甲标有“16Ω 1.5A”，乙标有“22Ω  0.5A”。现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压是（    ）

A、57V    B、41V    C、35V    D、19V

14．如图所示，电源电压一定。关于电路的工作情况，下列说法正确的是（     ）

A．只闭合S1时，两只灯泡是串联的

B．若先闭合S1，再闭合S2，电压表读数不变、电流表读数变大

C．若电压表和电流表位置对调，闭合S1 、S2后，则两表都被烧坏

D．若灯L1被短路，闭合S1 、S2后，则灯L1不亮，灯L2亮，电流表损坏

第14题

第15题

第16题

第17题

15．如图所示，电源电压保持不变，当开关S闭合时，滑动变阻器R1的滑片P从b端滑到a端的过程中，下列说法正确的是（    ）

A．电压表、电流表的示数均变小           B．电压表、电流表的示数均不变

C．电压表的示数不变，电流表的示数变小   D．电压表的示数变小，电流表的示数不变

16．如图所示，电源电压保持不变，R1＝2R2，当开关S接在1位置时电流表的示数为I1，当开关S接在2位置时电流表的示数为I2，则I1与I2之比为：（    ）

A. 1∶1        B. 1∶2       C. 2∶1         D. 无法判断

17．如图所示的电路中，A、B两点间电压U保持不变，当滑动变阻器的滑片P向a端移动时电流表示数将会(    )

A．变小        B．变大         C．不变          D．无法判断

- 二、填空与探究（每空1分，每图1分）

- 18．现在许多宾馆都利用房卡取电，如图所示。只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用房卡的作用相当于家庭电路中的       ，房间里各用电器之间是     联的。

19. 一节干电池的电压为      ,实验室用三节蓄电池串联成的蓄电池组的电压为      ,我国照明电路的电压为       ,人体安全电压为         .

20．在铜丝、橡胶棒和盐水一组物体中，　       　是绝缘体．铜丝被均匀地拉长后，其电阻将　  　。（填“变大”“不变”或“变小”）

第18题

21．我们在电学实验中要用到电压表，经测定：电压表“0-3V”量程的内部电阻约在1kΩ，通过电压表的最大电流是_____________A，合______________μA。

22．当某导体两端电压是3V时，通过它的电流是0.3A，则该导体的电阻是________Ω；当它两端电压减小为1V时，通过它的电流变为________A；当它两端电压为0时，该导体的电阻为______Ω。

23．将电阻Rl与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3∶2，则它们的电阻之比为________。若把它们串联起来接在电源两端，那么通过它们的电流之比为________,电压之比为_________。

24．两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示，甲的电阻为      Ω；将甲和乙并联后接在电压为2.0V的电源两端，干路中的电流为           A.

25．如图所示电路，开关S闭合后，电流表的示数     ( 填“变大”、“变小”或“不变”)；若电流表示数变化了0．1A，则电阻R=     Ω。(电源电压保持不变)[来源:学科网]

R1

R2

第24题

第25题

第26题

第27题

第28题

26．如图所示，电源电压为6V，闭合开关s后，发现两灯均不亮，仔细检查发现灯泡L2的灯丝断了，其它部分均正常。这时若用电压表测a、b两点间的电压，示数为              V，测b、c两点间的电压，示数为              V。

27．如图所示，电源电压为8V，R1=4Ω，滑动变阻器的最大阻值是12Ω，滑片

滑到左端时，通过R1的电流_____A；P滑到右端时，通过R1的电流____A。

28. 如图所示，闭合开关S，两灯都正常发光，两电表指针都有偏转，示数稳定。

已知电源电压为8V，灯L1的电阻为16Ω，灯L2的电阻为12Ω，则甲电表的

示数为_________，乙电表的示数为________。[来源:学*科*网]

29.用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱，s为单刀双掷开关，R。为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：

A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I,    B．读出电阻箱的示数R

C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

(1)上述步骤的合理顺序是___________________ (只需填写序号)．

(2)步骤A中电阻箱调节好后示数如图乙所示，则它的示数为_______ Ω．若已知R。的阻值为

1OΩ，则待测电阻的阻值为                  Ω．

(3)本实验所采用的物理思想方法可称为_______________(选填“控制变量法”或“等效替代法”)．

第29题

30．某同学为了探究并联电路中干路的电流与各支路电流之间的关系，选用了如图的实验器材，并完成了部分电路的连接。

（l）请完成电路连接。当闭合开关时，该同学发现电流表A1指针向“0”刻线左边偏转，则故障原因可能是_______________________________________。

[来源:学.科.网Z.X.X.K]

（2）当闭合开关时，该同学还发现电流表A的指针向右偏转，超过了右边最大刻度值，他可以采取的措施是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（3）排除一切故障后，该同学分别记下电流表A、A1、A2的示数，然后换上另外两个灯泡，再次记下三个电流表的示数，两次记录的数据如下表：

|  | A的示数 | A1的示数 | A2的示数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 0.8A | 0.3A | 0.5A |
| 第二次测量 | 0.7A | 0.4A | 0.3A |

根据上表的数据分析，可得出的结论是：_____________　　　　　　　　　　　　　　_____。

31．小明同学用如图所示的电路研究“电流与电阻的关系”。

（1）在连接电路时，开关必须         ，在开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片移到        （最左端、最右端）；闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为4V，电流表的示数为0.4A，则定值电阻R的阻值是        ；现将它换成20Ω的电阻接入电路来进行研究，则下一步应进行的操作是：   　　　　　　　               。

（2）小明同学按上面的电路研究通过导体的电流跟导体电阻的关系。电源电压保持不变，他不断改变R的阻值，测得相应的电流如下表，分析表中数据可知：电流跟电阻        反比（填“成”或“不成”），这与欧姆定律        （填“相符”或“不符”），其原因是                            。

| 次数 | R（Ω） | I（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.40 |
| 2 | 4 | 0.32 |
| 3 | 6 | 0.25 |

32．做测定电阻阻值的实验：

（1）小明根据如图所示的电路图，将实验器材连接成实验电路。同小组的小亮在检查时认为，从实验目的来看实验电路上有一根导线连接错了，建议小明改接。①请你在接错的那根线上打“×”；②另画一根导线，使电路连接正确；③如果不改接这根导线，对实验的影响是：_______　　　　　　　　　　　_ （具体说明是什么影响）。

（2）滑动变阻器在实验中除能起保护电路的作用外，另一个主要作用

（3）小明将电路改接正确后，合上开关，调节变阻器的滑片到某位置时，电压表和电流表的指示如下图所示，则电压表的读数是        V，电流表的读数是        A，被测电阻Rx的阻值是____Ω。

- 三、计算题（每题6分）

R1

S

R2

V

A1

A2

33．如图所示电路中，电源电压不变，电阻R1=45Ω。当闭合开关S后，电压表的示数是9V，电流表A1的示数为0.3A。求：（1）电流表A2的示数；（2）电阻R2的值。

[来源:学科网ZXXK]

34．如图所示，当开关S闭合后，滑动变阻器滑片ｐ在B端时，电压表示数为9V，电流表示数为0.15 A；滑片P在中点C时电压表的示数为6V．

求：（1）滑动变阻器R1的最大阻值  （2）电源电压和R2的阻值．

35．小明同学设计的“风力测试仪”在校科技节上备受师生们的青睐，“风力测试仪”的原理如图所示．电源电压6V，R0为保护电阻，AB为长20cm、阻值为50的均匀电阻丝．OP为质量、电阻均不计的金属细杆，下端连接一个重为2N的球P．闭合开关S，无风时，OP下垂并与电阻丝的B端接触；有风时，球P受风力的作用，使金属细杆OP绕悬挂点O偏转，当偏转到电阻丝的A端时，电流表示数为0．6A．已知悬挂点O与电阻丝B端的距离为10cm，金属细杆OP始终与电阻丝AB接触良好且无摩擦，求：

（1） R0的阻值；

（2）无风时电流表示数；

（3）在风力作用下，当金属细杆OP在图示位置静止时，作出F风的力臂，并求出该力的大小．

九年级物理卷答案

- 选择题(每题2分，共34分)

| - 题号 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 答案 | - D | - C | - D | - C | - B | - C | - C | - C | - C | - D | - B | - A | - D | - A | - D | - B | - B |

- 二、填空与探究（每空1分，每图1分，共47分）

18．开关                并

19．1.5V      6V       220V       不超过36V

20．橡胶棒             变大

21．3×10-3             3×103

22. 10         0.1       10

23. 2∶3     1∶1     2∶3

24. 5                    0.6

25. 变大                 60

26．0                    6

27. 0.5                  2

28. 0.5A                 8V

29. DCAB                 47          47          等效替代法

30．（图略）  （1）电流表正负接线柱接反

（2）改接电流表的小量程

（3）并联电路中干路电流等于各支路电流之和

31.（1）断开    最右端      10Ω

（向右）调节滑动变阻器的滑片使电压表示数等于4V

（2）不成     不符      没有控制电压表的示数保持不变

32.（1）图略        使待测电阻的阻值偏大（或电压表测量的不是待测电阻两端的电压）

（2）改变Rx两端的电压，多次测量求平均值，减小实验误差

（3）1.8          0.24        7.5

- 三、计算题（33、34题每题6分，35题7分）

33.（1）0.1A         （2）90Ω

34．（1）滑动变阻器的最大阻值为60Ω     （2）电源电压是18V   R2的阻值为60Ω

35.（1）R0的阻值为10Ω                （2分）

（2）无风时电流表示数为0.1A         （2分）

（3）风力为4N；  （画力臂1分）    （2分+1分）